附件1

2017年全国职业院校技能大赛

自动化生产线安装与调试赛项（高职组）

工

作

任

务

书

(样题)

场次号           工位号

注意事项

一、本任务书共17页，如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，进行任务书的更换。

二、在完成工作任务的全过程中，严格遵守电气安装和电气维修的安全操作规程。电气安装中，低压电器安装按《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）》验收。

三、不得擅自更改设备已有器件位置和线路，若现场设备安装调试有疑问，须经设计人员（赛场评委）同意后方可修改。

四、竞赛过程中，参赛选手认定竞赛设备的器件有故障，可提出更换，器件经现场裁判测定完好属参赛选手误判时，每次扣参赛队3分；若因人为操作损坏器件，酌情扣5-10分；后果严重者（如导致PLC、变频器、伺服等烧坏），本次竞赛成绩计0分。

五、所编PLC、触摸屏等程序必须保存到计算机的“D: \工位号”文件夹下，工位号以现场抽签为准。

六、参赛选手在完成工作任务的过程中，不得在任何地方标注学校名称、选手姓名等信息。

本竞赛任务总用时为7个小时，分两阶段完成，第一阶段要求4小时完成，第二阶段要求3小时完成。

任务一、生产线的供料、输送和分拣单元的安装、接线与编程调试。

任务二、生产线的装配、加工单元的安装、接线和调整、系统全线运行的编程与调试。

工作任务说明

一、设备简介

竞赛平台主要由安装在工作台面上供料单元、装配单元、加工单元、分拣单元和输送单元构成。

系统的5个工作单元都具有独立的控制PLC和人机交互的按钮/指示灯模块，系统可以联机运行，同时各单元也可以单站运行。系统联机运行时，启动、停止、复位等指令通过连接到系统主站（输送站）的人机界面发出，并由RS485通信传送到各单元。此外，安装在装配单元的警示灯也显示系统上电、启动、停止、报警等状态。

自动生产线联机工作的目标是：按计划对一批金属或白色工件进行嵌入芯件装配和压紧加工，然后进行成品搭配分拣。所嵌入的芯件是白色、黑色或金属的小园柱芯件，已装配和加工的成品工件如图1所示。

图1    已完成加工和装配工作的成品工件

本竞赛要求分两个阶段完成工作任务。

二、第一阶段需要完成的工作任务

(一)自动生产线部分设备机械部件安装

完成YL-335B自动生产线的分拣单元和输送单元的装配工作，并把这些工作单元的装置侧，以及已经完成装配工作的供料单元装置侧一并安装在YL-335B的工作桌面上。

1、供料、分拣和输送单元装置侧部分的在YL-335B的工作台面上的安装位置见附页图01。图中，长度单位为毫米。要求安装误差不大于1毫米。

2、按照附页图01的定位要求，在工作台面上完成输送单元装置侧的定位，并完成安装和调整。输送单元装置装配完成后的效果图见页图02。

3、完成分拣单元装置侧的安装和调整以及在工作台面上定位。分拣单元装置装配完成后的效果图见页图03。

4、供料单元装置侧的机械部件安装、气路连接和电气接线工作已完成，选手须进一步完成该工作单元在工作桌面上的定位，并进行必要的调整工作。

(二)气路连接及调整

完成输送单元和分拣单元的气路连接，并调整气路，确保各气缸运行顺畅和平稳。

(三)电气设备的安装和接线

1、供料单元PLC侧的电气接线已经完成，请您根据实际接线确定PLC的I/O分配，作为程序编制的依据。

2、输送单元电气设备的安装和接线

⑴ 在机械部件安装的基础上，继续完成输送单元装置侧各电气设备的安装，并按表1所示完成各电气元件引出线与接线端口信号端子之间的接线。接线完成后请设置伺服驱动器有关参数。

表1   输送单元装置侧的接线端口信号端子的分配

| 输入端口中间层 |  |  | 输出端口中间层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子号 | 设备符号 | 信号线 | 端子号 | 设备符号 | 信号线 |
| 2 | BG1 | 原点传感器 | 2 | PULS2 (或OPC1) | 伺服电机脉冲 |
| 3 | SQ1_K | 右限位开关开触点 | 3 |  |  |
| 4 | SQ2_K | 左限位开关开触点 | 4 | SIGN2(或OPC2) | 伺服电机方向 |
| 5 | 1B1 | 机械手抬升下限 | 5 | 1Y1 | 提升台上升 |
| 6 | 1B2 | 机械手抬升上限 | 6 | 3Y1 | 摆缸左旋驱动 |
| 9 | 2B1 | 机械手旋转右限 | 7 | 3Y2 | 摆缸右旋驱动 |
| 10 | 2B2 | 机械手旋转左限 | 8 | 2Y1 | 手爪伸出 |
| 11 | 3B1 | 机械手缩回到位 | 9 | 4Y1 | 手爪夹紧 |
| 12 | 3B2 | 机械手伸出到位 | 10 | 4Y2 | 手爪松开 |
| 13 | POT | 右限位开关闭触点 | 注：采用FX（H2U）系列的系统，伺服脉冲线连接到PULS2，其方向信号线连接到SIGN2。OPC1和OPC2接+24V。 采用S7-200系列的系统，伺服脉冲线连接到OPC1，其方向信号线连接到OPC2。PULS1和SIGN2接0V。 |  |  |
| 14 | NOT | 左限位开关闭触点 |  |  |  |
| 15 | ALM+ | 伺服报警信号 |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |

⑵ 输送单元PLC侧的电气设备已安装完成，请按表2（输送单元PLC I/O信号表）要求，完成PLC侧的电气接线。

表2  输送单元PLC的 I/O信号表

| 输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | PLC输入点 |  | 信号名称 | 信号来源 | 序号 | PLC输出点 |  | 信号名称 | 信号输出 |
|  | FX (H2U) | S7-200 |  |  |  | FX (H2U) | S7-200 |  |  |
| 1 | X000 | I0.0 | 原点传感器 | 装置侧 | 1 | Y000 | Q0.0 | 伺服电机脉冲 |  |
| 2 | X001 | I0.1 | 右限位保护 |  | 2 | Y001 | Q0.1 |  |  |
| 3 | X002 | I0.2 | 左限位保护 |  | 3 | Y002 | Q0.2 | 伺服电机方向 |  |
| 4 | X003 | I0.3 | 机械手抬升下限 |  | 4 | Y003 | Q0.3 | 提升台上升 |  |
| 5 | X004 | I0.4 | 机械手抬升上限 |  | 5 | Y004 | Q0.4 | 摆缸左旋驱动 |  |
| 6 | X005 | I0.5 | 机械手旋转左限 |  | 6 | Y005 | Q0.5 | 摆缸右旋驱动 |  |
| 7 | X006 | I0.6 | 机械手旋转右限 |  | 7 | Y006 | Q0.6 | 手爪伸出 |  |
| 8 | X007 | I0.7 | 机械手伸出到位 |  | 8 | Y007 | Q0.7 | 手爪夹紧 |  |
| 9 | X010 | I1.0 | 机械手缩回到位 |  | 9 | Y010 | Q1.0 | 手爪放松 |  |
| 10 | X011 | I1.1 | 机械手夹紧到位 |  | 10 | Y011 | Q1.1 |  |  |
| 11 | X012 | I1.2 | 伺服报警输入 |  | 11 | Y012 | Q1.2 |  |  |
| 12 |  |  |  | 按钮/指示灯模块 | 12 | Y013 | Q1.3 |  |  |
| 13 | X024 | I2.4 | 启动按钮 |  | 13 | Y014 | Q1.4 |  |  |
| 14 | X025 | I2.5 | 停止按钮 |  | 14 | Y015 | Q1.5 | HL1 | 指示灯模块 |
| 15 | X026 | I2.6 | 急停按钮 |  | 15 | Y016 | Q1.6 | HL2 |  |
| 16 | X027 | I2.7 | 单站/全线 |  | 16 | Y017 | Q1.7 | HL3 |  |

⑶ TPC触摸屏已经安装在输送单元的抽屉上，请完成其DC24V电源接线以及与PLC间的通信接线（注：使用三菱FX3U系列PLC的设备，PLC左侧已安装一块FX3U-485-ADP特殊适配器）。

3、分拣单元电气设备的安装和接线

⑴ 在机械部件安装的基础上，继续完成分拣单元装置侧各电气元件的安装，并按表3所示完成各电气元件引出线与接线端口信号端子之间的接线。

表3  分拣单元装置侧的接线端口信号端子的分配

| 输入端口中间层 |  |  | 输出端口中间层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子号 | 设备符号 | 信号线 | 端子号 | 设备符号 | 信号线 |
| 2 | CODER | 旋转编码器A相 | 2 | 1Y | 推杆1电磁阀 |
| 3 |  | 旋转编码器B相 | 3 | 2Y | 推杆2电磁阀 |
| 4 | BG1 | 进料口光纤传感器 | 4 | 3Y | 推杆3电磁阀 |
| 5 | BG2 | 光纤传感器2 |  |  |  |
| 6 | BG3 | 电感式传感器 |  |  |  |
| 9 | 1B | 推杆1推出到位 |  |  |  |
| 10 | 2B | 推杆2推出到位 |  |  |  |
| 11 | 3B | 推杆3推出到位 |  |  |  |
| 7#、8#及12#～17#端子没有连接 |  |  | 5#～14#端子没有连接 |  |  |

⑵ 请完成分拣单元PLC侧抽屉内电气设备的安装。

① 分拣单元PLC选型为：三菱FX3U-32MR型；或汇川H2U-1616MR-XP型；或西门子S7-224XP AC/DC/RLY主单元。

② 变频器采用模拟量控制，使用FX系列时需扩展一块FX3U-3A-ADP特殊适配器，使用H2U系列时需扩展一块H2U-6A-BD扩展卡，使用S7系列时可使用内置的A/D和D/A功能。

③ PLC的数字量 I/O信号分配见表4所示。请按表4要求，完成PLC侧的电气接线（注：变频器的模拟量输入、输出端子接线直接连接到PLC相关端子）。接线完成后请设置变频器有关参数。

表4  分拣单元PLC的 I/O信号表

| 输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | PLC输入点 |  | 信号名称 | 信号来源 | 序号 | PLC输出点 |  | 信号名称 | 信号输出目标 |
|  | FX (H2U) | S7-200 |  |  |  | FX (H2U) | S7-200 |  |  |
| 1 | X000 | I0.0 | 编码器A相 | 装置侧 | 1 | Y000 | Q0.0 | 正转 | 变频器 |
| 2 | X001 | I0.1 | 编码器B相 |  | 2 | Y001 | Q0.1 | 反转 | 变频器 |
| 3 | X002 | I0.2 |  |  | 3 | Y002 | Q0.2 |  |  |
| 4 | X003 | I0.3 | 进料口工件检测 |  | 4 | Y003 | Q0.3 |  |  |
| 5 | X004 | I0.4 | 电感式传感器 |  | 5 | Y004 | Q0.4 | 1Y | 推杆1电磁阀 |
| 6 | X005 | I0.5 | 光纤传感器 |  | 6 | Y005 | Q0.5 | 2Y | 推杆2电磁阀 |
| 7 | X006 | I0.6 | 推杆1推出到位 |  | 7 | Y006 | Q0.6 | 3Y | 推杆3电磁阀 |
| 8 | X007 | I0.7 | 推杆2推出到位 |  | 8 | Y007 | Q0.7 | HL1 | 按钮/指示灯模块 |
| 9 | X010 | I1.0 | 推杆3推出到位 |  | 9 | Y010 | Q1.0 | HL2 |  |
| 10 | X011 | I1.1 |  |  | 10 | Y011 | Q1.1 | HL3 |  |
| 11 | X012 | I1.2 | 启动按钮 | 按钮/指示灯模块 | 11 | Y012 |  |  |  |
| 12 | X013 | I1.3 | 停止按钮 |  | 12 | Y013 |  |  |  |
| 13 | X014 | I1.4 | 急停按钮 |  | 13 | Y014 |  |  |  |
| 14 | X015 | I1.5 | 单站/全线 |  | 14 | Y015 |  |  |  |
| 15 | X016 |  |  |  | 15 | Y016 |  |  |  |
| 16 | X017 |  |  |  | 16 | Y017 |  |  |  |

(三)编制PLC控制程序，完成供料、输送、分拣各工作单元单站运行的调试

1、供料单元单站运行程序的编制要求

⑴ 设备上电和气源接通后，若按钮/指示灯模块上的工作方式选择开关SA置于断开位置（单站方式），工作单元的两个气缸均处于缩回位置，且料仓内有足够的工件，则指示灯HL1常亮，表示设备准备好。否则，该指示灯以1Hz 频率闪烁。

⑵ 若设备准备好，按下启动按钮SB2，工作单元启动，指示灯HL2常亮。启动后，若出料台上没有工件，则应把工件推到出料台上。出料台上的工件被人工取出后，若没有停止信号，则进行下一次推出工件操作。

⑶ 若在运行中按下停止按钮SB1，则在完成本工作周期任务后，工作单元停止工作，HL2指示灯熄灭。

⑷ 若在运行中料仓内工件不足，则工作单元继续工作，但指示灯HL2以1Hz的频率闪烁，指示灯HL1保持常亮。若料仓内没有工件，则HL1和HL2指示灯均以1Hz频率闪烁。工作单元在完成本周期任务后停止。除非向料仓补充足够的工件，工作单元不能再启动。

2、输送单元单站运行程序编制及人机界面组态的要求

⑴ 输送单元单站运行时，设备复位、启动和停止等主令信号均由人机界面控制，此外，人机界面尚应显示设备的工作状态，包括：设备工作模式（单站/联机）、设备原点确认、初始状态、运行状态、急停状态、越程故障状态，以及运行时机械手装置的当前位置等信息。请您按照以上要求组态输送单元单站测试界面。

⑵ 若设备工作于单站模式（按钮/指示灯模块的方式选择开关SA置于“单站方式”位置），在设备上电和气源接通后，如果各气缸均处于初始位置、原点位置已确认，且机械手装置位于原点位置上，则系统已在初始状态，这时设备已准备好，可以启动。（注：气缸初始位置是指：提升气缸在下限位，摆动气缸在右限位，伸缩气缸在缩回状态，气动手指在松开状态。）

⑶ 若系统不在初始状态，应断开伺服电源，手动移动机械手装置到直线导轨约中间位置。重新接通伺服电源，按下复位按钮执行复位操作，使各个气缸满足初始位置的要求，且机械手装置回到原点位置。

当原点位置已确认、机械手装置回到原点位置，且各气缸满足初始位置的要求，则复位完成。触摸起动按钮，设备启动，“设备运行”指示灯常亮，开始功能测试过程。

⑷ 正常功能测试

① 抓取机械手装置从供料站出料台抓取工件。

② 抓取动作完成后，摆动气缸逆时针旋转90°，然后机械手装置向分拣站移动，移动速度不小于300mm/s。到达后在分拣站进料口把工件放下。

③ 放下工件动作完成后，机械手手臂缩回，摆台顺时针旋转90°，然后以350mm/s的速度返回原点。

④ 当机械手装置返回原点后，一个测试周期结束，系统停止运行。当供料单元的出料台上放置了工件时，可再按一次启动按钮，开始新一轮的测试。

⑶ 系统运行的暂停测试

若在工作过程中按下急停按钮QS，则系统立即停止运行。急停按钮复位后系统从暂停前的断点开始继续运行。在暂停状态，急停指示灯闪烁，直到暂停复位且恢复正常运行时熄灭。

3、分拣单元单站运行程序编制要求

⑴ 设备的初始状态为：三个推料气缸处于缩回位置，传送带驱动电机停止状态，进料口上没有工件。

设备上电和气源接通后，若设备在上述初始状态，且选择开关SA置于左面位置（断开状态），则指示灯HL1常亮，表示设备准备好。否则，该指示灯以1Hz 频率闪烁。

⑵ 若设备准备好，按下按钮SB1，设备启动，指示灯HL2常亮。当输送单元机械手将一个待分拣工件放置到进料口中心处并被进料口的光纤传感器检出后，按下按钮SB2，传送带电机启动。以QS切换开关状态所确定的运行频率驱动传送带运行，使工件经过检测区进入分拣区进行分拣。

⑶ 变频器运行的频率源是模拟信号，但只有2档设定，由QS切换开关实现：当QS抬起状态时要求为25Hz，按下状态时为35Hz。运行时可以在任何时刻切换频率，但应在下一工作周期开始时才生效。

⑷ 分拣要求：待分拣工件是嵌入金属、白色或黑色芯件的工件（金属或白色工件）。从1#出料槽应推出嵌入金属芯件的工件；从2#出料槽应推出嵌入白色芯件的工件；从3#出料槽应推出嵌入黑色芯件的工件。

⑸ 工件应在相应出料槽中心处停止，然后被推出。当推料气缸复位后，如果没有停止信号输入，当再有待分拣工件放置到进料口上时，分拣单元又开始下一周期工作。

⑹ 在运行过程中若再次按下SB1，则发出停止运行指令，系统在完成本周期分拣工作后停止，指示灯HL2熄灭。

4、调试各工作单元单站运行时，请协调进行。设备上电前，输送单元机械手装置请移动到直线导轨约中间位置。在机械手向分拣单元方向运动期间，若分拣单元尚未完成上一周期的分拣工作，请按下输送单元的急停按钮，待分拣工作完成，传送带停止运行才能复位急停按钮。

三、第二阶段需要完成的工作任务

(一)自动生产线装配和加工单元的安装

请您在第一阶段安装任务的基础上，进一步在工作台上完成的装配和加工单元的安装。竞赛平台的5个工作单元在工作台上的安装平面图见附页图05。

1、加工单元装置侧的机械部件安装、气路连接和电气接线工作已完成，您需要进一步完成该工作单元在工作桌面上的定位，并进行必要的调整工作。该单元PLC侧的电气接线也已经完成，请您根据实际接线确定PLC的I/O分配，作为程序编制的依据。

2、完成装配单元装置侧机械部件的安装(安装效果图见附页图04、气路连接和调整、装置侧电气元件的安装，并按照指定的端子分配表完成装置侧电气接线。最后将工作单元在工作桌面上定位固定。装配单元装置侧的接线端口信号端子的分配如表5所示。

表5  装配单元装置侧的接线端口信号端子的分配

| 输入端口中间层 |  |  | 输出端口中间层 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 端子号 | 设备符号 | 信号线 | 端子号 | 设备符号 | 信号线 |
| 2 | BG1 | 芯件不足检测 | 2 | 1Y | 挡料电磁阀 |
| 3 | BG2 | 芯件有无检测 | 3 | 2Y | 顶料电磁阀 |
| 4 | BG3 | 左料盘芯件检测 | 4 | 3Y | 回转电磁阀 |
| 5 | BG4 | 右料盘芯件检测 | 5 | 4Y | 手爪夹紧电磁阀 |
| 6 | BG5 | 装配台工件检测 | 6 | 5Y | 手爪下降电磁阀 |
| 7 | 1B1 | 顶料到位检测 | 7 | 6Y | 手臂伸出电磁阀 |
| 8 | 1B2 | 顶料复位检测 | 8 | AL1 | 红色警示灯 |
| 9 | 2B1 | 挡料伸出到位 | 9 | AL2 | 橙色警示灯 |
| 10 | 2B2 | 挡料退回到位 | 10 | AL3 | 绿色警示灯 |
| 11 | 5B1 | 摆动气缸左限 | 11 |  |  |
| 12 | 5B2 | 摆动气缸右限 | 12 |  |  |
| 13 | 6B2 | 手爪夹紧检测 | 13 |  |  |
| 14 | 4B2 | 手爪下降到位 | 14 |  |  |
| 15 | 4B1 | 手爪上升到位 |  |  |  |
| 16 | 3B1 | 手臂缩回到位 |  |  |  |
| 17 | 3B2 | 手臂伸出到位 |  |  |  |

3、装配单元PLC侧电气设备已经安装在抽屉上，请按照表6(装配单元PLC的 I/O信号表)的规定完成PLC侧控制电路的接线。

表6  装配单元PLC的 I/O信号表

| 输入信号 |  |  |  |  | 输出信号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | PLC输入点 |  | 信号名称 | 信号来源 | 序号 | PLC输出点 |  | 信号名称 | 信号输出 |
|  | FX (H2U) | S7-200 |  |  |  | FX (H2U) | S7-200 |  |  |
| 1 | X000 | I0.0 | 芯件不足检测 | 装置侧 | 1 | Y000 | Q0.0 | 挡料驱动 | 装置侧 |
| 2 | X001 | I0.1 | 芯件有无检测 |  | 2 | Y001 | Q0.1 | 顶料驱动 |  |
| 3 | X002 | I0.2 | 左料盘芯件检测 |  | 3 | Y002 | Q0.2 | 回转驱动 |  |
| 4 | X003 | I0.3 | 右料盘芯件检测 |  | 4 | Y003 | Q0.3 | 手爪夹紧驱动 |  |
| 5 | X004 | I0.4 | 装配台工件检测 |  | 5 | Y004 | Q0.4 | 手爪下降驱动 |  |
| 6 | X005 | I0.5 | 顶料到位检测 |  | 6 | Y005 | Q0.5 | 手臂伸出驱动 |  |
| 7 | X006 | I0.6 | 顶料复位检测 |  | 7 | Y006 | Q0.6 |  |  |
| 8 | X007 | I0.7 | 挡料伸出到位 |  | 8 | Y007 | Q0.7 |  |  |
| 9 | X010 | I1.0 | 挡料退回到位 |  | 9 | Y010 | Q1.0 | 红色警示灯 |  |
| 10 | X011 | I1.1 | 摆动气缸左限 |  | 10 | Y011 | Q1.1 | 橙色警示灯 |  |
| 11 | X012 | I1.2 | 摆动气缸右限 |  | 11 | Y012 | Q1.2 | 绿色警示灯 |  |
| 12 | X013 | I1.3 | 手爪夹紧检测 |  | 12 | Y013 | Q1.3 |  |  |
| 13 | X014 | I1.4 | 手爪下降到位 |  | 13 | Y014 | Q1.4 |  |  |
| 14 | X015 | I1.5 | 手爪上升到位 |  | 14 | Y015 | Q1.5 | HL1 | 指示灯模块 |
| 15 | X016 | I1.6 | 手臂缩回到位 |  | 15 | Y016 | Q1.6 | HL2 |  |
| 16 | X017 | I1.7 | 手臂伸出到位 |  | 16 | Y017 | Q1.7 | HL3 |  |
| 17 | X020 | I2.0 |  |  | 17 |  |  |  |  |
| 18 | X021 | I2.1 |  |  | 18 |  |  |  |  |
| 19 | X022 | I2.2 |  |  | 19 |  |  |  |  |
| 20 | X023 | I2.3 |  | 按钮模块 | 20 |  |  |  |  |
| 21 | X024 | I2.4 | 启动按钮（SB1） |  | 21 |  |  |  |  |
| 22 | X025 | I2.5 | 停止按钮（SB2） |  | 22 |  |  |  |  |
| 23 | X026 | I2.6 | 急停按钮 (QS) |  | 23 |  |  |  |  |
| 24 | X027 | I2.7 | 单站/全线(SA) |  | 24 |  |  |  |  |

(二)自动生产线联机运行的网络连接

本系统的PLC网络指定输送站作为系统主站。请根据您所选用的PLC类型，选择合适的网络通信方式并完成网络连接。

注：使用三菱FX3U系列的设备，所有PLC主单元均已经安装有FX3U-485BD通信功能扩展板。

(三)自动生产线联机运行的人机界面组态和程序编制

1、完成联机运行的人机界面组态

在任务一组态的基础上，请您增加欢迎界面和联机运行两个用户窗口。

⑴ 欢迎界面是TPC的启动界面，其功能是根据系统工作模式（单站/联机）的选择，切换到单站测试界面或联机界面。

⑵ 图2给出联机界面的动画画面，具体的组态要求如下：

① 提供系统启动/停止的主令信号。

② 在界面上设定分拣站变频器的输入运行频率（15Hz～35Hz,整数），并动态显示变频器的实际输出频率（精确到0.1Hz）。

③ 在人机界面上动态显示输送单元机械手装置当前位置（显示精度为0.01毫米）。

④ 指示网络的运行状态（正常、故障）。

⑤ 在界面上指示已完成分拣的套件数。

⑥ 指示各工作站的工作模式，准备就绪、运行/停止、故障状态。

图2  联机运行的人机界面

2、联机运行时各工作站的编程要求

⑴ 系统进入联机方式的条件是：各站的工作方式选择开关SA均置于接通状态。

⑵ 在联机方式下，如果系统各工作站已经准备就绪，则触摸人机界面上启动按钮将使系统启动。各工作站准备就绪的条件与其单站方式相同。

⑶ 自动化生产线联机运行的工作过程是：将供料单元料仓内的白色或金属工件送往装配单元的装配台上，然后把装配单元料仓内的白色、黑色或金属的小圆柱芯件嵌入到装配台上的工件中；装配完成后，把装配好的工件送往加工单元的物料台进行一次压紧加工，完成加工后的成品送往分拣单元按套件关系进行分拣。第一种套件（套件1）由白色芯金属工件、金属芯白色工件各一个搭配组成，第二种套件（套件2）由黑色芯金属工件、黑色芯白色工件各一个搭配组成；成品工件可能出现的金属芯金属工件和白色芯白色工件作次品处理。

分拣原则是：满足套件1关系的工件应在工位一被推入出料槽中；满足套件2关系的工件应在工位二被推入出料槽中；两种套件关系均不满足的工件以及次品工件应在工位三被推入出料槽中。如果某一工位率先完成2 组套件的推入任务，则该工位不再推入工件，满足该工位推入条件的工件应在工位三被推出。

⑷ 系统运行的停止以及暂停运行

① 当分拣站完成一个工件的分拣工作，并且输送站机械手装置回到原点，系统的一个工作周期才认为结束。如果在工作周期期间系统运行指令保持为ON状态，系统在延时1秒后开始下一周期工作。

② 如果分拣站工位一和工位二均完成2 组套件的分拣工作，则系统的分拣任务完成，系统运行指令应被复位，供料单元不再执行推料操作。当抓取机械手装置返回初始位置后系统自动停止工作，界面上“运行状态”指示灯熄灭。

③ 如果分拣站工位一或工位二率先完成2 组套件的分拣工作，则率先完成工位将不再接受工件的推入，满足此工位准入要求的工件将传送到工位三被推入。

④ 系统工作过程中按下输送站的急停按钮，则系统暂停运行。在急停按钮复位后，应从暂停前的断点开始继续运行。

⑸ 联机运行参数的要求及系统工作状态显示

① 输送站的机械手装置传送工件的速度应不小于350mm/s，返回速度不小于300mm/s。

② 分拣站变频器的运行频率由人机界面指定(15～35 Hz），初始值为25 Hz。变频器输出实际频率应在人机界面上显示。（注：在传送带已启动后修改人机界面上的变频器输出频率设定，则该修改将在传送带下一次启动才生效。）

③ 系统的工作状态应在人机界面上显示，同时安装在装配站上的警示灯应能显示整个系统的主要工作状态，例如复位、启动、停止、报警等。

⑹ 联机运行过程中的异常工作状态

① 如果发生来自供料站或装配站的“物料不足”的预警信号，系统继续工作。

② 如果发生“没有物料”的报警信号，则系统在完成该工作周期尚未完成的工作后停止工作。只有向发出报警的工作站加上足够物料，系统才能再次启动。

③ 发生来自供料或装配单元的“工件不足够”的预报警信号或“没有工件”的报警信号，装配单元的警示灯动作如下：

a.如果发生“工件不足够”的预报警信号，警示灯中红色灯以1Hz的频率闪烁，绿色和黄色灯保持常亮。系统继续工作。

b.如果发生“工件没有”的报警信号，警示灯中红色灯以亮1秒，灭0.5秒的方式闪烁；黄色灯熄灭，绿色灯保持常亮。