2017年全国职业院校技能大赛中职组

“化工生产技术”赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：ZZ-2017015

赛项名称：化工生产技术

英语翻译：Chemical Industry Production Skills

赛项组别：中职组

赛项归属产业：石油和化工

二、竞赛目的

通过竞赛，考核与展示石油化工类专业学生的典型化工装置操作技能与知识；推进石油化工类专业建设与教学改革，实现专业与产业对接、课程内容与职业标准对接、教学过程与生产过程对接，培养适应石化产业发展需要的高素质技术技能人才，提高职业教育的社会认可度；促进职业教育校企合作的深入开展，提升职业教育的社会服务能力；提供石油化工类职业院校的交流平台，促进教学质量与师生专业技能水平的整体提高，展示职业院校的化工技术类专业建设与教学改革的实践成果，增强职业教育吸引力。

三、竞赛内容

本赛项参照《中华人民共和国国家职业标准》规定的化工总控工高级工相应的理论知识和操作技能要求，设置竞赛项目，具体包括化工专业知识考核、化工仿真操作考核和精馏操作考核三个项目。具体考核时间及占总分比重分别为：化工理论考核60分钟，占总分比重的15%，化工仿真操作考核120分钟，占总分比重的40%，精馏现场操作考核90分钟，占总分比重的45%。具体竞赛内容及其考核知识点与技能要求如下：

（一）化工专业知识考核（A）

主要以化工总控工高级工（三级）国家职业标准要求组织命题。包括选择题与判断题两种题型，其中：单项选择题60题、判断题40题。具体出题范围见表1。

表1  2017年全国职业院校技能大赛中职组化工生产技术赛项理论试题命题范围

| 命题范围 | 知识点 | 单选题 | 是非题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职业道德 | 职业道德及职业守则 | 3 | 2 |
| 基础知识 | 化学基本知识 | 5 | 4 |
|  | 计量知识 | 1 | 1 |
|  | 化工基础数据 | 1 | 1 |
|  | 分析与检验知识 | 1 | 2 |
| 单元操作 | 流体输送 | 4 | 2 |
|  | 传热 | 3 | 1 |
|  | 非均相物系分离 | 2 | 2 |
|  | 压缩、制冷 | 2 | 1 |
|  | 干燥 | 1 | 1 |
|  | 蒸馏精馏 | 4 | 2 |
|  | 结晶 | 1 | 1 |
|  | 吸收 | 3 | 2 |
|  | 蒸发 | 1 | 1 |
|  | 萃取 | 2 | 1 |
|  | 反应 | 4 | 2 |
| 化工工艺 | 化工生产基础知识、化工生产操作知识、典型化工生产工艺 | 5 | 3 |
| 催化剂 | 催化剂相关基础知识 | 1 | 1 |
| 化工识图 | 化工工艺图纸制图、识图知识 | 2 | 1 |
| 化工机械与设备 | 典型化工设备种类、结构 | 4 | 2 |
|  | 材质的选择 |  |  |
|  | 设备维护保养及安全使用 |  |  |
| 化工仪表与自动化 | 化工仪表种类、应用与使用维护 | 5 | 2 |
|  | 化工控制仪表及控制规律 |  |  |
|  | 化工自动控制系统 |  |  |
| 安全与环境保护 | “三废”与环保 | 3 | 3 |
|  | 工业生产中常见的安全技术和措施 |  |  |
| 消防 | 化工物料危险性、灭火原理、灭火器性能及使用 | 1 | 1 |
| 相关法律法规 | 劳动法、安全生产法、化学危险品管理条例、化工职业卫生法规 | 1 | 1 |
| 合计 |  | 60 | 40 |

（二）化工生产仿真操作（B）

选择典型化工单元操作(反应器操作+传质分离操作+动力设备操作+公用工程系统操作的组合)进行考核，要求在规定时间内完成冷态开车、稳态生产、事故处理和正常停车等工况，并回答相关操作问题,依据操作正确率和完成质量客观评分。

（三）精馏操作（C）

采用中试级精馏装置，以乙醇-水溶液为工作介质，要求选手根据规定的操作要求进行操作，包括开车前准备、开车操作、生产运行、停车操作，并按实际工业生产要求考核其所得产品产量、质量、生产消耗、规范操作及安全与文明生产状况。具体考核指标及权重见“成绩评定”之评分标准。

四、竞赛方式

本竞赛以院校为单位组队参赛，团体记分评奖。每个参赛队由1名领队、3名选手和2名指导教师组成，暂不邀请境外代表队参赛。竞赛时，化工专业知识考核和化工生产仿真操作为个人项目，精馏操作为集体项目。各参赛队的参赛日程由赛前抽签决定。

化工专业知识考核采用机考方式，考题直接从题库中由计算机随机生成，选手考完后由计算机自动阅卷、评分。

化工仿真操作考核采用机考方式，竞赛软件采用北京东方仿真软件技术有限公司仿真软件，选手考完后由计算机依据操作正确率和完成质量自动客观评分。

精馏操作采用浙江中控科教仪器设备有限公司生产的UTS-JL-2J化工总控工培训与竞赛装置。工作介质采用乙醇-水溶液。要求3位选手在相互配合下共同完成操作。

五、竞赛流程

各参赛队由其所在省、自治区、直辖市统一率队参加竞赛。赛程安排3-4天，赛前报到1天，裁判培训1天。具体流程为：裁判报到、裁判会议、现场培训；参赛队报到、领队会议、选手熟悉现场；竞赛开赛式；项目竞赛；技术点评与成绩公布（闭赛式）。各参赛队的参赛日程及竞赛顺序由赛前抽签决定。以50个代表队，赛程时间为5天为标准（含报到与裁判培训），竞赛流程安排表和项目考核安排如表2和表3所示。

表2  竞赛日程具体安排

| 日期 | 时间 | 项目 | 地点 | 负责部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天 | 全天 | 裁判员报到 | 住宿宾馆大厅 | 校办 |
| 第二天 | 8:30～16:30(8:15在宾馆门口集中乘车) | 裁判员会议，分项目集中培训，熟悉竞赛装置 | 院行政服务中心201室、合一楼各竞赛场地 | 化工学院 |
|  | 8:30～17:00 | 参赛代表队报到、领取比赛资料 | 住宿宾馆大厅 | 校办 |
|  | 18:30～19:00 | 参赛代表队领队会议 | 院行政服务中心201室 | 化工学院 |
|  | 19:00～21:30 | 参赛代表队熟悉比赛场地 | 各竞赛场地 | 化工学院 |
| 第三天 | 8:00～9:00 | 大赛开赛式 | 院大学生活动中心 | 校团委 |
|  | 9:15～19:00 | 各竞赛项目考核 | 各竞赛场地 | 化工学院 |
| 第四天 | 8:00～18:00 | 各竞赛项目考核 | 各竞赛场地 | 化工学院 |
| 第五天 | 8:00～12:00 | 各竞赛项目考核 | 各竞赛场地 | 化工学院 |
|  | 16:00～17:00 | 竞赛技术点评及闭赛式（全体裁判、领队、指导教师与选手参加） | 院大学生活动中心 | 校团委、赛项专家组 |

表3  竞赛项目运行安排表

| 项目 | 检录地点 | 比赛顺序（日期、时间、场次及参赛队代码） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一天 |  |  |  | 第二天 |  |  |  | 第三天 |  |  |
|  |  | 第1场 | 第2场 | 第3场 | 第4场 | 第5场 | 第6场 | 第7场 | 第8场 | 第9场 | 第10场 | 第11场 |
| 专业知识 | 合一楼A座一楼大厅 | 10:00～11:00 |  | 14:00～15:00 |  | 10:00～11:00 |  | 13:30～14:30 |  |  |  |  |
|  |  | Z26～Z38 |  | Z39～Z50 |  | Z01～Z12 |  | Z13～Z25 |  |  |  |  |
| 仿真操作 |  | 9:40～11:40 |  | 14:30～16:30 |  | 9:30～11:30 |  | 14:30～16:30 |  |  |  |  |
|  |  | Z13～Z25 |  | Z26～Z38 |  | Z39～Z50 |  | Z01～Z12 |  |  |  |  |
| 精馏操作 |  | 9:20～10:50 | 12:30～14:00 | 15:00～16:30 | 17:30～19:00 | 8:00～9:30 | 10:30～12:00 | 14:00～15:30 | 16:30～18:00 | 8:00～9:30 | 10:30～12:00 |  |
|  |  | Z01～Z05 | Z06～Z10 | Z11～Z15 | Z16～Z20 | Z21～Z25 | Z26～Z30 | Z31～Z35 | Z36～Z40 | Z41～Z45 | Z46～Z50 |  |
| 注：1.表中由“Z+两位阿拉伯数字”组成的代码（如：Z01）为参赛队代码（通过抽取决定，抽签在领队会议进行），代码正上方对应的时间为该代表队参加对应项目的竞赛时间； 2.参赛选手须提前30分钟凭参赛证和身份证至指定地点参加赛前检录和抽签等工作。 3.竞赛地点：（1）专业知识，专业知识考核机房；（2）化工仿真，化工仿真考核机房；（3）精馏操作，精馏操作赛场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

六、竞赛试题

竞赛试题由化工生产仿真操作、精馏操作和化工专业知识考核三个部分试题组成。根据本赛项竞赛项目的特点，对化工生产仿真操作和精馏操作赛题公开；对化工专业知识考核命题范围（见表1）和考核题库公开，题库采用由中国化工教育协会与化工工业职业技能鉴定中心组织编写的《化工总控工职业技能鉴定应知试题集》，此书由化学工业出版社2010年10月公开出版，书号为：978-7-122-09483-4。

（一）化工仿真操作

1．考核题目

化工单元操作（组合）仿真操作

2．考核内容

考核时，有三种方案可供选择。在保证难易程度相近的情况下，每个组合由“反应器、传质分离、动力设备、公用工程”构成。具体方案为：方案一，间歇釜+吸收解吸+CO2压缩机+抽真空；方案二，流化床+萃取+ CO2压缩机+加热炉；方案三，固定床+吸收解吸+电动压缩机+加热炉。考核方案的确定由开赛时相关领导抽签决定。具体考核内容有：1)冷态开车；2)正常停车；3)事故处理（屏蔽事故名称，由选手根据现象判断并排除事故）；4）稳态生产（通过教师站随机下发扰动，选手判断并解除）。5）随机提问回答（冷态开车时段内）。具体题型见表4。

- 表4 化工仿真操作题（样题，以方案一A卷为例）

| 编号 | 题目内容 | 用时（分钟） |
| --- | --- | --- |
| 1 | CO2压缩机冷态开车 | 不作限定 |
| 2 | CO2压缩机稳定生产 | 15 |
| 3 | CO2压缩机事故：控制油压偏低 | 不作限定 |
| 4 | 间歇釜单元冷态开车 | 不作限定 |
| 5 | 间歇釜单元正常停车 | 不作限定 |
| 6 | 间歇釜单元事故：反应釜反应温度超温 | 不作限定 |
| 7 | 抽真空单元冷态开车 | 不作限定 |
| 8 | 抽真空单元稳定生产 | 15 |
| 9 | 吸收解吸冷态开车 | 不作限定 |
| 10 | 吸收解吸稳定生产 | 15 |
| 11 | 吸收解吸事故：仪表风中断 | 不作限定 |
| 12 | 随机提问回答 | 0 |
| 总计 |  | 120 |

- 3．考核说明

- （1）采用北京东方仿真软件技术有限公司开发的化工单元实训仿真操作软件，DCS风格采用东方仿真软件技术有限公司开发的“通用2010版DCS”。

（2）每个稳态生产题目15分钟，期间分别随机触发7个扰动，要求选手在规定时间进行处理和恢复正常运行，无论选手处理正确与否，扰动定时消失，电脑随即记录成绩。

- （3）在每种组合的冷态开车工况，会分别随机出现5个提问对话框，需选手作出回答。无论选手回答与否，对话框将定时消失，电脑随即记录成绩。

- （二）精馏操作题

本模块采用公开赛题的形式，具体考核赛题如下。

1．竞赛题目

以乙醇-水溶液为工作介质，在规定时间（90分钟）内完成精馏操作全过程。

2．考核内容

操作所得产品产量、产品质量（浓度）、生产消耗（水电消耗）、规范操作及安全与文明生产状况。满分100分。

3．考核要求

（1）掌握精馏装置的构成、物料流程及操作控制点（阀门）。

（2）在规定时间内完成开车准备、开车、总控操作和停车操作，操作方式为手动操作（即现场操作及在DSC界面上进行手动控制）。

（3）控制再沸器液位、进料温度、塔顶压力、塔压差、回流量、采出量等工艺参数，维持精馏操作正常运行。

（4）正确判断运行状态，分析不正常现象的原因，采取相应措施，排除干扰，恢复正常运行。

（5）优化操作控制，合理控制产能、质量、消耗等指标。

4．赛前条件

（1）精馏原料为[(10-15)±0.2]%（质量分数）的乙醇水溶液（室温）；

（2）原料罐中原料加满，原料预热器预热并清空、精馏塔塔体已全回流预热，其他管路系统已尽可能清空;

（3）原料预热器、塔釜再沸器无物料，需选手根据考核细则自行加料至合适液位；

（4）进料状态为常压，进料温度尽可能控制在泡点温度（自行控制），进料量为≤60L/h，操作时进料位置自选，但需在进料前于DCS操作面板上选择进料板后再进行进料操作；

（5）DCS系统中的评分表经裁判员清零、复位且所有数据显示为零，复位键呈绿色；

（6）设备供水至进水总管，选手需打开水表前进水总阀及回水总阀；

（7）电已接至控制台；

（8）所有工具、量具、标志牌、器具均已置于适当位置备用。

5．考核须知

（1）选手须在规定时间到检录处报到、检录，抽签确定竞赛工位；若未按时报到、检录者，视为自动放弃参赛资格。

（2）检录后，选手在候赛处候赛，并提前10分钟进现场，熟悉装置流程；自备并携带记录笔进入赛场。

（3）选手进入精馏赛场，须统一着工作服、戴安全帽，禁止穿钉子鞋和高跟鞋，禁止携带火柴、打火机等火种和禁止携带手机等易产生静电的物体，严禁在比赛现场抽烟。

（4）竞赛选手应分工确定本工位主、副操作岗位，并严格按照安全操作规程协作操控装置，确保装置安全运行。

（5）选手开机操作前检查确定工艺阀门时，要挂红牌或绿牌以表示阀门初起开关状态，考核结束后恢复至初始状态；对电磁阀、取样阀、阻火器不作挂牌要求。

（6）竞赛选手须独立操控装置，安全运行；除设备、调控仪表故障外，不得就运行情况和操作事项询问或请示裁判，裁判也不得就运行或操作情况，示意或暗示选手。

（7）竞赛期间，每组选手的取样分析次数不得超过3次（不包括结束时的成品分析），样品分析检验由气谱分析员操作；选手取样并填写送检单、送检并等候检验报告；检验报告须气谱分析员确认后，再交给本工位的主操；残余样品应倒入样品回收桶，不得随意倒洒。

（8）竞赛结束，选手须检查装置是否处于安全停车状态、设备是否完好，并清整维护现场，在操作记录上签字后，将操作记录、样品送检、分析检验报告单等交给裁判，现场确认裁判输入评分表的数据后，经裁判允许即可退场。

（9）竞赛不得超过规定总用时（90分钟），若竞赛操作进行至80分钟后，选手仍未进行停车操作阶段，经裁判长允许，裁判有权命令选手实施停车操作程序，竞赛结果选手自负。

（10）赛中若突遇停电、停水等突发事件，应采取紧急停车操作，冷静处置，并按要求及时启动竞赛现场突发事件应急处理预案。

（三）化工专业知识考核题

1．考核题目

中职组化工专业知识考核题

2．考核内容及方法

采用标准化试题，含60题单选题和40题判断题，每题1分，满分100分。考题由计算机从题库中随机生成，选手在90分钟内完成考核，考核成绩由计算机自动生成。

3．考核题（如表5）

表5  化工专业知识考核题（样题）

| 一、单选题（共60道题，每题1分） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 试题 | 考生答案 | 得分 |
| 1 | 用饱和水蒸气加热空气时，传热管的壁温接近( ) |  |  |
|  | A 蒸汽的温度；B 空气的出口温度；C 空气进、出口平均温度；D 无法确定 |  |  |
| 2 | 化工生产人员应坚持做到的"三检"是指（ ）。 |  |  |
|  | A 自检、互检、专检；B 日检、常规检、质检；C 自检、强制检、专检；D 日检、自检、专检 |  |  |
| 3 | 反应速度仅是温度的函数，而与反应物浓度无关的反应是（ ） |  |  |
|  | A 0级反应；B 1级反应；C 2级反应；D 3级反应 |  |  |
| 4 | 固定床反应器具有反应速率快、催化剂不易磨损、可在高温高压下操作等特点，床层内的气体流动可看成( ) |  |  |
|  | A 湍流；B 对流；C 理想置换流动；D 理想混合流动 |  |  |
| 5 | 在方案流程图中，设备的大致轮廓线应用( )表示。 |  |  |
|  | A 粗实线；B 细实线；C 中粗实线；D 双点划线 |  |  |
| 6 | 在恒温抽空的玻璃罩中，用规格相同的甲乙两个杯子放入其中，杯甲装糖水，杯乙装纯水，两者液面高度相同。经历若干时间后，两杯液体的液面高度将是( ) |  |  |
|  | A 甲杯高于乙杯；B 甲杯等于乙杯；C 甲杯低于乙杯；D 不能确定 |  |  |
| 7 | 在乡村常用明矾溶于水，其目的是( ) |  |  |
|  | A 利用明矾使杂质漂浮而得到纯水；B 利用明矾吸附后沉降来净化水；C 利用明矾与杂质反应而得到纯水；D 利用明矾杀菌消毒来净化水 |  |  |
| 8 | 在一个绝热刚性容器中发生一化学反应，使系统的温度从Tl升高到T2，压力从P1升高到P2，则( ) |  |  |
|  | A Q>0，W>0，△U>0；B Q=0，W=0，△U=O；C Q=0，W>0，△U<O；D Q>0，W=0，△U>O |  |  |
| 9 | 在一输送系统中，改变离心泵的出口阀门开度，不会影响（ ） |  |  |
|  | A 管路特性曲线；B 管路所需压头；C 泵的特性曲线；D 泵的工作点 |  |  |
| 10 | 造成离心泵气缚原因是( ) |  |  |
|  | A 安装高度太高；B 泵内流体平均密度太小；C 入口管路阻力太大；D 泵不能抽水 |  |  |
| 11 | 丙烯氧化生产丙烯酸中，原料丙烯投料量为600 kg/h，出料中有丙烯醛640 kg/h，另有未反应的丙烯25 kg/h，计算原料丙烯选择性。 |  |  |
|  | A 80%；B 95.83%；C 83.48%；D 79% |  |  |
| 12 | 对一个反应在生产中采用什么反应器并无严格规定，但首先以满足( )为主 |  |  |
|  | A 工艺要求；B 减少能耗；C 操作简便；D 结构紧凑 |  |  |
| 13 | 对于反应后分子数增加的反应，提高反应的平衡产率的方法有（ ） |  |  |
|  | A 增大压力；B 升高温度；C 充入惰性气体，并保持总压不变；D 采用催化剂 |  |  |
| 14 | 吸收操作过程中,在塔的负荷范围内,当混合气处理量增大时,为保持回收率不变,可采取的措施有（ ） |  |  |
|  | A 减少操作温度；B 减少吸收剂用量；C 降低填料层高度；D 减少操作压力 |  |  |
| 15 | 在化工生产中应用最广泛的蒸馏方式为( ) |  |  |
|  | A 简单蒸馏；B 平衡蒸馏；C 特殊蒸馏；D 精馏 |  |  |
| 16 | 氨合成催化剂的活性成分是（ ） |  |  |
|  | A FeO；B Fe2O3；C Fe3O4；D α-Fe |  |  |
| 17 | 萃取操作的依据是 （ ） |  |  |
|  | A 沸点不同；B 蒸汽压不同；C 溶解度不同；D 不确定 |  |  |
| 18 | 在B-S完全不互溶的多级逆流萃取塔操作中，原用纯溶剂，现改用再生溶剂，其他条件不变，则对萃取操作的影响是( ) |  |  |
|  | A 萃余相含量不变；B 萃余相含量增加；C 萃取相含量减少；D 萃余分率减小 |  |  |
| 19 | 某反应为放热反应，但反应在75℃时才开始进行，最佳的反应温度为115℃。下列最合适的传热介质是：（ ） |  |  |
|  | A 导热油；B 蒸汽和常温水；C 熔盐；D 热水 |  |  |
| 20 | 与平推流反应器比较，进行同样的反应过程，全混流反应器所需要的有效体积要( ) |  |  |
|  | A 大；B 小；C 相同；D 无法确定 |  |  |
| 21 | 下列不影响过滤速度的因素的是（ ） |  |  |
|  | A 悬浮液体的性质；B 悬浮液的高度；C 滤饼性质；D 过滤介质 |  |  |
| 22 | 现有一需分离的气固混合物，其固体颗粒平均尺寸在10μm左右，适宜的气固相分离器是（ ）。 |  |  |
|  | A 旋风分离器；B 重力沉降器；C 板框过滤机；D 真空抽滤机。 |  |  |
| 23 | 下列不属于经典分析方法的是（ ） |  |  |
|  | A 酸碱；B 仪器；C 配位；D 重量 |  |  |
| 24 | 在总压不变的条件下，将湿空气与不断降温的冷壁相接触，直至空气在光滑的冷壁面上析出水雾，此时的冷壁温度称为（ ） |  |  |
|  | A 湿球温度；B 干球温度；C 露点；D 绝对饱和温度 |  |  |
| 25 | 流体密度随温度的升高而（ ）。 |  |  |
|  | A 增加；B 下降；C 不变；D 无规律性 |  |  |
| 26 | 表示设备与建筑物、设备与设备之间的相对位置，能直接指导设备安装的图样是（ ） |  |  |
|  | A 设备布置图；B 平面布置图；C 剖面布置图；D 管路布置图 |  |  |
| 27 | 电极电位对判断氧化还原反应的性质很有用，但它不能判断( ) |  |  |
|  | A 氧化还原反应的完全程度；B 氧化还原反应速率；C 氧化还原反应的方向；D 氧化还原能力的大小 |  |  |
| 28 | 在标准物质下，相同质量的下列气体中体积最大的是( ) |  |  |
|  | A 氧气；B 氮气；C 二氧化硫；D 二氧化碳 |  |  |
| 29 | 以米、千克、秒为基本单位的单位制又称（ ） |  |  |
|  | A 绝对单位制；B 绝对实用单位制；C 工程单位制；D 国际单位制 |  |  |
| 30 | 结晶操作中溶液的过饱和度是指溶液质量浓度与溶解度的关系为（ ）。 |  |  |
|  | A 两者相等；B 前者小于后者；C 前者大于后者；D 都不对 |  |  |
| 31 | 离心泵设置的进水阀应该是（ ）。 |  |  |
|  | A 球阀；B 截止阀；C 隔膜阀；D 蝶阀 |  |  |
| 32 | 离心泵与往复泵的相同之处在于( ) |  |  |
|  | A 工作原理；B 流量的调节方法；C 安装高度的限制；D 流量与扬程的关系 |  |  |
| 33 | 烃类裂解反应中，提高乙烯收率的方法是（ ） |  |  |
|  | A 提高裂解温度；B 提高芳烃指数；C 延长裂解时间；D |  |  |
| 34 | 硝酸生产的原料是( ) |  |  |
|  | A H2；B N2；C Ar；D NH3 |  |  |
| 35 | 从节能观点出发，适宜的吸收剂用量L应取( )倍最小用量Lmin |  |  |
|  | A 2；B 1.5；C 1.3；D 1.1 |  |  |
| 36 | 根据双膜理论，在气液接触界面处( ) |  |  |
|  | A 气相组成大于液相组成；B 气相组成小于液相组成；C 气相组成等于液相组成；D 气相组成与液相组成平衡 |  |  |
| 37 | 为了提高制冷系统的经济性，发挥较大的效益，工业上单级压缩循环压缩比（ ） |  |  |
|  | A 不超过12；B 不超过6～8；C 不超过4；D 不超过8～10 |  |  |
| 38 | 往复式压缩机压缩过程是（ ）过程 |  |  |
|  | A 绝热；B 等热；C 多变；D 仅是体积减少压力增大 |  |  |
| 39 | 化工生产人员应坚持做到的"三按"是指（ ）。 |  |  |
|  | A 按工艺、按质量、按标准生产；B 按工艺、按规程、按标准生产；C 按产量、按质量、按标准生产；D 按质量、按产量、按时间 |  |  |
| 40 | 化工生产中强化职业责任是（ ）职业道德规范的具体要求。 |  |  |
|  | A 团结协作；B 诚实守信；C 勤劳节俭；D 爱岗敬业 |  |  |
| 41 | 降低精馏塔的操作压力，可以( ) |  |  |
|  | A 降低操作温度，改善传热效果；B 降低操作温度，改善分离效果；C 提高生产能力，降低分离效果；D 降低生产能力，降低传热效果 |  |  |
| 42 | 精馏塔开车时，塔顶馏出物应该是（ ）。 |  |  |
|  | A 全回流；B 部分回流部分出料；C 应该低于最小回流比回流；D 全部出料 |  |  |
| 43 | 某精馏塔的馏出液量是50kmol／h，回流比是2，则精馏段的回流量是( ) |  |  |
|  | A 100kmol／h；B 50kmol／h；C 25kmol／h；D 125kmol／h |  |  |
| 44 | 多管程列管换热器比较适用于________场合。 |  |  |
|  | A 管内流体流量大，所需传热面积大；B 管内流体流量小，所需传热面积小；C 管内流体流量小，所需传热面积大；D 管内流体流量大，所需传热面积小 |  |  |
| 45 | 两种流体的对流传热膜系数分别为αl和α2，当α1《α2时，欲提高传热系数，关键在于提高( )的值才有明显的效果 |  |  |
|  | A αl和α2；B α2；C αl ；D 与两者无关 |  |  |
| 46 | 采用多效蒸发的目的是（ ） |  |  |
|  | A 增加溶液的蒸发量；B 为了节省加热蒸汽消耗量；C 提高设备的利用率；D 使工艺流程更简单 |  |  |
| 47 | 金属钠、钾失火时，需用的灭火剂是( ) |  |  |
|  | A 水；B 砂；C 泡沫灭火器；D 液态二氧化碳灭火剂 |  |  |
| 48 | 皮肤被有毒物质污染后，应立即清洗，下列哪个说法准确( ) |  |  |
|  | A 碱类物质以大量水洗后，然后用酸溶液中和后洗涤，再用水冲洗；B 酸类物质以大量水洗后，然后用氢氧化钠水溶液中和后洗涤，再用水冲洗；C 氢氟酸以大量水洗后，然后用5％碳酸氢钠水溶液中和后洗涤，再涂以悬浮剂，消毒包扎；D 碱金属以大量水洗后，然后用酸性水溶液中和后洗涤，再用水冲洗 |  |  |
| 49 | 西方国家为加强环境管理而采用的一种卓有成效的行政管理制度是( ) |  |  |
|  | A 许可证；B “三同时”制度；C 环境影响评价制度；D 征收排污许可证制度 |  |  |
| 50 | 下列不属于化工生产防火防爆措施的是( ) |  |  |
|  | A 点火源的控制；B 工艺参数的安全控制；C 限制火灾蔓延；D 使用灭火器 |  |  |
| 51 | 《职业病防治法》规定，为了预防、控制和消除职业病危害，（ ），保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法，制定本法。 |  |  |
|  | A 防止职业病；B 防治职业病；C 控制病源；D 积极救治 |  |  |
| 52 | 压力表至少( )年校验一次。 |  |  |
|  | A 一年；B 二年；C 一年半；D 半年 |  |  |
| 53 | 减底浮球液面计指示为零,塔内的液体( ) |  |  |
|  | A 一点也没有了；B 尚有一部分；C 全满；D |  |  |
| 54 | 检测、控制系统中字母FRC是指( ) |  |  |
|  | A 物位显示控制系统；B物位纪录控制系统；C 流量显示控制系统；D 流量纪录控制系统 |  |  |
| 55 | 当材料一定，t0一定时，热电偶回路中与热电势有关的因素是( ) |  |  |
|  | A 热电极长度；B 补偿导线长度；C 工作端温度t；D 保护套管厚度 |  |  |
| 56 | 工作压力为8MPa的反应器属于( )。 |  |  |
|  | A 低压容器；B 中压容器；C 高压容器；D 超高压容器 |  |  |
| 57 | 管道连接采用活接头时，应注意使水流方向( )。 |  |  |
|  | A 从活接头公口到母口；B 从活接头母口到公口；C A与B均可；D 视现场安装方便而定 |  |  |
| 58 | 下列不是转子发生工频振动的原因有（ ） |  |  |
|  | A 油膜振荡；B 转子不平衡；C 轴承无紧力；D 对中不良 |  |  |
| 59 | 实践证明，加氢裂化装置在（ ）过程中不易发生各类事故。 |  |  |
|  | A 停工；B 气密；C 开工；D 检修 |  |  |
| 60 | 串接控制系统中，主、副调节器的内、外给定形式分别是（ ） |  |  |
|  | A 主调节器为外给定，副调节器为内给定；B 主调节器为内给定，副调节器为外给定；C 主调节器和副调节器都为内给定；D 主调节器和副调节器都为外给定 |  |  |
| 二、判断题（共40道题，每题1分） |  |  |  |
| 序号 | 试题 | 考生答案 | 得分 |
| 1 | 转鼓真空过滤机在生产过程中，虑饼厚度达不到要求，主要是由于真空度过低。 |  |  |
| 2 | 直接滴定法是用标准溶液直接进行滴定，利用指示剂或仪器测试指示化学计量点到达的滴定方式 。 （) |  |  |
| 3 | 乙醇中少量的水分可通过加入无水氯化钙或无水硫酸铜而除去。 |  |  |
| 4 | 闸阀的特点是密封性能较好，流体阻力小，具有一定的调节流量性能，适用于控制清洁液体，安装时没有方向。 |  |  |
| 5 | 隔膜电解法生产烧碱过程中，氯气是由电解槽的阴极产生的，氢气是由电解槽的阳极产生的。 |  |  |
| 6 | 填料吸收塔正常操作时的气速必须小于载点气速。 |  |  |
| 7 | 通过简单蒸馏可以得到接近纯的部分。 |  |  |
| 8 | 催化剂的活性只取决于催化剂的化学组成，而与催化剂的表面积和孔结构无关。 |  |  |
| 9 | 均相混合液中有热敏性组分，采用萃取方法可避免物料受热破坏。 |  |  |
| 10 | 温度增加化学反应速度常数一定增加 |  |  |
| 11 | 在管式反应器中单管反应器只适合热效应小的反应过程。 |  |  |
| 12 | 过滤、沉降属于传质分离过程。 |  |  |
| 13 | 分析中取样要求有代表性。() |  |  |
| 14 | 选择干燥器时，首先要考虑的是该干燥器生产能力的大小。 |  |  |
| 15 | 1kmol理想气体，其标准状态下的体积为22.4m3。 |  |  |
| 16 | 工艺流程图中的标注是注写设备位号及名称、管段编号、控制点及必要的说明等。 |  |  |
| 17 | 298K时，石墨的标准摩尔生成焓△Hfm°等于零。 |  |  |
| 18 | 苯酚含有羟基，可与乙酸发生酯化反应生成乙酸苯酯。 |  |  |
| 19 | 芳香族化合物是指分子中具有苯结构的化合物。它们可以从煤焦油中提取出来。 |  |  |
| 20 | 测量的精密度是保证获得良好准确度的先决条件。（） |  |  |
| 21 | DTB型结晶器属于间歇结晶设备。 |  |  |
| 22 | 流体在水平管内作稳定连续流动时，当流经直径小处，流速会增大；其静压强也会升高。 |  |  |
| 23 | 提高设备的生产强度，可以实现在同一设备中生产出更多的产品，进而提高设备的生产能力。 |  |  |
| 24 | 塑炼是指将橡胶由高弹态转变为可塑状态的过程。 |  |  |
| 25 | 亨利系数随温度的升高而减小，由亨利定律可知，当温度升高时，表明气体的溶解度增大。 |  |  |
| 26 | 氟里昂是以前常用的冷冻剂，它一般不会污染环境。 |  |  |
| 27 | 触犯了法律就一定违反了职业道德规范。 |  |  |
| 28 | 化工行业的职业道德规范是安全生产，遵守操作规程，讲究产品质量 |  |  |
| 29 | 如xD、xF、xW一定，则进料为泡点的饱和液体，其所需精馏段理论塔板数一定比冷液体进料为少。 |  |  |
| 30 | 在传热实验中用饱和水蒸汽加热空气，总传热系数K接近于空气侧的对流传热系数，而壁温接近于饱和水蒸汽侧流体的温度值。 |  |  |
| 31 | 溶液在中央循环管蒸发器中的自然循环是由于压强差造成的。 |  |  |
| 32 | 泡沫灭火器使用方法是稍加摇晃，打开开关，药剂即可喷出。 |  |  |
| 33 | 安全的三不伤害是不伤害自己、不伤害他人和不被别人伤害。 |  |  |
| 34 | 在发生污染事故时，应采取紧急措施，防止对环境产生进一步的影响。 |  |  |
| 35 | 断续噪声与持续噪声相比，断续噪声对人体危害更大。 |  |  |
| 36 | 《安全生产法》关于从业员的安全生产义务主要有4项：即遵章守规，服从管理；佩带和使用劳动防护用品；接受培训，掌握安全生产技能；发现事故隐患及进度报告。（ ） |  |  |
| 37 | 因为电阻体的电阻丝是用较粗的线做成的，所以有较强的耐振性能。 |  |  |
| 38 | 与连续PID控制算法相比，离散PID控制算法不够及时。 |  |  |
| 39 | PPB塑料管其耐高温性能优于PPR塑料管。 |  |  |
| 40 | 在化工薄壳容器的设计中，如果开设了人孔和测量孔，就不要进行补强处理。 |  |  |

七、竞赛规则

（一）报名资格及参赛队伍要求

1．参赛选手须为中等职业学校全日制在籍学生，五年制高职学生报名参赛的，须为一至三年级（含三年级）的学生；且参赛选手的年龄须不超过21周岁，即须为1996年5月1日后出生的学生。

2．组队要求：以省、自治区、直辖市及新疆建设兵团组队参赛。每个学校限报1支参赛队，每个参赛队的比赛选手为3人，参赛选手为同一学校，不得跨校组队，指导教师须为本校专兼职教师。

3．参赛队名额确定：以省级行政区划分，各地区参赛队数量原则上不超过2支。

4．人员变更：参赛选手和指导教师报名获得确认后不得随意更换。如备赛过程中参赛选手和指导教师因故无法参赛，须由省级教育行政部门于本赛项开赛10个工作日之前出具书面说明，经大赛执委会办公室核实后予以更换；团体赛选手因特殊原因不能参加比赛时，则视为自动放弃竞赛。

5．各省教育行政部门负责本地区参赛学生的资格审查工作，并保存相关证明材料的复印件，以备查阅。

6．凡在往届全国职业院校技能大赛本赛项中获一等奖的选手，不再参赛。

（二）熟悉场地与抽签

1．比赛前一天下午安排参赛队熟悉比赛场地，召开领队会议，宣布竞赛纪律和有关事宜，抽签确定各参赛队的组别。

2．所有竞赛项目每场比赛前30分钟组织各参赛队检录抽签，参赛选手在竞赛区的竞赛装置号、机位号及工具等采用抽签方式确定。

（三）赛场要求

1．参赛选手应在指引员指引下提前15分钟进入竞赛场地，并依照项目裁判长统一指令开始比赛。

2．参赛选手进入赛场必需听从现场裁判人员的统一布置和安排，比赛期间必须严格遵守安全操作规程，确保人身和设备安全。

3．赛场提供竞赛指定的专用设备，参赛选手不可自带工具。

4．参赛选手应认真阅读竞赛须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何通讯及存储设备、纸质材料等物品进入赛场，赛场内提供必需用品。

5．参赛选手进入赛场不得以任何方式公开参赛队及个人信息。

6．竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应由项目裁判长进行评判；若因选手个人原因造成设备故障而无法继续比赛，裁判长有权决定终止该选手或该队比赛，若非选手原因造成设备故障的，由裁判长视具体情况做出裁决（暂停比赛计时或调整至最后一批次参加比赛），如果裁判长确定为设备故障问题，将给参赛选手补足技术支持人员排除设备故障所耽误的竞赛时间。

7．比赛结束前15分钟，裁判长提醒比赛即将结束，当宣布比赛结束后，参赛选手必须马上停止一切操作，按要求位置站立等候撤离比赛赛位指令。

8．参赛选手若提前结束比赛，应由选手向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录，选手结束比赛后不得再进行任何操作，并按要求撤离比赛现场。

（四）成绩评定

1．大赛在赛项执委会领导下，裁判组负责赛项成绩评定工作；参赛队成绩通过“三级审核”，确保比赛成绩准确无误。

2．竞赛成绩在所有竞赛结束3小时后公布。

八、竞赛环境

（一）化工仿真操作与理论考核竞赛机房环境要求

1．整个赛场面积不小于400M2；配备能容纳50台相同配置的台式电脑机房不少于2个，每个机房内配有裁判用电脑、打印机等竞赛评判工具。机房周边设有卫生间、医疗服务站，有正常的电梯及紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带。

2．竞赛机房内竞赛用电脑摆放合理，竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。

3．配套稳定的水、电和应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修等抢险人员待命，以防突发事件。

（二）精馏操作竞赛环境要求

1．场地及周边布局

（1）场地环境应按照化工生产车间的安全技术要求布置，整个比赛场地应保持通畅和开放，并配备防火防爆及其他安全设施。整个竞赛区域面积在700M2以上。

（2）赛场周边设有卫生间、维修服务、医疗、生活补给站等公共服务区和紧急疏散通道，并在赛场周围设置隔离带。

（3）设立赛场开放区和安全通道，用于大赛观摩和采访，保证大赛安全有序进行。

（4）场地配套提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件。

2．场内设施及布局

（1）场地配备不低于6套相同型号的蒸馏竞赛装置，且每个竞赛装置（工位）标明编号。

（2）每个竞赛装置的操作台上配有安全帽、操作工艺卡及其他相关操作用具和技术文件，配有相应数量的清洁工具。

（3）竞赛工位相对独立，确保选手独立开展竞赛，不受外界影响。

（4）配备操作质量监测工具及各类相关量具。

九、技术规范

（一）专业教学要求

石油化工类专业及轻工、制药和环保类等相关专业，能满足如下竞赛项目专业教学要求：

1．具有从事化工生产和管理所必需的化学基础知识和，能正确理解化工生产中的常用化学原理；

2．具有化工识图基本知识，能绘制工艺配管简图、工艺流程图，能识读仪表联锁图和识记工艺技术文件等；

3．具有化工生产常用设备与机械、电工电器与化工仪表等基础知识，能确认相关化工生产岗位设备、电气、仪表是否符合生产要求和进行必要的维护与保养；

4．具有一定的分析检验知识，能进行必要的原料、半成品和产品的质量分析；

5．掌握化工单元操作、化学反应过程与设备等化学工程基础知识，并能按操作规程完成相关岗位的开车操作、运行调节与工艺优化；

6．掌握化工生产工艺条件及其对生产过程的影响、生产工艺流程组织等化工专业技术知识；并能对整个产品生产工艺进行技术分析与工艺优化；

7．具有化工安全、消防及环境保护相关知识，具有化工生产常见事故的分析判断与处理能力；能根据化工行业的职业特点做到安全、环保、经济和清洁生产；

8．具有相关法律与法规知识和具备化工行业职业道德。

（二）行业、职业技术标准

1．适用行业

石油、化工、轻工、环境保护、制药等行业。

2．引用职业标准

《化工总控工国家职业标准》（高级工标准）、《蒸馏工国家职业标准》（高级工标准）。

3．引用技术标准

《钢制管壳式换热器》（GB151－1999），《钢制塔式容器》（JB4710－2005），《钢制管法兰、热片、紧固件》（HB20592～20635－2009），《常用化学危险品贮存通则》(GB15603－1995)，《常用化学危险品的分类与标志》（GB13690－92），《职业性接触毒物危害程度分级》（GB5044－85），《安全标志》（GB2894－1996）。

十、技术平台

本赛项所用技术平台中的硬件部分沿用2015年化工生产技术中职组赛项平台。依据本年度化工仿真操作考核方案，化工仿真操作软件作了相应的扩充，增加了流化床反应器、电动压缩机、萃取和抽真空等单元操作软件，其余仍沿用2015年的软件操作平台。具体如下：

1．台式电脑

100台以上（根据参赛选手人数确定），用于理论与仿真操作考核。基本技术要求见表6。

表6 考核用电脑基本技术要求

| 项目 | 硬件（最低）配置 | 软件环境 |
| --- | --- | --- |
| 网络服务器 | 酷睿 2.0G CPU，2G内存，360G硬盘 | Windows 2003 Server中文版，安装SQL Server 2000 中文版数据库、微软Freamwok2.0 插件。 |
| 管理员计算机（裁判用机） | 酷睿 1.6 CPU，1G内存，120G硬盘 以上配置 | Windows XP（SP2及以上），安装IE7.0或以上浏览器、微软Freamwok2.0 插件并安装Office2000及以上版本 |
| 学员计算机（选手用机） | 酷睿 1.6CPU，1G内存，120G硬盘 | Windows XP（SP2及以上），安装IE7.0或以上浏览器、微软Freamwok2.0 插件。（注意市场上的 GHOST XP系统可能存在无法启动等问题） |

2．软件

理论考核与自动评分系统软件和竞赛用化工仿真操作软件系统，由北京东方仿真软件技术有限公司提供。支撑上述软件运行用电脑的技术要求不得低于表6所列标准，且需在竞赛前由专业技术人员完成安装与调试工作。

3．精馏操作中试装置及其相配套的公用设施

采用UTS-JL-2J精馏装置，要求具有6套以上，用于精馏操作竞赛。装置的技术要求为：装置原料处理能力为60kg/h，配备DCS操作系统、带控制点的工艺流程图、安全操作说明书、比重计（测定）酒精浓度-温度对照表。

4．气相色谱仪及数据处理器

（4）气相色谱仪及数据处理器

基本配置为：采用GC-9750气相色谱仪。技术参数如下：配填充柱，规格φ5×2000；配TCD检测器，TCD灵敏度 S≥2500mv•ml/mg(NC)。要求配套3套以上，用于精馏操作考核中原料、过程控制与成品的分析与检测。

5．各类衡器、容器、量具等

用于精馏操作考核中物料的盛装与计量。

6．裁判用电脑、打印机等。

7．其它：比赛现场提供生产操作工艺卡文档等。

十一、成绩评定

（一）评分标准制订原则

竞赛评分本着“公平、公正、公开、科学、规范”的原则，注重考核选手的职业综合能力、团队的协作与组织能力和技术应用能力。

（二）评分标准

1．化工专业知识评分标准

由计算机依据命题方案随机生成100道题（见表5），每题1分。选手依次回答所有题目，计算机根据选手答题正确与否自动评分，并评出最终得分。

2．化工仿真操作评分标准

由计算机依据命题方案统一生成仿真操作试题（见表4），选手依次完成所有操作过程，计算机依据选手操作步骤的正确与否和操作控制质量的高低自动客观评分，并根据各操作单元成绩按命题方案设定的比重进行加权评出最终得分。

3．精馏操作评分标准

精馏操作主要考核三部分：精馏操作技术指标（85%）、规范操作（12.5%）和安全文明操作（2.5%）。其中精馏操作技术指标得分由电脑根据工艺指标的合理性、装置稳定时间、产品产量、产品质量（浓度）、原材料消耗等内容自动评分，当实验结束时按下实验结束键，系统自动停止对各个实时指标的考核，计算得出最后选手精馏操作技术指标的得分。具体评分项目与标准见表7。

表7  精馏操作具体评分项目与标准

| 考核项目 | 评分项 |  | 考核内容与要求 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术指标 | 工艺指标合理性 | 进料温度 | 进料温度与进料板温度差不超过指定范围，超出范围持续一定时间系统将自动扣分 | 10 |
|  |  | 再沸器液位 | 再沸器液位需要维持稳定在指定范围，超出范围持续一定时间系统将自动扣分 |  |
|  |  | 塔顶压力 | 塔顶压力需控制在指定范围，超出范围持续一定时间系统将自动扣分 |  |
|  |  | 塔压差 | 塔压差需控制在指定范围，超出范围持续一定时间系统将自动扣分 |  |
|  |  | 塔顶产品温度 | 经塔顶产品罐冷却器的馏出液（塔顶产品）需冷却至50℃以下后收集，超出50℃持续一定时间系统将自动扣分 |  |
|  | 调节系统稳定的时间 |  | 以选手按下“考核开始”键作为起始信号，终止信号由电脑根据操作者的实际塔顶温度经自动判断。然后由系统设定的扣分标准进行自动记分 | 10 |
|  | 产品浓度评分 |  | GC测定产品罐中最终产品浓度，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 20 |
|  | 产量评分 |  | 电子称称量产品产量，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 20 |
|  | 原料损耗量 |  | 读取原料贮槽液位，计算原料消耗量，并输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 15 |
|  | 电耗 |  | 读取装置用电总量，并输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 5 |
|  | 水耗 |  | 读取装置用水总量，并输入到计算机中，按系统设定的扣分标准进行自动记分 | 5 |
| 规 范 操 作 | 开车准备 |  | ①裁判长宣布考核开始。检查总电源、仪表盘电源，查看电压表、温度显示、实时监控仪 | 12.5 |
|  |  |  | ②检查并确定工艺流程中各阀门状态，调整至准备开车状态并挂牌标识 |  |
|  |  |  | ③记录电表初始度数，记录DCS操作界面原料罐液位，填入工艺记录卡 |  |
|  |  |  | ④检查并清空回流罐、产品罐中积液 |  |
|  |  |  | ⑤查有无供水，并记录水表初始值，填入工艺记录卡 |  |
|  |  |  | ⑥规范操作进料泵（离心泵）；将原料加入再沸器至合适液位，点击评分表中的“确认”、“清零”、“复位”键至“复位”键变成绿色后，切换至DCS控制界面并点击“考核开始” |  |
|  | 开车操作 |  | ①规范启动精馏塔再沸器加热系统，升温 |  |
|  |  |  | ②开启冷却水上水总阀及精馏塔顶冷凝器冷却水进口阀，调节冷却水流量 |  |
|  |  |  | ③规范操作产品泵（齿轮泵），并通过回流转子流量计进行全回流操作 |  |
|  |  |  | ④控制回流罐液位及回流量，控制系统稳定性（评分系统自动扣分），必要时可取样分析，但操作过程中气相色谱测试累计不得超过3次。 |  |
|  |  |  | ⑤适时打开系统放空，排放不凝性气体，并维持塔顶压力稳定 |  |
|  |  |  | ⑥选择合适的进料位置，进料流量≤60L/h。开启进料后５分钟内预热器出口温度必须超过75℃，同时须防止预热器过压操作 |  |
|  | 正常运行 |  | - 规范操作回流泵（齿轮泵），经塔顶产品罐冷却器，将塔顶馏出液冷却至50℃以下后收集塔顶产品 |  |
|  |  |  | - 启动塔釜残液冷却器，将塔釜残液冷却至50℃以下后，收集塔釜残液 |  |
|  | 正常停车（10分钟内完成，未完成步骤扣除相应分数） |  | ①精馏操作考核80分钟完毕，停进料泵（离心泵），关闭相应管线上阀门 |  |
|  |  |  | ②规范停止预热器加热及再沸器电加热 |  |
|  |  |  | ③及时点击DCS操作界面的“考核结束”，停回流泵（齿轮泵） |  |
|  |  |  | ④将塔顶馏出液送入产品槽，停馏出液冷凝水，停产品泵（齿轮泵） |  |
|  |  |  | ⑤停止塔釜残液采出，塔釜冷凝水，关闭上水阀、回水阀，并正确记录水表读数、电表读数 |  |
|  |  |  | ⑥各阀门恢复初始开车前的状态 |  |
|  |  |  | ⑦记录DCS操作面板原料储罐液位，收集并称量产品罐中馏出液，取样交裁判计时结束。气相色谱分析最终产品含量。 |  |
| 文明操作 | 文明操作，礼貌待人 |  | ①穿戴符合安全生产与文明操作要求 | 2.5 |
|  |  |  | ②保持现场环境整齐、清洁、有序 |  |
|  |  |  | ③正确操作设备、使用工具 |  |
|  |  |  | ④文明礼貌，服从裁判，尊重工作人员 |  |
|  |  |  | ⑤记录及时、完整、规范、真实、准确。 |  |
|  |  |  | ⑥记录结果弄虚作假扣全部文明操作分 |  |
| 安 全 操 作 | 安全生产 |  | 如发生人为的操作安全事故（如再沸器现场液位低于5cm）/预热器干烧（预热器上方视镜无液体+现场温度计超过80℃+预热器正在加热+无进料）、设备人为损坏、操作不当导致的严重泄漏，伤人等情况），作弊以获得高产量，扣除全部操作分。 |  |

注：本评分项目与标准仅作为参赛队训练参照，非最终定稿。

（三）评分方法

1．化工专业知识竞赛成绩（A）：本项目设裁判人员不少于5人，每个机房设配备不少于2位裁判员。采用机考评分，参赛选手登录答题系统并核实个人信息后限时完成答题，计算机根据参赛选手上机考核情况直接自动评分，满分100分。项目裁判长汇同现场裁判实时汇总各赛位号的成绩，经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

2．化工仿真成绩（B）：本项目设裁判人员不少于5人，每个机房设配备不少于2位裁判员。采用机考评分，参赛选手登录答题系统并核实个人信息后限时完成答题，由计算机直接对参赛选手各操作单元进行自动评分，满分100分。项目裁判长汇同现场裁判实时汇总各赛位号的成绩，经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

3．精馏操作成绩（C）：本项目设裁判人员不少于15人，每个赛位配备不少于2位裁判员（赛场有6个赛位）。采用过程评分与客观评分相结合。由2名评审裁判员依据选手现场实际操作规范程度、操作质量和文明操作情况，按照精馏操作评分细则独立实施过程评判，以确定成绩，满分100分。裁判需在监督人员的现场监督下，对参赛队伍的评分结果进行分步汇总并计算平均分，所有步骤成绩的加权汇总值作为该参赛队伍的最后得分。项目裁判长当天提交赛位号评分结果，经复核无误，由裁判长、监督人员和仲裁人员签字确认后公布。

4．比赛总成绩计算

个人比赛总成绩（Zi）计算：Zi =Ai×15%＋Bi×40%＋Ci×45%

团体总成绩（MZ）计算：MZ=(Z1+ Z2+ Z3)/3

5．竞赛名次按团体总成绩高低排定。总成绩相同者，以实际操作技能成绩(含仿真)高者为先，实际操作技能成绩相同时，按比赛完成时间短者为先。

6．在比赛过程中，有舞弊行为者，将取消其参赛项目的名次和得分。

7．成绩复核。为保障成绩评判的准确性，监督组将对赛项总成绩排名前30%的所有参赛队伍（选手）的成绩进行复核；对其余成绩进行抽检复核，抽检覆盖率不得低于15%。如发现成绩错误以书面方式及时告知裁判长，由裁判长更正成绩并签字确认。复核、抽检错误率超过5%的，裁判组将对所有成绩进行复核。

（四）赛项评判对裁判人员的具体要求

裁判人员评判各竞赛项目时应具备的能力要求具体见表8。

表8  赛项评判对裁判人员的具体要求

| 裁判类型 | 专业技术方向 | 知识能力要求 | 专业技术职务（职业资格等级）要求 | 人数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裁判长 | 化学工程与工艺及相关专业 | - 具有良好的职业道德和心理素质，责任心强； 2．从事赛项所涉及专业（职业）相关工作10年以上，且具备深厚的专业理论知识和很高的实践技能水平； 3．熟悉职业教育和大赛工作，具有丰富的省级以上和全国性行业技能大赛执裁经验； 4．有较强的组织协调能力和临场应变能力 | 具有与本赛项所涉专业相关的副高及以上技术职务和化工总控工高级考评员资格（或国家级化工总控工裁判员资格）。 | 1 |
| 现场裁判与评分裁判 | 化学工程与工艺及相关专业 | 1．具有良好的职业道德和心理素质，责任心强； 2．从事赛项所涉及专业（职业）相关工作5年以上，且具备深厚的专业理论知识和较高的实践技能水平； 3．熟悉职业教育和大赛工作，具有省级或行业技能竞赛执裁经验； 4．有较强的组织协调能力和临场应变能力 | 原则上应具有中级及以上专业技术职称（或高级技师职业资格），具有化工总控工考评员资格（或国家级化工总控工裁判员资格）优先。 | 22 |
| 加密裁判 | 化学工程与工艺及相关专业 | 1．具有良好的职业道德和心理素质，责任心强； 2．从事赛项所涉及专业（职业）相关工作，且具备深厚的专业理论知识和较高的实践技能水平 3．熟悉职业教育和大赛工作； 4．有较强的组织协调能力和临场应变能力。 | 原则上应具有中级及以上专业技术职称（或高级技师职业资格），具有化工总控工考评员资格（或国家级化工总控工裁判员资格）优先。 | 2 |
| 裁判总人数 | 25 |  |  |  |

十二、奖项设定

（一）赛项团体奖

本赛项只设团体奖，以参赛代表队为单位进行排名。设一等奖、二等奖和三等奖三个奖项，分别占参赛队数的10%、20%和30%；同时，颁发荣誉证书和奖杯。

（二）优秀指导教师奖

对获一等奖参赛选手的各项目指导老师进行表彰，并颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

（一）安全操作要求

1．选手和裁判进入精馏赛场，须统一着工作服、戴安全帽，禁止穿钉子鞋和高跟鞋，禁止携带火柴、打火机等火种进入比赛现场，严禁在比赛现场抽烟、禁止拨打手机或接听来电。

2．竞赛选手须严格按照安全操作规程独立操控装置，确保装置安全运行；

3．竞赛结束，选手须检查装置是否处于安全停车状态、设备是否完好，并清整维护现场，在操作记录上签字后，将操作记录、样品送检、分析检验报告单等交给裁判，现场确认裁判输入评分表的数据后，经裁判允许即可退场。

4．比赛期间，若突遇停电、停水等意外，应采取紧急停车操作，冷静处置。

（二）赛场安全保障

1．精馏操作主赛场严格按照化工生产车间要求，配备防火防爆及其他安全设施；

2．赛场提供稳定的水、电、气源和供电应急设备，并有保安、公安、消防、设备维修和电力抢险人员待命，以防突发事件；

3．全部电路按技术标准规定安装过载、短路等自动保护装置；

4．所有竞赛现场设有紧急逃生指示图和医疗急救箱。

（三）突发事件紧急处理与应急救援

成立比赛期间突发事件处理指挥工作小组，并制定竞赛现场应急救援预案。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1．参赛队名称统一使用规定地区的院校名称，不接受跨校组队报名；同一院校只能组一个参赛队参加同一层次赛项的比赛；指导教师须为本校专兼职教师。

2. 参赛队选手必须统一购买在竞赛期间的意外伤害保险。

3．参赛队对大赛执委会发布的所有文件都要仔细阅读，确切了解大赛时间安排、评判细节等，以保证顺利参加大赛。

4．参赛队领队负责本参赛队的参赛组织和与大赛的联络，并按时参加领队会议。

5．参赛队按照赛项赛程安排，凭赛项组委会颁发的参赛证和有效身份证件参加竞赛及相关活动。

6．参赛队员将通过抽签决定比赛场地和比赛顺序。

7．参赛选手应自觉遵守赛场纪律，服从裁判、听从指挥。

8．对于本规则没有规定的行为，裁判组有权做出裁决。在有争议的情况下，裁判的裁决是最终裁决，任何媒体资料都不做参考。

9．本竞赛项目的解释权归大赛组委会。

（二）指导教师须知

1、做好赛前抽签工作，确认比赛出场顺序，协助大赛承办方组织好本单位比赛选手的各项赛事相关事宜。

2、做好本单位比赛选手的业务辅导、心理疏导和思想引导工作，对参赛选手及比赛过程报以平和、包容的心态；同共维护竞赛秩序。

3、自觉遵守竞赛规则，尊重和支持裁判工作，不随意进入比赛现场及其他禁止入内的区域，确保比赛进程的公平、公正、顺畅、高效。

4、当本单位参赛选手对比赛进程中出现异常或疑问，应及时了解情况，客观作出判断，并做好选手的安抚工作，经内部进行协商，认为有必要时可在规定时限内向赛项仲裁工作组反映情况或提出书面仲裁申请。

（三）参赛选手须知

1．参赛选手报到后，凭身份证领取参赛证，并核实选手参赛资格。参赛证为选手参赛的凭据。3名参赛选手一经确认，中途不得任意更换，否则以作弊论处，其所在参赛队所有选手均不得参加名次排名。

2．参赛选手应持参赛有效证件，按竞赛顺序、项目场次和竞赛时间，提前30分钟到各考核项目指定地点接受检录、抽签决定竞赛装置号、机位号等。

3．检录后的选手，应在工作人员的引进下，提前15分钟到达竞赛现场，从竞赛计时开始，选手未到即取消该项目的参赛资格。

4．参赛选手进入赛场，应佩戴参赛证，并根据竞赛项目要求统一着装，做到衣着整洁，符合安全生产及竞赛要求。

5．参赛选手应认真阅读各项目竞赛操作须知，自觉遵守赛场纪律，按竞赛规则、项目与赛场要求进行竞赛，不得携带任何书面或电子资料、U盘、手机等电子或通讯设备进入赛场，不得有任何舞弊行为，否则视情节轻重执行赛场纪律。

6．竞赛期间，竞赛选手应服从裁判评判，若对裁判评分产生异议，不得与裁判争执、顶撞，但可于规定时限内由领队向竞赛仲裁委员会提出书面仲裁申请；由竞赛促裁委员会调查核实并处理。

7．参加技能操作竞赛的选手如提前完成作业，选手应在指定的区域等待，经裁判同意方可离开考场。

8．竞赛过程中如因竞赛设备或检测仪器发生故障，应及时报告裁判，不得私自处理，否则取消本场次比赛资格。

9．比赛时，替补队员不得进入比赛现场参与比赛。

（四）工作人员须知

1．工作人员要服从竞赛执委会的统一领导，服从相关工作组长的工作安排，树立服务观念，一切为选手着想，以高度负责的精神、严肃认真的态度和严谨细致的作风，积极完成本职任务。

2．按规定统一着装，注意文明礼貌，保持良好形象，熟悉大赛指南。

3．赛前40分钟到达赛场，严守工作岗位，不迟到，不早退，不无故离岗，特殊情况需向竞赛执委会请假。

4．熟悉竞赛规程，严格遵守岗位职责，严格按照工作程序和有关规定办事，遇突发事件，按照安全工作预案，组织指挥人员疏散，确保人员安全。

5．保持通信畅通，服从统一领导，严格遵守竞赛纪律，加强协作配合，提高工作效率。

十五、申诉与仲裁

（一）申诉

参赛队对不符合竞赛规定的仪器、设备、材料、计算机软硬件、竞赛使用工具、用品，竞赛执裁、赛场管理、竞赛成绩，以及工作人员的不规范行为等，可向赛项仲裁组提出申诉。

申诉应在竞赛结束后2小时内提出，超过时效将不予受理。申诉时，应按照规定的程序由参赛队领队向赛项裁判组递交书面申诉报告。报告应对申诉事件的现象、发生的时间、涉及到的人员、申诉依据与理由等进行充分、实事求是的叙述。事实依据不充分、仅凭主观臆断的申诉将不予受理。申诉报告须有申诉的参赛选手、领队签名。

赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。仲裁结果由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

申诉方可随时提出放弃申诉。

（二）仲裁

“2017年全国职业院校技能大赛”裁判委员会设赛项仲裁工作组和赛区仲裁委员会，负责受理大赛中出现的申诉复议并进行仲裁，以保证竞赛的顺利进行和竞赛结果公平、公正。赛区仲裁委员会的裁决为最终裁决，参赛队不得因对仲裁处理意见不服而停止竞赛或滋事，否则按弃权处理。

十六、竞赛观摩

1．比赛期间，组织比赛选手、教练等参观承办校赛场以外的有关实训场所，展示学校专业建设与教学成果，让参观者真切体会职业教育实训条件与教学手段之间的内在联系。

2．布置画廊宣传本项赛事起源以及往届赛事图片展，展示竞赛和促进专业建设成果。

3．在实操现场专门设置竞赛观摩区，邀请行业权威和企业专家以及企业员工代表到现场观摩和体验比赛，组织校企合作零距离交流会。

4．设立竞赛观摩室，通过网络终端全程转播比赛实况，供观摩人员实时观摩。

5．所有观摩人员应尊重赛点学校的安排，对现场操作比赛的观摩必须在指点的竞赛观摩区内观摩，观摩时不得影响选手的正常比赛，做到文明观摩。

十七、竞赛直播

1.赛场内部署无盲点录像设备，能实时录制并播送赛场情况；

2.赛场外有大屏幕或投影，同步显示赛场内竞赛状况；

3.有条件时最好进行网上直播

4.多机位拍摄开闭赛式，制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料，突出赛项的技能重点与优势特色。为宣传、仲裁、资源转化提供全面的信息资料。

十八、资源转化

（一）赛项资源的整理归类

赛项结束后1个月内完成竞赛资源的整理与归档，并在此基础上完成制定资源转化方案。

（二）教学资源转化方案

1．在大赛结束1个月内，整理编辑出竞赛获奖选手的风采展示片和竞赛宣传片。

2．赛后半年内，完成制作以竞赛项目为载体的实训操作技能培训包。具体展开如下工作。

（1）整理编制出技能训练纲要（赛后3个月内）：确立训练目标、技能要点、训练大纲和评价指标；

（2）以任务驱动确立训练单元（赛后4个月内）：编制训练任务本文、收集训练操作素材；

（3）围绕训练单元制定教学方案、编制教学指导书，形成教学资源（赛后半年内）。

3．在大赛结束半年内，完成制作能反映化工专业技能特色，可应用于专业教学与技能训练环节，较为成熟的多样性辅助资源。完成技能点评视频、试题库、案例库、素材资源库。