2017年全国职业院校技能大赛高职组

模具数字化设计与制造工艺项目样题

- 将姓名、参赛证号，代表队名称、代码及赛位代码准确填写在规定的密封区域内；

- 仔细阅读赛题内容，在计算机上用电子文件按《竞赛规程》及本子项目附加的要求完  成竞赛内容；

- 不要在文件资料上涂写、涂画，也不要删除赛卷；

- 不允许在密封区域内填写无关的内容；

- 在提交的文件中，不得泄露参赛队信息。

- 竞赛总体要求概述

（一）项目总体要求：

1、依据赛场提供的3D模型，设计与提供模型配合的盖子（满足实际使用需用，设计定位与固定结构，需要和现场提供模架及各机构位置相匹配），对模型进行优化处理，并开始初始方案的设计；

2、应用注塑模CAE软件对设计方案进行分析，根据分析结果进行评价，生成分析报告；

3、根据优化的设计方案完成并细化模具3D结构设计和模具装配、指定零件的2D图绘制；

4、编制模具设计说明书；

5、利用ERP系统制定任务分配计划并输出任务分配计划表；

6、利用ERP系统制定模具BOM表并输出BOM表；

7、利用ERP系统完成零件工艺的编制并输出零件加工工艺卡；

8、根据现场机床刀具条件，完成型芯、型腔以及有关零件的加工制造；

9、根据检测结果（自检后输入系统）在ERP系统中录入检测报告信息并输出加工零件（型芯、型腔）检测报告；

10、根据现场提供的模具零件和模架，完成模具总装配。

（二）竞赛用时间与流程：

本项目竞赛总的时间为6小时，计算机设计和机床实操同时进行。

计算机设计部分在机房进行，三人一组，完成成型工艺方案的制定,模具设计与分析、成型零件的设计和CAM加工程序编制、撰写分析报告与设计说明书以及相关文件制作；

机床实操部分完成零件加工、模具装配。模具装配完成后由裁判工作人员进行制件成型试模，不记录竞赛时间。

（三）特别说明：

赛卷在竞赛平台自动下发、一场一题。赛卷按一队一份，竞赛结束后不得修改和删除，不允许参赛选手拷贝夹带离开赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容。

- 竞赛项目任务书

- 产品制件技术要求概要：

1、材料：ABS

2、材料收缩率：0.5%；

3、技术要求：表面光洁无毛刺、无缩痕 ；

4、原始数据：参阅制件产品3D图及模具装配图、模具零件图。

- 模具结构设计要求：

1、模腔数：试样模具一模一腔，企业生产模具按照年产量10万件设计型腔数量，合理布置；

2、成型零件收缩率：0.5%；

3、模具能够实现制件全自动脱模方式要求；

4、以满足塑件要求、保证质量和制件生产效率为前提条件，兼顾模具的制造工艺性及制造成本，充分考虑模具的使用寿命；

5、保证模具使用时的操作安全，确保模具修理、维护方便；

- 模具CAE分析要求：

1、根据提供的原始文件进行CAE分析，分析用数据采用参赛选手的模具设计；

2、分析结果并保存，根据分析结果优化模具设计，产生分析报告并作分析对比报告。

- 主要成型零件加工要求：

- 加工用毛坯材料均为45#、尺寸及规格：

型芯、型腔材料：100×100×32、100×100×25（均已六面磨削加工）；

滑块与斜顶材料：为半成品，具体见现场提供；

2、以模具型腔和型芯零件作为数控加工任务，“形状”、“精度”等按参赛队竞赛过程中设计的三维数模及二维工程图；

3、加工工艺设计：以提供的材料作为第一道工序，设计完整的工艺流程，并填写数控铣削工艺卡,赛位上配备的设备和工具不足以完成最后一道工序加工的，应编写后续加工工艺流程（ERP内完成后导出）。

- 模具装配要求

1、型腔镶块、型芯镶块、斜顶、滑块、镶件等零件的钻孔、扩孔、铰孔、攻丝、修配、研磨等钳工。

2、所有零部件可灵活拆卸。

- 信息系统应用要求

1、在系统中完成任务的分配与汇报，并上传相应的文件；

2、现场机加工过程中在系统中记录加工的时间信息；

3、在系统中输出任务分配计划表、零件加工工艺卡、加工零件（型芯、型腔）检测报告；

- 模具设计说明书书写要点

- 产品的材料和体积、质量；

- 产品的收缩率；

- 模具分型面选择；

- 模具模架的选择；

- 模具的浇注系统特点；

- 模具的顶出系统设计；

- 模具的冷却系统设计；

- 注塑机的选择；

- 模具设计的创新自我评价；

- CAE在设计过程中的应用。

- 本项目提供的文档和资料

（一）原始数据：

提供产品模型、滑块、斜顶、模具装配简图的二维数据（附图1～5），符合2017年全国机械行业职业院校技能大赛-高职模具模具数字化设计与制造工艺项目竞赛规程，赛前已植入ERP执行系统中。

（二）CAM和模具试模工艺卡：

空白数控铣削和模具试模工艺卡片（OFFICE WORD格式），符合2017年高职模具模具数字化设计与制造工艺项目竞赛规程，赛前已植入ERP执行系统中。

（三）文件目录：

竞赛用空文件夹，符合2017年高职模具模具数字化设计与制造工艺项目竞赛规程。竞赛过程和结束后选手将结果文件保存在相应的文件夹内。路径如下：

E:\2017MJ\比赛结束保存全部比赛结果文件

E:\2017MJ \3D\比赛结束保存模具三维总装图（STP三维缺省设置数据格式）；

E:\2017MJ \2D\比赛结束保存模具二维装配工程图设计（含明细表）和型腔和型芯二维工程图（DWG数据格式）

E:\2017MJ \WORD\比赛结束保存模具设计说明书（OFFICE WORD文档）

E:\2017MJ \CAM\ 比赛结束保存加工设置（CAM）文件、相应的G代码及零件加工数控铣削工艺卡（OFFICE WORD文档）

E:\2017MJ \CAM\ HK 滑块零件加工设置（CAM）文件、相应的G代码及零件加工数控铣削工艺卡（OFFICE WORD文档）

E:\2017MJ \CAM\XD 斜顶加工设置（CAM）文件、相应的G代码及零件加工数控铣削工艺卡（OFFICE WORD文档）

E:\2017MJ \CAM\XX 型芯加工设置（CAM）文件、相应的G代码及零件加工数控铣削工艺卡（OFFICE WORD文档）

E:\2017MJ \CAM\XQ 型腔加工设置（CAM）文件、相应的G代码及零件加工数控铣削工艺卡（OFFICE WORD文档）

E:\2017MJ \CAE\ 比赛结束保存CAE分析结果文件、分析报告文件、分析对比报告文件。

E:\2017MJ\ERP\比赛结束保存任务分配计划表、BOM表、零件加工工艺卡、零件加工（型芯、型腔）检测报告。

- 竞赛结束时当场提交的成果与资料

按照2017年高职模具模具数字化设计与制造工艺项目竞赛规程的规定，竞赛结束时，参赛队须当场提交成果与资料：

将E:\2017MJ\目录全部刻入大赛提供的光盘中，并上交裁判，同时将E:\2017MJ\目录全部拷贝入发放的试卷袋内的U盘中，覆盖原文件并上交裁判；

- 模具设计与CAE分析：

1、完整的模具三维设计（STP三维缺省设置数据格式），三维总装图名称“3DZP”；

2、完整的模具二维装配工程图设计（含明细表）名称“ZP”；

3、完整的主要型腔和型芯二维工程图设计，名称“XQ”“XX”；

4、模具设计说明书与CAE分析成果及对比报告。

- 加工工艺设计：

1、编制主要零件数控铣削加工工艺卡（WORD文档）；

2、主要零件的加工设置及相应的G代码文件放入CAM文件夹的相应位置。

- 任务分配与产品检测：

1、导出任务分配计划表（PDF文档）；

2、导出模具BOM表（PDF文档）；

3、导出零件加工工艺卡（PDF文档）；

4、导出成型零件检测表（PDF文档）。

- 模具零件修配成果

按照参赛队自行设计并加工制造型腔镶件、型芯镶件；修配斜顶、滑块、镶件、司筒和顶杆，最后完成模具装配。

除此以外，加工过程中如有刃具、量具、工具、工装等损坏，须提交已损物件。

- 附件

附图1：

附图2：

附图3：

附图4：