全国职业院校技能大赛（高职组）

2018年“船舶主机和轴系安装”赛项

# “理论知识测试”模块试卷

（时间：20分钟）

机位：                      参赛队：                      姓名：

注意事项：本试卷全部为选择题，有单选，也有多选，每题0.25分，共计10分。

1.只用一台柴油机不经过传动机组，直接带动一只螺旋桨，这种装置属于：（    ）。

A．单机单桨直接传动  B．减速齿轮箱传动   C．双机并车传动   D．多机多桨传动

2.船舶推进轴系是指从（    ）到（    ）之间的各轴段与轴承等组成的所有传动设备的总称。

A．推力轴/尾轴  B．飞轮/尾轴  C．曲轴动力输出端/螺旋桨   D．曲轴自由端/螺旋桨

3.传动轴包括（    ）。

A．推力轴			B．中间轴			C．艉轴			D．曲轴

4.对于中、高速柴油机采用减速齿轮箱传动，以获得较低的转速有以下好处：（    ）。

A．可提高螺旋桨效率  B．改善螺旋桨的空泡性能  C．改善主机性能  D．降低传动轴的力矩

5.离合器按（    ）分，有机械式、液压式、气动式、电磁式。

A.摩擦面工作状态  B. 产生接合力的来源   C. 摩擦面的形状   D. 摩擦力大小

6.在设计状态下，船舶主机的有效功率达到标定功率的110％时，其相应转速为标定转速的（    ）。

A．103％　　B．107％　　C．110％　　D．115％

7.滑动式推力轴承中，推力环与推力块之间的润滑通常采用（    ）。

A．液体静压润滑　　　B.边界润滑　　　C.液体动压润滑　　　D.半液膜润滑

8.测定轴线之前，应具备的条件说法正确的是（    ）。

A．轴系零件如人字架、轴承座均已焊好

B．保持船内安静，停止敲击、振动的工作

C．在阴天或者晚上进行测定工作，以防日晒引起船体变形

D．在船上设定的两个基准点可以由工作人员现场取定

9.下面说法错误的是（    ）。

A．对于轴系大于15米的船舶，也可以用拉钢线的方法预先找中

B．拉线法确定轴线后，可以检查主机基座面板的高度尺寸及基座的左右开档尺寸

C．无论采用拉线法还是光学法，都是取两个基准点来确定轴系理论中心线

D．光学仪器直接放在船台上，依靠船台上的脚手架支撑，便于调整位置

10.镗孔粗加工后，必须对镗排中心再一次校中，方可进行精镗，在精镗前，以（    ）作为依据来校正。

A. 加工圆线    B 检验圆线     C. 轴系主光轴    D. 光靶中心

11.轴系中任一轴承的最小允许负荷，应不小于相邻两跨上轴的自重和外载荷等所有重量的（    ）。

A. 20%    B. 30%    C. 40%    D. 50%

12.以下轴系校中方法中，（    ）校中方法不存在。

A.按直线性校中原理校中  B.按轴承上允许负荷用测力计校中  C.按轴承上合理负荷校中  D.按轴上的允许应力校中

13.如下图所示，表示被测轴承脱空的是（    ）段。

A.oa     B.ab   C.bc     D.cd

14.无键连接液压安装的螺旋桨，其与尾轴连接锥面应配合良好，实际接触面积应不小于理论接触面积的（    ）。

A. 50%    B. 60%    C. 70%    D. 80%

15.下图中中S表示（    ）。

A.下止点   B.上止点  C.行程     D.余隙容积

16.下柴油机活塞环长期使用后将出现下列变化（    ）。

A.天地间隙增大  B.搭口间隙减少  C.弹性变好  D.漏气面积增大

17.关于十字头式柴油机活塞杆填料函的正确的说法是（    ）。

A.活塞杆填料函固定在活塞杆上，起密封与刮油作用

B.活塞杆填料函固定在横隔板上，起密封与刮油作用

C.通常，在填料函内有两组填料环，分别为密封环与刮油环

D.活塞杆填料函可以明显减缓曲轴箱滑油的变质速度

18.在船用柴油机上广泛使用的柱塞泵式喷射系统中，其喷油泵的主要作用是（    ）。

A.准确而可调的供油定时   B.准确而可调的供油量   C.最佳的雾化质量   D.足够高的供油压力

19.在四冲程柴油机中，使膨胀损失增大的原因是（    ）。

A.进气局外提前开启角太大  B.进气阀提前开启角太小

C.排气阀提前开启角太大    D.排气阀提前开启角太小

20.四冲程非增压柴油机的实际进气始点是在（    ）。

A.上止点    B.上止点之前     C.上止点之后   D.排气结束后

21.关于平均有效压力pe的正确说法是（    ）。

A.它是一个工作循环每单位气缸工作容积的有效功  B.它的大小与工作循环的完善性有关

C.机械效率越高，pe越大  D.它与增压度无关

22.评定柴油机经济性的指标有（    ）。

A.有效功率   B.有效燃油消耗率   C.有效热效率   D.平均有效压力

23.在装配时，根据装配实际的需要，改变产品中可调整零件的相对位置或选用合适的调整零件以达到装配精度的方法称为（  ）。

A.修配装配法 B.调整装配法  C.互换装配法  D.选择装配法

24.安装气缸盖时，应按照说明书要求的（    ）上紧螺栓，以防产生过大的附加应力造成破坏。

A．预紧力  B．工具（液压拉伸器） C．上紧方法 D．预紧力和顺序

25.测量柴油机气缸内径采用的量具是（    ）。

A．外径千分尺   B．内径千分尺    C．游标卡尺    D．塞尺

26.大型活塞组件吊装入气缸套时，活塞环是靠活塞组件的自重由（    ）辅助。

A．套筒    B．专用导套    C．压缩装置    D．扩张器

27.二冲程柴油机的燃油凸轮向凸轮轴旋转方向逆向转动α，则供油提前角由β变为（    ）。

A.β+2α    B.β-2α    C.β+α     D.β-α

28.一台6缸四冲程柴油机的发火顺序为1-5-3-6-2-4，当6#缸处于做功上止点时，以下可调整气阀间隙的气阀有（    ）。

A. 2#缸进气阀    B. 2#缸排气阀    C. 3#缸进气阀     D. 3#缸排气阀

29.船用发电柴油机做调速器试验时，突卸100%负荷，其瞬时调速率应不大于（    ）。

A.5%   B.10%   C.15%   D.20%

30.先安轴系再安主机，这种主机安装顺序的特点是（    ）。

A.容易使主机的输出轴回转中心与轴系的回转中心同轴     B.避免了船舶下水后船体变形的影响

C.受船舶下水后船体变形的影响     D.生产周期较长

31.下列说法正确的是（    ）。

A.中小型主柴油机通常是整机吊装的

B.中小型主柴油机通常是拆散后吊进船舱再定位总装

C.大型主柴油机多数是拆散后吊进船舱再定位总装

D.随着大型起吊设备的出现，大型主柴油机也可采用整机吊装工艺

32.主机固定安装，安装垫片的类型有（    ）。

A.钢质矩形垫片   B.木质矩形垫片   C.橡胶垫片   D.环氧树脂垫片

33.主机固定螺栓有紧配螺栓，其螺栓孔应该在主机定位后进行（    ）加工。

A.钻孔   B.钻孔+扩孔   C.钻孔+车孔   D.钻孔+铰孔

34.舵系校中采用（    ）进行校中。

A．光学仪器法  B．拉钢丝线法  C．卡规法  D．塞尺法

35.舵系中心线与轴系中心线应该（    ）。

A．垂直   B．相交   C．平行   D．重合

36.锅炉安全阀开启压力调整标准为：P －锅炉工作压力 ，当P ≦1.0MPa, 水压试验压力为（    ）。

A. 1.25P    B.P+0.25	C.1.2P+0.2    D.1.1P

37.船舶辅机固定安装中采用在基座和辅机座脚不平处加装适当薄垫块方式时，加装的垫片不能太多，应在（    ）张以内，而且不准用半张。

A.2	   B.3   C.4   D.5

38.海上航行试验中配合主机试验进行的项目是（    ）。

A．辅助锅炉试验   B．造水机试验    C．轴带发电机试验	 D．舱底水系统试验

39.能换向的主柴油机系泊试验时，起动试验应在冷态下进行，应连续起动不少于（    ）次，试验时应正、倒车交替进行。

A.4   B.8   C.10   D.12

40.船舶性能试验内容包括（    ）。

A．回转试验   B．惯性试验    C．船速测定     D．局部强度试验

全国职业院校技能大赛（高职组）

2018年“船舶主机和轴系安装”赛项

# “船舶轴系定位”模块试题

（时间：55分钟）

任

务

书

赛 位 号：

## 一、注意事项

1.任务完成总分为18分，任务完成总时间为55分钟。

2.参赛团队应在55分钟内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.比赛期间，选手连续工作，饮水由赛场统一提供。选手休息或如厕时间均计算在比赛时间内。

4.选手报检时间不计入比赛时间，选手需要在报检时，需按下计时器的暂停键暂停计时，待裁判检查完毕后，由裁判按计时器的开始键恢复计时。报检期间，选手不得有任何与比赛相关的操作。

5.选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩; 选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的物品带离比赛现场。

6.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装和安全帽。

7.提交试卷时需由参赛队队长签赛位号，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

8.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员的统一指挥，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

9.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备损坏或不能正常使用，或发生人身安全事故不能进行比赛等特殊情况，裁判有权终止比赛。

10.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

11.任务书中需由裁判确认的部分，在任务书中已明确标出，参赛选手须先举手示意，提醒裁判评判，裁判评判后的数据不得再做任何修改。

12.结束比赛时，参赛选手应向现场裁判员举手示意，由现场裁判员记录比赛终止时间；比赛结束后，参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作，应在裁判监督下完成成果提交后方可离场。

## 二、需要完成的工作任务（请在55分钟内完成如下工作任务）

（一）赛场提供的技术文件和标记

1.轴系布置图（图1）

图1 轴系布置图

2.赛场标记说明

（1）轴系理论中心线是水平线，根据场地条件，规定照光方向是从主机前端往后照；

（2）尾轴管前地面上两个铁块上的标记点为船体纵中剖面与机舱内底板交线上的两个点；

（3）尾部基准点支架位置的地面为基面。

（二）工作任务

根据赛场提供的技术文件和标记，完成以下工作任务：

1.根据轴系布置图和赛场给定的标记点，确定尾基点的位置，要求高度和左右偏差均≤1mm。

2.根据轴系布置图和赛场给定的标记点，用激光经纬仪建立轴系理论中心线，要求：

（1）激光经纬仪的基座应水平，两个相互垂直方向的水平度偏差≤1格；

（2）轴系理论中心线与赛场给定的标记点应重合，左右偏差≤1mm；

（3）轴系理论中心线与尾基准点应重合，高低方向的偏差≤1mm；

（4）激光经纬仪的物镜应该处于水平状态，液晶显示屏上显示的垂直参数应该为90°00′00″，偏差≤5″。

3.调整尾轴管位置，使尾轴管中心与轴系理论中心线同轴。要求：

（1）两个光靶的中心与尾轴管相应部位的内孔中心同心，偏差≤0.1mm；

（2）两个光靶的中心与轴系理论中心线同心，偏差≤1mm。

4.检查主机基座的安装精度。要求：

（1）检查测量基座面板内侧(前、后两端)与轴系理论中心线投影线的左右距离，测量误差应≤3mm；

（2）检查测量基座上平面(前、后两端)与轴系理论中心线的距离，测量误差应≤3mm，计算活动垫片的厚度。

注意：

- 各任务记录表中“举手”一栏中标有“”图形的，要求选手在自检合格后须举手示意，由选手把结果操作给裁判判定，由裁判签字确认。结果记录只有一次判定机会，一经判定不得修改记录。

- 轴系理论中心线建立完毕，举手示意并经裁判判定后，在尾轴管定位完成前，除调节物镜焦距外，不得再调节激光经纬仪，否则轴系理论中心线建立相关的操作按未完成0分计算。

- 量具、仪表均校验合格；工具、工装视为标准件。

## 三、具体任务及要求

任务1、确定尾基准点的位置

尾基准点位置确定记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 确定尾基点位置 | 左右偏差 |  |  |
|  |  | 高度偏差 |  |  |

任务2、建立轴系理论中心线

轴系理论中心线建立记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴系理论中心线位置 | 激光经纬仪基座水平度偏差 | 方向1 |  |  |
|  |  |  | 方向2 |  |  |
|  |  | 与赛场给定的标记点重合偏差 | 点1 |  |  |
|  |  |  | 点2 |  |  |
|  |  | 与尾基准点重合高度偏差 |  |  |  |
|  |  | 激光经纬仪物镜 垂直90°00′00″偏差 |  |  |  |

任务3、尾轴管调整定位

尾轴管定位记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光靶安装 | 光靶1 | 安装位置 |  |  |
|  |  |  | 上下偏差 |  |  |
|  |  |  | 左右偏差 |  |  |
|  |  | 光靶2 | 安装位置 |  |  |
|  |  |  | 上下偏差 |  |  |
|  |  |  | 左右偏差 |  |  |
| 2 | 光靶与理论中心线位置 | 光靶1 | 上下偏差 |  |  |
|  |  |  | 左右偏差 |  |  |
|  |  | 光靶2 | 上下偏差 |  |  |
|  |  |  | 左右偏差 |  |  |

全国职业院校技能大赛（高职组）

# 2018年“船舶主机和轴系安装”赛项

# “工艺参数测量与调整”模块试题

（时间：55分钟）

任

务

书

赛 位 号：

## 一、注意事项

1.任务完成总分为14分，任务完成总时间为55分钟。

2.参赛团队应在55分钟内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.比赛期间，选手连续工作，饮水由赛场统一提供。选手休息或如厕时间均计算在比赛时间内。

4.选手报检时间不计入比赛时间，选手需要在报检时，需按下计时器的暂停键暂停计时，待裁判检查完毕后，由裁判按计时器的开始键恢复计时。报检期间，选手不得有任何与比赛相关的操作。

5.选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩; 选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的物品带离比赛现场。

6.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装和安全帽。

7.提交试卷时需由参赛队队长签赛位号，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

8.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

9.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备损坏或不能正常使用，或发生人身安全事故不能进行比赛等特殊情况，裁判有权终止比赛。

10.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

11.任务书中需由裁判确认的部分，在任务书中已明确标出，参赛选手须先举手示意，提醒裁判评判，裁判评判后的数据不得再做任何修改。

12.结束比赛时，参赛选手应向现场裁判员举手示意，由现场裁判员记录比赛终止时间；比赛结束后，参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作，应在裁判监督下完成成果提交后方可离场。

## 二、需要完成的工作任务（请在55分钟内完成如下工作任务）

根据赛场提供的船舶轴系结构和校中工艺参数要求（图1）,完成以下工作任务：

图1  轴系校中工艺参数要求

调整中间轴Ⅰ和中间轴Ⅱ的位置，使中间轴Ⅰ与尾轴的联接法兰上的偏移和曲折值、中间轴Ⅰ与中间轴Ⅱ的联接法兰上，水平方向的偏移和曲折值均为0mm,偏差≤0.05mm，垂直方向的偏移和曲折值符合图1的要求。记录表中，偏移、曲折的正负规定如下：

（1）偏移：垂直方向前法兰比后法兰偏低为正，水平方向前法兰比后法兰偏左为正。

（2）曲折：垂直方向下开口为正，水平方向左开口为正。

注意：

- 尾轴是固定的，不能调整。

- 各任务记录表中“举手”一栏中标有“”图形的，要求选手在自检合格后须举手示意，由选手把结果操作给裁判判定，由裁判签字确认。结果记录只有一次判定机会，一经判定不得修改记录。

- 量具、仪表均校验合格；工具、工装视为标准件。

## 三、具体任务及要求

轴系工艺参数的测量与调整

轴系工艺参数测量记录表

| 序号 | 内容 | 测量记录 |  |  |  | 计算结果 | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间轴Ⅰ与尾轴的联接法兰找中 | 偏移 | 垂直方向 | 上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 | 左 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 |  |  |  |
|  |  | 曲折 | 垂直方向 | 上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 | 左 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 |  |  |  |
| 2 | 中间轴Ⅰ与中间轴Ⅱ的联接法兰找中 | 偏移 | 垂直方向 | 上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 | 左 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 |  |  |  |
|  |  | 曲折 | 垂直方向 | 上 |  |  |  |
|  |  |  |  | 下 |  |  |  |
|  |  |  | 水平方向 | 左 |  |  |  |
|  |  |  |  | 右 |  |  |  |

参赛队队长签字（赛位号）

全国职业院校技能大赛（高职组）

2018年“船舶主机和轴系安装”赛项

# “轴承负荷的测量、计算与调整”模块试题

（时间：55分钟）

任

务

书

赛 位 号：

## 一、注意事项

1.任务完成总分为22分，任务完成总时间为55分钟。

2.参赛团队应在55分钟内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.比赛期间，选手连续工作，饮水由赛场统一提供。选手休息或如厕时间均计算在比赛时间内。

4.选手报检时间不计入比赛时间，选手需要在报检时，需按下计时器的暂停键暂停计时，待裁判检查完毕后，由裁判按计时器的开始键恢复计时。报检期间，选手不得有任何与比赛相关的操作。

5.选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩; 选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的物品带离比赛现场。

6.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装和安全帽。

7.提交试卷时需由参赛队队长签赛位号，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

8.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

9.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备损坏或不能正常使用，或发生人身安全事故不能进行比赛等特殊情况，裁判有权终止比赛。

10.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

11.任务书中需由裁判确认的部分，在任务书中已明确标出，参赛选手须先举手示意，提醒裁判评判，裁判评判后的数据不得再做任何修改。

12.结束比赛时，参赛选手应向现场裁判员举手示意，由现场裁判员记录比赛终止时间；比赛结束后，参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作，应在裁判监督下完成成果提交后方可离场。

## 二、需要完成的工作任务（请在55分钟内完成如下工作任务）

根据赛场提供的实验台架校中计算书等技术文件（附件1）完成以下工作任务：

1.用顶升法测量中间轴承的负荷，测量点的轴向位置偏差≤10mm;

2.绘制顶升曲线图，并计算轴承负荷;

注:（1）顶升曲线图中，上升段直线和下降直线段的有效点均≥5点，且区间分布合理则图形为合理；

（2）顶升曲线图中，上升段直线和下降直线段的有效点为3~4点，且区间分布合理则图形为基本合理；

（3）顶升曲线图中，上升段直线和下降直线段的有效点≤2点或＞2点但区间分布不合理则图形为不合理；

3.轴承负荷与规定值的偏差≤20%时，为合格，偏差≤10%时，为优秀。当轴承负荷不合格时，应做适当调整，使其达到合格或优秀状态;

4.测量柴油机(6DL-20右机)输出端第1个缸的曲柄臂距差，要求分别在0°，90°，150°，210°，270°等点测量，测量点偏差应≤5°，按表位法做记录，并计算臂距差值，左右方向的臂距差应为：曲柄销在左侧的臂距值-曲柄销在右侧的臂距值。

注意：

- 各任务记录表中“举手”一栏中标有“”图形的，要求选手在自检合格后须举手示意，由选手把结果操作给裁判判定，由裁判签字确认。每次在顶升测量时，千斤顶的安装位置和百分表安装位置及调零都需要举手示意，提请裁判判定。曲柄臂距差测量时，结果记录只有一次判定机会，一经判定不得修改记录。

- 用Execl绘制的顶升曲线图形文件应以赛位号命名，并保存在计算机桌面上，以备查验。否则相应的顶升曲线图和计算结果均按不合格0分计算。

- 量具、仪表均校验合格；工具、工装视为标准件。

## 三、具体任务及要求

任务1、用顶升法测量中间轴承的负荷

液压千斤顶和百分表安装记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压千斤顶安装 | 轴向位置 |  |  |
|  |  | 垂直位置 |  |  |
| 2 | 百分表安装 | 轴向位置 |  |  |
|  |  | 垂直位置 |  |  |
|  |  | 调零 |  |  |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

任务2、绘制顶升曲线图，并计算轴承负荷

1.绘制顶升曲线图

打印图形粘贴处

2.计算轴承负荷

任务3、轴承负荷调整

1.调整操作说明

2.调整后的测量记录(记录表附后)

3.调整后的顶升曲线图

打印图形粘贴处

4.调整后的计算轴承负荷

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

任务4、测量飞轮端第1个缸的曲柄臂距差

1. 测量臂距差并记录在记录表中和记录图（表位法）上

曲柄臂距差测量记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲轴量表安装 | 安装位置 |  |  |
| 2 | 记录点1 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |
| 3 | 记录点2 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |
| 4 | 记录点3 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |
| 5 | 记录点4 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |
| 6 | 记录点5 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |

臂距差记录图

2.臂距差计算

参赛队队长签字（赛位号）

## 附件1

实验台架校中计算书

船舶主机和轴系安装赛项专家组

2018-3-1

目     录

1计算参数	1

2轴系基本参数	1

3轴承负荷影响系数计算	3

4直线校中计算结果	3

5中间轴承顶举系数计算	5

### 1计算参数

如图1为实验台架轴系布置简图。该台架由柴油机、短轴、中间轴、艉轴、艉管装置、艉轴密封装置、螺旋桨等组成。

图1 轴系布置简图

### 2轴系基本参数

根据图1简化的轴系校中模型计算参数见表1。

表1 台架轴系几何尺寸表

| 截面号 | 标识符 | 节点坐标 (mm) | 单元长度 (mm) | 截面直径 (mm) | 材料密度 (Kg/m3) | 集中载荷 (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 140 | 130 | 7850 | 0 |
| 2 |  | 140 | 210 | 169 | 7850 | 0 |
| 3 |  | 350 | 210 | 183 | 7850 | 8.2 |
| 4 |  | 560 | 240 | 190 | 7850 | 0 |
| 5 |  | 800 | 130 | 205 | 7850 | 0 |
| 6 | Brng | 930 | 390 | 205 | 7850 | 0 |
| 7 |  | 1320 | 1805 | 190 | 7850 | 0 |
| 8 |  | 3125 | 180 | 220 | 7850 | 0 |
| 9 | Brng | 3305 | 180 | 220 | 7850 | 0 |
| 10 |  | 3485 | 330 | 210 | 7850 | 0 |
| 11 |  | 3815 | 140 | 190 | 7850 | 0 |
| 12 |  | 3955 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 13 | Flng | 4000 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 14 |  | 4045 | 855 | 170 | 7850 | 0 |
| 15 |  | 4900 | 300 | 180 | 7850 | 0 |
| 16 |  | 5200 | 300 | 180 | 7850 | 0 |
| 17 |  | 5500 | 1000 | 170 | 7850 | 0 |
| 18 |  | 6500 | 1000 | 170 | 7850 | 0 |
| 19 |  | 7500 | 300 | 180 | 7850 | 0 |
| 20 | Brng | 7800 | 250 | 180 | 7850 | 0 |
| 21 | Jack | 8050 | 50 | 180 | 7850 | 0 |
| 22 |  | 8100 | 855 | 170 | 7850 | 0 |
| 23 |  | 8955 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 24 | Flng | 9000 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 25 |  | 9045 | 410 | 170 | 7850 | 0 |
| 26 |  | 9455 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 27 | Flng | 9500 | 70 | 155 | 7850 | 0 |
| 28 |  | 9570 | 70 | 155 | 7850 | 7.415 |
| 29 |  | 9640 | 38 | 380 | 7850 | 0 |
| 30 |  | 9678 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 31 | Brng | 9828 | 177 | 155 | 7850 | 0 |
| 32 |  | 10005 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 33 | Brng | 10155 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 34 |  | 10305 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 35 | Brng | 10455 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 36 |  | 10605 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 37 | Brng | 10755 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 38 |  | 10905 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 39 | Brng | 11055 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 40 |  | 11205 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 41 | Brng | 11355 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 42 |  | 11505 | 300 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 43 |  | 11805 | - | 155 | 7850 | 0 |

注：Brng表示轴承位置，Jack表示千斤顶位置；Flng表示法兰位置；

### 3轴承负荷影响系数计算

轴承负荷影响系数见表2。

表2 轴承负荷影响系数（部分）

| 轴承号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.1520 | -1.9799 | 1.4788 | -1.9335 | 1.5398 |
| 2# | -1.9799 | 3.6228 | -3.4191 | 5.2766 | -4.2022 |
| 3# | 1.4788 | -3.4191 | 3.2871 | -30.0041 | 29.0498 |
| 4# | -1.9335 | 5.2766 | -30.0041 | 426.1405 | -736.7441 |
| 5# | 1.5398 | -4.2022 | 29.0498 | -736.7441 | 1732.4685 |

注：1）1#-艉轴后轴承；2#-艉轴前轴承；3#-中间轴承；4#-柴油机最后一档轴承；5#-柴油机曲轴倒数第2档轴承；

2）表中数值为轴承上升1mm产生的负荷(kN)。

### 4直线校中计算结果

轴系直线状态下各轴承的状态参数见表3，轴系各截面的状态参数见表4。

表3 轴系直线状态下轴承的状态参数表

| 轴承序号 | 截面号 | 轴承位置 | 挠度(mm) | 转角(rad) | 支反力(kN) | 20%G (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 930 | 0.000 | 2.7669e-04 | 13.9574 | 3.0885 |
| 2 | 9 | 3305 | 0.000 | -2.0468e-04 | 6.5047 | 2.9539 |
| 3 | 20 | 7800 | 0.000 | 9.7765e-05 | 8.4102 | 4.3213 |
| 4 | 31 | 9828 | 0.000 | 1.9834e-05 | 12.2881 | 2.6203 |
| 5 | 33 | 10155 | 0.000 | -3.4710e-06 | -3.6555 | 0.3150 |
| 6 | 45 | 10455 | 0.000 | 5.9879e-07 | 1.6079 | 0.3071 |
| 7 | 37 | 10755 | 0.000 | -1.8819e-07 | 0.7556 | 0.3071 |
| 8 | 39 | 11055 | 0.000 | 5.5125e-07 | 0.0020 | 0.3071 |
| 9 | 41 | 11355 | 0.000 | -3.1806e-06 | 2.0424 | 0.3507 |

表4 直线状态下各截面的状态参数表

| 截面号 | 节点坐标 （mm） | 挠度 (mm) | 转角 (rad) | 截面弯矩 （N*mm） | 截面弯应力 (N/mm2) | 截面剪力 (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | -0.339 | 3.876e-04 | 0.000E+00 | 0.000 | 0.0000 |
| 2 | 140.0 | -0.284 | 3.874e-04 | -1.001E+04 | -0.046 | 0.1431 |
| 3 | 350.0 | -0.203 | 3.864e-04 | -7.813E+04 | -0.165 | 0.5057 |
| 4 | 560.0 | -0.122 | 3.678e-04 | -1.951E+06 | -3.243 | 9.1309 |
| 5 | 800.0 | -0.039 | 3.119e-04 | -4.205E+06 | -6.245 | 9.6547 |
| 6 | 930.0 | 0.000 | 2.767e-04 | -5.482E+06 | -6.481 | 9.9851 |
| 7 | 1320.0 | 0.086 | 1.725e-04 | -4.126E+06 | -4.878 | -2.9814 |
| 8 | 3125.0 | 0.035 | -1.864e-04 | -2.300E+06 | -3.416 | 0.9584 |
| 9 | 3305.0 | 0.000 | -2.047e-04 | -2.520E+06 | -2.411 | 1.4851 |
| 10 | 3485.0 | -0.039 | -2.205e-04 | -1.664E+06 | -1.592 | -4.4929 |
| 11 | 3815.0 | -0.115 | -2.368e-04 | -3.264E+05 | -0.359 | -3.6130 |
| 12 | 3955.0 | -0.149 | -2.377e-04 | 1.581E+05 | 0.235 | -3.3074 |
| 13 | 4000.0 | -0.159 | -2.376e-04 | 2.971E+05 | 0.047 | -2.8721 |
| 14 | 4045.0 | -0.170 | -2.376e-04 | 4.165E+05 | 0.066 | -2.4367 |
| 15 | 4900.0 | -0.331 | -1.115e-04 | 1.861E+06 | 3.859 | -0.9428 |
| 16 | 5200.0 | -0.356 | -5.571e-05 | 2.056E+06 | 3.591 | -0.3551 |
| 17 | 5500.0 | -0.364 | 3.066e-06 | 2.074E+06 | 3.623 | 0.2326 |
| 18 | 6500.0 | -0.251 | 2.004e-04 | 9.681E+05 | 2.007 | 1.9799 |
| 19 | 7500.0 | -0.041 | 1.662e-04 | -1.837E+06 | -3.809 | 3.7045 |
| 20 | 7800.0 | 0.000 | 9.776e-05 | -3.037E+06 | -5.304 | 4.2922 |
| 21 | 8050.0 | 0.018 | 2.857e-05 | -1.889E+06 | -3.300 | -3.5303 |
| 22 | 8100.0 | 0.019 | 1.530e-05 | -1.670E+06 | -3.463 | -3.4203 |
| 23 | 8955.0 | -0.003 | -3.069e-05 | 5.167E+05 | 1.071 | -2.0137 |
| 24 | 9000.0 | -0.004 | -3.060e-05 | 5.975E+05 | 0.095 | -1.5783 |
| 25 | 9045.0 | -0.005 | -3.049e-05 | 6.587E+05 | 0.105 | -1.1430 |
| 26 | 9455.0 | -0.010 | 1.049e-05 | 9.805E+05 | 2.033 | -0.4266 |
| 27 | 9500.0 | -0.010 | 1.066e-05 | 9.899E+05 | 0.158 | 0.0087 |
| 28 | 9570.0 | -0.009 | 2.252e-05 | 9.858E+05 | 2.696 | 0.1104 |
| 29 | 9640.0 | -0.006 | 3.117e-05 | 4.554E+05 | 1.246 | 7.6271 |
| 30 | 9678.0 | -0.005 | 3.122e-05 | 1.593E+05 | 0.030 | 7.9588 |
| 31 | 9828.0 | 0.000 | 1.983e-05 | -1.051E+06 | -2.874 | 8.1767 |
| 32 | 10005.0 | 0.001 | -1.230e-06 | -3.459E+05 | -0.946 | -3.8543 |
| 33 | 10155.0 | 0.000 | -3.471e-06 | 1.661E+05 | 0.454 | -3.3044 |
| 34 | 10305.0 | 0.000 | -1.940e-08 | 9.708E+04 | 0.266 | 0.5690 |
| 35 | 10455.0 | 0.000 | 5.988e-07 | -5.442E+04 | -0.149 | 1.1189 |
| 36 | 10605.0 | 0.000 | 2.773e-09 | 2.586E+03 | 0.007 | -0.2711 |
| 37 | 10755.0 | 0.000 | -1.882e-07 | -2.289E+04 | -0.063 | 0.2788 |
| 38 | 10905.0 | 0.000 | 2.452e-09 | 3.228E+04 | 0.088 | -0.2589 |
| 39 | 11055.0 | 0.000 | 5.513e-07 | 4.978E+03 | 0.014 | 0.2910 |
| 40 | 11205.0 | 0.000 | -1.776e-08 | -5.471E+04 | -0.150 | 0.5068 |
| 41 | 11355.0 | 0.000 | -3.181e-06 | -1.969E+05 | -0.539 | 1.0567 |
| 42 | 11505.0 | -0.001 | -6.480e-06 | -6.537E+04 | -0.179 | -0.7678 |
| 43 | 11805.0 | -0.003 | -7.600e-06 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.0000 |

### 5中间轴承顶举系数计算

千斤顶位于距中间轴前法兰（即柴油机飞轮端）950mm处，如图2所示。

图2 坐标示意图

表5 中间轴承顶举系数表

| 名称 | 挠度(mm) | 支反力kN | 顶举系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 千斤顶 | 0.018 | 9.4024 | 0.89505 |

注：1)挠度(mm)项中的挠度值表示的是在法兰连接、未用千斤顶时相应位置处的挠度值；

2)被测轴承支反力=千斤顶力*顶举系数。

全国职业院校技能大赛（高职组）

2018年“船舶主机和轴系安装”赛项

# “船舶主机安装垫片的配制”模块试题

（时间：110分钟）

任

务

书

赛 位 号：

## 一、注意事项

1.任务完成总分为18分，任务完成总时间为110分钟。

2.参赛团队应在110分钟内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.比赛期间，选手连续工作，饮水由赛场统一提供。选手休息或如厕，以及往返机加工场地的时间均计算在比赛时间内。

4.选手报检时间不计入比赛时间，选手需要在报检时，需按下计时器的暂停键暂停计时，待裁判检查完毕后，由裁判按计时器的开始键恢复计时。报检期间，选手不得有任何与比赛相关的操作。

5.选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩; 选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的物品带离比赛现场。

6.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装和安全帽。

7.提交试卷时需由参赛队队长签赛位号，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

8.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

9.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备损坏或不能正常使用，或发生人身安全事故不能进行比赛等特殊情况，裁判有权终止比赛。

10.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

11.任务书中需由裁判确认的部分，在任务书中已明确标出，参赛选手须先举手示意，提醒裁判评判，裁判评判后的数据不得再做任何修改。

12.结束比赛时，参赛选手应向现场裁判员举手示意，由现场裁判员记录比赛终止时间；比赛结束后，参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作，应在裁判监督下完成成果提交后方可离场。

## 二、需要完成的工作任务（请在110分钟内完成如下工作任务）

根据赛场提供的设备、环境等条件，完成以下工作任务：

1.利用模具测取活动垫片的形状，测取活动垫片尺寸，并确定拂配余量；

2.使用铣床加工活动垫片；

3.拂配活动垫片。要求：

（1）活动垫片纵向位置应在标记线内，横向位置要求:外侧侧面与机座侧面平齐，偏差≤5mm；

（2）活动垫片与机座和基座固定垫片两个配合面着色检查，每25mm×25mm范围内应有2~3个着色点，并且接触面四周用0.05mm塞尺插不进，局部（少于两处）允许插进，但插进深度应≤30mm，宽度应≤30mm。

注意：

- 各任务记录表中“举手”一栏中标有“”图形的，要求选手在自检合格后须举手示意，由选手把结果操作给裁判判定，由裁判签字确认。结果记录只有一次判定机会，一经判定不得修改记录。

- 学生根据测量结果自主选择垫片毛坯，并在侧面打上赛位号。

- 在垫片机械加工之前，应计算出垫片加工面到铣床工作台平面的高度尺寸，并报检，否则机械加工部分按不合格0分计算。

- 量具、仪表均校验合格；工具、工装视为标准件。

## 三、具体任务及要求

任务1-3、活动垫片的形状和尺寸测取，确定拂配余量，加工垫片，拂配垫片记录

活动垫片的配制记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 模具各测量点高度 | 点1 |  |  |  |
|  |  | 点2 |  |  |  |
|  |  | 点3 |  |  |  |
|  |  | 点4 |  |  |  |
| 2 | 确定垫片厚度 | 垫片厚度 |  |  |  |
| 3 | 确定垫片拂配余量 | 垫片拂配余量 |  |  |  |
| 4 | 垫片机械加工 | 根据垫片加工时的装夹情况，计算垫片加工面到铣床工作台平面的高度尺寸 |  |  |  |
|  |  | 加工后，垫片加工面到铣床工作台平面的高度尺寸 |  |  |  |
| 5 | 垫片拂配 | 活动垫片位置 | 纵向 |  |  |
|  |  |  | 横向 |  |  |
|  |  | 活动垫片与机座配合面 | 接触面0.05mm塞尺检查 |  |  |
|  |  |  | 25mm×25mm着色检查 |  |  |
|  |  | 活动垫片与基座固定垫片配合面 | 接触面0.05mm塞尺检查 |  |  |
|  |  |  | 25mm×25mm着色检查 |  |  |

参赛队队长签字（赛位号）

全国职业院校技能大赛（高职组）

2018年“船舶主机和轴系安装”赛项

# “小型柴油机拆装与调试”模块试题

（时间：55分钟）

任

务

书

赛 位 号：

一、注意事项

1.任务完成总分为18分，任务完成总时间为55分钟。

2.参赛团队应在55分钟内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.比赛期间，选手连续工作，饮水由赛场统一提供。选手休息或如厕的时间均计算在比赛时间内。

4.选手报检时间不计入比赛时间，选手需要在报检时，需按下计时器的暂停键暂停计时，待裁判检查完毕后，由裁判按计时器的开始键恢复计时。报检期间，选手不得有任何与比赛相关的操作。

5.选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩; 选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的物品带离比赛现场。

6.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装和安全帽。

7.提交试卷时需由参赛队队长签赛位号，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

8.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

9.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备损坏或不能正常使用，或发生人身安全事故不能进行比赛等特殊情况，裁判有权终止比赛。

10.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

11.任务书中需由裁判确认的部分，在任务书中已明确标出，参赛选手须先举手示意，提醒裁判评判，裁判评判后的数据不得再做任何修改。

12.结束比赛时，参赛选手应向现场裁判员举手示意，由现场裁判员记录比赛终止时间；比赛结束后，参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作，应在裁判监督下完成成果提交后方可离场。

二、需要完成的工作任务（请在55分钟内完成如下工作任务）

根据赛场提供的设备、环境等条件，完成以下工作任务：

1.拆卸柴油机第1缸活塞连杆组件；

2.装复柴油机，要求：

（1）气缸盖螺母（螺栓）拧紧力矩：120-140N·m；

（2）连杆螺栓拧紧力矩：100-120N·m。

3.调整柴油机气阀间隙，要求：进、排气阀的气阀间隙0.35-0.45mm；

4.发动柴油机，要求：

（1）每次发动柴油机的时间不超过10秒，如需连续起动，应停歇2分钟后再次起动；

（2）柴油机自行发火工作10秒以上算起动成功，即可停车。

注意：

（1）各任务记录表中“举手”一栏中标有“”图形的，要求选手在自检合格后须举手示意，由选手把结果操作给裁判判定，由裁判签字确认。结果记录只有一次判定机会，一经判定不得修改记录。

（2）量具、仪表均校验合格；工具、工装视为标准件。

（3）柴油机装配时，所有零部件应安装完整，裁判若发现漏装零部件，有权要求重新安装，且选手必须按要求执行，若不执行，裁判有权终止比赛。

（4）柴油机冷却水箱装水后，如出现漏水现象，禁止发动柴油机。

（5）发动柴油机前，应举手请示，经裁判员许可后方可发动柴油机。

三、操作记录

任务1、拆卸柴油机记录

拆卸柴油机记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机盘车检查 |  |  |
| 2 | 气缸盖螺栓拆卸力矩(N·m) |  |  |
| 3 | 连杆螺栓拆卸力矩(N·m) |  |  |

任务2、装复柴油机记录

装复柴油机记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞连杆组安装时部件完整(连杆大端端盖、端盖轴瓦和连杆螺栓除外) |  |  |
| 2 | 活塞环搭口错开，并避开活塞销孔方向 |  |  |
| 3 | 端盖轴瓦与连杆大端端盖装配 |  |  |
| 4 | 连杆大端端盖安装方向 |  |  |
| 5 | 连杆螺栓拧紧力矩(N·m) |  |  |
| 6 | 活塞连杆组安装后盘车检查 |  |  |
| 7 | 气缸垫、润滑油道密封圈安装 |  |  |
| 8 | 气缸盖螺栓拧紧力矩(N·m) |  |  |

任务3、调整柴油机气阀间隙记录

气阀间隙调整记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气阀间隙(mm) | 第1缸进气阀 |  |  |
|  |  | 第1缸排气阀 |  |  |
|  |  | 第2缸进气阀 |  |  |
|  |  | 第3缸排气阀 |  |  |
|  |  | 第2缸排气阀 |  |  |
|  |  | 第3缸进气阀 |  |  |
|  |  | 第4缸进气阀 |  |  |
|  |  | 第4缸排气阀 |  |  |

任务4、发动柴油机记录

发动柴油机记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动柴油机前的准备 | 水箱装水 |  |  |
|  |  | 滑润油液位检查 |  |  |
|  |  | 燃油系统准备 |  |  |
|  |  | 起动系统 |  |  |
| 2 | 发动柴油机 |  |  |  |
| 3 | 停车 |  |  |  |

参赛队队长签字（赛位号）