2018年全国职业院校技能大赛

拟设赛项规程

一、赛项名称

赛项编号：GZT-2018007

赛项名称：矿井灾害应急救援技术

英语翻译：Emergency Rescue Technology of mine Disaster

赛项组别：高职组

赛项归属产业：资源环境与安全

二、竞赛目的

1. 以赛促教，引领煤炭类高职院校对应急救援技术教育教学环节的重视。

本赛项为本届技能大赛新增特色赛项，赛项中涉及到的大量煤炭行业从业人员必备的自救、互救和灾害应急处理知识是煤矿安全生产管理工作的重要内容。通过本赛项的设立，提高煤炭类高职院校对应急救援教育教学环节的重视程度，促进煤矿应急救援相关课程体系建设、实训基地及实验室建设。

2. 以赛促学，培养与选拔重安全、懂技术、能操作、善协作的煤矿应急救援技术技能型人才。

本赛项涵盖灾害分析、灾害应急处理、应急救援、自救互救等大量煤矿安全生产工作内容。通过本赛项的设立，调动广大学生参与理论知识学习和实训的积极性，提升学生灾害分析和应急处理能力，引导学生牢固树立“安全第一”的工作理念，掌握扎实的灾害处理和自救互救技能。

3. 以赛促改，促进高职教育中煤矿安全相关课程教学改革。

赛项设计实战化，与企业生产实际的零距离对接，将煤矿应急救援技术及安全教育等课程核心知识点融入赛项内容，推动相关课程内容项目任务化改革，突出“做中学、做中教”人才培养模式和“理实一体化”教学方法，提升高职院校煤矿应急救援技术技能教学水平。

三、竞赛内容

结合矿井灾害救援人员在煤矿井下处理事故高度的实战性、应用性、及时性和技术性等要求，竞赛项目设计总用时为150分钟，赛项内容由5部分构成，具体如下：

1. 闻警出动（10 分钟，5分）

由煤炭类专业在校生组成的竞赛小队，以临战姿态进入竞赛现场值班室待命，接警第一时间按响预警电铃，接受和记录事故救援任务内容，包括事故地点、类别、遇险人数及救援任务，拉响事故警报，集合队伍，清点人数，布置任务。

2. 救援准备（20 分钟，10分）

根据事故类别要求携带必备的救援技术装备，随后在竞赛设置的井下救援基地领取任务卡和空白矿图，装备好正压氧气呼吸器，检查无误并报告，救援计时开始。

3. 灾区侦察（与第四项合计计时）

根据所确定的救援路线，救援小队按照规定的顺序和间隔进入灾区，进行“全覆盖”侦察、事故技术处理与伤员抢救，按规定和牌板提示内容对灾区内所有重要地点进行气体检测，并及时将侦察情况填汇至矿图上。

4. 事故技术处理与伤员抢救（110分钟，80分）

在灾区侦察过程中，对灾区巷道路线所发现的水灾、冒顶、瓦斯事故等所有事故点按现场救援要求进行技术处理，并对救援过程中发现的伤员按照“三先三后”的原则即时进行现场处理并及时护送至竞赛指定地点。

5. 撤离灾区（10 分钟，5分）

救援任务完成后，按要求顺序、间隔组织队伍撤出灾区，并将矿图上交至井下救援基地，完成比赛。

四、竞赛方式

本赛项为团体项目，竞赛内容由每支参赛队独立完成。参赛选手须为同校高职在校学生，每队由6名选手组成，并指定1名选手为队长。每参赛队不可超过2名指导教师；可派1名领队，1-2名指导教师参加比赛。不邀请境外代表队参赛。

五、竞赛流程

（一）竞赛总体流程安排

参赛队报到——组织参赛选手赛前熟悉场地、介绍比赛规程——举办开赛式——正式比赛（期间组织观摩、交流活动）——比赛结束（参赛队递交比赛成果）——专家评委进行评定——颁奖——召开竞赛执行委员会总结会议。

（二）竞赛流程

竞赛流程见图1所示

图1：竞赛基本流程示意图

地面值班室接受救援任务（10分钟）

检录

井下救援基地救援准备（20分钟）

灾区侦查及事故技术处理（110分钟）

撤离灾区（10分钟）

一次抽签加密

确定参赛编号

二次抽签加密

确定竞赛顺序号

加密信息解密

成绩公布

成绩公示

成绩评定与复核

六、竞赛赛卷

本赛项采用公开赛卷方式，并于大赛前一个月公布。赛卷主要内容为：

1. 闻警出动：根据井下事故灾害类型，编制救援工作方案，分配救援任务。

2. 救援准备：检查与筛选与对应灾害救援任务相关的设备及工具，按规定完成小组队员之间的自检和互检任务，领取空白图纸。

3. 灾区侦查：按照规定路线进行“全覆盖”侦查工作，并将侦查情况及时填绘至空白矿图上。

4. 事故技术处理与伤员抢救：对侦查过程中所发现的水害、顶板、瓦斯等事故按照要求进行技术处理，并对发现的遇险、遇难人员现场及时进行抢救。

5. 撤离灾区：灾区全部侦查完毕后，按照规定路线和顺序撤离灾区。

七、竞赛规则

1. 选手必须遵守竞赛规则，文明竞赛，服从裁判安排，否则取消参赛资格。

2. 高职组参赛选手须为高等学校全日制在籍学生，本科院校中的高职类全日制在籍学生或五年制高职四、五年级学生也可参加比赛。高职组参赛选手年龄须不超过25周岁，年龄计算的截止时间以2018年5月1日为准，凡在往届全国职业院校技能大赛中获得一等奖的选手，不能再参加同一项目同一组别的比赛。

3. 参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机抽取参赛顺序。选手迟到15分钟取消参赛资格。各队领队、指导教师及未经允许的工作人员不得进入竞赛场地。

4. 裁判组在赛前30分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。参赛选手在比赛前20分钟进入比赛工位，确认现场条件无误；比赛时间到方可开始操作。

5. 参赛选手必须严格按照设备操作规程进行操作。参赛选手不得携带通讯工具和其他未经允许的资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

6. 比赛过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，裁判请示裁判长同意后，可将该选手大赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

7. 参赛选手若提前结束比赛，应由队长向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录，参赛选手结束比赛后不得再进行任何操作。

8. 参赛选手完成比赛项目后，提请裁判到现场检查确认并登记相关内容，然后按照裁判指令离开赛场，裁判填写执裁报告。

9. 比赛结束后，参赛选手需清理现场，并将现场仪器、设备设施恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

八、竞赛环境

1. 整个竞赛场地分地面部分和地下部分。

2. 地面部分为一不小于30㎡的井上救援基地（值班室），选手于此待命并领取救援任务。

3. 井下部分，包含1个完整的采煤工作面和1个掘进工作面及必要的硐室，巷道总长度约为500m。（如图2所示）

图2 井下竞赛场地环境布置示意图

九、技术规范

（一）技术规范要求

按照高职院校煤矿安全类专业人才培养方案实施要求，掌握《矿井通风》、《煤矿安全》、《煤矿监测监控技术》等课程中关于通风、瓦斯、煤尘、防火等相关要求，本届大赛竞赛规范参照国家安全生产监督管理总局下发文件执行，具体如下：

1. 《矿山救护队质量标准化考核规范》AQ 1009-2007

2.《煤矿安全规程》2017版、

3. 《矿山救护规程》AQ 1008-2007等

（二）注意事项

1. 技能竞赛赛项规程要求准备的设备及工具由承办方提供。

2. 参赛选手应严格遵守赛场纪律，服从指挥，仪表端庄。

3. 比赛前一天，由各地代表队领队参加抽签确定轮次。

4. 比赛当天，由参加比赛的选手抽签确定工位及顺序。

5. 比赛过程中，或比赛后发现问题（包括反应比赛或其他问题），应由领队在当天向大赛组委会提出书面陈述。

6. 其它未尽事宜，将在赛前向各领队做详细说明。

十、技术平台

1. 比赛使用设备

竞赛选用煤矿常用的设施设备，比赛前各仪器设备经具有资质的专业机构检校合格；比赛中由专业人员负责对仪器设备进行维护；各参赛队领用设备时，需对仪器进行复查，发现问题及时换发仪器设备。竞赛具体设备及型号见表1所示。

表1 应急救援赛项所需用设备一览表

| 序号 | 装备名称 | 型号 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 正压氧气呼吸器 | HYZ4 | 仪器操作及现场救援 |
| 2 | 压缩氧自救器 | ZYX45 | 仪器操作及现场救援 |
| 3 | 光学瓦斯检查仪 | CJG-10 | 仪器操作及现场救援 |
| 4 | 多种气体检测仪 | CD5 | 仪器操作及现场救援 |
| 5 | 多种气体采样器 | DQJ-50 | 仪器操作及现场救援 |
| 6 | 红外线测距仪 | YHJ-200J | 仪器操作及现场救援 |
| 7 | 便携式瓦检仪 | JCB4 | 仪器操作及现场救援 |
| 8 | 矿用机械风表 | CFJ25 | 仪器操作及现场救援 |
| 9 | 秒表 | ZS44-803 | 仪器操作及现场救援 |
| 10 | 空盒气压计 | DYM3 | 仪器操作及现场救援 |
| 11 | 计算器 |  | 仪器操作及现场救援 |
| 12 | 医疗急救箱 | 绷带、止血带、固定夹板等 | 仪器操作及现场救援 |
| 13 | 模拟假人 | CPR400 | 仪器操作及现场救援 |
| 14 | 担架 | 92.5×50×10cm(折叠尺寸) | 现场救援 |
| 15 | 保温毯 | 150×200cm | 现场救援 |
| 16 | 救生索 | 长度30m，直径12.5mm | 现场救援 |
| 17 | 电工工具 | 手钳、螺丝刀、剥线钳等 | 仪器操作及现场救援 |
| 18 | 真空磁力启动器 | QJZ-400 | 仪器操作及现场救援 |
| 19 | 电缆 | MYP-0.38/0.66 3*25+1*10 | 仪器操作及现场救援 |
| 20 | 密封圈 | 负荷线孔 | 仪器操作及现场救援 |

2. 技术平台

考虑到比赛与实际工作的区别，赛场为一模拟矿井，比赛场地包含矿井的会议室、工业广场、井筒、井底车场、主要运输巷道等，总路线长度约500m。

十一、成绩评定

（一）竞赛成绩评定办法

1. 成绩评定

（1）在赛项组委会的领导下，赛项裁判工作组负责赛项成绩的评定工作，并上报赛项仲裁工作组，由赛项仲裁工作组对竞赛结果作最后裁定。

（2）赛项裁判工作组分现场执裁小组和评分执裁小组，在坚持“公平、公正、公开、科学、规范”的原则下，各负其责。由5名裁判员组成的现场执裁小组依据选手现场实际操作规范程度、操作质量、文明操作情况和操作结果，按照技能操作规范评分细则及评分标准对各环节单独评分后，得出过程成绩；由2名裁判员组成的评分执裁小组根据参赛队竞赛完成后提交的矿图资料、救援计划方案，依据其标记完整情况、标准情况，参照评分标准进行评分，得出结果成绩；过程成绩与结果成绩之和即为赛项总成绩，竞赛成绩需经裁判长审核、仲裁工作组组长复核，签字确认。

（3）本次竞赛参赛队成绩由高到低排名次。总成绩相同的，以实际操作技能成绩高者为先；实际操作成绩相同者，以结果成绩高者为先；均相同者，按竞赛完成时间短者为先。

2. 成绩公布

（1）录入：由承办单位信息员将裁判长提交的赛项总成绩的最终结果录入赛务管理系统。

（2）审核：承办单位信息员对成绩数据审核后，将赛务系统中录入的成绩导出打印，经赛项裁判长、仲裁组、监督组和赛项执委会审核无误后签字。

（3）报送：由承办单位信息员将确认的电子版赛项成绩信息上传赛务管理系统。同时将裁判长、仲裁组及监督组签字的纸质打印成绩单报送赛项执委会和大赛执委会办公室。

（4）公布：赛项成绩解密后，在指定地点，以纸质形式向全体参赛队进行公示，成绩无异议后，在闭赛式上予以公布。

（二）赛项评分标准及评分细则

1. 闻警出动（5分，10分钟）

（1）闻警出动（3分，7分钟）。

救援小队在地面救援指挥中心接警后，队长在第一时间按响警报电铃，分项计时开始。接警后由队长按要求将事故救援内容，包括事故类别、事故地点、遇险人数及救援任务、救援计划填写在救援行动计划表上，随后集合队伍，并根据事故类型向小组成员布置救援任务，以队长报告任务布置完毕停止计时。少填、漏填1项扣1分，扣完为止。超时该项不得分。

（2）地面救援指挥中心汇报（2分，3分钟）

参赛队任务布置完毕后，由队长向地面救援指挥中心按规定进行汇报，主要包括救援小队名称（代码）、队长姓名（代码）、队员人数、救援任务、确定的救援路线、救援时间等，评分标准以小队人员齐全、列队整齐、报告词无误，该项得满分，否则，该项不得分。

报告范文：“报告指导员，xx小队接xx矿调度室电话报警，x月x日x时x分，在该矿井xx工作面xx米处出现透水事故，目前该矿仍有2名矿工被困井下。我小队具体负责本次井下救援任务，由xx担任本次救援小队队长，小队人员共计6人。救援时间为xx日xx时至xx日xx时，拟定救援路线为……，汇报结束，请指示！”

2. 救援准备（10分，20分钟）

参赛队员集合完毕后，至井下救援基地进行救援准备，由队长按下井下救援基地计时器开始计时。准备内容包括根据事故类型选取仪器设备、战前检查、领取空白矿图等。参赛队全部队员必须参加战前检查，缺人、超时该项均不得分。

（1）进入灾区装备齐全（1分）

进入灾区携带的装备、工具、检测仪器齐全。缺少装备1件及以上，该小项不得分。

（2）仪器完好（1分）

要求附件齐全，正压氧气呼吸器氧气压力不低于18Mpa，随时可用。有1件及以上仪器不符合要求，该小项不得分。

（3）正压氧气呼吸器的佩戴正确（1分）

队长发出口令，全体队员进行氧气呼吸器的佩戴，直至连接好面罩并戴入头部、打开气瓶、收紧系带为止。

佩戴操作完成后立即举手示意，全部示意完后，队长下达命令，摘下面罩，关闭氧气瓶，开始进行呼吸器的自检。

（4）正压氧气呼吸器自检内容和程序正确（5分）

队长喊口号进行集合，队员面向队长站好队。

检查内容和程序：检查外壳→检查呼吸两阀灵活性→检查呼气阀→检查吸气阀→检查整机气密→检查整机排气→连接并佩戴面罩→打开气瓶→收紧面罩系带，检查面罩气密性→检查自动补气→检查手动补气→观看压力表→检查附件：哨子。（执行AQ1009-2007规定），要求队长逐条下达全部命令（包括判断方法：如检查呼气阀，要求口述出“捏住吸气软管，口含三通吸气，吸不动即为正常”），队长下达完一条，队长和队员共同做出一条。符合以上要求得5分。参赛队未全部参加、丢项或顺序颠倒，每出现一次扣1分，扣完为止。

（5）互检正确（1分）

互检内容：目检及触摸压力表、面罩、头带、呼吸软管、呼吸器盖是否扣牢、安全帽、矿灯和人员状态。其中，队长与副队长进行互检，2号与3号互检，4号与5号互检。检查过程要逐条口述是否正常，漏检1项及以上，该项不得分。

（6）撤出灾区装备齐全（1分）

参赛队携带的装备及仪器不得滞留在灾区，滞留装备1件及以上，该项不得分。

3. 灾区侦查及安全防护（35分，与灾害技术处理及遇险人员救治计时，共110分钟）

（1）参赛队人数满足要求（1分）

参赛队进入灾区不得少于6人，否则该项不得分。

（2）队员间距满足要求（1人）

侦查期间，队员应在互为可见范围内行动（烟雾区除外），即各队员之间距离不可超过9m，有队员远离范围1人次及以上的，该项不得分。

（3）角色顺序正确（1分）

灾区内侦查，前进时队长在前，副队长在队列后；返回时相反。出现1次及以上错误，该项不得分。

（4）侦查路线正确（1分）

参赛队按照一定路线，以与侦察巷道呈斜交式前进进行侦查，若改变侦查路线，需报告至井下救援基地裁判长同意，否则该项不得分。

（5）行进方式正确（1分）

参赛队应采用红外线测距仪，对前进巷道进行距离测定，且在前进或撤退时，队员不可出现奔跑现象。违反规定，该项不得分。

（6）信号使用正确（1分）

参赛队应按《矿山救护规程》正确使用信号（根据竞赛场景设计，可使用哨子发出信号，1声前进、2声停止、3声撤退；也可口头下达指令）。不正确使用1次及以上，该项不得分。

（7）信息汇报及时（1分）

参赛队在灾区处理事故、井下救援前，应由队长发出处理命令，对应队员按照队长命令行动，禁止擅自处理。违反1次及以上，该项不得分。

（8）正确检测气体和风量（18分）

①气体检测正确（10分）

参赛队应在下列地点使用指定仪器或多功能气体检测仪正确检测气体浓度：气体告示牌、冒落区两侧、风障、风门、火区、密闭、局部通风机、电器开关、遇险遇难人员和竞赛规定的地点，每个地点只需检测1次。漏检1处扣1分，数据测定错误或达不到精度要求每出现1次扣1分，扣完为止。

精度要求：在竞赛规定地点的瓦斯和一氧化碳气体（球胆气样），必须使用光学瓦斯检定器和手推式气体检定仪进行实际检测并计算，瓦斯或二氧化碳气体当实际气体浓度在10％以下时，允许最大误差±1％；当实际气体浓度在10％-100％时，允许最大误差±3％；一氧化碳浓度允许误差±20％。（气样及气体检测设备由组委会统一提供）

检测气体种类：甲烷、二氧化碳、一氧化碳和氧气（氧气不要求实测），检测气体要在井下实际测量1-2个点，实测操作按照AQ1009-2007规定操作。

检测气体方法：检测仪器位置符合要求。检测甲烷时，检测仪位置高于头部；检测一氧化碳时，检测仪位置与胸平齐；检测氧气时检测仪应位于腰部或腰部稍下；检测二氧化碳时，检测仪应位于膝盖以下、地面以上。检测上述气体时，动作应有明显停顿，停顿时间2秒；每次气体检测结果，必须口述确认。

②风量检测及计算正确（8分）

在井下指定测风站处，由队长安排1名队员进行测风及风量计算。未检、漏检该项不得分；检测方法不正确或计算结果超出最大允许误差范围，每出现一次扣4分，直至扣完为止。

风量测定方法：

A. 操作方法：测风方法选用侧身线路法（四线法）及退步转身法测风，具体方法为风表先空转20~30s，测风时人背向巷道壁，伸直持风表的手臂，与风流方向垂直，并使用风表叶片迎向风流方向，按照上下方向均匀移动风表，1分钟即关闭风表，读取读数，根据读数值查所用风表的校正曲线，得出真风速值V0。

B. 风量计算公式：Q=V0（S-0.4），单位：m3/分钟。

C. 测风时，其他人员不应影响风流流动。

D. 实际计算风速由裁判随机给定，风量计算结果保留1位小数，风速、风量计算结果标注在测风站处。

E. 允许误差：实测时最大允许误差±20％（由裁判员给定的风速计算不得出现误差）

（9）安全防护（10分）

①正确佩用氧气呼吸器（4 分）

违反下列要求时，违反1次扣1分，扣完为止。

A. 参赛队自佩用氧气呼吸器开始计时，20 分钟内必须在停留状态下互检 1 次，因呼吸器故障再次进入灾区时，同样要进行此项检查。

B. 参赛队员身体不适或呼吸器出现故障，应按《矿山救护规程》要求采取措施处理。

②正确使用和检测带电设备（4 分）。

不得违反《煤矿安全规程》中对使用带电设备有关规定，违反1次扣1分，扣完为止。

③正确使用救生索（1 分）

烟雾巷道侦察时，队员应使用救生索连接。没有正确使用救生索，该项不得分。

④正确处理爆炸性气体（1分）

改变通风时不得使爆炸性气体流经火区、失爆带电设备和未侦查区域。违反1次该项不得分。

爆炸性气体：瓦斯浓度在５％～16％，氧气浓度大于或等于 12％。以上两种因素同时存在属于爆炸性气体。

4. 正确抢救遇险人员（20分）

违反下列任何一项要求，每出现一次扣2分，直至扣完为止。

（1）进入灾区，参赛队发现遇险人员，具备抢救条件时，应立即采取抢救措施。不具备抢救条件时，应先创造条件救人。

抢救人员条件：不能使伤员暴露在污浊空气中，顶板支护良好，以及不受其他因素威胁。

污浊空气：氧气浓度低于 20%、一氧化碳浓度超过 24ppm，其他有毒有害气体超过《煤矿安全规程》规定。

（2）应将现场抢救后的伤员，采用三人平托法搬运伤员至担架，并迅速安全地转移到井下救援基地或指定地点，不许从事其他与抢救伤员无关的工作，行走不便的伤员要抬运出灾区。

（3）在灾区内应至少安排1人专门看护伤员，并每3分钟安慰伤员一次，队员与伤员之间的距离不得超过3米。

（4）在对遇险人员进行救治时，应根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，进行现场心肺复苏和止血及固定处置，并用担架将遇险人员运送到指定地点。救治时，应按照以下要点进行：

①队长应先根据现场提示牌板判断伤员伤情，随后进行现场急救；

②采用正确的保护伤员方法进行保护

保护伤员方法：将伤员放到担架上，给伤员颈部以下盖上毯子，用2条绷带或带子，将伤员固定在担架上，一条绑住身体躯干，一条绑住双腿，带子应与伤员的身体相垂直。

③伤员骨折固定方法正确（现场主要布置四肢骨折伤员）

（5）现场心肺复苏（CPR400模拟假人）操作如下：

①确认现场安全：四周张望，确认现场安全。

②靠近伤员判断意识：轻拍患者肩部，大声呼叫伤员，耳朵贴近伤员嘴巴。

③呼救：环顾四周呼喊求救，队长派一名队员向调度室汇报，解衣松带、摆正体位。

④判断颈动脉、判断呼吸：手法正确（单侧触摸，时间不少于5s不大于10s），判断时用余光观察胸廓起伏，判断后报告无脉搏，无呼吸。

⑤胸外按压定位：胸骨柄与两个乳头的交点，一手掌根部放于按压部位，另一手掌平行重叠于该手手背上，手指并拢，以掌根部接触按压部位，双臂位于伤员胸骨正上方，双肘关节伸直，利用上身重量垂直下压。

⑥胸外按压：按压前口述按压开始，按压频率每1分钟120次，按压幅度为胸腔下陷5-6cm（每循环按压30次，时间15-18s）。

⑦畅通气道：清理口腔，摆正头型。

⑧打开气道：使用压额提颌法，确保下颌与耳朵的连线与地面垂直。

⑨吹气：吹气时看到胸廓起伏，吹气完毕后立即离开口部，松开鼻腔，视伤员胸廓下降后，再吹气。

⑩吹气按压连续5个循环：连接仪器，打开考核模式，进行按压、吹气连续操作。按照机器提示2分钟内完成五个循环。

⑪整理：安置患者，整理服装，摆好体位。

⑫分工协作，队长主要口述指挥，队员协同操作。

（6）伤员止血、包扎操作规范：

伤员止血、包扎与骨折固定救援任务，由队长指令小组3名队员负责实施。

①操作前准备

向伤者表明身份→安慰伤者，告知伤者不能随意活动，告知伤者配合检查→检查伤者头部、面部、胸部及四肢→报告伤情→根据需要选择所需物品。

②伤员止血要点及操作

A. 口述说明上臂止血要点，包括：止血位置；止血带捆绑要求；止血时间规定；标记要求。

B. 止血操作：队长向裁判报告止血可以开始，之后裁判宣布止血开始计时，计时前止血人员手中不能接触止血物品。

C. 队员按照上述要点进行止血操作，25s内完成止血任务，超时该项不得分。

③创伤包扎：

A. 包扎前伤口处理：对包扎部位进行消毒，对包扎部位使用棉垫或纱布垫敷。

B. 螺旋反折包扎：举手示意裁判包扎开始，准备计时；先将绷带缠绕患者受伤肢体处两圈固定，然后由下而上包扎肢体，每缠绕一圈折返一次。

C. 折返时按住绷带上面正中央，用另一只手将绷带向下折返，再向后绕并拉紧，每绕一圈时，遮盖前一圈绷带的2/3，露出1/3；

D. 绷带折返处应尽量避开患者伤口；

E. 包扎要求覆盖整个前臂；

F. 包扎结束后末端使用胶布固定。

要求：60s内完成对应包扎任务，超时按照标准对应扣分。

（7）伤员骨折固定方法：

①骨折固定前要示意裁判计时开始；

②用两块木板加垫后，放在小腿的内侧和外侧；

③用布带固定小腿骨折的上下两端、大腿中部、膝关节；

④踝关节使用用“8”字形固定。

要求：伤员骨折固定需在50s内完成任务，超时按照标准对应扣分。

5. 井下灾害技术处理（20分）

（1）水灾事故处理（10分）

救援队需对水淹区进行排水，并按照以下要求进行操作，违反1项扣1分，扣完为止。

①巷道中明确要求排水区域，必须接线进行排水；

②水泵接线操作应符合以下规范要求：

A. 打开磁力启动器上接线箱盖前应检测瓦斯含量；

B. 停止并闭锁磁力启动器手把；

C. 停止并闭锁分路馈电开关；

D. 在指定位置剁电缆、放工具。

E. 检查兆欧表是否良好（表笔开路、短路试验）；

F. 使用摇表检查电缆绝缘（摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电阻），并进行放电。

G. 电缆、垫片及压线板安装顺序正确，安装尺寸及位置符合《煤矿安全》规程有关规定。

（2）局部瓦斯排放（10分）

初始状态为：局部通风机停机，风筒已被拆开。主要操作项目有：开风机、风筒的双反边连接、联络与控风。风筒连接需符合以下规定，每违反1项扣1分，扣完为止。

①局部通风机及风筒连设：现场共3节风筒，2个接口。

A. 风筒接口处采用双反边方式连接，且不应出现漏风现象；

B. 风筒供风时出风口稳定，不出现摆动现象；

C. 风筒吊环齐全，无缺失；

D. 风筒通风时搭接处未出现断开现象。

E. 不得采用“一风吹”。

②联络与控风

A. 队长派1名队员监测回风流瓦斯浓度；

B. 瓦斯浓度过小可以示意控风人员松开风筒（或收紧三通岔口），减阻放风。瓦斯浓度接近1.5%要通知控风人员收紧风筒（或松开三通岔口）增阻控风。控风可采用绳子扎结风筒（或三通岔口），通过松紧度来实现。

C. 整个过程禁止采用一风吹。

6. 矿图及现场标注（10分）

正确标注矿图，参赛队应将侦察到的情况正确标注在矿图上，漏填、错填1项扣 1分, 扣完为止。

（1）队长收到空白矿图后，在进入灾区前，应在井下救援基地牌板上清楚填写队名代码、日期等信息。

（2）应在矿图上标注的内容：工作面和停留点气体浓度，井下救援基地、通风设施、风流方向、测风站及风量、机电设备、水淹区、冒落区、火区、遇险遇难人员。

（3）以上规定需标注的物体应按图例标注(见附件)，对图例以外的物体或设施，应作记号“X”，并用引线标注说明。

（4）参赛队应在工作面、风门、密闭、发现遇险遇难人员处、冒落区、支护损坏地点做好侦察标记。标记方法：参赛队安放对应小队标牌（组委会统一提供）。

（5）送电、改变通风的时间必须标记在现场（投放标牌）和矿图上。

（6）规定统一标准图例(见附件)。

7. 其他

（1）没有在竞赛结束时撤回井下基地，扣5分。

（2）没有按救援任务书要求完成救援任务，每项扣5分。

（3）竞赛总用时要求：根据井下实际救援工作需要，竞赛全过程用时限定在120分钟以内完成；总用时超过120分钟的，每超过10分钟（不足10分钟按10分钟计算，以此类推）在总分中扣5分，直至扣除15分为止。

8. 备注

（1）参赛人员应在靠近肩膀的衣袖上佩戴号码牌，队长是1号，队员是2-5号，6号为副队长。

（2）参赛队按抽签顺序提前做好准备，在指定地点待命，准时参加检录和竞赛。

（3）竞赛巷道、风障、支护材料、局部通风机、灭火器、正压氧气呼吸器、心肺复苏模拟假人等设备设施均由组委会统一准备。

9. 图例及评分表

矿井灾害应急救援技术行动计划（样表）

1. 参赛队伍代码：GZ-01（参赛队代码）      任务名称：xx煤矿井下救援

事故性质：透水事故                事故地点：回风大巷1100m处

完成任务小队人数：6人

2. 井下救援基地设置位置：皮带大巷永久避难硐室

3. 事故概述：

2018年x月x日x时x分，在位于x市x区的xx矿回风大巷1100m处发生透水事故，截止到目前，有两名工作人员未能及时升井，情况不明。

4. 救援战斗行动计划：

| 任务分工 | 队长全面负责小队救援任务安排及分配工作；2号队员负责矿图填绘及风速实测工作；3号队员…… |
| --- | --- |
| 井下基地 | 皮带大巷永久避难硐室 |
| 侦查路线 | 井下救援基地→皮带大巷→综采工作面运输顺槽→综采工作面→综采工作面回风顺槽→综掘工作面→井下救援基地 |

5. 计划工作时间：

自2018年x月x日x时x分——2018年x月x日x时x分

矿井灾害救援技术评分表（一）

| 参赛队代码 |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  | 评分标准 （分） |  | 得分/时间 |
| 1. 闻警出动、救援准备（15分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 闻警出动符合要求（7分钟） |  |  |  | 3 |  | / |
| 2 | 地面救援指挥中心汇报符合要求(3分钟) |  |  |  | 2 |  | / |
| 3 | 救援准备 （20分钟，10分） | 进入灾区装备齐全 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 仪器完好 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 正压氧气呼吸器佩戴正确 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 正压氧气呼吸器自检内容及程序正确 |  |  | 5-1× |  |  |
|  |  | 互检正确 |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 撤出灾区装备齐全 |  |  | 1 |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |

裁判员签字：

矿井灾害救援技术评分表（二）

| 参赛队代码 |  |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  |  | 评分标准 （分） |  | 得分 |
| 2. 灾区侦查及安全防护（35分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 灾区侦查 (25分) | 参赛队人数满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 队员间距满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 角色顺序满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 侦查路线满足要求 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 行进方式正确 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 信号使用正确 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 信息汇报及时 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 正确检测顶板、气体和风量 |  | 气体检测正确 |  | 10-1× |  |  |
|  |  |  |  | 风量检测正确 |  | 8-1× |  |  |
| 2 | 安全防护(10分) | 正确配用氧气呼吸器 |  |  |  | 4-1× |  |  |
|  |  | 正确使用和检测带电设备 |  |  |  | 4-1× |  |  |
|  |  | 正确使用救生索 |  |  |  | 1 |  |  |
|  |  | 正确处理爆炸性气体 |  |  |  | 1 |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |

裁判员签字：

矿井灾害救援技术评分表（三）

| 参赛队代码 |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |  |
| 序号 | 竞赛内容 |  |  |  |  | 评分标准 （分） | 得分 |
| 3.正确抢救遇险人员（20分） |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准描述 |  |  | 违反要求项数 |  | 20-1× |  |
| 1 | 进入灾区，参赛队发现遇险人员，具备抢救条件时，应立即采取措施抢救。不具备救助遇险人员条件时，首先创造条件救人。 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 应将现场抢救后的伤员，采用三人平托法搬运伤员至担架，并迅速安全地转移到井下救援基地或指定地点，不许从事其他与抢救伤员无关的工作，行走不便的伤员要抬运出灾区 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 在灾区内，应至少安排 1 人专门看护伤员，并每3分钟安慰伤员一次，队员与伤员之间的距离不得超过 3 米。 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 在对遇险人员进行救治时，应根据遇险人员窒息、骨折的不同伤情，分别进行现场心肺复苏和固定处置，并用担架将遇险人员运送到指定地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 规定时间内，按照操作标准要求，完成现场心肺复苏救援任务 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 按照规定标准，25s内完成对伤员的止血、60s内完成包扎救援任务 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 按照标准规定，50s内完成对伤员骨折的固定救援任务 |  |  |  |  |  |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |

裁判员签字：

矿井灾害救援技术评分表（四）

| 参赛队代码 |  |  |  | 参赛顺序号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  |  |  | 竞赛用时 |  |  |  |  |
| 竞赛内容 |  |  |  |  |  |  |  | 得分 |
| 4.井下灾害技术处理（20分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 标准描述 |  |  |  |  |  | 评分标准 （分） |  |
| 4 | 水灾事故处理符合要求 |  | 巷道中明确要求排水区域，必须接线进行排水，水泵接线操作应符合以下规范要求：①打开磁力启动器上接线箱盖前应检测瓦斯含量；②停止并闭锁磁力启动器手把；③停止并闭锁分路馈电开关；④在指定位置剁电缆、放工具。⑤检查兆欧表是否良好（表笔开路、短路试验）；⑥使用摇表检查电缆绝缘（摇测电缆一相芯线对地间的绝缘电阻），并进行放电。⑦电缆、垫片及压线板安装顺序正确，安装尺寸及位置符合《煤矿安全》规程有关规定。 |  |  |  | 10-1× |  |
| 5 | 局部通风（排放瓦斯）处理符合要求 |  | ①风筒接口处采用双反边方式连接，且不应出现漏风现象；②风筒供风时出风口稳定，不出现摆动现象；③风筒吊环齐全，无缺失；④风筒通风时搭接处未出现断开现象。⑤不得采用“一风吹”。 |  |  |  | 10-1× |  |
| 5.矿图及现场标注（10分） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标准描述 |  |  |  | 违反要求项数 |  | 评分标准 （分） |  |
| 1 | 井下救援基地牌板上队名代码、日期等信息填写清晰、齐全 |  |  |  |  |  | 10-1× |  |
| 2 | 按要求在矿图上标注：工作面和停留点气体浓度，井下救援基地、通风设施、风流方向、测风站及风量、机电设备、水淹区、冒落区、火区、遇险遇难人员。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 按图例标注(见附件)，对图例以外的物体或设施，应作记号“X”，并用引线标注说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 参赛队应在工作面、风门、密闭、发现遇险遇难人员处、冒落区、支护损坏地点做好侦察标记。标记方法：参赛队安放统一标牌。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 送电、改变通风的时间必须标记在现场（投放标牌）和矿图上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 未在竞赛结束时撤回井下救援基地 |  |  |  |  |  | -5 |  |
| 2 | 没有按救援任务书要求完成救援任务 |  |  |  |  |  | -5× |  |
| 本表共计得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |

裁判员签字：

矿井灾害应急救援技术成绩汇总表

| 参赛队代码 |  | 参赛顺序号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参赛日期 |  | 竞赛总用时 |  |  |
| 分项项目 |  |  | 分项得分 |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（一）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（二）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（三）： |  |  |  |  |
| 矿井灾害救援技术评分表（四）： |  |  |  |  |
| 竞赛总用时加减分： 总用时在120分钟以内，不扣分；超过120分钟，每超过10分钟（不足10分钟按10分钟计算）在总分中扣除5分，直至扣除15分为止 |  |  |  |  |
| 得分合计 |  |  |  |  |

裁判长签字：                             总裁判长签字：

监督组长签字：

十二、奖项设定

本赛项设团体一、二、三等奖，一等奖占参赛队伍的10％，二等奖占参赛队伍的20％，三等奖占参赛队伍的30％。

获得一等奖的参赛队伍对应的指导教师由大赛组委会颁发优秀指导教师证书。

十三、赛项安全

赛事安全是技能竞赛一切工作顺利开展的先决条件，是赛事筹备和运行工作必须考虑的核心问题。赛项执委会采取切实有效措施保证大赛期间参赛选手、指导教师、裁判员、工作人员及观众的人身安全。

（一）比赛环境

1. 执委会须在赛前组织专人对比赛现场、住宿场所和交通保障进行考察，并对安全工作提出明确要求。赛场的布置，赛场内的器材、设备，应符合国家有关安全规定。如有必要，也可进行赛场仿真模拟测试，以发现可能出现的问题。承办单位赛前须按照执委会要求排除安全隐患。

2. 赛场周围要设立警戒线，要求所有参赛人员必须凭执委会印发的有效证件进入场地，防止无关人员进入发生意外事件。比赛现场内应参照相关职业岗位的要求为选手提供必要的劳动保护。在具有危险性的操作环节，裁判员要严防选手出现错误操作。

3. 承办单位应提供保证应急预案实施的条件。对于比赛内容涉及高空作业、可能有坠物、大用电量、易发生火灾等情况的赛项，必须明确制度和预案，并配备急救人员与设施。

4. 严格控制与参赛无关的易燃易爆以及各类危险品进入比赛场地，不许随便携带书包进入赛场。

5. 配备先进的仪器，防止有人利用电磁波干扰比赛秩序。大赛现场需对赛场进行网络安全控制，以免场内外信息交互，充分体现大赛的严肃、公平和公正性。

6. 执委会须会同承办单位制定开放赛场和体验区的人员疏导方案。赛场环境中存在人员密集、车流人流交错的区域，除了设置齐全的指示标志外，须增加引导人员，并开辟备用通道。

7. 大赛期间，承办单位须在赛场管理的关键岗位，增加力量，建立安全管理日志。

（二）生活条件

1. 比赛期间，原则上由执委会统一安排参赛选手和指导教师食宿。承办单位须尊重少数民族的信仰及文化，根据国家相关的民族政策，安排好少数民族选手和教师的饮食起居。

2. 比赛期间安排的住宿地应具有宾馆/住宿经营许可资质。以学校宿舍作为住宿地的，大赛期间的住宿、卫生、饮食安全等由执委会和提供宿舍的学校共同负责。

3. 大赛期间有组织的参观和观摩活动的交通安全由执委会负责。执委会和承办单位须保证比赛期间选手、指导教师和裁判员、工作人员的交通安全。

4. 各赛项的安全管理，除了可以采取必要的安全隔离措施外，应严格遵守国家相关法律法规，保护个人隐私和人身自由。

（三）组队责任

1. 各学校组织代表队时，须安排为参赛选手购买大赛期间的人身意外伤害保险。

2. 各学校代表队组成后，须制定相关管理制度，并对所有选手、指导教师进行安全教育。

3. 各参赛队伍须加强对参与比赛人员的安全管理，实现与赛场安全管理的对接。

（四）应急处理

比赛期间发生意外事故，发现者应第一时间报告执委会，同时采取措施避免事态扩大。执委会应立即启动预案予以解决并报告组委会。赛项出现重大安全问题可以停赛，是否停赛由执委会决定。事后，执委会应向组委会报告详细情况。

（五）处罚措施

1. 因参赛队伍原因造成重大安全事故的，取消其获奖资格。

2. 参赛队伍有发生重大安全事故隐患，经赛场工作人员提示、警告无效的，可取消其继续比赛的资格。

3. 赛事工作人员违规的，按照相应的制度追究责任。情节恶劣并造成重大安全事故的，由司法机关追究相应法律责任。

十四、竞赛须知

（一）参赛队须知

1. 统一使用规定的省、直辖市等行政区代表队名称，不使用学校或其他组织、团队名称。

2. 竞赛采用团队比赛形式，每个参赛队必须参加所有专项的比赛，不接受跨省组队报名。

3. 参赛选手为高职院校在籍学生，性别不限。

4. 参赛队选手在报名获得确认后，原则上不再更换。竞赛过程中不允许参赛队选手中途弃权。

5. 参赛队在各竞赛专项工作区域的赛位轮次和工位采用抽签的方式确定。

6. 参赛队所有人员在竞赛期间未经组委会批准，不得接受任何与竞赛内容相关的采访，不得将竞赛的相关情况及资料私自公开。

（二）指导教师须知

1. 指导教师务必带好有效身份证件， 在活动过程中佩戴指导教师证参加竞赛及相关活动；竞赛过程中，指导教师非经允许不得进入竞赛场地。

2. 妥善管理本队人员的日常生活及安全，遵守并执行大赛组委会的各项规定和安排。

3. 严格遵守赛场的规章制度，服从裁判，文明竞赛，持证进入赛场允许进入的区域。

4. 熟悉场地时，指导老师仅限于口头讲解，不得操作任何仪器设备，不得现场书写任何资料。

5. 在比赛期间要严格遵守比赛规则，不得私自接触裁判人员。

6. 团结、友爱、互助协作，树立良好的赛风，确保大赛顺利进行。

（三）参赛选手须知

1. 选手必须遵守竞赛规则，文明竞赛，服从裁判，否则取消参赛资格。

2. 参赛选手按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭参赛证、学生证和身份证（三证必须齐全）进入赛场，并随机进行抽签，确定比赛顺序。选手迟到 15 分钟取消竞赛资格。

3. 裁判组在赛前 30 分钟，对参赛选手的证件进行检查及进行大赛相关事项教育。

4. 比赛过程中，选手必须遵守操作规程，按照规定操作顺序进行比赛，正确使用仪器仪表。不得野蛮操作，不得损坏仪器、仪表、设备，一经发现立即责令其退出比赛。

5. 参赛选手不得携带通讯工具和相关资料、物品进入大赛场地，不得中途退场。如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消大赛成绩。

6. 现场实操过程中出现设备故障等问题，应提请裁判确认原因。若因非选手个人因素造成的设备故障，经请示裁判长同意后，可将该选手比赛时间酌情后延；若因选手个人因素造成设备故障或严重违章操作，裁判长有权决定终止比赛，直至取消比赛资格。

7. 参赛选手若提前结束比赛，应向裁判举手示意，比赛终止时间由裁判记录；比赛时间终止时，参赛选手不得再进行任何操作。

8. 参赛选手完成比赛项目后，提请裁判检查确认并登记相关内容，选手签字确认。

9. 比赛结束，参赛选手需清理现场，并将现场仪器设备恢复到初始状态，经裁判确认后方可离开赛场。

（四）工作人员须知

1. 工作人员必须遵守赛场规则，统一着装，服从主委会统一安排，否则取消工作人员资格。

2. 工作人员按大赛组委会规定时间到达指定地点，凭工作证、进入赛场。

3. 工作人员认真履行职责，不得私自离开工作岗位。做好引导、解释、接待、维持赛场秩序等服务工作。

十五、申诉与仲裁

1. 本赛项在比赛过程中若出现有失公正或有关人员违规等现象，参赛队可在比赛结束后2小时之内向仲裁组提出书面申诉。

2. 申诉主体为参赛队领队。

3. 申诉启动时，参赛队向赛项仲裁工作组递交领队亲笔签字同意的书面报告。

书面申诉应对申诉事件的现象、发生时间、涉及人员、申诉依据等进行充分、实事求是的叙述。非书面申诉不予受理。

4. 申诉应在比赛结束后2小时内向赛项仲裁工作组提出，超过时效不予受理。

5. 赛项仲裁工作组在接到申诉报告后的2小时内组织复议，并及时将复议结果以书面形式告知申诉方。申诉方对复议结果仍有异议，可由省（市）领队向赛区仲裁委员会提出申诉。赛区仲裁委员会的仲裁结果为最终结果。

6. 仲裁结果需由申诉人签收，不能代收，如在约定时间和地点申诉人离开，视为自行放弃申诉。

7. 申诉方可随时提出放弃申诉。

8. 申诉方不得以任何理由拒绝接收仲裁结果，不得以任何理由采取过激行为扰乱赛场秩序。

十六、竞赛观摩

1. 为了便于媒体、企业代表、院校师生以及家长等社会各界人士了解大赛，本赛场设置观摩区、休息区供代表们使用。

2. 在一切畅通的情况下，竞赛开始1小时后至结束1小时前，通过大赛观摩和体验，有限制地向社会公众开放。观摩人员应听从赛场工作人员指挥，不得跨越境界线。

3. 参加观摩人员可在规定时间、地点集合，以小组为单位，在赛场引导员引导下按指定路线有序进入赛场观摩。观摩时不得大声喧哗，并严禁与选手进行交谈，不得在工位前长时间停留，以免影响选手比赛，不准向场内裁判员及工作人员提问，拍照时禁止用闪光灯，凡违反规定者，立即取消其参观资格。

十七、竞赛直播

本次大赛实行全程全球直播，通过全国煤炭行业现代远程教育培训网http://www.coaledu.cn和大赛官网http://www.cqvie.edu.cn/skills/ 向社会全程报道。

同时，安排专业摄制组进行拍摄和录制，及时进行报道，包括赛项的比赛过程、开闭幕式等。通过摄录像，记录竞赛的全过程。同时制作优秀选手采访、优秀指导教师采访、裁判专家点评和企业人士采访视频资料。

十八、资源转化

充分利用职业技能大赛的展示交流平台，整理编辑竞赛成果，经过加工与开发，转化为教学资源，服务教学，成果共享。

（一）实施主体

赛项资源转化工作由赛项执委会与赛项承办校负责，根据赛项技能考核特点开展并推进资源转化工作。

（二）基本要求

赛项资源转化成果应符合行业标准，契合课程标准，突出技能特色，展现竞赛优势，形成满足职业教育教学需求、体现先进教学模式、反映职业教育先进水平的共享性资源成果。

（三）成果与形式

1. 出版赛项成果资料

将比赛内容、比赛流程、技术纲要、评分标准等文字性资料编辑为《煤矿事故应急救援技术实训任务书与指导书》并公开出版。比赛录像资料经过编辑处理，用于教学的典型视频案例。

2. 建设课程教学网络平台

建设《煤矿事故应急救援技术》课程教学网络平台，建设赛项试题库、案例库、工具库、资料库、网络资源库及虚拟实训室，“电子书包”、“空中课堂”等对全国煤炭类高职院校开放，分享教学优质资源。

3. 专业知识展示资料转化

比赛中涉及到的专业知识，如行业新技术、新知识、新成果等，整理汇编成册，形成《煤矿事故应急救援技术知识汇编》1套。

4. 开发教学项目和任务教学

将比赛设计的竞赛项目引入教学，作为项目教学与任务教学案例，用于教学改革。

（四）技术标准

本赛项所有转化资源做到均符合全国职业院校技能大赛赛项资源转化工作办法中规定的各项技术标准。

（五）赛项资源转化时间节点

赛项资源转化方案于赛后5日内向大赛执委会办公室提交，赛后2周向大赛执委会办公室提交风采展示视频资料，赛后三个月完成资源转化基本工作，赛后六个月完成资源转化网上上传。

（六）提交方式

制作完成的资源上传至大赛指定的网络信息管理平台：www.chinaskills-jsw.org

（七）版权归属

赛项资源转化成果的版权由技能大赛执委会和赛项执委会共享。

（八）使用与管理

赛项资源转化成果由大赛执委会统一推广实施，会同赛项申报单位、赛项有关专家、赛项承办单位，编辑出版有关赛项试题库、岗位典型操作流程等精品资源。