| 序号 | 作业 项目 | 考核内容 |  | 配分 | 操作要求 | 考核 记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基准物及试样的称量 （9.5分） | 称量操作 |  | 1.5 | 1.检查天平水平 |  | 敲样动作正确指称量瓶瓶口在接收器上方，且有回敲动作。每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.清扫天平 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.敲样动作正确 |  |  |  |  |  |
|  |  | 基准物及试样的称量 范围 |  | 7 | 1.称量范围不超过±5% |  | ±5%<称量范围≤±10%，一个扣1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.称量范围最多不超过±10% |  | 称量范围>±10%，一个扣2分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 结束工作 |  | 1 | 1.复原天平 |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.放回凳子 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.填写仪器使用记录 |  |  |  |  |  |
| 二 | 试液 配制 （5分） | 容量瓶洗涤 |  | 0.5 | 洗涤干净 |  | 未洗净，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 容量瓶试漏 |  | 0.5 | 正确试漏 |  | 不正确试漏，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 定量转移 |  | 1 | 1.转移动作规范 |  | 转移时应使用玻璃棒引流，每项错误扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.洗涤小烧杯 |  |  |  |  |  |
|  |  | 定容 |  | 3 | 1.三分之二处水平摇动 |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.准确稀释至刻线 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.摇匀动作正确 |  |  |  |  |  |
| 三 | 移取 溶液 （5分） | 移液管洗涤 |  | 0.5 | 洗涤干净 |  | 未洗净，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 移液管润洗 |  | 1 | 润洗方法正确 |  | 从容量瓶或原瓶中直接移取溶液扣1分 |  |  |  |
|  |  | 吸溶液 |  | 1 | 不吸空 |  | 每错一次扣1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 调刻线 |  | 1 | 1.调刻线前擦干外壁 |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.调节液面操作熟练 |  |  |  |  |  |
|  |  | 放溶液 |  | 1.5 | 1.移液管竖直 |  | 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.移液管尖靠壁 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.放液后停留约15秒 |  |  |  |  |  |
| 四 | 滴定 操作 （5.5分） | 滴定管的洗涤 |  | 0.5 | 洗涤干净 |  | 未洗净，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 滴定管的试漏 |  | 0.5 | 正确试漏 |  | 不正确试漏，扣0.5分 |  |  |  |
|  |  | 滴定管的润洗 |  | 1 | 润洗量不超过1/3 |  | 不正确扣1分 |  |  |  |
|  |  | 滴定操作 |  | 2 | 1.滴定速度适当 |  | 每错一项扣1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.半滴操作正确 |  |  |  |  |  |
|  |  | 近终点体积 确定 |  | 1.5 | 近终点体积≤3mL |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |
| 序号 | 作业项目 | 考核内容 |  | 配分 | 操作要求 | 考核 记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |  |
| 五 | 滴定终点 （4分） | 标定终点 | 浅粉色 | 4 | 终点判断正确 |  | 每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 测定终点 | 浅粉色 |  | 终点判断正确 |  |  |  |  |  |
| 六 | 读数 （2分） | 读数 |  | 2 | 读数正确 |  | 以读数差在0.02mL为正确，每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |  |
| 七 | 原始数据记录 （2分） | 原始数据 记录 |  | 2 | 1.原始数据记录不用其他纸张记录 |  | 读取数据后，未记录而进行下一步操作视为不及时记录 每错一个扣1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.原始数据及时记录 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.正确进行滴定管体积校正（现场裁判应核对校正体积校正值） |  |  |  |  |  |
| 八 | 文明操作结束工作 （1分） | 物品摆放 仪器洗涤 “三废”处理 |  | 1 | 1.仪器摆放整齐 |  | 允许先计算后清洗仪器， 每错一项扣0.5分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2.废纸/废液不乱扔乱倒 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3.结束后清洗仪器 |  |  |  |  |  |
| 九 | 重大失误倒扣项（本项最多扣10分） |  |  |  | 基准物的称量 |  | 称量失败，每重称一次倒扣2分。 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 试液配制 |  | 溶液配制失误，重新配制的，每次倒扣5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 移取溶液 |  | 移取溶液后出现失误，重新移取，每次倒扣3分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 滴定操作 |  | 重新滴定，每次倒扣5分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 损坏仪器 |  | 每次倒扣2分 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 篡改（如伪造、拼凑数据等）测量数据的，总分以零分计 |  |  |  |
| 十 | 总时间 （0分） | 210min |  | 0 | 按时收卷，不得延时。 |  |  |  |  |  |

一～十项总得分：________                      现场裁判签名：

现场裁判长签名：

2018年         月          日

| 序号 | 作业项目 | 考核 内容 | 配分 | 操作要求 | 考核 记录 | 扣分说明 | 扣分 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十一 | 数据记录及处理 （6分） | 记录 | 1 | 1.规范改正数据 |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  |  |  | 2.不缺项 |  |  |  |  |
|  |  | 计算 | 3 | 计算过程及结果正确。（由于第一次错误影响到其他不再扣分）。 |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |  |
|  |  | 有效数字保留 | 2 | 有效数字位数保留正确或修约正确 |  | 每错一个扣0.5分，扣完为止 |  |  |
| 十 二 | 标定结果 （30分） | 精密度 | 15 | 相对极差≤0.10％ |  | 扣0分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.10％<相对极差≤0.20％ |  | 扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.20％<相对极差≤0.30％ |  | 扣6分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30％<相对极差≤0.40％ |  | 扣9分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.40％<相对极差≤0.50％ |  | 扣12分 |  |  |
|  |  |  |  | 相对极差>0.50％ |  | 扣15分 |  |  |
|  |  | 准确度 | 15 | ∣相对误差∣≤0.10％ |  | 扣0分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.10％<∣相对误差∣≤0.20％ |  | 扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.20％<∣相对误差∣≤0.30％ |  | 扣6分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30％<∣相对误差∣≤0.40％ |  | 扣9分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.40％<∣相对误差∣≤0.50％ |  | 扣12分 |  |  |
|  |  |  |  | ∣相对误差∣>0.50％ |  | 扣15分 |  |  |
| 十三 | 测定结果 （30分） | 精密度 | 15 | 相对极差≤0.10％ |  | 扣0分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.10％<相对极差≤0.20％ |  | 扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.20％<相对极差≤0.30％ |  | 扣6分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30％<相对极差≤0.40％ |  | 扣9分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.40％<相对极差≤0.50％ |  | 扣12分 |  |  |
|  |  |  |  | 相对极差>0.50％ |  | 扣15分 |  |  |
|  |  | 准确度 | 15 | ∣相对误差∣≤0.10％ |  | 扣0分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.10％<∣相对误差∣≤0.20％ |  | 扣3分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.20％<∣相对误差∣≤0.30％ |  | 扣6分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.30％<∣相对误差∣≤0.40％ |  | 扣9分 |  |  |
|  |  |  |  | 0.40％<∣相对误差∣≤0.50％ |  | 扣12分 |  |  |
|  |  |  |  | ∣相对误差∣>0.50％ |  | 扣15分 |  |  |
|  | 阅卷和选手计算的精密度和准确度如不相符，按数值相差大的扣分。 |  |  |  |  |  |  |  |

一～十项总得分：___________十一～十三项总得分：__________ 总得分：___________

评分裁判签字：_________     复核裁判签字：_________

分项裁判长签字：            裁判长签字：              2018年     月      日