# 2018年全国职业院校技能大赛中职组电梯维修保养赛项

电梯维修操作竞赛

竞

赛

任

务

书

场次号              赛位号

一、选手注意事项：

1.选手应按照规定穿着工作服、头戴安全帽、脚穿防滑电工鞋参加比赛。

2.选手应持参赛有效证件，按竞赛场次和竞赛时间，提前30min到指定地点接受检录。检录后的选手凭赛位号，隐匿个人身份进入赛场。除《赛项规程》表3所规定允许携带的工具和器材外，不准携带任何技术资料和工具、器材进入赛场。所有的通讯工具和照相摄录器材一律不准带入赛场。

3.在竞赛开始前，可阅读竞赛文件（任务书和图纸、记录表格），并按照竞赛文件检查现场环境和赛场提供的设备、工具、器材等，须在确认比赛任务书和现场条件无误后才开始比赛。在此期间不允许选手进行任何操作。

4.竞赛开始后，参赛选手自行决定分工和时间安排。电梯维修操作竞赛的竞赛时间为90min，连续进行。全部比赛任务均在指定的时间和比赛场地内完成。在比赛过程中，饮水由赛场统一提供，选手休息、如厕的时间均计算在比赛时间内。

5.在比赛过程中：

(1)参赛选手必须按职业要求穿戴劳保用品，严格遵守职业操作规程和安全操作规范。否则将按下列标准扣安全操作规范分：

1）工作服、鞋帽等不符合职业要求扣0.5分；

2）工具等物品摆放、工位卫生不符合职业要求扣0.5分；

3）操作过程工具、器件掉落（地）每次扣0.5分（本项最多扣1分）；

4）选手在对电气设备进行检测时，应尽量断电检测；确需要带电检测,必须向裁判员请示，并经同意后方可进行操作。检查带电操作无请示报告每次（项）扣0.5分（本项最多扣1分）；

5）在（电梯）首次通电前，必须向裁判员申请，经得同意方可通电，否则扣0.5分；

6）在（电梯）首次断电，必须验电，确认是否可靠断电，否则扣0.5分；

7）选手进入轿顶或底坑操作时，必须向裁判员请示，并经同意后方可进行以上所述操作。盘车、进出轿顶或底坑及其他操作过程违反职业操作规程与安全操作规范，每次（项）扣0.5分（本项最多扣2分）。

8）电梯维修操作竞赛过程中不允许在机房进行紧急电动操作移动轿厢。电梯维修、保养操作竞赛过程中，当轿顶或底坑有人时，不允许在机房进行（检修操作）紧急电动操作移动轿厢。否则每次（项）扣0.5分。

9）维修保养操作过程故障代码显示器密封，不允许查看，否则视为违反安全操作规程每次（项）扣0.5分。

10）维修保养操作过程控制柜线槽盖板不允许打开，否则视为违反安全操作规程每次（项）扣0.5分。

11）其他违反安全操作规程每次（项）扣0.5分。

(2)参赛选手认定器件有故障提出更换，如经技术人员与裁判测定器件没问题的每次扣2分；如器件确有问题的，但不是选手损坏的故障，不扣分，也不给加分，一般情况不给予补时（特殊故障由裁判长根据具体情况确定，补时最多不超过5分钟）。

(3)如出现违规操作损坏赛场提供的设备、危险操作等不符合职业规范的行为，可视情节扣5～10分；因操作不当导致人身或设备安全事故，可扣10～20分；因操作失误导致设备不能正常工作，或造成安全事故不能进行比赛的，将被中止比赛；若因设备故障导致选手中断或中止比赛，由裁判长视具体情况做出裁决。

(4)如不服从裁判、干扰裁判工作，扰乱赛场秩序，可视情节扣5～10分，情况严重者取消比赛资格（成绩）。

6.参赛选手在比赛过程中不得自行离开赛场，如有特殊情况需经裁判员同意。参赛队欲提前结束比赛，应向裁判员举手示意，比赛终止时间由裁判员记录。比赛结束时参赛选手应立即停止任何操作。

7.竞赛结束后，参赛队须提交相关记录表格（《竞赛任务书》附件），协助裁判确认其所完成的项目并签字确认后，方可离开赛场。

8.参赛选手如遇到特殊情况应立即报告现场的裁判员或工作人员，由裁判员请示裁判长；裁判长的决定为现场最终裁定。以上相关规定的解释权在竞赛执委会。

二、竞赛任务

请在90min内完成以下工作任务：

1.排除电梯电气故障

⑴分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的8个电气故障（包括与之相关的机械装置）。要求必须按电梯维修职业操作步骤进行，首先排除安全回路故障、门锁回路故障与控制电源故障等，即在电梯安全回路、门锁回路与控制电源正常，具备运行前提条件下才能进行其他故障查找与排除（即采用非常规步骤排除的故障不给分）。

⑵在电梯电气故障诊断与排除过程中，要求使用图纸分析、查找故障，正确使用工具或仪表检查判断，准确找到故障点并正确进行故障排除。

⑶将与设置的电气故障最直接的故障现象、故障现象产生的可能原因、检查排除故障（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表”（附件1）中。

2.排除电梯机械故障

⑴分析故障现象及查找故障原因，能够排除竞赛预先设置的2个机械故障（包括与之相关各部件的系统）。

⑵按照GB7588-2003等相关标准进行调整，并测量有关数据。

⑶将故障现象、故障产生的可能原因、检查排除（过程）方法、准确的故障点简要明确地记录在“电梯维修记录表” （附件1）中，并将测量（GB7588-2003等相关标准）有关的数据记录于“数据测量记录表” （附件2）中。

3.检查并排除大赛规定的电梯电气故障和机械故障，并进行全面检查与调试，包括排除设备可能存在的缺陷（按“选手注意事项”第5条第(2)点处理），使电梯具有集选电梯运行的全部功能，且运行正常（包括各安全保护装置）：

⑴轿内指令信号与厅外招唤信号登记、显示、消号；

⑵检修状态下上、下行；

⑶自动运行（无司机）状态下自动开关门；自动上、下行全过程运行。

⑷各种运行显示和安全保护装置功能正常。

附件1

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 电气故障1 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 电气故障2 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 电气故障3 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 电气故障4 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 电气故障5 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 电气故障6 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 电气故障7 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 电气故障8 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 机械故障1 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 机械故障2 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

电 梯 维 修 记 录 表

第        场                    第         号赛位

| 故障序号 | 备用 | 与评分表对应序号 （本栏由裁判填写） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 故障现象 |  |  |  |
| 故障可能原因 |  |  |  |
| 检查排除（过程）方法 |  |  |  |
| 准确的故障点 |  |  |  |

附件2

数 据 测 量 记 录 表

第        场                          第        号赛位

| 序号 | 维修调整后有关的测量数据（单位：mm） | 故障设置（评分表）对应序号 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | （本栏由裁判填写） |
| 2 |  | （本栏由裁判填写） |