车身修理-模块C

车身非结构件修复试题4

一、竞赛时间

本模块规定用时 60 分钟。

二、竞赛任务

在60分钟内，对门板上的条形凹陷（漆膜已破坏）进行修复。损伤位置在棱线上，距离门板左侧边缘400mm，如下图。

条形凹陷为纵向，损伤长度120mm，损伤宽度为40mm，损伤深度为13mm。

选手正确选择、使用工具及设备，对损伤部位按正确工艺进行修复。

三、考核要点

安全防护、设备调整及操作、修复质量、5S等。

技术要求如下：

1. 打磨后的裸金属为椭圆状，长轴≥240mm,短轴≥160mm。

2. 凹陷部位修复后高度低于原表面，差值≤1mm。

3. 车身线及面板在横向、立向上都应与专用卡尺吻合，不能超出±1mm。

4. 凹陷部位修复后高度不得高于原表面。

5. 凹陷部位修复后不得有孔洞。

四、注意事项

1. 选手穿戴个人防护用品。选手未穿戴好防护用品便开始操作，裁判要制止并要求选手穿戴好防护用品。

2.比赛过程中对于涉及安全操作时，裁判将会及时警告并让选手整改，时间计入个人比赛用时。

3. 比赛结束需对工位进行 5S 整理。