建筑装饰技能赛项设计环节任务书

一、竞赛须知

1、本竞赛环节为个人竞技项目，每个队的2名选手分别独立完成“瓷砖镶贴设计”和“纸面石膏板隔墙设计”，共同完成材料测算部分，每项设计标准分为70分，2名选手独立完成，材料测算部分30分，2名选手共同完成，设计成绩取平均值分，加上材料测算得分为该参赛队设计环节总得分。设计环节加权系数0.4。

2、本竞赛环节总时长为连续300分钟（含工位测量）。

3、选手应认真测量工位现场，画出草图。赛场提供测量和绘图工具，选手不得自行携带。

4、选手应认真清点赛场提供的材料，根据提供的材料进行相应任务的设计。

5、图纸打印

虚拟打印应打印为pdf格式，比例自定。同时，选手真实打印三份图纸，并按照现场裁判要求分别装订、密封，并签字（机位号）。

6、文件夹、设计成果文件的命名和存储

（1）文件夹命名

在电脑D盘根目录下建立一个文件夹，按照参赛选手抽取的机位号命名，格式为“机位号+墙面瓷砖镶贴设计图”或“机位号+轻钢龙骨纸面石膏板隔墙设计图”。例如：机位号为02号承担墙面瓷砖镶贴设计任务的选手，文件夹命名为“ 02墙面瓷砖镶贴设计图”；机位号为11号承担轻钢龙骨纸面石膏板隔墙设计任务的选手，文件夹命名为“11轻钢龙骨纸面石膏板隔墙设计图”。设计成果文件保存在文件夹中。

（2）设计成果文件的命名

设计成果文件以图纸内容命名，示例如下：

1）图形（dwg）文件命名示例：“墙面瓷砖镶贴设计.dwg”、“轻钢龙骨纸面石膏板隔墙设计.dwg”。

2）图形（pdf）文件命名示例：“封面.pdf”、“目录.pdf”、“设计说明.pdf”、“立面图.pdf”、“剖面图.pdf”、“节点详图.pdf”等。多个图纸内容合并在一张图纸里面的，应以排在最前面的内容命名，如设计说明和图例放在一张图里面，可以命名为“设计说明.pdf”。

3）表格文件命名示例：“材料测算封面.doc”、“材料测算封面.xls”、“材料测算. xls”

7、其他未尽事宜赛前公布

8、警示

（1）文件夹名称和设计成果文件名称不符合要求的，按“0分”处置。文件中出现“姓名、校名、机位（工位）号、参赛号”及做任何表明身份的标记（需当值裁判确认签字），均不给予评分，成绩按照“0分”处理。设计成果文件未存入相应文件夹、文件夹存储位置错误的，按未完成任务处理。

（2）不得提前交卷。

（3）为减少因突发情况造成的损失，选手应在竞赛过程中注意手动保存竞赛成果文件，也可自行设置软件自动保存的时间。

（4）遇到意外情况，应及时向裁判报告，听从裁判安排，不要自行处理。经现场技术支持及裁判人员鉴定，非人为原因造成的电脑及软件死机，根据情况由裁判长确定加时的时间，所加时间从选手提出报告开始计时。

（5）赛场提供的所有纸质材料不得带出赛场，离开赛场时不要关闭电脑。关机可能导致保存文件丢失由选手负责。

二、竞赛任务

（一）现场考察工位

1、每位选手均需现场测量工位，做好记录，绘制测量草图，签工位号。

2、对照赛场提供的材料清单，核查现场主要材料。

3、工位平面图详见工位示意图：

（二）墙面瓷砖镶贴设计图（共计70分）

1、任务内容

本赛项内容为创意赛项，要求结合建党100周年，根据所提供瓷砖规格镶贴并拼花，拼花部分必须包含汉字“年”，字体不限，并完成材料用量测算，要求单人独立完成。

按现场测量工位尺寸和所给材料清单，绘制A立面墙面瓷砖镶贴设计图。

本任务应包括：封面、图纸目录、施工说明、图例、装饰材料表、工位平面图（含立面索引）、A立面图(含索引、瓷砖排版编号等）、指定位置的剖面及节点大样图等内容。图纸设计满足施工图设计要求，节点构造合理，表达清晰。

2、设计要求

（1）根据墙体尺寸进行镶贴排砖设计，到墙体边缘不足100mm，可不镶贴，但必须贴到轻钢龙骨隔墙边，包含一个阳角、一个阴角。大规格瓷砖留3mm砖缝。

（2）拼花区域面积不小于1.5m2，拼花区域采用瓷砖规格为100*100mm，颜色自选。

（3）可供选择的瓷砖规格如下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 颜色 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙面瓷砖 | 200mm*300mm | 白色 |  |
| 2 | 墙面瓷砖 | 100mm*100mm | 黄色 |  |
| 3 | 墙面瓷砖 | 100mm*100mm | 红色 |  |

（4）根据上述要求设计墙面瓷砖镶贴，要求图形美观、对称优美。

（5）设计时必须考虑不同规格瓷砖对拼缝的要求。

（6）本次设计针对A立面，该墙有出墙面DN15水管一处，设计时必须考虑。

（7）部分设计可参照附录一（该附录仅供参考，不应作为设计依据）。

（三）轻钢龙骨纸面石膏板隔墙设计（共计70分）

1、任务内容

本赛项内容为规定赛项，完成面必须与附录二相同，要求单人独立完成。

根据现场测量的工位尺寸和所给材料清单，绘制C立面的轻钢龙骨纸面石膏板隔墙的设计图。

本任务应包括：封面、图纸目录、施工说明、图例、装饰材料表、工位平面图（含立面索引）、立面图（含石膏板排版、索引等）、龙骨立面布置图、指定位置的剖面及节点大样图等内容。图纸设计满足施工图设计要求，节点构造合理，表达清晰。

2、设计要求

（1）隔墙龙骨为75系列隔墙龙骨，9.5mm厚纸面石膏板。

（2）竖向龙骨间距不大于400mm。

（3）设置贯通龙骨1道。

（4）纸面石膏板与横梁、地台缝为10mm，其余为5mm。

（5）设计中至少应包括0.4平方米的位置安装隔音棉，位置自定。

（6）门窗洞口要求详见附录二,门窗洞口侧面不封石膏板。

（7）在墙上设计嵌入式木制柜（嵌入至少100mm），位置自定（不低于地垄墙上表面10cm），木制柜体尺寸为600×500×300mm（现场提供）。应在轻钢龙骨上适当位置设置木龙骨，以便于固定木制柜。

（8）根据所提供的合页、把手、磁碰门吸、螺丝等五金以及木门板，进行木制柜门设计。

（9）对柜体内部进行分格设计。

（10）设计开关（或插座）位置。

（三）材料测算环节（本次赛项新增环节，共计30分）

1、任务内容

本赛项内容为规定赛项，其中计算内容不少于附录三，可以合作完成。

按现场测量工位尺寸和本队设计内容，完成A立面墙面瓷砖镶施工，B立面抹灰施工，C立面轻钢龙骨和木作施工所用材料的用量和费用测算。

本任务应包括：封面、编制说明、工程量计算书、材料用量分析表，材料费用计算表等内容。材料测算是下一步施工限额领料的依据，要求满足施工用量要求，力求计算准确，表格设计美观合理。

2、任务要求

（1）材料用量和规格必须与本队的施工图设计相一致，内容必须包括但不限于附录三的内容。

（2）封面应包括：工程名称、材料总价、单方造价、编制单位、编制人、复核人、编制时间等内容，但不得泄露本队的任何信息。

（3）编制说明应包括：建设地点、项目概况、影响材料用量的施工工艺及参数说明、主要材料的质量和规格要求等。

（4）工程量计算书必须包括：项目编号、名称，计量单位，工程部位，工程量计算算式，计算结果及项目工程量合计等。要求工程项目名称规范，计量单位合理。

（5）材料分析表应包括：材料编号、名称、规格、计量单位、对应的工程项目和部位、材料单位消耗量和总消耗量。有配合比的材料（如砂浆等）要有中间计算过程，最后分解为市场材料，必要时可增加备注。

（6）材料费用计算表包括：材料编号、名称、规格、计量单位、单价、合价、费用小计和总计等。

（7）灵活运用相应文档处理、表格处理软件完成该环节的比赛内容，表格内容自行设计。

（8）材料单价赛前提供。

附录一：部分镶贴设计表意(非完整立面，仅供参考)

附录二、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙与木作立面要求

庆、中、国、共、产、党、建、百、100、周、年

附录三、轻钢龙骨纸面石膏板隔墙与木作立面要求

材料计算表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 白色墙面瓷砖（200mm*300mm） | 块 |  |  |  |
| 2 | 黄色墙面瓷砖（100mm*100mm） | 块 |  |  |  |
| 3 | 红色墙面瓷砖（100mm*100mm） | 块 |  |  |  |
| 4 | 消解石灰膏(粘贴瓷砖用） | m3 |  |  |  |
| 5 | 填缝剂（勾缝剂） | 袋 |  |  |  |
| 6 | 瓷砖砖缝十字架胶粒（3mm） | 袋 |  |  |  |
| 7 | 水泥（墙面抹灰用） | m3 |  |  |  |
| 8 | 消解石灰膏（墙面抹灰用） | m3 |  |  |  |
| 9 | 中砂（墙面抹灰用） | m3 |  |  |  |
| 10 | 耐火纸面石膏板（2400×1200×9.5mm） | 张 |  |  |  |
| 11 | 75系列轻钢隔墙竖龙骨 | m |  |  |  |
| 12 | 75系列轻钢隔墙天地龙骨 | m |  |  |  |
| 13 | 38轻钢隔墙穿心龙骨 | m |  |  |  |
| 14 | 轻钢龙骨配件（支撑卡） | 个 |  |  |  |
| 15 | 隔音材料（1200*600*50mm） | m² |  |  |  |
| 16 | 膨胀螺栓M6×40mm | 个 |  |  |  |
| 17 | 自攻螺丝（固定石膏板） | 盒 |  |  |  |
| 18 | 自攻螺丝（固定天地龙骨） | 个 |  |  |  |
| 19 | 成品橱柜箱体（600x500x300mm） | 套 |  |  |  |
| 20 | 橱柜门扇（成品） | 个 |  |  |  |
| 21 | 木隔板（成品） | 块 |  |  |  |
| 22 | 木料30x50mm | m |  |  |  |
| 23 | 木料20x30mm | m |  |  |  |
| 24 | 金属合页及螺丝 | 套 |  |  |  |
| 25 | 把手及螺丝 | 套 |  |  |  |
| 26 | 门吸及螺丝 | 套 |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |