2021年全国职业院校技能大赛
网络搭建与应用竞赛

公开赛卷

《主要网络环境》

（二）

拓扑结构图

表1-网络设备连接表

| A设备连接至B设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口 |
| RT-1 | G0/3 | FW-1 | E0/3 |
| RT-1 | G0/4 | SW-1 | E1/0/22 |
| RT-1 | G0/5 | SW-2 | E1/0/22 |
| RT-1 | F0/0 | FW-2 | E0/1 |
| RT-1 | G0/6 | RT-2 | G0/6 |
| RT-1 | S0/1 | RT-2 | S0/2 |
| RT-1 | S0/2 | RT-2 | S0/1 |
| RT-2 | G0/3 | SW-3 | E1/0/23 |
| RT-2 | G0/4 | AC | E1/0/23 |
| FW-1 | E0/1 | SW-1 | E1/0/23 |
| FW-1 | E0/2 | SW-2 | E1/0/23 |
| FW-1 | E0/4 | SW-1模拟Internet交换机 | E1/0/20 |
| SW-1 | E1/0/24（实现三层IP业务承载） | SW-2 | E1/0/24（实现三层IP业务承载） |
| SW-1 | E1/0/27(实现VPN业务承载) | SW-2 | E1/0/28(实现VPN业务承载) |
| SW-1 | E1/0/28(实现二层业务承载) | SW-2 | E1/0/27(实现二层业务承载) |
| SW-1 | E1/0/17 | PC1 | NIC |
| SW-1 | E1/0/18 | PC2 | NIC |
| SW-2 | E1/0/18 | 云平台 | 管理口 |
| SW-2 | E1/0/19 | 云平台 | 业务口 |
| AC | E1/0/2 | AP |  |

表2-网络设备IP地址分配表

| 设备 | 设备名称 | 设备接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路由器 | RT-1 | Loopback1 | 10.40.255.4/32 (集团内使用) |
|  |  | Loopback2 | 10.40.255.5/32 (集团与广东办事处 互联使用) |
|  |  | G0/3 | 10.40.254.17/30 |
|  |  | G0/4 | 10.40.254.9/30 |
|  |  | G0/5 | 10.40.254.13/30 |
|  |  | G0/6 | 10.40.254.25/30 |
|  |  | F0/0 | 10.40.254.37/30 |
|  |  | S0/1 | 10.40.254.29/30 |
|  |  | S0/2 | 10.40.254.33/30 |
|  | RT-2 | G0/3.20 | 172.40.20.254/24 |
|  |  | G0/3.30 | 172.40.30.254/24 |
|  |  | G0/3.50 | 172.40.50.254/24 |
|  |  | G0/4.100 | 172.40.100.254/24 |
|  |  | G0/4.101 | 172.40.101.254/24 |
|  |  | G0/6 | 10.40.254.26/30 |
|  |  | S0/2 | 10.40.254.30/30 |
|  |  | S0/1 | 10.40.254.34/30 |
| 三层交换机 | SW-1 | Loopback 1 (ospfv2使用) | 10.40.255.1/32 |
|  |  | Loopback 2 (ospfv3使用) | 10.40.255.7/32 2001:10:40:255::7/128 |
|  |  | VLAN10 SVI | 10.40.10.254/24 |
|  |  | VLAN20 SVI | 10.40.20.254/24 2001:10:40:20::254/64 |
|  |  | VLAN30 SVI | 10.40.30.254/24 2001:10:40:30::254/64 |
|  |  | VLAN40 SVI | 10.40.40.254/24 |
|  |  | VLAN50 SVI | 10.40.50.254/24 2001:10:40:50::254/64 |
|  |  | VLAN1000 SVI | 10.40.254.2/30 |
|  |  | VLAN1001 SVI | 10.40.254.10/30 |
|  |  | VLAN4093 SVI | 10.40.254.21/30 （实现VPN业务承载） |
|  |  | VLAN4094 SVI | 10.40.254.41/30 2001:10:40:254::21/64 |
|  | SW-1模拟Internet交换机 | VLAN4000 SVI | 202.40.100.2/30 |
|  |  | Loopback100 | 202.40.20.20/32 172.40.254.254/32 |
|  | SW-2 | Loopback 1 (ospfv2使用) | 10.40.255.2/32 10.40.255.7/32 2001:10:40:255::2/128 |
|  |  | Loopback 2 (ospfv3使用) | 10.40.255.8/32 2001:10:40:255::8/128 |
|  |  | VLAN10 SVI | 10.40.11.254/24 |
|  |  | VLAN20 SVI | 10.40.21.254/24 2001:10:40:21::254/64 |
|  |  | VLAN30 SVI | 10.40.31.254/24 2001:10:40:31::254/64 |
|  |  | VLAN40 SVI | 10.40.41.254/24 |
|  |  | VLAN50 SVI | 10.40.51.254/24 2001:10:40:51::254/64 |
|  |  | VLAN1000 SVI | 10.40.254.6/30 |
|  |  | VLAN1001 SVI | 10.40.254.14/30 |
|  |  | VLAN4093 SVI | 10.40.254.22/30 （实现VPN业务承载） |
|  |  | VLAN4094 SVI | 10.40.254.42/30 2001:10:40:254::22/64 |
| 防火墙 | FW-1 | Loopback1 | 10.40.255.3/32 |
|  |  | E0/1 | 10.40.254.1/30 （trust安全域） |
|  |  | E0/2 | 10.40.254.5/30 （trust安全域） |
|  |  | E0/3 | 10.40.254.18/30 （trust安全域） |
|  |  | E0/4 | 202.40.100.1/30 （untrust安全域） |
|  | FW-2 | Loopback1 | 10.40.255.6/32 |
|  |  | E0/1 | 10.40.254.38/30 （dmz安全域） |
|  |  | E0/2.10 | 172.40.10.254/24（trust安全域） |
|  |  | E0/2.20 | 172.40.20.254/24 （trust安全域） |

### 表3-服务器IP地址分配表

| 虚拟机名称 | 域名信息 | 服务角色 | 系统版本信息 | IPv4信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows-1 | dc.skills.com | 域控制器 DNS服务器 CA服务器 DFS服务器 | Windows Server 2016 | 10.20.70.xx/24 |
| Windows-2 | www1.skills.com | DFS客户端 NLB服务器 | Windows Server 2016 | 10.20.70.xx/24 10.20.80.xx/24 |
| Windows-3 | www2.skills.com | DFS客户端 NLB服务器 | Windows Server 2016 | 10.20.70.xx/24 10.20.80.xx/24 |
| Windows-4 | iscsi.skills.com | iSCSI服务器 | Windows Server 2016 | 10.20.70.xx/24 10.20.80.xx/24 |
| Windows-5 | node1.skills.com | 故障转移群集 | Windows Server 2016 | 10.20.70.xx/24 10.20.80.xx/24 10.20.90.xx/24 |
| Windows-6 | node2.skills.com | 故障转移群集 | Windows Server 2016 | 10.20.70.xx/24 10.20.80.xx/24 10.20.90.xx/24 |
| Linux-1 | ntp.skills.com | NTP服务器 KDC服务器 Mariadb服务器 | CentOS 7.4 | 10.20.70.xx/24 |
| Linux-2 | apache.skills.com | NFS服务器 Mariadb客户端 Apache服务器 | CentOS 7.4 | 10.20.70.xx/24 |
| Linux-3 | tomcat.skills.com | NFS客户端 samba服务器 Tomcat服务器 | CentOS 7.4 | 10.20.70.xx/24 |
| Linux-4 | tgt.skills.com | iSCSI服务器 | CentOS 7.4 | 10.20.70.xx/24 10.20.80.xx/24 |
| Linux-5 | pcs1.skills.com | PCS群集 | CentOS 7.4 | 10.20.70.xx/24 10.20.80.xx/24 |
| Linux-6 | pcs2.skills.com | PCS群集 | CentOS 7.4 | 10.20.70.xx/24 10.20.80.xx/24 |

### 表4-云平台网络信息表

| 网络名称 | Vlan | 子网名称 | 子网地址 | 网关 | 地址范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan70 | 70 | Vlan70-subnet | 10.20.70.0/24 | 10.20.70.254 | 10.20.70.100- 10.20.70.200 |
| Vlan80 | 80 | Vlan80-subnet | 10.20.80.0/24 |  | 10.20.80.100- 10.20.80.200 |
| Vlan90 | 90 | Vlan90-subnet | 10.20.90.0/24 |  | 10.20.90.100- 10.20.90.200 |

### 表5-虚拟主机信息表

| 虚拟机名称 | 镜像模板 | 实例规格 | VCPU数 | 内存、硬盘信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows-1 | WindowsServer2016 | Windows | 2 | 4G、40G |
| Windows-2 | WindowsServer2016 | Windows | 2 | 4G、40G |
| Windows-3 | WindowsServer2016 | Windows | 2 | 4G、40G |
| Windows-4 | WindowsServer2016 | Windows | 2 | 4G、40G |
| Windows-5 | WindowsServer2016 | Windows | 2 | 4G、40G |
| Windows-6 | WindowsServer2016 | Windows | 2 | 4G、40G |
| Linux-1 | CentOS7-mini-V2 | Linux | 1 | 1G、30G |
| Linux-2 | CentOS7-mini-V2 | Linux | 1 | 1G、30G |
| Linux-3 | CentOS7-mini-V2 | Linux | 1 | 1G、30G |
| Linux-4 | CentOS7-mini-V2 | Linux | 1 | 1G、30G |
| Linux-5 | CentOS7-mini-V2 | Linux | 1 | 1G、30G |
| Linux-6 | CentOS7-mini-V2 | Linux | 1 | 1G、30G |