2021年全国职业院校技能大赛

网络搭建与应用赛项

公开赛卷

《网络环境》

（二）

网络搭建与应用赛项执委会及专家组

2021年03月21日

拓扑结构图

表1-网络设备连接表

| A设备连接至B设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口 |
| SW-1 | E1/0/22 | SW-3 | E1/0/23 |
| SW-1 | E1/0/24(实现三层IP业务承载) | SW-2 | E1/0/24（实现三层IP业务承载） |
| SW-1 | E1/0/27(实现VPN业务承载) | SW-2 | E1/0/27(实现VPN业务承载) |
| SW-1 | E1/0/28(实现二层业务承载) | SW-2 | E1/0/28(实现二层业务承载) |
| SW-2 | E1/0/22 | SW-3 | E1/0/24 |
| SW-2 | E1/0/20 | 云平台 | 管理口 |
| SW-2 | E1/0/21 | 云平台 | 业务口 |
| FW-1 | E0/1 | SW-1模拟Internet交换机 | E1/0/18 |
| SW-1模拟Internet交换机 | E1/0/19 | SW-3 | E1/0/19 |
| FW-1 | E0/2 | SW-1 | E1/0/23 |
| RT-1 | G0/0 | FW-1 | E0/3 |
| RT-1 | G0/1 | SW-2 | E1/0/23 |
| RT-1 | G0/2 | FW-2 | E0/1 |
| RT-1 | S0/1 | RT-2 | S0/2 |
| RT-1 | S0/2 | RT-2 | S0/1 |
| RT-2 | G0/0 | AC | E1/0/24 |
| SW-1 | E1/0/20 | PC1 | NIC |
| SW-1 | E1/0/21 | PC2 | NIC |
| AC | E1/0/10 | AP |  |
| AC | E1/0/1 | PC2 (临时组播测试) | NIC |

表2-网络设备IP地址分配表

| 设备 | 设备名称 | 设备接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路 由 器 | RT-1 | Loopback1 | 10.50.255.8/32 (集团内使用) |
|  |  | Loopback2 | 10.50.255.9/32 (集团与广东办事处互联使用) |
|  |  | G0/0 | 10.50.254.6/30 |
|  |  | G0/1 | 10.50.254.9/30 2001:10:50:254::9/127 |
|  |  | G0/2 | 10.50.254.25/30 |
|  |  | S0/1 | 10.50.254.29/30 2001:10:50:254::29/127 |
|  |  | S0/2 | 10.50.254.33/30 2001:10:50:254::33/127 |
|  | RT-2 | G0/0.100 | 172.50.100.254/24 |
|  |  | G0/0.101 | 172.50.101.254/24 2001:172:50:101::254/64 |
|  |  | S0/2 | 10.50.254.30/30 2001:10:50:254::30/127 |
|  |  | S0/1 | 10.50.254.34/30 2001:10:50:254::34/127 |
| 三 层 交 换 机 | SW-1 | Loopback 1 (ospfv2使用) | 10.50.255.1/32 |
|  |  | Loopback 2 (ospfv3使用) | 10.50.255.4/32 2001:10:50:255::4/128 |
|  |  | VLAN10 SVI | 10.50.10.254/24 |
|  |  | VLAN20 SVI | 10.50.20.254/24 2001:10:50:20::254/64 |
|  |  | VLAN30 SVI | 10.50.30.254/24 2001:10:50:30::254/64 |
|  |  | VLAN40 SVI | 10.50.40.254/24 |
|  |  | VLAN50 SVI | 10.50.50.254/24 2001:10:50:50::254/64 |
|  |  | VLAN1000 SVI | 10.50.254.2/30 |
|  |  | VLAN1001 SVI | 10.50.254.14/30 2001:10:50:254::14/127 |
|  |  | VLAN4093 SVI | 10.50.254.21/30 （实现VPN业务承载） |
|  |  | VLAN4094 SVI | 10.50.254.21/30 2001:10:50:254::21/127 |
|  | SW-1模拟 Internet 交换机 | VLAN4000 SVI | 202.50.100.2/30 |
|  |  | VLAN4001 SVI | 202.50.100.5/30 |
|  | SW-2 | Loopback 1 (ospfv2使用) | 10.50.255.2/32 |
|  |  | Loopback 2 (ospfv3使用) | 10.50.255.5/32 2001:10:50:255::5/128 |
|  |  | VLAN10 SVI | 10.50.11.254/24 |
|  |  | VLAN20 SVI | 10.50.21.254/24 2001:10:50:21::254/64 |
|  |  | VLAN30 SVI | 10.50.31.254/24 2001:10:50:31::254/64 |
|  |  | VLAN40 SVI | 10.50.41.254/24 |
|  |  | VLAN50 SVI | 10.50.51.254/24 2001:10:50:51::254/64 |
|  |  | VLAN1000 SVI | 10.50.254.10/30 2001:10:50:254::10/127 |
|  |  | VLAN1001 SVI | 10.50.254.18/30 2001:10:50:254::18/127 |
|  |  | VLAN4093 SVI | 10.50.254.22/30 （实现VPN业务承载） |
|  |  | VLAN4094 SVI | 10.50.254.22/30 2001:10:50:254::22/127 |
|  | SW-3 | Loopback 1 (ospfv2使用) | 10.50.255.3/32 |
|  |  | Loopback 2 (ospfv3使用) | 10.50.255.6/32 2001:10:50:255::6/128 |
|  |  | VLAN10 SVI | 10.50.12.254/24 |
|  |  | VLAN20 SVI | 10.50.22.254/24 2001:10:50:22::254/64 |
|  |  | VLAN30 SVI | 10.50.32.254/24 2001:10:50:32::254/64 |
|  |  | VLAN50 SVI | 10.50.52.254/24 2001:10:50:52::254/64 |
|  |  | VLAN1000 SVI | 10.50.254.13/30 2001:10:50:254::13/127 |
|  |  | VLAN1001 SVI | 10.50.254.17/30 2001:10:50:254::17/127 |
|  |  | VLAN4094 SVI | 10.50.254.22/30 2001:10:50:254::22/127 |
|  | SW-3模拟 Internet 交换机 | VLAN4000 SVI | 202.50.100.6/30 |
|  |  | Loopback100 | 202.50.100.100/32 |
| 防 火 墙 | FW-1 | Loopback1 | 10.50.255.7/32 |
|  |  | E0/2 | 10.50.254.1/30 （trust安全域） |
|  |  | E0/3 | 10.50.254.5/30 （trust安全域） |
|  |  | E0/1 | 202.50.100.1/30 （untrust安全域） |
|  | FW-2 | Loopback1 | 10.50.255.10/32 |
|  |  | E0/1 | 10.50.254.26/30 （dmz安全域） |
|  |  | E0/2.10 （营销网段业务） | 172.50.11.254/24 （trust安全域） |
|  |  | E0/2.20 （产品网段业务） | 172.50.21.254/24 （trust安全域） |

表3-服务器IP地址分配表

| 虚拟机名称 | 完全合格域名 | 角色 | 系统版本 | IPv4地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows-1 | dc1.skills.com | 域服务 DNS服务 | Windows Server 2019 | 10.10.70.101/24 |
| Windows-2 | dc2.netskills.com | 域服务 DNS服务 docker服务 | Windows Server 2019 | 10.10.70.102/24 |
| Windows-3 | dc3.bj.netskills.com | 域服务 DNS服务 | Windows Server 2019 | 10.10.70.103/24 |
| Windows-4 | dc.skills.com | CA服务 DFS服务 | Windows Server 2019 | 10.10.70.104/24 |
| Windows-5 | www1.skills.com | NLB服务 WEB服务 DFS服务 DHCP故障转移 WDS服务 | Windows Server 2019 | 10.10.70.105/24 10.10.80.101/24 10.10.80.102/24 |
| Windows-6 | www2.skills.com | NLB服务 WEB服务 DFS服务 DHCP故障转移 | Windows Server 2019 | 10.10.70.106/24 10.10.80.103/24 10.10.80.104/24 |
| Windows-7 | wintgt.skills.com | iSCSI服务 | Windows Server 2019 | 10.10.70.107/24 |
| Windows-8 | winnode1.skills.com | 故障转移群集 | Windows Server 2019 | 10.10.70.108/24 10.10.80.105/24 10.10.90.101/24 |
| Windows-9 | winnode2.skills.com | 故障转移群集 | Windows Server 2019 | 10.10.70.109/24 10.10.80.106/24 10.10.90.102/24 |
| Linux-1 | dns.skills.com | DNS服务 CA服务 chrony服务 KDC服务 | CentOS 8.3 | 10.10.70.110/24 |
| Linux-2 | smb.skills.com | DNS服务 PXE服务 mail服务 | CentOS 8.3 | 10.10.70.111/24 |
| Linux-3 | tomcat1.skills.com | Tomcat服务 NIS服务 NFS服务 | CentOS 8.3 | 10.10.70.112/24 10.10.80.107/24 10.10.80.108/24 |
| Linux-4 | tomcat2.skills.com | Tomcat服务 NIS客户端 NFS客户端 | CentOS 8.3 | 10.10.70.113/24 10.10.80.109/24 10.10.80.110/24 |
| Linux-5 | lintgt.skills.com | iSCSI服务 | CentOS 8.3 | 10.10.70.114/24 10.10.80.111/24 |
| Linux-6 | linnode1.skills.com | pacemarker集群 | CentOS 8.3 | 10.10.70.115/24 10.10.80.112/24 |
| Linux-7 | linnode2.skills.com | pacemarker集群 | CentOS 8.3 | 10.10.70.116/24 10.10.80.113/24 |
| Linux-8 | lnmt.skills.com | Mariadb服务 nginx服务 | CentOS 8.3 | 10.10.70.117/24 |
| Linux-9 | docker.skills.com | docker服务 Mariadb客户端 | CentOS 8.3 | 10.10.70.118/24 |

表4-云平台网络信息表

| 网络名称 | Vlan | 子网名称 | 子网地址 | 网关 | 地址范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vlan70 | 70 | Vlan70-subnet | 10.10.70.0/24 | 10.10.70.254 | 10.10.70.100- 10.10.70.200 |
| Vlan80 | 80 | Vlan80-subnet | 10.10.80.0/24 |  | 10.10.80.100- 10.10.80.200 |
| Vlan90 | 90 | Vlan90-subnet | 10.10.90.0/24 |  | 10.10.90.100- 10.10.90.200 |

表5-虚拟主机信息表

| 虚拟机名称 | 镜像模板 | 实例规格 | VCPU数 | 内存、硬盘信息 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Windows-1 至 Windows-9 | WindowsServer2019 | Large | 2 | 4G，40G |
| Linux-1 至 Linux-9 | CentOS8.3 | Small | 1 | 2G，40G |