全国职业院校技能大赛（高职组）

工程测量赛项竞赛赛卷

评分标准

2021年3月

竞赛试题目录

赛题一  二等水准测量、一级导线测量、1:500数字测图	1

1.二等水准测量竞赛试题	1

2. 一级导线测量竞赛试题	4

3. 1:500数字测图竞赛试题	7

赛题二  1:1000数字测图、二级导线测量、二等水准测量	10

1.1:1000数字测图竞赛试题	10

2.二级导线测量竞赛试题	13

3.二等水准测量竞赛试题	16

赛题三  曲线测设、四等水准测量、1:500数字测图	19

1.曲线测设竞赛试题	19

2.四等水准测量竞赛试题	22

3.1:500数字测图竞赛试题	25

赛题四  施工放样、二等水准测量、1:1000数字测图	28

1. 施工放样竞赛试题	28

2.二等水准测量竞赛试题	30

3.1:1000数字测图竞赛试题	33

赛题五  四等水准测量、1:500数字测图、二级导线测量	36

1.四等水准测量竞赛试题	36

2.1:500数字测图竞赛试题	39

3.二级导线测量竞赛试题	42

赛题六  四等水准测量、一级导线测量、1:500数字测图	45

1.四等水准测量竞赛试题	45

2.一级导线测量竞赛试题	48

3. 1:500数字测图竞赛试题	51

赛题七  二等水准测量、1:1000数字测图、一级导线测量	54

1.二等水准测量竞赛试题	54

2.1:1000数字测图竞赛试题	57

3.一级导线测量竞赛试题	60

赛题八  曲线测设、二等水准测量、1:1000数字测图		63

1.曲线测设竞赛试题	63

2.二等水准测量竞赛试题	66

3.1:1000数字测图竞赛试题	69

赛题九  施工放样、二等水准测量、1:500数字测图	72

1.施工放样竞赛试题	72

2.二等水准测量竞赛试题	74

3.1:500数字测图竞赛试题	77

赛题十  1:1000数字测图、一级导线测量、四等水准测量	80

1.1:1000数字测图竞赛试题	80

2.一级导线测量竞赛试题	83

3.四等水准测量竞赛试题	86

- 赛题一  二等水准测量、一级导线测量、1:500数字测图

## 1.二等水准测量竞赛试题

如图1所示闭合水准路线，已知A01点高程为69.803m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按赛项技术规程。

D03

C01

B04

A01

图1 二等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 观测与记录评分标准，详见表1。

表1 二等水准测量成果评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 仪器箱盖及时关好 | 违规1次扣1分 |  |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 测站上计算使用计算器 | 违规1次扣1分 |  |
| 非记录员参与计算 | 违规1次扣1分 |  |
| 高差测量 | 中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分 |  |
| 视距测量 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 违规显示高差 | 违规1次扣2分 |  |
| 测量不按规定路线 | 离开规定路线1次扣5分 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |
| 观测记录不同步 | 违规1次扣2分 |  |
| 观测手簿用橡皮擦 | 违规 | 二类 |
| 整测站划改 | 超过合格测站数的1/3扣5分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 |  |
| 合计扣分 |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

② 成果质量评分，详见表2.

表2 二等水准测量成果评分表（记录计算）

| 评测内容 |  |  | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段测站数为偶数 |  | 奇数测站 |  |  | 二类 |
|  | 测站限差 |  | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 |  |  | 二类 |
|  | 观测记录 |  | 连环涂改 |  |  | 二类 |
|  | 记录手簿 |  | 出现与测量数据无关的文字符号等 |  |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 |  | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |  |  |
|  | 手簿计算 |  | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |  |
|  | 记录规范性 |  | 就字改字字迹模糊影响识读1处扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范 |  | 一处扣0.5分，最多扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改太多 |  | 超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |  |  |
| 计 算 | 水准路线闭合差 |  | 超 限 |  |  | 二类 |
|  | 平差计算（20分） |  | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |  |  |
|  | 待定点高程检查 |  | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |  |
|  | 成果表 |  | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |  |
|  | 计算表整洁 |  | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  | 合计得分 |  |  |

- 一级导线测量竞赛试题

如图2所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。

图2 一级导线测量竞赛路线示意图

- 上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签决定导线路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

- （1）竞赛用时成绩评分标准：

- 各队的作业速度得分Si计算公式为：

- 式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

- 所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

- 为各队的实际用时。

- （2）实操及成果质量成绩评分标准：

- ① 外业观测部分，详见表3。

表3 一级导线测量成果评分表（外业部分）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（脚架棱镜）跑步 | 警告无效，每跑一步扣1分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

② 内业部分，详见表4。

表4 一级导线测量成果评分表（内业）

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 测站限差 | 同一方向各测回较差或者2C超限 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值、或连环涂改 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊读，1处扣2分 |  |
|  | 手簿手簿缺项或计算错误（10分） | 每出现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改（4分） | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 同一位置划改超过1次（4分） | 违规1处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范（2分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 坐标检查（6分） | 与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分 |  |
|  | 计算表整洁（2分） | 每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

- 1:500数字测图竞赛试题

如图3所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1：500数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=170.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=170.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=167.969m

图3  1:500数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

- （2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表5。

表5 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表6。

表6 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

- 赛题二  1:1000数字测图、二级导线测量、二等水准测量

## 1.1:1000数字测图竞赛试题

如图1所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1:1000数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=70.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=70.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=67.969m

图1  1:1000数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表1。

表1 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表2。

表2 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

## 2.二级导线测量竞赛试题

如图2所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。

图2 二级导线测量竞赛路线示意图

- 上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签决定导线路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 外业观测部分，详见表3。

表3 二级导线测量成果评分表（外业部分）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（脚架棱镜）跑步 | 警告无效，每跑一步扣1分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

② 内业部分，详见表4。

表4 二级导线测量成果评分表（内业）

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 测站限差 | 同一方向各测回较差或者2C超限 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值、或连环涂改 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊读，1处扣2分 |  |
|  | 手簿手簿缺项或计算错误（10分） | 每出现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改（4分） | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 同一位置划改超过1次（4分） | 违规1处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范（2分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 坐标检查（6分） | 与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分 |  |
|  | 计算表整洁（2分） | 每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

## 3.二等水准测量竞赛试题

如图3所示闭合水准路线，已知A01点高程为69.803m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按赛项技术规程。

D03

C01

B04

A01

图3 二等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 观测与记录评分标准，详见表5。

表5 二等水准测量成果评分表（测量过程）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 仪器箱盖及时关好 | 违规1次扣1分 |  |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 测站上计算使用计算器 | 违规1次扣1分 |  |
| 非记录员参与计算 | 违规1次扣1分 |  |
| 高差测量 | 中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分 |  |
| 视距测量 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 违规显示高差 | 违规1次扣2分 |  |
| 测量不按规定路线 | 离开规定路线1次扣5分 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |
| 观测记录不同步 | 违规1次扣2分 |  |
| 观测手簿用橡皮擦 | 违规 | 二类 |
| 整测站划改 | 超过合格测站数的1/3扣5分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 |  |
| 合计扣分 |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

② 成果质量评分，详见表6。

表6 二等水准测量成果评分表（记录计算）

| 评测内容 |  |  | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段测站数为偶数 |  | 奇数测站 |  |  | 二类 |
|  | 测站限差 |  | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 |  |  | 二类 |
|  | 观测记录 |  | 连环涂改 |  |  | 二类 |
|  | 记录手簿 |  | 出现与测量数据无关的文字符号等 |  |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 |  | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |  |  |
|  | 手簿计算 |  | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |  |
|  | 记录规范性 |  | 就字改字字迹模糊影响识读1处扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范 |  | 一处扣0.5分，最多扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改太多 |  | 超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |  |  |
| 计 算 | 水准路线闭合差 |  | 超 限 |  |  | 二类 |
|  | 平差计算（20分） |  | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |  |  |
|  | 待定点高程检查 |  | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |  |
|  | 成果表 |  | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |  |
|  | 计算表整洁 |  | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  | 合计得分 |  |  |

# 赛题三  曲线测设、四等水准测量、1:500数字测图

## 1.曲线测设竞赛试题

已知某道路曲线第一切线上控制点ZD1(500，500)和JD1(750，750)，该曲线设计半径R=1000m，缓和曲线长=100m，JD1里程为DK1+300，转向角=23°03′38″。请按要求使用非程序型函数计算器计算道路曲线主点ZH、HY、QZ点坐标，及第一缓和曲线和圆曲线上指定中桩点（如K1+100、K1+280）坐标，共计算5个点。然后，根据现场已知测站点、定向点、定向检查点，使用全站仪点放样功能进行第一缓和曲线和圆曲线上指定中桩点放样，共放样2个点。控制点和待放样曲线之间关系如图1所示。

图1 曲线测设示意图

（1）已知测站点、定向点和检查点的坐标：

表1 控制点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测站点 | 1134.938 | 1723.524 |  |
| 2 | 定向点 | 1122.795 | 1756.152 |  |
| 3 | 检查点 | 1300.832 | 1634.015 |  |

（2）用测站点、定向点和检查点的第二套坐标：

表2 控制点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测站点 | 547134.938 | 493723.524 |  |
| 2 | 定向点 | 547122.795 | 493756.152 |  |
| 3 | 检查点 | 54730.832 | 493634.015 |  |

- 实施步骤：

①计算道路曲线常数、要素、主点里程、主点及若干曲线中桩点坐标。

②在测站点安置全站仪，后视方向点，测量检核点坐标，对已知控制点进行检核。

③根据中桩点坐标计算数据，使用全站仪点放样功能进行曲线中桩点实地放样，并在地面上做好标记。

④测设工作结束后，根据给出的第二套测站数据和定向点数据对测设点进行检核测量。

- 上交成果：曲线常数、要素、主点里程及曲线中桩坐标计算成果和检测测设点坐标，测设点的检核测量坐标。

- 说明：参赛队现场抽签决定测站点，赛场设立共用定向点和检核点。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

成果质量从计算成果的正确与否和放样点位的精度等方面考虑，分为：

①取消资格

下列情况之一取消竞赛资格：

- 将教材及非赛会配发的竞赛用具带入竞赛场地。

- 违规使用电话等通讯设备。

- 故意干扰其他队测量,劝阻无效。

- 仪器设备损坏或者甩落地。

②计算部分

- 下列项目每缺少1项或计算错误1项扣2分：

曲线常数三个：β、m、P；

曲线要素四个：T、L、E0、Q；

主点里程 ZH、HY、QZ、HZ、YH；

三个曲线主点 ZH、HY、QZ坐标 （X、Y各扣1分）；

指定的2个中桩点的坐标（X、Y各扣1分）。

- 指导教师及其他非参赛人员入场，违规1次扣2分。

- 计算记录字迹模糊影响识读一处扣1分，最多扣3分。

- 仪器整置定向后不检查，违规扣2分。

- 计算表整洁，非正常污迹一处扣0.5分。

③测设部分

测设点检测坐标与标准计算值比较:

- 测设点的点位精度均不超过2cm得满分。

- 测设点的点位精度超过2cm/但不超过5cm扣10分。

- 测设点的点位精度超过5cm扣15分。

## 2.四等水准测量竞赛试题

如图2所示闭合水准路线，已知A01点高程为78.692m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按赛项技术规程。

D03

C01

B04

A01

图2 四等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：四等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 观测与记录评分标准，详见表3。

表3 四等水准测量测量过程评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 观测手簿用橡皮 | 违 规 | 二类 |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣5分 |  |
| 测站记录计算完成后迁站 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录转抄 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 转站时跑步 | 警告无效，跑一步扣1分 |  |
| 测站重测不变换仪器高 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰其他队测量 | 造成重测后果扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 | 取消资格 |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 裁判劝阻无效 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

②成果质量评分评分标准，详见表4。

表4 四等水准测量成果质量评分表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段偶数测站 | 违 规 | 二类 |
|  | 测站超限 | 违 规 | 二类 |
|  | 观测记录连环涂改 | 违 规 | 二类 |
|  | 原始记录改动厘米或毫米位 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿缺少计算项（6分） | 每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿计算错误（6分） | 每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 观测记录空栏或空页 | 空一栏扣1分，空一页扣3分 |  |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊影响识读1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改不用尺子（4分） | 违规1处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 记录同一位置划改超过1次（4分） | 违规一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 划改后不注错误原因（4分） | 违规一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 内 业 计 算 | 计算数据取位（4分） | 违规1处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 水准路线闭合差 | 超 限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 1处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，最多扣2分。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣2分；其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 高程检查（6分） | 与标准值较差的限差为±2cm，超限1点扣2分 |  |
|  | 计算表整洁（4分） | 每1处污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

## 3.1:500数字测图竞赛试题

如图3所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1：500数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=170.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=170.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=167.969m

图3  1:500数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表5。

表5 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表6。

表6 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

# 赛题四  施工放样、二等水准测量、1:1000数字测图

- 施工放样竞赛试题

已知测站点、定向点和检查点的坐标：

表1控制点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 | 307134.938 | 583723.524 | 测站 |
| 2 | F0 | 307122.795 | 583756.152 | 后视 |
| 3 | F2 | 307300.832 | 583634.015 | 定向 |

① 要求在实地测设三个点：

表2设计点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 307136.429 | 583735.924 |
| 2 | B1 | 307137.769 | 583753.694 |
| 3 | C1 | 307125.880 | 583748.497 |

② 用测站点、定向点和检查点的第二套坐标：

表3 控制点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 | 637134.938 | 583723.524 | 测站 |
| 2 | F0 | 637122.795 | 583756.152 | 后视 |
| 3 | F2 | 63730.832 | 583634.015 | 定向 |

测量测设出的三个点的坐标。

- 上交成果：测站到测设点的边长、方位角和三个测设点的检测坐标。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①放样数据计算（满分30分）

放样数据：3个角度元素，3个距离元素。角度每个3分，边长每条1分；

检核数据：3个角度元素，3个距离元素。角度每个3分，边长每条1分；

放样略图：放样略图绘制规范、表达清楚、图面清晰，得6分。

②放样成果质量（满分40分）

放样点检测坐标与标准计算值比较:

- 放样点的点位精度均不超过2cm得满分。

- 放样点的点位精度超过2cm/但不超过5cm扣10分。

- 放样点的点位精度超过5cm扣15分。

## 2.二等水准测量竞赛试题

如图1所示闭合水准路线，已知A1点高程为99.726m，测算B4、C1和D3点的高程，测算要求按赛项技术规程。

D3

C1

B4

A1

图1 二等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

- 观测与记录评分标准，详见表4。

表4 二等水准测量成果评分表（测量过程）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 仪器箱盖及时关好 | 违规1次扣1分 |  |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 测站上计算使用计算器 | 违规1次扣1分 |  |
| 非记录员参与计算 | 违规1次扣1分 |  |
| 高差测量 | 中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分 |  |
| 视距测量 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 违规显示高差 | 违规1次扣2分 |  |
| 测量不按规定路线 | 离开规定路线1次扣5分 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |
| 观测记录不同步 | 违规1次扣2分 |  |
| 观测手簿用橡皮擦 | 违规 | 二类 |
| 整测站划改 | 超过合格测站数的1/3扣5分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 |  |
| 合计扣分 |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

- 成果质量评分，详见表5.

表5 二等水准测量成果评分表（记录计算）

| 评测内容 |  |  | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段测站数为偶数 |  | 奇数测站 |  |  | 二类 |
|  | 测站限差 |  | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 |  |  | 二类 |
|  | 观测记录 |  | 连环涂改 |  |  | 二类 |
|  | 记录手簿 |  | 出现与测量数据无关的文字符号等 |  |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 |  | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |  |  |
|  | 手簿计算 |  | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |  |
|  | 记录规范性 |  | 就字改字字迹模糊影响识读1处扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范 |  | 一处扣0.5分，最多扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改太多 |  | 超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |  |  |
| 计 算 | 水准路线闭合差 |  | 超 限 |  |  | 二类 |
|  | 平差计算（20分） |  | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |  |  |
|  | 待定点高程检查 |  | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |  |
|  | 成果表 |  | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |  |
|  | 计算表整洁 |  | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  | 合计得分 |  |  |

## 3.1:1000数字测图竞赛试题

如图2所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1:1000数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=70.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=70.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=67.969m

图2  1:1000数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表6。

表6 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

- 数字测图成果质量成绩评分，详见表7。

表7 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

# 赛题五  四等水准测量、1:500数字测图、二级导线测量

## 1.四等水准测量竞赛试题

如图1所示闭合水准路线，已知A2点高程为92.354m，测算B2、C2和D2点的高程，测算要求按赛项技术规程。

图1 四等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：四等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①观测与记录评分标准，详见表1。

表1 四等水准测量测量过程评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 观测手簿用橡皮 | 违 规 | 二类 |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣5分 |  |
| 测站记录计算完成后迁站 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录转抄 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 转站时跑步 | 警告无效，跑一步扣1分 |  |
| 测站重测不变换仪器高 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰其他队测量 | 造成重测后果扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 | 取消资格 |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 裁判劝阻无效 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

②成果质量评分评分标准，详见表2。

表2 四等水准测量成果质量评分表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段偶数测站 | 违 规 | 二类 |
|  | 测站超限 | 违 规 | 二类 |
|  | 观测记录连环涂改 | 违 规 | 二类 |
|  | 原始记录改动厘米或毫米位 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿缺少计算项（6分） | 每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿计算错误（6分） | 每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 观测记录空栏或空页 | 空一栏扣1分，空一页扣3分 |  |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊影响识读1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改不用尺子（4分） | 违规1处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 记录同一位置划改超过1次（4分） | 违规一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 划改后不注错误原因（4分） | 违规一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 内 业 计 算 | 计算数据取位（4分） | 违规1处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 水准路线闭合差 | 超 限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 1处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，最多扣2分。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣2分；其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 高程检查（6分） | 与标准值较差的限差为±2cm，超限1点扣2分 |  |
|  | 计算表整洁（4分） | 每1处污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

## 2.1:500数字测图竞赛试题

如图2所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1：500数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=170.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=170.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=167.969m

图2  1:500数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表3。

表3 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表4。

表4 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

## 3.二级导线测量竞赛试题

如图3所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。

图3 二级导线测量竞赛路线示意图

- 上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签决定导线路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 外业观测部分，详见表5。

表5 二级导线测量成果评分表（外业部分）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（脚架棱镜）跑步 | 警告无效，每跑一步扣1分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

② 内业部分，详见表6。

表6 二级导线测量成果评分表（内业）

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 测站限差 | 同一方向各测回较差或者2C超限 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值、或连环涂改 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊读，1处扣2分 |  |
|  | 手簿手簿缺项或计算错误（10分） | 每出现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改（4分） | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 同一位置划改超过1次（4分） | 违规1处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范（2分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 坐标检查（6分） | 与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分 |  |
|  | 计算表整洁（2分） | 每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

- 赛题六  四等水准测量、一级导线测量、1:500数字测图

- 1.四等水准测量竞赛试题

如图1所示闭合水准路线，已知A01点高程为69.803m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按赛项赛项技术规程。

D03

C01

B04

A01

图1 四等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：四等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 观测与记录评分标准，详见表1。

表1 四等水准测量测量过程评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 观测手簿用橡皮 | 违 规 | 二类 |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣5分 |  |
| 测站记录计算完成后迁站 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录转抄 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 转站时跑步 | 警告无效，跑一步扣1分 |  |
| 测站重测不变换仪器高 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰其他队测量 | 造成重测后果扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 | 取消资格 |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 裁判劝阻无效 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

②成果质量评分评分标准，详见表2。

表2 四等水准测量成果质量评分表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段偶数测站 | 违 规 | 二类 |
|  | 测站超限 | 违 规 | 二类 |
|  | 观测记录连环涂改 | 违 规 | 二类 |
|  | 原始记录改动厘米或毫米位 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿缺少计算项（6分） | 每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿计算错误（6分） | 每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 观测记录空栏或空页 | 空一栏扣1分，空一页扣3分 |  |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊影响识读1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改不用尺子（4分） | 违规1处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 记录同一位置划改超过1次（4分） | 违规一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 划改后不注错误原因（4分） | 违规一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 内 业 计 算 | 计算数据取位（4分） | 违规1处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 水准路线闭合差 | 超 限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 1处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，最多扣2分。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣2分；其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 高程检查（6分） | 与标准值较差的限差为±2cm，超限1点扣2分 |  |
|  | 计算表整洁（4分） | 每1处污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

- 2.一级导线测量竞赛试题

- 如图2所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。

图2 一级导线测量竞赛路线示意图

- 上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签决定导线路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

- （1）竞赛用时成绩评分标准：

- 各队的作业速度得分Si计算公式为：

- 式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

- 所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

- 为各队的实际用时。

- （2）实操及成果质量成绩评分标准：

- ① 外业观测部分，详见表3。

表3 一级导线测量成果评分表（外业部分）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（脚架棱镜）跑步 | 警告无效，每跑一步扣1分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

② 内业部分，详见表4。

表4 一级导线测量成果评分表（内业）

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 测站限差 | 同一方向各测回较差或者2C超限 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值、或连环涂改 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊读，1处扣2分 |  |
|  | 手簿手簿缺项或计算错误（10分） | 每出现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改（4分） | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 同一位置划改超过1次（4分） | 违规1处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范（2分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 坐标检查（6分） | 与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分 |  |
|  | 计算表整洁（2分） | 每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

- 3. 1:500数字测图竞赛试题

如图3所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1：500数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=170.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=170.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=167.969m

图3  1:500数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

- （2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表5。

表5 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表6。

表6 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

- 赛题七  二等水准测量、1:1000数字测图、一级导线测量

## 1.二等水准测量竞赛试题

如图1所示闭合水准路线，已知A01点高程为69.803m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按赛项技术规程。

D03

C01

B04

A01

图1 二等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 观测与记录评分标准，详见表1。

表1 二等水准测量成果评分表（测量过程）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 仪器箱盖及时关好 | 违规1次扣1分 |  |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 测站上计算使用计算器 | 违规1次扣1分 |  |
| 非记录员参与计算 | 违规1次扣1分 |  |
| 高差测量 | 中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分 |  |
| 视距测量 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 违规显示高差 | 违规1次扣2分 |  |
| 测量不按规定路线 | 离开规定路线1次扣5分 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |
| 观测记录不同步 | 违规1次扣2分 |  |
| 观测手簿用橡皮擦 | 违规 | 二类 |
| 整测站划改 | 超过合格测站数的1/3扣5分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 |  |
| 合计扣分 |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

② 成果质量评分，详见表2.

表2 二等水准测量成果评分表（记录计算）

| 评测内容 |  |  | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段测站数为偶数 |  | 奇数测站 |  |  | 二类 |
|  | 测站限差 |  | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 |  |  | 二类 |
|  | 观测记录 |  | 连环涂改 |  |  | 二类 |
|  | 记录手簿 |  | 出现与测量数据无关的文字符号等 |  |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 |  | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |  |  |
|  | 手簿计算 |  | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |  |
|  | 记录规范性 |  | 就字改字字迹模糊影响识读1处扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范 |  | 一处扣0.5分，最多扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改太多 |  | 超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |  |  |
| 计 算 | 水准路线闭合差 |  | 超 限 |  |  | 二类 |
|  | 平差计算（20分） |  | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |  |  |
|  | 待定点高程检查 |  | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |  |
|  | 成果表 |  | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |  |
|  | 计算表整洁 |  | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  | 合计得分 |  |  |

## 2.1:1000数字测图竞赛试题

如图2所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1:1000数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=70.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=70.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=67.969m

图2  1:1000数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表3。

表3 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表4。

表4 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

## 3.一级导线测量竞赛试题

如图3所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。

图3 一级导线测量竞赛路线示意图

- 上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签决定导线路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 外业观测部分，详见表5。

表5 一级导线测量成果评分表（外业部分）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（脚架棱镜）跑步 | 警告无效，每跑一步扣1分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

② 内业部分，详见表6。

表6 一级导线测量成果评分表（内业）

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 测站限差 | 同一方向各测回较差或者2C超限 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值、或连环涂改 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊读，1处扣2分 |  |
|  | 手簿手簿缺项或计算错误（10分） | 每出现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改（4分） | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 同一位置划改超过1次（4分） | 违规1处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范（2分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 坐标检查（6分） | 与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分 |  |
|  | 计算表整洁（2分） | 每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

- 赛题八  曲线测设、二等水准测量、1:1000数字测图

## 1.曲线测设竞赛试题

已知某道路曲线第一切线上控制点ZD1(2000，500)和JD1(2250，750)，该曲线设计半径R=1000m，缓和曲线长=100m，JD1里程为DK20+500，转向角=23°03′38″。请按要求使用非程序型函数计算器计算道路曲线主点ZH、HY、QZ点坐标，及第一缓和曲线和圆曲线上指定中桩点（如K20+300、K20+480）坐标，共计算5个点。然后，根据现场已知测站点、定向点、定向检查点，使用全站仪点放样功能进行第一缓和曲线和圆曲线上指定中桩点放样，共放样2个点。控制点和待放样曲线之间关系如图1所示。

图1 曲线测设示意图

已知测站点、定向点和检查点的坐标：

表1 控制点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测站点 | 934.938 | 1223.524 |  |
| 2 | 定向点 | 922.795 | 1256.152 |  |
| 3 | 检查点 | 900.832 | 1234.015 |  |

② 用测站点、定向点和检查点的第二套坐标：

表2 控制点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测站点 | 7134.938 | 3723.524 |  |
| 2 | 定向点 | 7122.795 | 3756.152 |  |
| 3 | 检查点 | 730.832 | 3634.015 |  |

- 实施步骤：

①计算道路曲线常数、要素、主点里程、主点及若干曲线中桩点坐标。

②在测站点安置全站仪，后视方向点，测量检核点坐标，对已知控制点进行检核。

③根据中桩点坐标计算数据，使用全站仪点放样功能进行曲线中桩点实地放样，并在地面上做好标记。

④测设工作结束后，根据给出的第二套测站数据和定向点数据对测设点进行检核测量。

- 上交成果：曲线常数、要素、主点里程及曲线中桩坐标计算成果和检测测设点坐标，测设点的检核测量坐标。

- 说明：参赛队现场抽签决定测站点，赛场设立共用定向点和检核点。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

成果质量从计算成果的正确与否和放样点位的精度等方面考虑，分为：

①取消资格

下列情况之一取消竞赛资格：

- 将教材及非赛会配发的竞赛用具带入竞赛场地。

- 违规使用电话等通讯设备。

- 故意干扰其他队测量,劝阻无效。

- 仪器设备损坏或者甩落地。

②计算部分

- 下列项目每缺少1项或计算错误1项扣2分：

曲线常数三个：β、m、P；

曲线要素四个：T、L、E0、Q；

主点里程 ZH、HY、QZ、HZ、YH；

三个曲线主点 ZH、HY、QZ坐标 （X、Y各扣1分）；

指定的2个中桩点的坐标（X、Y各扣1分）。

- 指导教师及其他非参赛人员入场，违规1次扣2分。

- 计算记录字迹模糊影响识读一处扣1分，最多扣3分。

- 仪器整置定向后不检查，违规扣2分。

- 计算表整洁，非正常污迹一处扣0.5分。

③测设部分

测设点检测坐标与标准计算值比较:

- 测设点的点位精度均不超过2cm得满分。

- 测设点的点位精度超过2cm/但不超过5cm扣10分。

- 测设点的点位精度超过5cm扣15分。

## 2.二等水准测量竞赛试题

如图2所示闭合水准路线，已知A01点高程为69.803m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按赛项技术规程。

D03

C01

B04

A01

图2 二等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 观测与记录评分标准，详见表3。

表3 二等水准测量成果评分表（测量过程）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 仪器箱盖及时关好 | 违规1次扣1分 |  |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 测站上计算使用计算器 | 违规1次扣1分 |  |
| 非记录员参与计算 | 违规1次扣1分 |  |
| 高差测量 | 中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分 |  |
| 视距测量 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 违规显示高差 | 违规1次扣2分 |  |
| 测量不按规定路线 | 离开规定路线1次扣5分 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |
| 观测记录不同步 | 违规1次扣2分 |  |
| 观测手簿用橡皮擦 | 违规 | 二类 |
| 整测站划改 | 超过合格测站数的1/3扣5分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 |  |
| 合计扣分 |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

② 成果质量评分，详见表4。

表4 二等水准测量成果评分表（记录计算）

| 评测内容 |  |  | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段测站数为偶数 |  | 奇数测站 |  |  | 二类 |
|  | 测站限差 |  | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 |  |  | 二类 |
|  | 观测记录 |  | 连环涂改 |  |  | 二类 |
|  | 记录手簿 |  | 出现与测量数据无关的文字符号等 |  |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 |  | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |  |  |
|  | 手簿计算 |  | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |  |
|  | 记录规范性 |  | 就字改字字迹模糊影响识读1处扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范 |  | 一处扣0.5分，最多扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改太多 |  | 超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |  |  |
| 计 算 | 水准路线闭合差 |  | 超 限 |  |  | 二类 |
|  | 平差计算（20分） |  | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |  |  |
|  | 待定点高程检查 |  | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |  |
|  | 成果表 |  | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |  |
|  | 计算表整洁 |  | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  | 合计得分 |  |  |

## 3.1:1000数字测图竞赛试题

如图3所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1:1000数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=70.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=70.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=67.969m

图3  1:1000数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表5。

表5 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表6。

表6 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

# 赛题九  施工放样、二等水准测量、1:500数字测图

## 1.施工放样竞赛试题

已知测站点、定向点和检查点的坐标：

表1 控制点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 | 287134.938 | 493723.524 | 测站 |
| 2 | F0 | 287122.795 | 493756.152 | 后视 |
| 3 | F2 | 287300.832 | 493634.015 | 定向 |

（1）要求在实地测设三个点：

表2 设计点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 287136.429 | 493735.924 |
| 2 | B1 | 287137.769 | 493753.694 |
| 3 | C1 | 287125.880 | 493748.497 |

（2）用测站点、定向点和检查点的第二套坐标：

表3 控制点坐标

| № | 点 名 | x /m | y /m | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | F1 | 547134.938 | 493723.524 | 测站 |
| 2 | F0 | 547122.795 | 493756.152 | 后视 |
| 3 | F2 | 54730.832 | 493634.015 | 定向 |

测量测设出的三个点的坐标。

- 上交成果：测站到测设点的边长、方位角和三个测设点的检测坐标。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①放样数据计算（满分30分）

放样数据：3个角度元素，3个距离元素。角度每个3分，边长每条1分；

检核数据：3个角度元素，3个距离元素。角度每个3分，边长每条1分；

放样略图：放样略图绘制规范、表达清楚、图面清晰，得6分。

②放样成果质量（满分40分）

放样点检测坐标与标准计算值比较:

- 放样点的点位精度均不超过2cm得满分。

- 放样点的点位精度超过2cm/但不超过5cm扣10分。

- 放样点的点位精度超过5cm扣15分。

## 2.二等水准测量竞赛试题

如图1所示闭合水准路线，已知A01点高程为69.803m，测算B04、C01和D03点的高程，测算要求按赛项技术规程。

D03

C01

B04

A01

图1 二等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：二等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 观测与记录评分标准，详见表4。

表4 二等水准测量成果评分表（测量过程）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 仪器箱盖及时关好 | 违规1次扣1分 |  |
| 携带仪器设备（标尺）跑步 | 警告无效，跑1步扣1分 |  |
| 观测、记录轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规1次扣1分 |  |
| 测站上计算使用计算器 | 违规1次扣1分 |  |
| 非记录员参与计算 | 违规1次扣1分 |  |
| 高差测量 | 中丝读数少读1次（后视或前视）扣5分 |  |
| 视距测量 | 不读或者故意读错1次扣2分 |  |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 违规显示高差 | 违规1次扣2分 |  |
| 测量不按规定路线 | 离开规定路线1次扣5分 |  |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰别人测量 | 造成重测后果的扣10分 |  |
| 观测记录不同步 | 违规1次扣2分 |  |
| 观测手簿用橡皮擦 | 违规 | 二类 |
| 整测站划改 | 超过合格测站数的1/3扣5分 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 |  |
| 合计扣分 |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

② 成果质量评分，详见表5.

表5 二等水准测量成果评分表（记录计算）

| 评测内容 |  |  | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段测站数为偶数 |  | 奇数测站 |  |  | 二类 |
|  | 测站限差 |  | 视线长度、视线高度、前后视距差、前后视距累计差、高差较差等超限 |  |  | 二类 |
|  | 观测记录 |  | 连环涂改 |  |  | 二类 |
|  | 记录手簿 |  | 出现与测量数据无关的文字符号等 |  |  | 二类 |
|  | 手簿记录空栏或空页 |  | 空1栏扣2分，空1页扣5分。 |  |  |  |
|  | 手簿计算 |  | 每缺少一项或错误一处扣1分 |  |  |  |
|  | 记录规范性 |  | 就字改字字迹模糊影响识读1处扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改不用尺子或不是单横线 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 同一数据划改超过1次 |  | 违规一处扣1分，最多扣4分。 |  |  |  |
|  | 划改后不注原因或原因不规范 |  | 一处扣0.5分，最多扣2分 |  |  |  |
|  | 手簿划改太多 |  | 超过有效成果记录的1/3扣5分。 |  |  |  |
| 计 算 | 水准路线闭合差 |  | 超 限 |  |  | 二类 |
|  | 平差计算（20分） |  | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣3分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |  |  |
|  | 待定点高程检查 |  | 与标准值比较不超过±5mm不超限，超限1点扣2分 |  |  |  |
|  | 成果表 |  | 不填写成果表扣2分；填写错误每点扣1分。 |  |  |  |
|  | 计算表整洁 |  | 每一处非正常污迹扣0.5分 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  | 合计得分 |  |  |

## 3.1:500数字测图竞赛试题

如图2所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1：500数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=1901.667m  y=2880.822m  H=170.244m

K02: x=1802.985m  y=2762.218m  H=170.078m

K03: x=1714.228m  y=2805.325m  H=167.969m

图2  1:500数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表6。

表6 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表7。

表7 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

# 赛题十  1:1000数字测图、一级导线测量、四等水准测量

## 1.1:1000数字测图竞赛试题

如图1所示，其中，K01、K02、K03等为控制点，请利用北斗GNSS接收机按测图要求绘制1:1000数字测图。测图要求按赛项技术规程。

控制点坐标如下：

K01: x=231901.667m  y=662880.822m  H=270.244m

K02: x=231802.985m  y=662762.218m  H=270.078m

K03: x=231714.228m  y=662805.325m  H=269.969m

图1  1:1000数字测图竞赛场地示意图

- 上交成果：数据采集的原始文件、野外数据采集草图和dwg格式的地形图文件。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

①数字测图野外测量过程评分，详见表1。

表1 数字测图野外测量过程情况记录表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 故意遮挡其他参赛队观测 |  | 不听裁判劝阻 | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的设备 |  | 违规 | 取消资格 |
| 北斗GNSS接收机 |  | 摔掉落地 | 取消资格 |
| 使用电话、对讲机等通讯工具 |  |  | 取消资格 |
| 使用非赛会提供的草图纸 |  |  | 取消资格 |
| 指导教师及其他非参赛人员入场 |  | 出现一次扣2分 |  |
| 采集碎部点时跑步 |  | 跑一次扣1分 |  |
| 仪器设备不安全操作行为 |  | 每一次扣2分 |  |
| 其它特殊情况记录 |  |  |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

注：测量过程扣分直接在总成绩中减。

②数字测图成果质量成绩评分，详见表2。

表2 数字测图成果质量成绩评定表

| 项目与分值 | 评分标准 |  |  | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 点位精度（10分） | 要求误差小于0.15米。检查10处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 边长精度（5分） | 要求误差小于0.15米。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 高程精度（5分） | 要求误差小于1/3等高距（0.15米）。检查5处，每超限一处扣1分。 |  |  |  |
| 错误或违规（10分） | 重大错误或违规直接扣10分；一般性错误或违规扣1-5分。 |  |  |  |
| 完整性（20分） | 图上内容取舍合理，主要地物漏测一项扣2分，次要地物漏测一项扣1分。不表示全站仪设站的控制点扣2分。 |  |  |  |
| 符号和注记（10分） | 地形图符号和注记用错一项扣1分。 |  |  |  |
| 整 饰（5分） | 地形图整饰应符合规范要求，缺、错少一项扣1分 |  |  |  |
| 等高线（5分） | 未绘制等高线扣5分。等高线与高程矛盾，一处扣1分。 |  |  |  |
| 合计扣分 |  | 合计得分 |  |  |

注：各项扣分最高为设定值。

## 2.一级导线测量竞赛试题

如图2所示导线，其中A、B为已知点，P1、P2为待定点，测算待定点坐标，测算要求按赛项技术规程。

图2 一级导线测量竞赛路线示意图

- 上交成果：导线测量记录计算成果，包括观测手簿、导线平差计算表和导线点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签决定导线路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 外业观测部分，详见表3。

表3 一级导线测量成果评分表（外业部分）

| 评测内容 | 评分标准 | 扣分 |
| --- | --- | --- |
| 携带仪器设备（脚架棱镜）跑步 | 警告无效，每跑一步扣1分 |  |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣2分 |  |
| 测站重测不变换度盘或变换不合要求 | 违规1次扣2分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 用橡皮擦手簿 | 违规 | 二类 |
| 测站记录计算未完成就迁站 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 记录成果转抄 | 违规1次扣2分 |  |
| 影响其他队测量 | 造成必须重测后果的扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 全站仪及棱镜摔倒落地 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

② 内业部分，详见表4。

表4 一级导线测量成果评分表（内业）

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观测与记录 | 测站限差 | 同一方向各测回较差或者2C超限 | 二类 |
|  | 角度观测记录 | 角度改动秒值、或连环涂改 | 二类 |
|  | 距离观测记录改动厘米、毫米 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊读，1处扣2分 |  |
|  | 手簿手簿缺项或计算错误（10分） | 每出现一次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改（4分） | 非单线或者不用尺子的划线，1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 同一位置划改超过1次（4分） | 违规1处扣1分 |  |
|  | 划改后不注原因或不规范（2分） | 违规1处扣1分，扣完为止 |  |
| 内业计算 | 方位角闭合差或相对闭合差限差 | 超限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 一处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算方位角闭合差扣15分； 其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 坐标检查（6分） | 与标准值比较超过5cm为超限，每超限1点扣3分 |  |
|  | 计算表整洁（2分） | 每1处非正常污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |

## 3.四等水准测量竞赛试题

如图3所示闭合水准路线，已知A1点高程为68.704m，测算B1、C1和D1点的高程，测算要求按赛项赛项技术规程。

图3 四等水准测量竞赛路线示意图

- 上交成果：四等水准测量竞赛成果，包括观测手簿、高程误差配赋表和高程点成果表。

- 说明：参赛队现场抽签点位，组成水准路线。

- 总分100分，其中竞赛用时成绩满分30分，实操及成果质量满分70分。

（1）竞赛用时成绩评分标准：

各队的作业速度得分Si计算公式为：

式中：为所有参赛队中用时最少的竞赛时间。

所有参赛队中不超过规定最大时长的队伍中用时最多的竞赛时间。

为各队的实际用时。

（2）实操及成果质量成绩评分标准：

① 观测与记录评分标准，详见表5。

表5 四等水准测量测量过程评分表

| 评测内容 | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- |
| 观测手簿用橡皮 | 违 规 | 二类 |
| 观测、记录按规定轮换 | 违规1次扣5分 |  |
| 测站记录计算完成后迁站 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录者引导观测者读数 | 违规1次扣1分 |  |
| 记录转抄 | 每出现1次扣2分 |  |
| 骑在脚架腿上观测 | 违规一次扣1分 |  |
| 转站时跑步 | 警告无效，跑一步扣1分 |  |
| 测站重测不变换仪器高 | 违规1次扣2分 |  |
| 干扰其他队测量 | 造成重测后果扣10分，严重者取消资格 |  |
| 仪器设备 | 水准仪及标尺摔倒落地 | 取消资格 |
| 故意遮挡其他参赛队观测 | 裁判劝阻无效 | 取消资格 |
| 其他违规记录 |  |  |
| 合计扣分 |  |  |

②成果质量评分评分标准，详见表6。

表6 四等水准测量成果质量评分表

| 评测内容 |  | 评分标准 | 处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 观 测 与 记 录 | 每测段偶数测站 | 违 规 | 二类 |
|  | 测站超限 | 违 规 | 二类 |
|  | 观测记录连环涂改 | 违 规 | 二类 |
|  | 原始记录改动厘米或毫米位 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿内部写与测量数据无关内容 | 违 规 | 二类 |
|  | 手簿缺少计算项（6分） | 每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿计算错误（6分） | 每出现1次扣1分，扣完为止 |  |
|  | 观测记录空栏或空页 | 空一栏扣1分，空一页扣3分 |  |
|  | 记录规范性（4分） | 就字改字或字迹模糊影响识读1处扣1分，扣完为止 |  |
|  | 手簿划改不用尺子（4分） | 违规1处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 记录同一位置划改超过1次（4分） | 违规一处扣0.5分，扣完为止 |  |
|  | 划改后不注错误原因（4分） | 违规一处扣0.5分，扣完为止 |  |
| 内 业 计 算 | 计算数据取位（4分） | 违规1处扣0.5分，扣完为止。 |  |
|  | 水准路线闭合差 | 超 限 | 二类 |
|  | 平差计算（20分） | 1处计算错误扣1+0.2n分，n为影响后续计算的项目数，最多扣2分。 |  |
|  |  | 全部未计算扣20分；只计算路线闭合差扣15分；未计算闭合差限差扣2分；其它计算缺项或未完成酌情扣分。 |  |
|  | 高程检查（6分） | 与标准值较差的限差为±2cm，超限1点扣2分 |  |
|  | 计算表整洁（4分） | 每1处污迹扣0.5分，扣完为止 |  |
| 合计扣分 |  |  |  |