2021年全国职业院校技能大赛高职组化工生产技术赛项赛题

本赛项的竞赛试题由化工专业知识考核、化工仿真操作和精馏操作三个模块试题组成，本赛题包含化工仿真操作和精馏操作。具体考核时间及占总分比重分别为：化工仿真操作考核180分钟，占总分比重的25%，精馏现场操作考核120分钟，占总分比重的45%。根据本赛项竞赛项目的特点，对化工生产仿真操作和精馏操作赛题公开如下。

赛项模块一：化工专业知识考核

详见专业知识试题库。

赛项模块二：化工仿真操作

（一）考核题目

1.丙烯酸甲酯生产工艺仿真操作

2.甲醇生产工艺仿真操作

3.乙醛氧化制醋酸生产工艺仿真操作

（二）考核内容

竞赛时选手须完成丙烯酸甲酯、甲醇或乙醛氧化制醋酸生产工艺的仿真操作一项，时间均为180分钟。

以丙烯酸甲酯生产工艺仿真操作为例：丙烯酸甲酯和甲醇生产工艺均为个人项目，且都需要选手独自完成相关的操作。考核内容为丙烯酸甲酯生产工艺3D仿真操作，包含1）冷态开车；2）正常停车；3）事故处理（屏蔽事故名称，由选手根据现象判断并排除事故）；4）稳态生产（通过教师站随机下发扰动，选手判断并解除）；5）随机提问问答（冷态开车时段内）；6）安全应急处置。具体题型见表1-1～3。

表1-1 丙烯酸甲酯仿真操作题（样题）

| 编 号 | 题 目 | 用 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 丙烯酸甲酯生产装置全流程冷态开车 | 不限定 |
| 2 | 丙烯酸甲酯生产装置全流程稳定生产1（稳定生产1、2的区别在于干扰不同；干扰作用的时间、设备、地点不一样） | 20min |
| 3 | 丙烯酸甲酯生产装置全流程稳定生产2（稳定生产1、2的区别在于干扰不同；干扰作用的时间、设备、地点不一样） | 20min |
| 4 | 丙烯酸甲酯生产装置全流程正常停车 | 不限定 |
| 5 | 故障1：原料供应不足 | 不限定 |
| 6 | 故障2：T110塔压增大 | 不限定 |
| 7 | 故障3：P110A泵故障 | 不限定 |
| 8 | 故障4：再沸器E141蒸汽压力变大 | 不限定 |
| 9 | 故障5：P110A泵故障 | 不限定 |
| 10 | 故障6： LV110阀卡 | 不限定 |
| 11 | 故障7：再沸器E151积水 | 不限定 |
| 12 | 丙烯酸甲酯工艺应急处置1：甲酯泵泄漏中毒 | 不限定 |
| 13 | 丙烯酸甲酯工艺应急处置2：进料阀着火应急 | 不限定 |
| 14 | 丙烯酸甲酯工艺应急处置3：甲醇进料阀着火应急处置 | 不限定 |
| 15 | 随机提问回答 | 0 |
|  | 时间总计 | 180 |

丙烯酸甲酯仿真操作事故库\安全应急处置：

表1-2 丙烯酸甲酯试题

| 序号 | 事故名称 |
| --- | --- |
| 事故1 | 停电 |
| 事故2 | 停蒸汽 |
| 事故3 | 原料中断 |
| 事故4 | T110塔压增大 |
| 事故5 | 原料供应不足 |
| 事故6 | P110A泵故障 |
| 事故7 | 再沸器E141蒸汽压力变大 |
| 事故8 | 再沸器E151积水 |
| 事故9 | LV110阀卡 |
| 事故10 | P160A泵坏 |
| 事故11 | FV101阀坏 |
| 事故12 | FV141阀漏 |
| 事故13 | E112冷却水压力低 |
| 事故14 | 再沸器E111蒸汽压力变大 |
| 事故15 | T110塔顶回流流量变小 |
| 事故16 | R101AA进料流量过大 |
| 事故17 | R101压力控制阀PV101阀卡 |
| 事故18 | R101蒸汽压力变大 |
| 事故19 | E114回流流量过大 |
| 事故20 | E114进料阀FV110阀卡 |
| 事故21 | E114蒸汽压力变小 |

表1-3  丙烯酸甲酯3D安全应急处置试题库

| 序号 | 应急处置方案名称 |
| --- | --- |
| 1 | 丙烯酸甲酯泵泄漏中毒应急处置 |
| 2 | 丙烯酸甲酯出料阀泄漏中毒应急处置 |
| 3 | 丙烯酸甲酯过滤器进料阀着火应急处置 |
| 4 | 丙烯酸甲酯甲醇进料阀着火应急处置 |

以甲醇生产工艺仿真操作为例：考核内容为甲醇生产工艺3D仿真操作，包含1）冷态开车；2）正常停车；3）事故处理（屏蔽事故名称，由选手根据现象判断并排除事故）；4）稳态生产（通过教师站随机下发扰动，选手判断并解除）。5）随机提问问答（冷态开车时段内）6）安全应急处置。具体题型见表2-1～3。

表2-1 甲醇仿真操作题（样题）

| 编 号 | 题 目 | 用 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 甲醇冷态开车（合成+精制） | 不限定 |
| 2 | 甲醇稳定生产（合成+精制） | 40min |
| 3 | 正常停车（合成+精制） | 不限定 |
| 4 | 故障1：回流塔控制阀FV7004阀 | 不限定 |
| 5 | 故障2：反应塔温度高报警 | 不限定 |
| 6 | 故障3：循环压缩机坏 | 不限定 |
| 7 | 故障4：混和气入口阀FIC6001阀卡 | 不限定 |
| 8 | 故障5：催化剂老化 | 不限定 |
| 9 | 甲醇工艺应急处置1：预塔塔釜漏液应急处置 | 不限定 |
| 10 | 甲醇工艺应急处置2：法兰泄漏着火有人中毒 | 不限定 |
| 11 | 甲醇工艺应急处置3：泄漏着火事故 | 不限定 |
| 12 | 随机提问回答 | 0 |
|  | 时间总计 | 180 |

甲醇仿真操作事故库\安全应急处置：

表2-2 甲醇工艺试题库

| 序号 | 事故名称 |
| --- | --- |
| 事故1 | 精制工段—回流塔控制阀FV7004阀卡 |
| 事故2 | 精制工段— 回流泵P702A故障 |
| 事故3 | 精制工段— 回流罐V703液位超高 |
| 事故4 | 合成工段— 分离罐液位高或反应器温度高联锁 |
| 事故5 | 合成工段— 汽包液位低联锁 |
| 事故6 | 合成工段— 混和气入口阀FIC6001阀卡 |
| 事故7 | 合成工段— 透平坏 |
| 事故8 | 合成工段— 催化剂老化 |
| 事故9 | 合成工段— 循环压缩机坏 |
| 事故10 | 合成工段— 反应塔温度高报警 |
| 事故11 | 合成工段— 反应塔温度低报警 |
| 事故12 | 合成工段— 分离罐液位高报警 |
| 事故13 | 合成工段—系统压力PI6001高报警 |
| 事故14 | 合成工段— 汽包液位低报警 |

表2-3 甲醇工艺安全应急处置试题库

| 序号 | 应急处置名称 |
| --- | --- |
| 1 | 甲醇精制罐区泄漏着火事故应急处置 |
| 2 | 甲醇精制预塔塔釜漏液应急处置 |
| 3 | 压缩机出口法兰泄漏伤人应急处置 |
| 4 | 甲醇合成塔出口法兰泄漏着火有人中毒应急处置 |

以乙醛氧化制醋酸生产工艺仿真操作为例：考核内容为乙醛氧化制醋酸生产工艺3D仿真操作，包含1）冷态开车；2）正常停车；3）事故处理（屏蔽事故名称，由选手根据现象判断并排除事故）；4）稳态生产（通过教师站随机下发扰动，选手判断并解除）。5）随机提问问答（冷态开车时段内）6）安全应急处置。具体题型见表3-1～3。

表3-1 乙醛氧化制醋酸仿真操作题（样题）

| 编 号 | 题 目 | 用 时 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 乙醛氧化制醋酸冷态开车（氧化+精制） | 不限定 |
| 2 | 乙醛氧化制醋酸稳定生产（氧化+精制） | 40min |
| 3 | 正常停车（氧化+精制） | 不限定 |
| 4 | 故障1：T101塔顶压力升高 | 不限定 |
| 5 | 故障2：E102结垢 | 不限定 |
| 6 | 故障3：P101A坏 | 不限定 |
| 7 | 故障4：T101内温度升高 | 不限定 |
| 8 | 故障5：T102塔顶管路不畅 | 不限定 |
| 9 | 故障6：催化剂入口压力升高 | 不限定 |
| 10 | 故障7：T102N2入口压力升高 | 不限定 |
| 11 | 应急处置1：塔釜出料阀法兰泄漏 | 不限定 |
| 12 | 应急处置2：精馏塔切水阀泄漏着火 | 不限定 |
| 13 | 应急处置3：回流泵机械密封泄漏着火 | 不限定 |
| 14 | 随机提问回答 | 0 |
|  | 时间总计 | 180 |

乙醛氧化制醋酸仿真操作事故库\安全应急处置：

表3-2 乙醛氧化制醋酸工艺试题库

| 序号 | 事故名称 |
| --- | --- |
| 事故1 | T101进醛流量降低 |
| 事故2 | P101A坏 |
| 事故3 | T101顶压力升高 |
| 事故4 | T102顶压力升高 |
| 事故5 | T101内温度升高 |
| 事故6 | T101氮气进量波动 |
| 事故7 | T101塔顶管路不畅 |
| 事故8 | T102塔顶管路不畅 |
| 事故9 | E102结垢 |
| 事故10 | 乙醛入口压力升高 |
| 事故11 | 催化剂入口压力升高 |
| 事故12 | T102的氮气入口压力升高 |

表3-3 乙醛氧化制醋酸工艺安全应急处置试题库

| 序号 | 应急处置名称 |
| --- | --- |
| 1 | 塔釜出料阀法兰泄漏应急处置 |
| 2 | 精馏塔切水阀泄漏着火应急处置 |
| 3 | 回流泵机械密封泄漏着火应急处置 |
| 4 | 原料气进吸收塔法兰泄漏有人中毒应急处置 |

（三）考核说明

1.竞赛软件采用丙烯酸甲酯工艺虚拟现实仿真软件、甲醇工艺虚拟现实仿真软件、乙醛氧化制醋酸工艺虚拟现实仿真软件，软件采用通用DCS2010风格，工艺操作现场操作环境采用2D技术进行模拟,应急处置现场操作环境采用3D技术进行模拟。

2.稳定生产用20分钟，期间随机触发15个扰动，要求选手在规定时间进行处理和恢复正常运行，无论选手处理正确与否，扰动定时消失，电脑随即记录成绩。

3.冷态开车操作过程中，会随机出现15个提问对话框，需选手作出回答。无论选手回答与否，对话框将定时消失，电脑随即记录成绩。

赛项模块三：精馏操作

（一）考核题目

以乙醇-水溶液为工作介质，规定原料数量，原料浓度在[(10-20)±0.2]%（质量分数）范围内随机选取，在一定时间内完成精馏操作全过程。

（二）考核内容

考核其工艺指标控制、所得产品产量、质量、生产消耗、塔板效率、规范操作及安全与文明生产状况。具体考核指标及权重见“成绩评定”评分标准。

（三）考核说明

1.掌握精馏装置的构成、物料流程及操作控制点（阀门）。

2.在规定时间内完成开车准备、开车、总控操作和停车操作，操作方式为手动操作（即现场操作及在DSC界面上进行手动控制），并适时投料自动控制维持一段时间。

3.根据原料浓度和装置参数自己确定工艺操作条件，控制再沸器液位、进料温度、塔顶压力、塔压差、回流量、采出量等工艺参数，维持精馏操作正常运行。

4.正确判断运行状态，分析不正常现象的原因，采取相应措施，排除干扰，恢复正常运行。

5.优化操作控制，合理控制产能、质量、消耗等指标，获得最佳塔板效率。

6.安全、文明操作。

（四）赛前条件

1.抽取的[(10-20)±0.2]%（质量分数）范围内某一浓度的乙醇水溶液（室温），按1200L提前配好；

2.一定量的原料已加入储物罐，其他管路系统已尽可能清空。

3.原料预热器、塔釜再沸器无物料，需选手根据考核细则自行加料至合适液位；

4.DCS系统中的评分表经裁判员清零、复位且所有数据显示为零，复位键呈绿色；

5.设备供水至进水总管，选手需打开水表前进水总阀及回水总阀；

6.电已接至控制台；

7.所有工具、量具、标志牌、器具均已置于适当位置备用。