“2021年全国职业院校技能大赛”高职组

网络系统管理赛项

模块C:竞赛样题(样题4)

目录

考试说明	1

任务描述	1

任务清单	1

（一）基础配置	1

（二）有线网络配置	2

（三）无线网络配置	4

（四）出口网络配置	5

附录1：拓扑图	7

附录2：地址规划表	8

考试说明

本模块比赛时间为4小时。请合理分配竞赛时间。请仔细阅读以下要求。

1. 竞赛所需的硬件、软件和辅助工具由组委会统一布置，选手不得私自携带任何软件、移动存储、辅助工具、移动通信等进入赛场。

2. 操作过程中，需要及时保存配置。比赛结束后，所有设备、计算机保持运行状态，不要拆动硬件连接。

3. 比赛完成后，比赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将比赛所用的所有物品（包括试卷和草纸）带离赛场。

4.严格按照“网络构建答题卡.docx”文档格式要求，制作输出竞赛结果文件。同时，另存一份“PDF格式文档”。

5.在每台设备上使用show running-config命令，将该命令下显示的结果，分别保存为独立的“*.txt”文件中。其中，文件名要以设备的编号命名。并把所有的“*.txt”文件，集中存放在新建的“设备配置”文件夹下。

6.考生所提交的文件是竞赛结果的唯一依据，请考生一定确保文件确实有效，能够正常读取。如有疑问，可咨询现场工作人员。

任务描述

CII集团公司业务不断发展壮大，为适应IT行业技术飞速发展，满足公司业务发展需要，集团公司决定建设北京本部、广州及吉林分部的信息化网络。你做为火星公司网络工程师前往CII集团完成网络规划与建设任务。

任务清单

（一）基础配置

1.根据附录1拓扑图及附录2地址规划表，配置设备接口信息。

2.所有交换机和无线控制器开启SSH服务，用户名密码分别为admin、admin1234。密码为明文类型,特权密码为admin。

3.S7设备配置SNMP功能，向主机172.16.0.254发送Trap消息版本采用V2C，读写的Community为“Test”，只读的Community为“public”，开启Trap消息。

（二）有线网络配置

1.在全网Trunk链路上做VLAN修剪。

2.在S5、S6的Gi0/10-Gi0/15端口上启用端口保护。

3.在S5、S6连接PC机端口上开启Portfast和BPDUguard防护功能。

4.在S6上连接PC的接口开启BPDU防环，检测到环路后处理方式为 Shutdown-Port，并设置接口为边缘端口。

5.如果端口被 BPDU Guard检测进入 Err-Disabled状态，再过 300 秒后会自动恢复（基于接口部署策略），重新检测是否有环路。

6.在S6交换机部署DHCP Snooping功能。

7.S6交换机部署端口安全，接口Gi0/13只允许PC2通过。

8.在S3、S4、S6上配置MSTP防止二层环路。要求所有数据流经过S4转发，S4失效时经过S3转发。region-name为test。revision版本为1。S3作为实例中的从根， S4作为实例中的主根。主根优先级为4096，从根优先级为8192。

9.在S3和S4上配置VRRP，实现主机的网关冗余，所配置的参数要求如表1。S3、S4各VRRP组中高优先级设置为150，低优先级设置为120。

- 表1 S3和S4的VRRP参数表

| VLAN | VRRP备份组号（VRID） | VRRP虚拟IP |
| --- | --- | --- |
| VLAN10 | 10 | 193.1.10.254 |
| VLAN20 | 20 | 193.1.20.254 |
| VLAN30 | 30 | 193.1.30.254 |
| VLAN40 | 40 | 193.1.40.254 |
| VLAN100(交换机间) | 100 | 193.1.100.254 |

10.S1和S2设置为虚拟化，S1和S2间的Te0/51-52端口作为VSL链路，其中S2为主，S1为备。规划S1和S2间的Gi0/48端口作为双主机检测链路。主设备：Domain id：1,switch id:2,priority 150, description: S6000-2;备设备：Domain id：1,switch id:1,priority 120, description: S6000-1。

11.R1、S1/S2、AC1、AC2间运行OSPF，进程号为10。EG1、S3、S4间运行OSPF，进程号为10。S5、EG2使用静态路由。

12.要求业务网段中不出现协议报文。所有路由协议都发布具体网段。需要发布Loopback地址;

13.优化OSPF相关配置，以尽量加快OSPF收敛。广州分部需要重分发默认路由到OSPF中。本部出口路由器R1上不允许配置默认路由，但需要让本部所有设备都学习到指向R1的默认路由。重发布路由进OSPF中使用类型1。

14.R1、R2、R3间部署IBGP,AS号为100, 使用Loopback接口建立Peer，建立全互联的IBGP邻居;

15.二级运营商通告EG1、EG2的直连网段到BGP中，实现R1能够访问到EG1、EG2的外网接口。

16.可通过修改OSPF 路由COST达到分流的目的，且其值必须为5或10。广州分部有线IPV4用户与互联网互通主路径规划为：S6-S4-EG1;主链路故障时可无缝切换到备用链路上。

17.S6的Gi0/5至Gi0/16接口入方向设置接口限速，限速10Mbps,猝发流量1024 kbytes。R3服务节点在带宽为2Mbps的S3/0接口做流量整形。

18.R3服务节点在G0/0接口做流量监管，上行报文流量不能超过10Mbps，Burst-normal为1M bytes, Burst-max为2M bytes如果超过流量限制则将违规报文丢弃。

（三）无线网络配置

CII集团广州分部需要实施无线网络覆盖，项目拟投入12万元（网络设备采购部分），项目要求重点覆盖楼层、走廊和办公室。平面布局如图1所示。

图1 平面布局图

1.绘制AP点位图（包括：AP型号、编号、信道等信息，其中信道采用2.4G的1、6、11三个信道进行规划，洗手间、楼梯区域无须覆盖）。

2.使用无线地勘软件，输出AP点位图的2.4G频道的信号仿真热图（仿真信号强度要求大于-65db）。

3.输出该无线网络工程项目设备的预算表，网络设备型号和价格依据表2。

表2 无线产品价格表

| 产品型号 | 产品特征 | 传输速率 （2.4G/最大） | 推荐/最大带点数 | 功率 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AP1 | 双频双流 | 300M/1.167G | 32/256 | 100mw | 6000 |
| AP2 | 双频双流 | 300M/600M | 32/256 | 100mw | 11000 |
| AP3 | 单频单流 | 150M | 12/32 | 60mw | 2500 |
| 线缆1 | 10米馈线 | N/A | N/A | N/A | 1600 |
| 线缆2 | 15米馈线 | N/A | N/A | N/A | 2400 |
| 天线 | 双频单流/单频单流 | N/A | N/A | N/A | 500 |
| Switch | 24口POE交换机 | N/A | N/A | 240w | 15000 |
| AC | 无线控制器 | 6*1000M | 32/200 | 40w | 50000 |

4.使用EG1作为广州分部无线用户和无线AP的DHCP 服务器，使用S5作为吉林分部无线用户和无线AP的DHCP服务器。

5.创建广州分部内网 SSID 为 Test-GZ_XX(XX现场提供)，WLAN ID 为1，AP-Group为GZ，内网无线用户关联SSID后可自动获取地址。创建吉林分部内网 SSID 为 Test-JL_XX(XX现场提供)，WLAN ID 为2，AP-Group为JL，内网无线用户关联SSID后可自动获取地址。

6.本部AC2为主用，AC1为备用。AP与AC1、AC2均建立隧道，当AP与AC2失去连接时能无缝切换至AC1并提供服务。

7.广州分部无线用户接入无线网络时需要采用WPA2加密方式，加密密码为XX(现场提供)。启用白名单校验，仅放通PC2无线终端。

8.要求内网无线网络均启用本地转发模式; 对WLAN ID 2下的每个用户的下行平均速率为 800KB/s ，突发速率为1600KB/s。

9.吉林分部每AP最大带点人数为30人。广州分部通过时间调度，要求每周一至周五的21:00至23:30期间关闭无线服务。

（四）出口网络配置

1.EG1、EG2、R1进行NAT配置实现本部与各分部的所有用户(ACL 110)均可访问互联网，通过NAPT方式将内网用户IP地址转换到互联网接口上。

2.EG2部署全局流表防火墙，ACL（编号为102）放通所有IP到本设备外网接口的ICMP、Telnet协议; 放通内网AP及终端IP到外网所有资源的访问; 根据上下文要求放通设备已启用的功能协议端口。

3.EG1针对访问外网WEB流量限速每IP 1000Kbps，内网WEB总流量不超过50Mbps。

4.使用IPSec对本部到各分部的数据流进行加密。要求使用动态隧道主模式，安全协议采用esp协议，加密算法采用3des，认证算法采用md5，以IKE方式建立IPsec SA。在R1上配置ipsec加密转换集名称为myset。动态ipsec加密图名称为dymymap。预共享密钥为明文123456。静态的ipsec加密图mymap。

5.在 EG1和EG2上配置ACL编号为101。静态的ipsec加密图mymap。预共享密钥为明文123456。

附录1：拓扑图

附录2：地址规划表

| 设备 | 接口或VLAN | VLAN名称 | 二层或三层规划 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1/S2 | VLAN20 | Xiaoshou | 192.1.20.254/24 | 销售部 |
|  | VLAN30 | Caiwu | 192.1.30.254/24 | 财务部 |
|  | Vlan100 | Manage | 192.1.100.254/24 | 管理与互联VLAN |
|  | Gi1/0/1 |  | 10.1.0.9/30 | AG1 |
|  | Gi2/0/1 |  | 10.1.0.9/30 | AG1 |
|  | Gi1/0/2 | Trunk |  | AG2 |
|  | Gi2/0/2 | Trunk |  | AG2 |
|  | Gi1/0/3 | Trunk |  | AG3 |
|  | Gi2/0/3 | Trunk |  | AG3 |
|  | Gi1/0/4 | Trunk |  | AG4 |
|  | Gi2/0/4 | Trunk |  | AG4 |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.31/32 |  |
| S7 | VLAN20 | Xiaoshou | Gi0/13至Gi0/16 | 销售部 |
|  | VLAN30 | Caiwu | Gi0/17至Gi0/20 | 财务部 |
|  | Vlan100 | Manage | 192.1.100.1/24 | 管理与互联VLAN |
|  | Gi0/1 | Trunk |  | AG1 |
|  | Gi0/2 | Trunk |  | AG1 |
| AC1 | LoopBack 0 |  | 11.1.0.21/32 |  |
|  | Vlan100 | Manage | 192.1.100.2/24 | 管理与互联VLAN |
|  | Gi0/1 | Trunk |  | AG1 |
|  | Gi0/2 | Trunk |  | AG1 |
| AC2 | LoopBack 0 |  | 11.1.0.22/32 |  |
|  | Vlan100 | Manage | 192.1.100.3/24 | 管理与互联VLAN |
|  | Gi0/1 | Trunk |  | AG1 |
|  | Gi0/2 | Trunk |  | AG1 |
| S6 | VLAN10 | AP | Gi0/1至Gi0/4 | Native vlan |
|  | VLAN20 | Xiaoshou | Gi0/5至Gi0/8 | 销售部 |
|  | VLAN30 | Caiwu | Gi0/9至Gi0/12 | 财务部 |
|  | VLAN40 | Shichang | Gi0/13至Gi0/16 | 市场部 |
|  | VLAN100 | Manage | 193.1.100.1/24 | 设备管理VLAN |
| S3 | VLAN10 | AP | 193.1.10.252/24 | AP |
|  | VLAN20 | Xiaoshou | 193.1.20.252/24 | 销售部无线用户 |
|  | VLAN30 | Caiwu | 193.1.30.252/24 | 财务部 |
|  | VLAN40 | Shichang | 193.1.40.252/24 | 市场部 |
|  | VLAN100 | Manage | 193.1.100.252/24 | 设备管理VLAN |
|  | Gi0/1 | Trunk |  |  |
|  | Gi0/13 | Trunk |  | AG1成员口 |
|  | Gi0/14 | Trunk |  | AG1成员口 |
|  | Gi0/24 |  | 10.1.0.1/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.33/32 |  |
| S4 | VLAN10 | AP | 193.1.10.253/24 | AP |
|  | VLAN20 | Xiaoshou | 193.1.20.253/24 | 销售部无线用户 |
|  | VLAN30 | Caiwu | 193.1.30.253/24 | 财务部 |
|  | VLAN40 | Shichang | 193.1.40.253/24 | 市场部 |
|  | VLAN100 | Manage | 193.1.100.253/24 | 设备管理VLAN |
|  | Gi0/1 | Trunk |  |  |
|  | Gi0/13 | Trunk |  | AG1成员口 |
|  | Gi0/14 | Trunk |  | AG1成员口 |
|  | Gi0/24 |  | 10.1.0.5/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.34/32 |  |
| EG1 | Gi0/1 |  | 10.1.0.2/30 |  |
|  | Gi0/2 |  | 10.1.0.6/30 |  |
|  | Gi0/3 |  | 10.1.0.17/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.11/32 |  |
| S5 | VLAN10 | AP | 194.1.10.254/24 | AP |
|  |  |  | Gi0/1-4 | Native vlan |
|  | VLAN20 | Wireless | 194.1.20.254/24 | 无线用户 |
|  | Gi0/24 |  | 10.1.0.13/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.35/32 |  |
| EG2 | Gi0/1 |  | 10.1.0.14/30 |  |
|  | Gi0/3 |  | 10.1.0.21/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.12/32 |  |
| R1 | Gi1/0 |  | 12.1.0.1/24（VLAN20） |  |
|  | Gi1/1 |  | 13.1.0.1/24（VLAN30） |  |
|  | VLAN10 |  | 10.1.0.10/30 | Gi1/2、Gi1/3 |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.1/32 |  |
| R2 | Fa1/0 |  | 12.1.0.2/24（VLAN20） |  |
|  | Fa1/1 |  | 14.1.0.2/24(VLAN40) |  |
|  | Gi0/0 |  | 10.1.0.18/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.2/32 |  |
| R3 | Fa1/1 |  | 14.1.0.3/24(VLAN40) |  |
|  | Fa1/0 |  | 13.1.0.3/24（VLAN30） |  |
|  | Gi0/0 |  | 10.1.0.22/30 |  |
|  | LoopBack 0 |  | 11.1.0.3/32 |  |
| PC机 | PC1 |  | 自动获取 | 根据需求灵活调整终端位置及网段 |
|  | PC2 |  | 自动获取 |  |