网络设备评分要点

VSU

VSU#show switch virtual

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

VSU#show switch virtual dual-active bfd

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

VSU#show ssh （终端远程SSH登录S1设备后收集信息）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

VSU#show run ¦ include snmp

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

VSU#show run interface gigabitEthernet 1/0/20（查看终端接口VLAN、生成树、DHCP相关配置）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

VSU#show interface switchport ¦ include TRUNK（查看Trunk接口VLAN修剪信息）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

VSU#show ip arp inspection interface（查看DAI配置信息）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

VSU#show spanning-tree mst 2 interface aggregateport 1（查看聚合口生成树端口角色）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S3

S3#show vrrp brief

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S3#show interface aggregateport 1 ¦ include bndl

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S3#show ip route ospf ¦ include E1

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S4

S4#show ip route ospf ¦ include E1

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S4#traceroute 200.1.1.1 source 192.1.60.253

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S1

S1#show bfd neighbors

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S1#show ip route ospf ¦ include O E1 192.1

S2

S2#show ip route ospf ¦ include O IA 194.1

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

R1

评分要点

R1#show ip route ospf ¦ include E1

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

R2

评分要点

R2#show ip route ospf ¦ include E1

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S7

S7#show ip route ¦ include E1

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

S7#traceroute 192.1.60.254 source 194.1.60.254

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

AC1

AC1#show capwap state

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

AC1#show ac-config client （无线用户关联支行SSID后收取信息）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

AC1#show ac-config client （无线用户关联省行SSID后收取信息）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

AC1#show wlan hot-backup 10.1.0.6

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

AC2

AC2#show wlan-config cb 2

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

VAC#show ap-config running AP1名称（查看AP1的配置信息）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

AC2#show wlan hot-backup 10.1.0.5

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

AP3

评分要点

AP3#show web-auth user all（无线终端关联FAT AP使用fatuser认证成功后收集）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

EG1

评分要点

EG1#show ip nat translations ¦ include icmp（EG1下局域网无线终端连接省行SSID后执行ping 200.1.1.1 -t命令时收集信息）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

EG2

评分要点

EG2#traceroute 192.1.60.254 source 195.1.60.254

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

EG2#show crypto ipsec sa （EG1、EG2 IPsec隧道建立后收集）

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

EG2#show content-policy

（评分要点：查看SHOW文件，不匹配不得分）

无线地勘

| 序号 | 评分项 | 评分细项 | 评分点说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 点位设计图 | AP编号 | AP编号符合“AP型号+位置+编号” |
|  |  | AP型号 | 基于环境选择适合AP型号 |
|  |  | AP信道规划 | 使用1、6、11信道且相邻两个房间信道不相同 |
| 2 | 无线热图 | 信号覆盖 | 重点区域（办公区、办公室、寝室、展厅、会议室）全覆盖且未出现空白或紫色区域 |
| 3 | 清单和价格 | 资金 | 资金在预算范围内 |
|  |  | 设备清单 | 设备清单统计完整 |