全国职业院校技能大赛（高职组）

2022年“船舶主机和轴系安装”赛项

# “小型柴油机拆装与调试”模块试题

（时间：100分钟）

任

务

书

比赛顺序号：

一、注意事项

1.任务完成总分为18分，任务完成总时间为100分钟。

2.参赛团队应在100分钟内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.比赛期间，选手连续工作，饮水由赛场统一提供。选手休息或如厕的时间均计算在比赛时间内。

4.选手报检时间不计入比赛时间，选手需要在报检时，需按下计时器的暂停键暂停计时，待裁判检查完毕后，由裁判按计时器的开始键恢复计时。报检期间，选手不得有任何与比赛相关的操作。

5.选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩; 选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的物品带离比赛现场。

6.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装和安全帽。

7.提交试卷时需由参赛队队长签比赛顺序号，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

8.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

9.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备损坏或不能正常使用，或发生人身安全事故不能进行比赛等特殊情况，裁判有权终止比赛。

10.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

11.任务书中需由裁判确认的部分，在任务书中已明确标出，参赛选手须先举手示意，提醒裁判评判，裁判评判后的数据不得再做任何修改。

12.结束比赛时，参赛选手应向现场裁判员举手示意，由现场裁判员记录比赛终止时间；比赛结束后，参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作，应在裁判监督下完成成果提交后方可离场。

二、需要完成的工作任务（请在100分钟内完成如下工作任务）

根据赛场提供的设备、环境等条件，完成以下工作任务：

1.拆卸柴油机第1、3缸活塞连杆组件；

2.校验喷油器，要求

- 喷油器压力：12+1.0Mpa；

- 喷油器雾化状态正常。

3.装复柴油机，要求：

（1）气缸盖螺母（螺栓）拧紧力矩：160-180N·m；

（2）连杆螺栓拧紧力矩：100-120N·m。

4.调整柴油机气阀间隙和燃油正时，要求：

（1）进、排气阀的气阀间隙0.35-0.45mm；

（2）燃油正时：15° ±2°。

5.发动柴油机，要求：

（1）每次发动柴油机的时间不超过10秒，如需连续起动，应停歇2分钟后再次起动；

（2）柴油机自行发火工作10秒以上算起动成功，按照现场裁判的要求进行3次调速后即可停车。

注意：

（1）各任务记录表中“举手”一栏中标有“”图形的，要求选手在自检合格后须举手示意，由选手把结果操作给裁判判定，由裁判签字确认。结果记录只有一次判定机会，一经判定不得修改记录。

（2）量具、仪表均校验合格；工具、工装视为标准件。

（3）柴油机装配时，所有零部件应安装完整，裁判若发现漏装零部件，有权要求重新安装，且选手必须按要求执行，若不执行，裁判有权终止比赛。

（4）柴油机冷却水箱装水后，如出现漏水现象，禁止发动柴油机。

（5）发动柴油机前，应举手请示，经裁判员许可后方可发动柴油机。

三、操作记录

任务1、拆卸柴油机记录

拆卸柴油机记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油机盘车检查 |  |  |
| 2 | 气缸盖螺栓拆卸力矩(N·m) | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |
| 3 | 连杆螺栓拆卸力矩(N·m) | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |

任务2、校验喷油器记录

校验喷油器记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 喷油器压力 | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |
| 2 | 喷油器雾化情况 | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |

任务3、装复柴油机记录

装复柴油机记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活塞连杆组安装时部件完整(连杆大端端盖、端盖轴瓦和连杆螺栓除外) | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |
| 2 | 活塞环搭口错开，并避开活塞销孔方向 | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |
| 3 | 端盖轴瓦与连杆大端端盖装配 | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |
| 4 | 连杆大端端盖安装方向 | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |
| 5 | 连杆螺栓拧紧力矩(N·m) | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |
| 6 | 活塞连杆组安装后盘车检查 | 第1缸 |  |
|  |  | 第3缸 |  |
| 7 | 气缸垫、润滑油道密封圈安装 |  |  |
| 8 | 气缸盖螺栓拧紧力矩(N·m) |  |  |

任务4、调整柴油机气阀间、燃油正时记录

气阀间隙、燃油正时调整记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气阀间隙(mm) | 第1缸进气阀 |  |  |
|  |  | 第1缸排气阀 |  |  |
|  |  | 第2缸进气阀 |  |  |
|  |  | 第3缸排气阀 |  |  |
|  |  | 第3缸进气阀 |  |  |
|  |  | 第2缸排气阀 |  |  |
|  |  | 第4缸进气阀 |  |  |
|  |  | 第4缸排气阀 |  |  |
| 2 | 燃油正时 |  |  |  |

任务4、发动柴油机记录

发动柴油机记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发动柴油机前的准备 | 水箱装水 |  |  |
|  |  | 滑润油液位检查 |  |  |
|  |  | 燃油系统准备 |  |  |
|  |  | 起动系统 |  |  |
| 2 | 发动柴油机 |  |  |  |
| 3 | 停车 |  |  |  |

参赛队队长签字（比赛顺序号）