全国职业院校技能大赛（高职组）

2022年“船舶主机和轴系安装”赛项

# “轴承负荷的测量、计算与调整”模块试题

（时间：55分钟）

任

务

书

比赛顺序号：

## 一、注意事项

1.任务完成总分为22分，任务完成总时间为55分钟。

2.参赛团队应在55分钟内完成任务书规定内容。比赛时间到，比赛结束，选手应立即停止操作，根据裁判要求离开比赛场地，不得延误。

3.比赛期间，选手连续工作，饮水由赛场统一提供。选手休息或如厕时间均计算在比赛时间内。

4.选手报检时间不计入比赛时间，选手需要在报检时，需按下计时器的暂停键暂停计时，待裁判检查完毕后，由裁判按计时器的开始键恢复计时。报检期间，选手不得有任何与比赛相关的操作。

5.选手不得自带任何纸质资料、存储工具及通讯工具，如出现较严重的违规、违纪、舞弊等现象，经裁判组裁定取消比赛成绩; 选手离开比赛场地时，不得将草稿纸等与比赛相关的物品带离比赛现场。

6.参赛选手凭证入场，在赛场内操作期间要始终佩带参赛凭证以备检查，统一穿着大赛提供的服装和安全帽。

7.提交试卷时需由参赛队队长签比赛顺序号，不得写上姓名或与身份有关的信息，否则成绩无效。

8.参赛选手应严格遵守竞赛规则和竞赛纪律，服从裁判员的统一指挥安排，自觉维护赛场秩序，不得因申诉或对处理意见不服而停止比赛，否则以弃权处理。

9.参赛选手必须严格遵守操作规程和工艺准则，接受裁判员的监督和警示，保证人身及设备安全；因操作失误，致使设备损坏或不能正常使用，或发生人身安全事故不能进行比赛等特殊情况，裁判有权终止比赛。

10.记录附表中数据用黑色水笔填写，表中数据文字涂改后无效。

11.任务书中需由裁判确认的部分，在任务书中已明确标出，参赛选手须先举手示意，提醒裁判评判，裁判评判后的数据不得再做任何修改。

12.结束比赛时，参赛选手应向现场裁判员举手示意，由现场裁判员记录比赛终止时间；比赛结束后，参赛选手不能进行任何与竞赛相关的操作，应在裁判监督下完成成果提交后方可离场。

## 二、需要完成的工作任务（请在55分钟内完成如下工作任务）

根据赛场提供的实验台架校中计算书等技术文件（附件1）完成以下工作任务：

1.用顶升法测量中间轴承的负荷，测量点的轴向位置偏差≤5mm；

2.绘制顶升曲线图，并计算轴承负荷;

注:（1）顶升曲线图中，上升段直线和下降直线段的有效点均≥5点，且区间分布合理则图形为合理；

（2）顶升曲线图中，上升段直线和下降直线段的有效点为3~4点，且区间分布合理则图形为基本合理；

（3）顶升曲线图中，上升段直线和下降直线段的有效点≤2点或＞2点但区间分布不合理则图形为不合理；

3.轴承负荷与规定值的偏差≤20%时，为合格，偏差≤10%时，为优秀。当轴承负荷不合格时，应做适当调整，使其达到合格或优秀状态。调整中间轴承位置后，中间轴与轴承首、尾端左右两侧用0.05mm塞尺插入深度应≥30mm；

4.测量柴油机(6300左机)输出端第1个缸的曲柄臂距差，要求分别在0°，90°，150°，210°，270°等点测量，测量点偏差应≤5°，按表位法做记录，并计算臂距差值，左右方向的臂距差应为：曲柄销在左侧的臂距值-曲柄销在右侧的臂距值。

注意：

（1）各任务记录表中“举手”一栏中标有“”图形的，要求选手在自检合格后须举手示意，由选手把结果操作给裁判判定，由裁判签字确认。每次在顶升测量时，千斤顶的安装位置和百分表安装位置及调零都需要举手示意，提请裁判判定。曲柄臂距差测量时，结果记录只有一次判定机会，一经判定不得修改记录。

（2）轴承负荷测量时，轴承的地脚螺栓应处于锁紧状态。

（3）轴承负荷测量时，顶升高度应不超过0.5mm。若顶升高度超过0.5mm，则应泄掉油压，重新顶升，否则按违规操作，顶升曲线按不合理0分计。

（4）用Execl绘制的顶升曲线图形文件应以比赛顺序号命名，并保存在计算机桌面上，以备查验。否则相应的顶升曲线图和计算结果均按不合格0分计算。

（5）量具、仪表均校验合格；工具、工装视为标准件。

（6）轴承理论负荷参数，提供2-3个数据备选，比赛时现场随机抽签决定。

## 三、具体任务及要求

任务1、用顶升法测量中间轴承的负荷

液压千斤顶和百分表安装记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压千斤顶安装 | 轴向位置 |  |  |
|  |  | 垂直位置 |  |  |
| 2 | 百分表安装 | 轴向位置 |  |  |
|  |  | 垂直位置 |  |  |
|  |  | 调零 |  |  |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

任务2、绘制顶升曲线图，并计算轴承负荷

1.绘制顶升曲线图

打印图形粘贴处

2.计算轴承负荷

任务3、轴承负荷调整

1.调整操作说明

2.调整后中间轴承间隙

中间轴与轴承各部位间隙记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中间轴与轴承 左右侧间隙 | 首端 | 左侧 |  |  |
|  |  |  | 右侧 |  |  |
|  |  | 尾端 | 左侧 |  |  |
|  |  |  | 右侧 |  |  |

3.调整后的测量记录

液压千斤顶和百分表安装记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液压千斤顶安装 | 轴向位置 |  |  |
|  |  | 垂直位置 |  |  |
| 2 | 百分表安装 | 轴向位置 |  |  |
|  |  | 垂直位置 |  |  |
|  |  | 调零 |  |  |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

中间轴承负荷测量数据记录表

油顶活塞面积:  647 mm2

| 上升 |  | 下降 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 压力(MPa) | 位移(0.01mm) | 压力(MPa) | 位移(0.01mm) |

4.调整后的顶升曲线图

打印图形粘贴处

5.调整后的计算轴承负荷

任务4、测量飞轮端第1个缸的曲柄臂距差

1. 测量臂距差并记录在记录表中和记录图（表位法）上

曲柄臂距差测量记录表

| 序号 | 内容 | 结果记录 |  | 需举手 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 曲轴量表安装 | 安装位置 |  |  |
| 2 | 记录点1 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |
| 3 | 记录点2 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |
| 4 | 记录点3 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |
| 5 | 记录点4 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |
| 6 | 记录点5 | 曲柄转角 |  |  |
|  |  | 曲轴量表读数 |  |  |

臂距差记录图

2.臂距差计算

参赛队队长签字（比赛顺序号）

## 附件1

实验台架校中计算书

船舶主机和轴系安装赛项专家组

目     录

1计算参数	1

2轴系基本参数	1

3轴承负荷影响系数计算	3

4直线校中计算结果	3

5中间轴承顶举系数计算	5

# 1计算参数

如图1为实验台架轴系布置简图。该台架由柴油机、短轴、中间轴、艉轴、艉管装置、艉轴密封装置、螺旋桨等组成。

图1 轴系布置简图（改图短轴尺寸，本次模块中为290）

# 2轴系基本参数

根据图1简化的轴系校中模型计算参数见表1。

表1 台架轴系几何尺寸表

| 截面号 | 标识符 | 节点坐标 (mm) | 单元长度 (mm) | 截面直径 (mm) | 材料密度 (Kg/m3) | 集中载荷 (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 0 | 140 | 130 | 7850 | 0 |
| 2 |  | 140 | 210 | 169 | 7850 | 0 |
| 3 |  | 350 | 210 | 183 | 7850 | 8.2 |
| 4 |  | 560 | 240 | 190 | 7850 | 0 |
| 5 |  | 800 | 130 | 205 | 7850 | 0 |
| 6 | Brng | 930 | 390 | 205 | 7850 | 0 |
| 7 |  | 1320 | 1805 | 190 | 7850 | 0 |
| 8 |  | 3125 | 180 | 220 | 7850 | 0 |
| 9 | Brng | 3305 | 180 | 220 | 7850 | 0 |
| 10 |  | 3485 | 330 | 210 | 7850 | 0 |
| 11 |  | 3815 | 140 | 190 | 7850 | 0 |
| 12 |  | 3955 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 13 | Flng | 4000 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 14 |  | 4045 | 855 | 170 | 7850 | 0 |
| 15 |  | 4900 | 300 | 180 | 7850 | 0 |
| 16 |  | 5200 | 300 | 180 | 7850 | 0 |
| 17 |  | 5500 | 1000 | 170 | 7850 | 0 |
| 18 |  | 6500 | 1000 | 170 | 7850 | 0 |
| 19 |  | 7500 | 300 | 180 | 7850 | 0 |
| 20 | Brng | 7800 | 250 | 180 | 7850 | 0 |
| 21 | Jack | 8050 | 50 | 180 | 7850 | 0 |
| 22 |  | 8100 | 855 | 170 | 7850 | 0 |
| 23 |  | 8955 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 24 | Flng | 9000 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 25 |  | 9045 | 410 | 170 | 7850 | 0 |
| 26 |  | 9455 | 45 | 400 | 7850 | 0 |
| 27 | Flng | 9500 | 70 | 155 | 7850 | 0 |
| 28 |  | 9570 | 70 | 155 | 7850 | 7.415 |
| 29 |  | 9640 | 38 | 380 | 7850 | 0 |
| 30 |  | 9678 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 31 | Brng | 9828 | 177 | 155 | 7850 | 0 |
| 32 |  | 10005 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 33 | Brng | 10155 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 34 |  | 10305 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 35 | Brng | 10455 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 36 |  | 10605 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 37 | Brng | 10755 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 38 |  | 10905 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 39 | Brng | 11055 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 40 |  | 11205 | 150 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 41 | Brng | 11355 | 150 | 155 | 7850 | 0 |
| 42 |  | 11505 | 300 | 155 | 7850 | 0.332 |
| 43 |  | 11805 | - | 155 | 7850 | 0 |

注：Brng表示轴承位置，Jack表示千斤顶位置；Flng表示法兰位置；

# 3轴承负荷影响系数计算

轴承负荷影响系数见表2。

表2 轴承负荷影响系数（部分）

| 轴承号 | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 1.1520 | -1.9799 | 1.4788 | -1.9335 | 1.5398 |
| 2# | -1.9799 | 3.6228 | -3.4191 | 5.2766 | -4.2022 |
| 3# | 1.4788 | -3.4191 | 2.516 | -30.0041 | 29.0498 |
| 4# | -1.9335 | 5.2766 | -30.0041 | 426.1405 | -736.7441 |
| 5# | 1.5398 | -4.2022 | 29.0498 | -736.7441 | 1732.4685 |

注：1）1#-艉轴后轴承；2#-艉轴前轴承；3#-中间轴承；4#-柴油机最后一档轴承；5#-柴油机曲轴倒数第2档轴承；

2）表中数值为轴承上升1mm产生的负荷(kN)。

# 4直线校中计算结果

轴系直线状态下各轴承的状态参数见表3，轴系各截面的状态参数见表4。

表3 轴系直线状态下轴承的状态参数表

| 轴承序号 | 截面号 | 轴承位置 | 挠度(mm) | 转角(rad) | 支反力(kN) | 20%G (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6 | 930 | 0.000 | 2.7669e-04 | 13.9574 | 3.0885 |
| 2 | 9 | 3305 | 0.000 | -2.0468e-04 | 6.8411 | 2.9539 |
| 3 | 20 | 7800 | 0.000 | 9.7765e-05 | 6.515 | 4.3213 |
| 4 | 31 | 9828 | 0.000 | 1.9834e-05 | 12.9609 | 2.6203 |
| 5 | 33 | 10155 | 0.000 | -3.4710e-06 | -3.6555 | 0.3150 |
| 6 | 45 | 10455 | 0.000 | 5.9879e-07 | 1.6079 | 0.3071 |
| 7 | 37 | 10755 | 0.000 | -1.8819e-07 | 0.7556 | 0.3071 |
| 8 | 39 | 11055 | 0.000 | 5.5125e-07 | 0.0020 | 0.3071 |
| 9 | 41 | 11355 | 0.000 | -3.1806e-06 | 2.0424 | 0.3507 |

表4 直线状态下各截面的状态参数表

| 截面号 | 节点坐标 （mm） | 挠度 (mm) | 转角 (rad) | 截面弯矩 （N*mm） | 截面弯应力 (N/mm2) | 截面剪力 (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.0 | -0.339 | 3.876e-04 | 0.000E+00 | 0.000 | 0.0000 |
| 2 | 140.0 | -0.284 | 3.874e-04 | -1.001E+04 | -0.046 | 0.1431 |
| 3 | 350.0 | -0.203 | 3.864e-04 | -7.813E+04 | -0.165 | 0.5057 |
| 4 | 560.0 | -0.122 | 3.678e-04 | -1.951E+06 | -3.243 | 9.1309 |
| 5 | 800.0 | -0.039 | 3.119e-04 | -4.205E+06 | -6.245 | 9.6547 |
| 6 | 930.0 | 0.000 | 2.767e-04 | -5.482E+06 | -6.481 | 9.9851 |
| 7 | 1320.0 | 0.086 | 1.725e-04 | -4.126E+06 | -4.878 | -2.9814 |
| 8 | 3125.0 | 0.035 | -1.864e-04 | -2.300E+06 | -3.416 | 0.9584 |
| 9 | 3305.0 | 0.000 | -2.047e-04 | -2.520E+06 | -2.411 | 1.4851 |
| 10 | 3485.0 | -0.039 | -2.205e-04 | -1.664E+06 | -1.592 | -4.4929 |
| 11 | 3815.0 | -0.115 | -2.368e-04 | -3.264E+05 | -0.359 | -3.6130 |
| 12 | 3955.0 | -0.149 | -2.377e-04 | 1.581E+05 | 0.235 | -3.3074 |
| 13 | 4000.0 | -0.159 | -2.376e-04 | 2.971E+05 | 0.047 | -2.8721 |
| 14 | 4045.0 | -0.170 | -2.376e-04 | 4.165E+05 | 0.066 | -2.4367 |
| 15 | 4900.0 | -0.331 | -1.115e-04 | 1.861E+06 | 3.859 | -0.9428 |
| 16 | 5200.0 | -0.356 | -5.571e-05 | 2.056E+06 | 3.591 | -0.3551 |
| 17 | 5500.0 | -0.364 | 3.066e-06 | 2.074E+06 | 3.623 | 0.2326 |
| 18 | 6500.0 | -0.251 | 2.004e-04 | 9.681E+05 | 2.007 | 1.9799 |
| 19 | 7500.0 | -0.041 | 1.662e-04 | -1.837E+06 | -3.809 | 3.7045 |
| 20 | 7800.0 | 0.000 | 9.776e-05 | -3.037E+06 | -5.304 | 4.2922 |
| 21 | 8050.0 | 0.018 | 2.857e-05 | -1.889E+06 | -3.300 | -3.5303 |
| 22 | 8100.0 | 0.019 | 1.530e-05 | -1.670E+06 | -3.463 | -3.4203 |
| 23 | 8955.0 | -0.003 | -3.069e-05 | 5.167E+05 | 1.071 | -2.0137 |
| 24 | 9000.0 | -0.004 | -3.060e-05 | 5.975E+05 | 0.095 | -1.5783 |
| 25 | 9045.0 | -0.005 | -3.049e-05 | 6.587E+05 | 0.105 | -1.1430 |
| 26 | 9455.0 | -0.010 | 1.049e-05 | 9.805E+05 | 2.033 | -0.4266 |
| 27 | 9500.0 | -0.010 | 1.066e-05 | 9.899E+05 | 0.158 | 0.0087 |
| 28 | 9570.0 | -0.009 | 2.252e-05 | 9.858E+05 | 2.696 | 0.1104 |
| 29 | 9640.0 | -0.006 | 3.117e-05 | 4.554E+05 | 1.246 | 7.6271 |
| 30 | 9678.0 | -0.005 | 3.122e-05 | 1.593E+05 | 0.030 | 7.9588 |
| 31 | 9828.0 | 0.000 | 1.983e-05 | -1.051E+06 | -2.874 | 8.1767 |
| 32 | 10005.0 | 0.001 | -1.230e-06 | -3.459E+05 | -0.946 | -3.8543 |
| 33 | 10155.0 | 0.000 | -3.471e-06 | 1.661E+05 | 0.454 | -3.3044 |
| 34 | 10305.0 | 0.000 | -1.940e-08 | 9.708E+04 | 0.266 | 0.5690 |
| 35 | 10455.0 | 0.000 | 5.988e-07 | -5.442E+04 | -0.149 | 1.1189 |
| 36 | 10605.0 | 0.000 | 2.773e-09 | 2.586E+03 | 0.007 | -0.2711 |
| 37 | 10755.0 | 0.000 | -1.882e-07 | -2.289E+04 | -0.063 | 0.2788 |
| 38 | 10905.0 | 0.000 | 2.452e-09 | 3.228E+04 | 0.088 | -0.2589 |
| 39 | 11055.0 | 0.000 | 5.513e-07 | 4.978E+03 | 0.014 | 0.2910 |
| 40 | 11205.0 | 0.000 | -1.776e-08 | -5.471E+04 | -0.150 | 0.5068 |
| 41 | 11355.0 | 0.000 | -3.181e-06 | -1.969E+05 | -0.539 | 1.0567 |
| 42 | 11505.0 | -0.001 | -6.480e-06 | -6.537E+04 | -0.179 | -0.7678 |
| 43 | 11805.0 | -0.003 | -7.600e-06 | 0.000e+00 | 0.000 | 0.0000 |

# 5中间轴承顶举系数计算

千斤顶位于距中间轴前法兰（即柴油机飞轮端）950mm处，如图2所示。

图2 坐标示意图

表5 中间轴承顶举系数表

| 名称 | 挠度(mm) | 支反力kN | 顶举系数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 千斤顶 | 0.018 | 6.79963 | 0.95814 |

注：1)挠度(mm)项中的挠度值表示的是在法兰连接、未用千斤顶时相应位置处的挠度值；

2)被测轴承支反力=千斤顶力*顶举系数。