矿井应急救援数字化指挥编辑考试-试卷3

题目一：三维矿井建模（40分）

根据某矿平面示意图，按下列要求进行三维矿井建模恢复。

（1）按坐标等比例进行矿图复原。（20分）

（2）按图所示设置通风构筑物。（5.5分）

（3）按图所示设置变电所。（1分）

（4）按图所示设置避难硐室。（1分）

（5）请根据煤矿安全生产相关规程的要求，请对图中1422综采工作面进行甲烷传感器的布置。（2.5分）

（6）对下列巷道进行命名及相关属性设置（其他采用默认属性）（10分）。

- 主立井/副立井/回风立井：桶形、上下口宽3、墙面及断面为岩巷锚喷网支护、地面为水泥地面；

- 外水仓/内水仓：矩形、宽6高5、墙面及断面为水泥墙面、地面为水泥地面；

- 火药库：拱形、宽4墙高1.8拱高1.4、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

- 车场东部南大巷/车场西部南大巷/车场东部大巷/西部集中辅助运输大巷/西部集中轨道下山/西部集中矸石胶带机大巷/西部集中胶带输送机大巷/东部回风大巷/东部集中回风大巷/西部回风大巷/西部集中回风大巷：拱形、宽6墙高4拱高2、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

- 西二回风大巷/西二运输大巷/西二辅助运输大巷/西二矸石胶带机大巷：拱形、宽5墙高4拱高1.5、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

- 1424轨道顺槽掘进工作面：矩形、宽5高5、墙面及断面为煤巷锚网支护、地面为水泥地面；

- 1422运输顺槽/1423运输顺槽：矩形、宽5高5、墙面及断面为煤巷锚网支护、地面为煤巷无轨道;

- 1422轨道顺槽：矩形、宽5高5、墙面及断面为煤巷锚网支护、地面为煤巷轨道；

- 1422综采工作面/1423综采工作面：矩形、宽8高6、墙面及断面为煤壁、地面为煤巷无轨道；

- 避难硐室：矩形、宽6高5、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

- 变电所：矩形、宽4高3、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

- 东部轨回联巷：拱形、宽6墙高4拱高2、墙面及断面为岩巷砌碹支护、地面为水泥地面；

- 溜煤眼：桶形、上口宽3下口宽1、墙面及断面为煤壁、地面为煤巷无轨道；

题目二：综采工作面设备布置（8分）

请依据综采工作面实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于双滚筒采煤机、刮板输送机、液压支架、单体支柱、破碎转载机、电气设备（组合开关、隔爆开关）、带式输送机、隔爆水棚、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、设备列车（矿车牵引头、移动变电站、乳化液泵站、喷雾泵站、矿车）、矿用电话、监控分站、电缆、供水施救装置等。

题目三：联采工作面设备布置（6.5分）

请依据联采工作面实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于连续采煤机、梭车、给料机、破碎转载机、带式输送机（机头、机身、机尾）、局部通风机（风筒）、隔爆水棚、激光定位仪、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、电缆、供水施救装置、矿用电话、监控分站等。

题目四：掘进工作面设备布置（5.5分）

请依据掘进工作面实际生产情况，合理布置相关设备于三维巷道模型中，包括但不限于单头掘进机、电气设备（组合开关、隔爆开关）、带式输送机（机头、机身、机尾）、局部通风机（风筒）、隔爆水棚、激光定位仪、牌板（瓦斯检查牌、巷道里程牌、逃生路线牌）、电缆、供水施救装置、矿用电话、监控分站等。

题目五：矿山救援想定编辑（40分）

请根据题目所给的事故案例、某矿井平面布置图以及对应的三维矿井模型，根据要求进行作答。

事故案例：2021年10月18日20时18分，3106上分层胶带顺槽工作面迎头（即137号点位）出现煤与瓦斯突出事故（A），突出波及范围15m，有2名矿工没有升井，据井下人员定位系统显示，其中1名矿工可能位于42-66风门内（B）、另1名矿工位于3104上分层胶带顺槽避难硐室内（146号点位）（C）。井下救援基地设定于胶带运输大巷32-33点位之间（D），请设计救援路线。

- 将图中的事故、被困矿工、井下救援基地摆放至三维矿井模型对应的相关区域。（8分）

- 请根据图中井下救援基地与事故、被困矿工的相对位置，设计最佳救援路线，将途径路线的节点编号依次录入对应的答题区域。（32分）