ZZ005 装配式建筑构件安装赛项赛题第四套

2023全国职业院校技能大赛中职组装配式建筑构件安装赛项

模块一理论知识竞赛试卷

- 一、单项选择题 （共50题，每题1分，计50分）

- 1.在《“十三五”装配式建筑行动方案》确定工作内容中指出，到2020年，全国装配式建筑占新建建筑的比例达到（ ）以上。

- A.10%

- B.15%

- C.20%

- D.30%

- 2.装配式建筑设计应遵循（ ）原则。

- A.少规格、多组合

- B.多规格、少组合

- C.多规格、多组合

- D.按照设计师意愿

- 3.预制构件生产单位应具备保证产品质量要求的（  ），建立完善的质量管理体系和制度，并宜建立质量可追溯的信息化管理系统。

- A.生产工艺设施、实验检测条件

- B.生产人员配置、技术操作标准

- C.生产实施经验、生产组织架构

- D.生产工艺设施、技术操作标准

- 4.预制构件生产宜建立（  ）检验制度。

- A.抽检

- B.全检

- C.首件

- D.首批

- 5.《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》 JGJ 276-2012等文件规定，开始起吊时，应先将构件吊离地面（ ）后暂停，检查起重机的稳定性，制动装置的可靠性，构件的平衡性和绑扎的牢固性等。

- A.200mm-300mm

- B.300mm-500mm

- C.500mm-600mm

- D.700mm-800mm

- 6.当采用套筒灌浆连接时，自套筒底部至套筒顶部并向上延伸（ ）范围内，预制剪力墙的水平分布筋应加密，加密区水平分布筋的最大间距及最小直径应符合《装配式混凝土结构技术规程》JGJ 1-2014 中的规定。

- A.100mm

- B.200mm

- C.300mm

- D.400mm

- 7.预制混凝土模具的侧模与底模采用铰链连接时，侧模应能开合灵活，并应设置开角限位器，侧模部件限位装置可靠，定位一致，且不得少于（）个。

- A．4

- B．3

- C．2

- D．1

- 8.图为预制楼梯平面图，其中对CK1描述正确的是（ ）。

- A.叠合板装饰线条

- B.叠合板桁架筋

- C.叠合板中线管

- D.叠合板吊点

- 9.配置 C30混凝土时，其天然砂含泥量不得大于（  ）

- A.5%

- B.4%

- C.3%

- D.2%

- 10.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015规定，预制构件模板安装中，墙板模板的翘曲允许误差为（ ）mm。

- A.3

- B.L/1000

- C.15

- D.L/1500

- 11.编号为NQ-2128的内墙板，其含义为（ ）。

- A.预制内墙板类型为无洞口内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

- B.预制内墙板类型为无洞口内墙，层高2100mm，标志宽度2800mm。

- C.预制内墙板类型为固定门垛内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

- D.预制内墙板类型为中间门洞内墙，标志宽度2100mm，层高2800mm。

- 12.模具制作加工工序可概括为：（ ）、制成零件、拼装成模。

- A.度量尺寸

- B.开料

- C.选材

- D.剪切

- 13.剪力墙平面布置图中，图例“”表示（ ）。

- A.保温层

- B.预制钢筋混凝土

- C.现浇钢筋混凝土墙体

- D.后浇段、边缘构件

- 14.预制构件接缝处模板宜选用定型模板，并与预制构件可靠连接，模板安装应牢固，且模板拼缝应严密、（ ）、不漏浆。

- A.整齐

- B.平整

- C.清洁

- D.牢固

- 15.照片为预制外墙吊装吊钉，吊钉边标记2.5T字样，同样的吊钉此预制外墙共有四个，以下说明正确的是：（ ）

- A.预制外墙重量为2.5吨

- B.预制外墙重量为10吨

- C.吊钉的最大承载力为2.5吨

- D.采用吊钩对此预制外墙进行吊装作业

- 16.钢筋连接灌浆套筒按照结构形式分类，分为( )和全灌浆套筒。

- A.1/4灌浆套筒

- B.小部分灌浆套筒

- C.半灌浆套筒

- D.大部分灌浆套筒

- 17.单向叠合板的板侧支座处，当板底分布钢筋不伸入支座时，宜在紧邻预制板顶面的后浇混凝土叠合层中设置附加钢筋，附加钢筋在板的后浇混凝土叠合层内锚固长度不应小于（ ），在支座内锚固长度不应小于（ ）（d为附加钢筋直径）且宜伸过支座中心线。

- A.14d，16d

- B.15d，15d

- C.16d，15d

- D.17d，16d

- 18.绑扎板筋时采用顺扣或八字扣，该板为双向、双层钢筋，两层之间须加钢筋马凳以确保上部钢筋的位置，马凳成（ ）布置，所有钢筋每个相交点均要绑扎。

- A.之字形

- B. 梅花型

- C.十字型

- D.一字型

- 19.预制混凝土楼梯浇筑施工工艺为：（ ）。

- A. 模板清理-钢筋绑扎及布设预埋件-合模-布料、振捣成型-抹面、压光

- B. 钢筋绑扎及布设预埋件-模板清理-合模-布料、振捣成型-抹面、压光

- C. 模板清理-合模-钢筋绑扎及布设预埋件-布料、振捣成型-抹面、压光

- D. 钢筋绑扎及布设预埋件-合模-模板清理-布料、振捣成型-抹面、压光

- 20.下列符号属于对称符号的是（ ）

- A.               B.

- C.            D.

- 21.预制构件的运输,当采用靠放架堆放或运输构件时，靠放架应具有足够的承载力和刚度，与地面倾斜角度宜大于(  )。

- A. 600

- B. 700

- C. 800

- D. 900

- 22.高程成果的取值，二等水准应精确至（ ）。

- A.0.1mm

- B.0.2mm

- C.0.3mm

- D.0.4mm

- 23.下列哪个符号是常用的断面图的剖切符号（ ）

- A.

- B.

- C.-1-1

- D.2---2

- 24.工程总承包是指依据合同约定对建设项目的设计、采购、（  ）和试运行实行全过程或若干阶段的承包。

- A 勘察

- B 施工

- C 监理

- D 咨询

- 25.框架柱吊装时，上节柱的安装应在下节柱的梁和柱间支撑安装焊接完毕，下节柱接头混凝土达到设计强度的（）及以上后，方可进行。

- A.50%

- B.65%

- C.75%

- D.90%

- 26.照片中竖向控制线有何作用（ ）。

- A.控制洞口位置

- B.控制悬挑构件左右位置线

- C.控制墙体位置控制线

- D.控制外门窗位置控制线

- 27.水平角观测所使用的全站仪、电子经纬仪和光学经纬仪，其光学（或激光）对中器的视轴与竖轴的重合度不应大于（ ）。

- A.0.5mm

- B.1.0mm

- C.1.5mm

- D.2.0mm

- 28.预制构件安装就位后应及时采取临时固定措施。预制构件与吊具的分离应在校准定位及（）后进行。

- A.后浇混凝土浇筑

- B.临时固定措施安装完成

- C.构件灌浆

- D.焊接锚固

- 29.装配式结构施工后，其（ ）不应有严重缺陷，且不应有影响结构性能和安装、使用功能的尺寸偏差。

- A．受力性能

- B．外观质量

- C．防水性能

- D．承载能力

- 30.批量灌浆套筒进厂时，应抽取灌浆套筒检验外观质量和尺寸偏差，同一批号、同一类型、同一规格的灌浆套筒，（ ）个灌浆套筒为一个验收批。

- A.500

- B.1000

- C.2000

- D.5000

- 31.结合部位或接缝处混凝土施工，由于操作面的限制，不便于混凝土的振捣密实时，宜采用（ ），并应符合国家现行有关标准的规定。

- A.微膨胀混凝土

- B.自密实混凝土

- C.细石混凝土

- D.高强混凝土

- 32.堆放预应力预制构件时，应该根据预制构件起拱值的大小和（ ）采取相应的措施。

- A.预制构件的大小

- B.板面弯曲度

- C.堆放时间

- D.预制构件种类

- 33.灌浆施工时，每个工作班应检查灌浆料拌和物初始流动不少于（ ）次，确认合格后，方可灌浆。

- A.4

- B.3

- C.2

- D.1

- 34.预制构件码放储存通常可采用平面堆放和（ ）两种方式。

- A.立式堆放

- B.叠加堆放

- C.竖向固定

- D.竖直堆放

- 35.按预制吊装专项施工方案确定的施工方法、技术措施，对（ ）的人员进行技术交底，并做好书面记录。

- A.技术负责

- B.吊装施工

- C.质量检验

- D.监理

- 36.预制楼板在出场质量检测时其中长度允许偏差范围正确的是：（ ）。

- A.构件＜12m,允许偏差为±4mm；

- B.构件≥12m且构件＜18m，允许偏差±15mm；

- C.构件≥18m允许偏差为±20mm。

- D.构件＜12m,允许偏差为±10mm；

- 37.塔吊司机在（ ）指挥下，塔吊缓缓持力，将预制外挂墙板由倾斜状态到竖直状态，当预制外挂墙板吊离存放架，快速运至预制外挂墙板安装施工层。

- A.司索工

- B.信号工

- C.模板工

- D.钢筋工

- 38.当预制外挂墙板吊运至安装位置时，根据楼面上的预制外挂墙板的定位线，将预制外挂墙板缓缓下降就位，预制外挂墙板就位时，应以（ ）为准，做到外墙面顺直，墙身垂直，缝隙一致，企口缝不得错位，防止挤压偏腔。

- A.外墙中线

- B.外墙边线

- C.外墙内边线

- D.外墙轴线

- 39.预制楼梯施工流程正确的是（ ）

- A.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯的安装及校正→预制楼梯吊运→预制楼梯与现浇结构节点处理→预留洞口以及施工缝隙填补。

- B.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯与现浇结构节点处理→预制楼梯的安装及校正→预留洞口以及施工缝隙填补。

- C.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯的安装及校正→预制楼梯与现浇结构节点处理→预留洞口以及施工缝隙填补。

- D.定位钢筋预埋及吊具安装→预制楼梯吊运→预制楼梯的安装及校正→预留洞口以及施工缝隙填补→预制楼梯与现浇结构节点处理。

- 40.关于预制剪力墙、柱的安装叙述不正确的是（ ）

- A.在预制剪力墙安装施工层配置一名信号工和四名吊装工；

- B.在吊装工的指挥下，塔吊将预制剪力墙、柱下落至设计安装位置；

- C.下一层预制剪力墙墙、柱的竖向预留钢筋插入预制剪力墙、柱底部的套筒中，定向入座后，立即加设不少于2根的斜支撑对预制剪力墙、柱临时固定；

- D.斜支撑与楼面的水平夹角不应小于60゜。

- 41.套筒接头一端采用灌浆方式连接，另一端采用非灌浆方式（通常采用螺纹连接）连接钢筋，这种灌浆套筒为（ ）。

- A.全灌浆套筒

- B.铸造灌浆套筒

- C.机械加工灌浆套筒

- D.半灌浆套筒

- 42.铸造灌浆套筒的加工分类代号用字母（ ）表示。

- A.J

- B.Z

- C.Q

- D.B

- 43.套筒接头两端均采用灌浆方式连接钢筋，这种灌浆套筒为（ ）。

- A.全灌浆套筒

- B.铸造灌浆套筒

- C.机械加工灌浆套筒

- D.半灌浆套筒

- 44.安装预制墙板、预制柱等竖向构件时，应采用可调（ ）临时固定；支撑的位置应避免与模板支架、相邻支撑冲突。

- A.横支撑

- B.竖支撑

- C.斜支撑

- D.剪刀撑

- 45.叠合构件上一层混凝土剪力墙吊装施工，应在剪力墙锚固的叠合构件后浇层混凝土达到( )后进行。

- A.1.2MPa

- B.2.5MPa

- C.设计强度的30%

- D.足够强度

- 46.混凝土构件的灌浆套筒长度范围内，预制混凝土墙最外层钢筋的混凝土保护层厚度不应小于(  )mm。

- A.10

- B.15

- C.20

- D.25

- 47.预制板安装完毕后，其底面标高用（ ）检查。

- A.经纬仪

- B.水准仪

- C.垂线

- D.塞尺

- 48.装配整体式混凝土结构中预制构件的连接处混凝土强度等级( )。

- A.提高一个强度等级。

- B.等于各预制构件的强度等级。

- C. 不应低于所连接的各预制构件混凝土强度等级中的较小值。

- D. 不应低于所连接的各预制构件混凝土强度等级中的较大值。

- 49.预制墙和板构件的安装尺寸允许偏差检验中，在同一检验批内，应按有代表性的自然间抽查10%，且不少于（ ）间。

- A.2

- B.3

- C.4

- D.5

- 50.剪力墙板底部若局部套筒未对准时可（ ）。

- A.重新吊装

- B.重新套筒

- C.倒链将墙板手动微调

- D.焊接

- 二、多项选择题（共15题，每题2分，计30分。其中5个备选项中包含2个及以上正确答案，错选、多选、漏选均不得分）

- 1.预制钢筋混凝土楼梯是将楼梯分成（   ）和（   ）两部分。

- A.踏步板

- B.踢脚板

- C.休息平台板

- D.栏杆扶手

- E.楼梯段

- 2.（ ）的灌浆料，检验批量不应大于 50t。

- A.同一流动度

- B.同一抗压强度

- C.同一成份

- D.同一工艺

- E.同一批号

- 3.装配整体式混凝土结构安装完毕后，应检查预制构件安装尺寸允许偏差。检验批应按（ ）划分。

- A.楼层

- B.栋号

- C.结构缝

- D.施工段

- E.施工日期

- 4.外墙板接缝采用的防水胶带，其（ ）粘贴面积、搭接长度、节点构造应符合设计要求。

- A.粘贴面积

- B.宽度

- C.光滑程度

- D.搭接长度

- E.节点构造

- 5.预制构件吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施。预制构件就位校核与调整应符合下列规定（ ）。

- A.预制墙板、预制柱等竖向构件安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整。

- B.叠合构件、预制梁等水平构件安装后，应对安装位置、安装标高、垂直度进行校核与调整。

- C.水平构件安装后，应对相邻预制构件平整度、高低差、竖向支撑间距进行校核与调整。

- D.装饰类构件应对装饰面的完整性进行校核与调整。

- E.临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳固性，应按现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666的有关规定进行验算。

- 6.装配式混凝土结构后浇混凝土部分的模板与支架应符合下列规定（ ）。

- A.装配式混凝土结构宜采用工具式支架和定型模板。

- B.模板应保证后浇混凝土部分形状、尺寸和位置准确。

- C.模板与预制构件接缝处应采取防止漏浆的措施，可粘贴密封条。

- D.由于墙面平整，不需粘贴密封条防止漏浆。

- E.模板必须采用铝模板，效果更好。

- 7.部品安装前的准备工作应符合下列规定（ ）。

- A.应编制施工组织设计和专项施工方案，包括安全、质量、环境保护方案及进度计划等内容。

- B.应对部分进场部品、零配件及辅助材料按设计规定的品种、规格、尺寸和外观要求进行检查。

- C.应进行技术交底。

- D.现场应具备安装条件，安装部位应清理干净。

- E.装配安装后应进行测量放线工作。

- 8.金属及非金属材料拉结件均应具有规定（  ）性能，并应经过试验验证。

- A.承载力

- B.耐火

- C.变形

- D.耐腐蚀

- E.耐久

- 9.密封胶应与混凝土具有相容性，以及规定的抗剪切和伸缩变形能力；密封胶应具有（  ）等性能。

- A.防霉

- B.防水

- C.防火

- D.耐候

- E.耐疲劳

- 10.墙、柱构件的安装应符合下列规定（  ）。

- A.构件安装前，应清洁结合面

- B.构件底部应设置可调整接缝厚度和底部标高的垫块

- C.钢筋套筒灌浆连接接头、钢筋浆锚搭接连接接头灌浆前应对接缝周围进行封堵，封堵措施应符合结合面承载力设计要求

- D.多层预制剪力墙底部采用坐浆材料时，其厚度不宜大于20mm

- E.高层预制剪力墙底部采用坐浆材料时，其厚度不宜大于40mm

- 11..受弯叠合构件的装配施工应符合下列规定（  ）。

- A.应根据设计要求或施工方案设置临时支撑

- B.施工荷载宜均匀布置，并不应超过设计规定

- C.在混凝土浇筑前，应按设计要求检查结合面的粗糙度及预制构件的外漏钢筋

- D.叠合构件在后浇混凝土强度达到设计要求前，可拆除临时支撑

- E.构件吊装可在大雨大风天气下施工

- 12.钢筋半成品、钢筋网片、钢筋骨架和钢筋桁架应检查合格后方可进行安装，并应符合下列规定（  ）。

- A.钢筋表面允许有少量油污，不应严重锈蚀

- B.钢筋网片和钢筋骨架宜采用专用吊架进行吊运

- C.混凝土保护层厚度应满足设计要求。

- D.钢筋网片长、宽允许偏差为±10mm

- E.钢筋桁架尺寸高度允许偏差为-3mm～1mm

- 13.半灌浆套筒连接钢筋的直螺纹丝头加工(  )。

- A.丝头参数应满足厂家提供的作业指导书规定要求；

- B.使用螺纹环规检查钢筋丝头螺纹直径；

- C.环规通端丝头应能顺利旋入，止端丝头旋入量不能超过3P（P为丝头螺距）；

- D.目测丝头牙型，不完整牙累计不得超过4圈。

- E.操作者60%自检，合格的报验，不合格的切掉重新加工。

- 14.桁架钢筋混凝土叠合板应满足下列要求（  ）。

- A.桁架钢筋应沿主要受力方向布置

- B.桁架钢筋距板边不应大于300mm，间距不宜大于600mm

- C.桁架钢筋弦杆钢筋直径不宜小于8mm

- D.桁架钢筋腹杆钢筋直径不应小于10mm

- E.桁架钢筋弦杆混凝土保护层厚度不应小于25mm

- 15. 预制构件需要采用水平码放储存和运输的有（ ）。

- A.叠合板

- B.墙板

- C.楼梯

- D.梁

- E.柱

- 三、判断题（共20题，每题1分，计20分）

- 1.在预制墙板吊装前应对结合面进行凿毛处理并洒水阴湿。(  )

- 2.施工安全保证措施包括:组织保障措施、技术措施、文明施工等。(  )

- 3.构件应在脱模起吊至整修堆场或平台时进行标识，标识内容应包括工程名称、产品名称、型号、编号、生产日期，构件待检查、修补后再标注合格章及工厂名。(  )

- 4.钢筋灌浆套筒连接接头的型式检验报告有效期为5年。(  )

- 5.预制混凝土楼梯与支承构件之间宜采用固定端连接。(  )

- 6.预制构件模具应保持清洁，涂刷脱模剂、表面缓凝剂时应均匀、无漏刷、无堆积，且不得沾污钢筋，不得影响预制构件外观效果。(  )

- 7.预制外墙板结构受力构件框架梁、框架柱均有部分外露，尤其是框架柱外露较多。(  )

- 8.预制混凝土构件是指，在工厂或者现场预先生产制作的混凝土构件，简称预制构件。(  )

- 9.构件安装过程中的临时固定和支撑措施应可靠，并满足强度、刚度、稳定性要求。(  )

- 10.按照构造方式，预制混凝土剪力墙可分为装配式混凝土剪力墙、预制混凝土叠合式剪力墙是通过预应力、现浇混凝土、螺栓或焊接的方式进行连接。（  ）

- 11.灌浆料拌合物应在制备后 30min内用完。(  )

- 12.预制叠合楼板施工中对临时支撑平整度要求较高。(  )

- 13.钢筋套筒灌浆连接应用于装配式混凝土结构中竖向构件钢筋对接时，钢筋灌浆套筒在竖向预制构件顶部时，连接时在灌浆套筒中插入带肋钢筋后注入灌浆料拌合物。(  )

- 14.通过套筒灌浆连接的连接钢筋可在预制剪力墙中通长设置。(  )

- 15.混凝土预制构件驳运过程中发生成品损伤时，必须退回车间返修，不需要重新检验。(  )

- 16.模具除应满足强度、刚度和整体稳固性要求外，尚应满足预制构件留孔、插筋、预埋吊件及其他预埋件的安装定位要求(  )

- 17.预制构件生产的质量检验应按模具、钢筋、混凝土、预应力、预制构件等检验进行。（  ）

- 18.将水泥基灌浆材料倒入截锥圆模内，直至浆体与截锥圆模上口持平；徐徐提前截锥圆模，让浆体在无扰动的条件下自由流动直至停止。(  )

- 19.钢筋套筒连接接头的屈服强度不应小于连接钢筋屈服强度标准值。（  ）

- 20.预制叠合楼板施工中对临时支撑平整度要求较高。(  )

2023全国职业院校技能大赛中职组装配式建筑构件安装赛项

模块二任务一吊装环节任务书

工位号：____________

一、竞赛须知

1、本竞赛环节为师生3人（1个老师2个学生）合作竞技项目，师生3人合作完成 “建筑装配式构件吊装”，分值为100分。该环节加权系数为0.45.

2、本竞赛环节总时长为连续90分钟。

3、竞赛过程中请参赛选手注意赛场纪律，严格按照操作规程施工。正确佩戴

和使用劳保用品，安全文明施工。

4、竞赛过程中遇到意外情况，应及时向当值裁判报告，听从裁判安排，不要

自行处理。

- 工位示意图

- 竞赛任务要求

- 工位示意图中墙板材料存放区存放多块预制板材，选手按图示要求选剪力墙板按《规范》吊装并安装如下图所示，并对角柱进行模板安装。

- YNQ-01要求：砼强度C35;连接方式灌浆套筒连接；构件尺寸1000x1250x200,（长x高x厚）。

- YNQ-02要求：砼强度C35;连接方式灌浆套筒连接；构件尺寸1000x1250x200,（长x高x厚）。

三、竞赛注意事项

1、 吊装施工前，应对已完成结构的强度、外观质量、尺寸进行检查；并应对预制构件的砼强度及预制构件和配件的型号、规格、数量等进行检查；

2、吊装施工前，应清洁接合面，并进行测量放线，设置构件安装定位标识；

3、吊装施工前，应复核构件装配位置、节点连接构造及临时支撑方案等；

4、吊装施工前，应检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态；

5、预制构件安装前，构件底部应设置可调整接缝厚度和底部标高的垫块；

6、吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施；

7、选手确认提前完成、申请离场，在完成全部任务要求的前提下现场裁判确认提前完成时间量。未全部完成任务而提前离场的不计算时间提前量。

2023全国职业院校技能大赛中职组装配式建筑构件安装赛项

模块二任务二灌浆节任务书

工位号：____________

一、竞赛须知

1、本竞赛环节为师生3人（1个老师2个学生）合作竞技项目，3人合作完成 “装配式建筑构件安装赛项灌浆”，分值为100分。该环节加权系数为0.35 。

2、本竞赛环节总时长为连续90分钟。

3、竞赛过程中请参赛选手注意赛场纪律，严格按照操作规程施工。正确佩戴

和使用劳保用品，安全文明施工。

4、竞赛过程中遇到意外情况，应及时向当值裁判报告，听从裁判安排，不要

自行处理。

- 5、工位示意图

- 竞赛任务要求

- 工位示意图中灌注墙尺寸为：1200x660x200mm（长x高x厚），使用座浆法的施工工艺，按设计要求选C30外墙板，按《规范》如下图所示：

四、竞赛注意事项

1、 灌浆施工前，应对已完成结构的强度、外观质量、尺寸进行检查；并应对预制构件的砼强度及预制构件和配件的型号、规格、数量等进行检查；

2、灌浆施工前，应清洁接合面，并进行测量放线，设置构件安装定位标识；

3、灌浆施工前，应复核构件灌浆孔位及临时支撑方案等；

4、吊装施工前，应检查复核吊装设备及吊具处于安全操作状态；

5、吊装就位后，应及时校准并采取临时固定措施；

6、选手完成后必须恢复工位、清理现场，在完成全部任务要求的前提下现场裁判确认提前完成时间量。未全部完成任务而提前离场的不计算时间提前量。