2023年全国职业院校技能大赛中等职业教育组

ZZ033“电梯保养与维修”赛项

电梯维修操作竞赛题库

一、电梯功能

根据电梯四大空间、八大系统将电梯分为以下各个功能，依据电梯各功能的实现与否进行电梯维修，电梯维修完成后电梯应能实现以下各个功能。

1.全集选运行功能

2.检修运行

3.开关门功能

4.开门保持功能

5.电梯紧急电动功能

6.层门和轿门旁路运行功能

7.再平层功能

8.轿厢意外移动（UCMP）检测及触发制停部件功能

9.轿厢节能功能

10.轿厢警铃功能

11.轿厢到站钟功能

12.超载保护功能

13.锁梯功能

14.消防迫降功能

15.空闲返基站功能

16.井道照明双控功能

17.五方通话功能

18.运行次数记录功能

二、故障设置

电梯故障从设置方式上总体分为电气故障和机械故障，其中电气故障又分为电源故障、安全回路故障、门锁回路故障、门信号回路故障、信号登记回路故障、主控回路故障、器件损坏故障、显示故障及线路故障等，机械故障又分为厅门系统故障、轿门系统故障、平层故障、限速器与安全钳故障、钢丝绳及绳头组合故障及导向系统故障等，具体分类如下：

（一）电气故障

电气故障恢复时应确定是器件损坏、线路短接或断路，若器件损坏应更换器件，线路短接应修复短接处，线路断开应按照电工操作要求正确放线、规范接线处理。

1.安全回路电气开关故障

表1-1安全回路电气开关故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 控制柜急停开关 |  |
| 2 | 盘车轮开关 |  |
| 3 | 底坑上急停开关 |  |
| 4 | 底坑下急停开关 |  |
| 5 | 涨紧轮断绳保护开关 |  |
| 6 | 缓冲器开关 |  |
| 7 | 下极限开关 |  |
| 8 | 上极限开关 |  |
| 9 | 限速器电气开关 |  |
| 10 | 安全钳电气开关 |  |
| 11 | 轿顶急停开关 |  |
| 12 | 轿内急停开关 |  |
| 13 | 相序继电器 |  |
| 14 | 其他相关的故障 |  |

- 门系统电气开关故障

表1-2门回路电气开关故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一层厅门主门锁开关 |  |
| 2 | 一层厅门副门锁开关 |  |
| 3 | 二层厅门主门锁开关 |  |
| 4 | 二层厅门副门锁开关 |  |
| 5 | 轿门主门锁开关 |  |
| 6 | 轿门副门锁开关 |  |
| 7 | 轿门防扒门锁开关 |  |
| 8 | 光幕 |  |
| 9 | 门机控制器 |  |
| 10 | 其他插件、接线头等相关的故障 |  |

- 终端保护装置故障

表1-3终端保护装置故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 上极限开关 |  |
| 2 | 下极限开关 |  |
| 3 | 上限位开关 |  |
| 4 | 下限位开关 |  |
| 5 | 上强减开关 |  |
| 6 | 下强减开关 |  |
| 7 | 其他插件、接线头等相关的故障 |  |

- 断路器故障

表1-4断路器故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 各断路器 |  |
| 2 | 电气元件（触点）及其接线头的故障 |  |

- 继电器及接触器故障

表1-5 继电器及接触器故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 运行接触器 | 线圈、主触点、辅助触点 |
| 2 | 安全接触器 | 线圈、主触点、辅助触点 |
| 3 | 抱闸接触器 | 线圈、主触点、辅助触点 |
| 4 | 门锁继电器 | 线圈、触点 |
| 5 | 锁梯继电器 | 线圈、触点 |
| 6 | 节能继电器 | 线圈、触点 |
| 7 | 紧急电动继电器 | 线圈、触点 |
| 8 | 接触器、继电器其他类型的故障 | 衔铁连接片、弹簧等 |

- 按钮与选择开关故障

表1-6按钮与选择开关故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 轿内操纵盘 |  |  |
| 1 | 轿内一楼按钮 | 按钮功能、指示灯 |
| 2 | 轿内二楼按钮 | 按钮功能、指示灯 |
| 3 | 轿内开门按钮 | 按钮功能、指示灯 |
| 4 | 轿内关门按钮 | 按钮功能、指示灯 |
| 5 | 轿内警铃按钮 | 按钮功能、指示灯 |
| 6 | 五方通话按钮 | 按钮功能 |
| 7 | 风扇开关 |  |
| 8 | 照明开关 |  |
| 9 | 司机选择开关 |  |
| 10 | 其他接线头的故障 |  |
| 一楼呼梯盒 |  |  |
| 1 | 一楼外召按钮 | 按钮功能、指示灯 |
| 2 | 锁梯开关 |  |
| 3 | 消防开关 |  |
| 4 | 一楼外呼电路板 |  |
| 5 | 其他接线头的故障 |  |
| 二楼呼梯盒 |  |  |
| 1 | 二楼外召按钮 | 按钮功能、指示灯 |
| 2 | 二楼外呼电路板 |  |
| 3 | 其他接线头的故障 |  |
| 轿顶检修盒 |  |  |
| 1 | 正常选择开关 |  |
| 2 | 检修选择开关 |  |
| 3 | 轿顶急停开关 |  |
| 4 | 检修控制按钮 |  |
| 5 | 慢上按钮 |  |
| 6 | 慢下按钮 |  |
| 7 | 其他接线头的故障 |  |
| 机房控制柜检修装置 |  |  |
| 1 | 正常选择开关 |  |
| 2 | 检修选择开关 |  |
| 3 | 机房急停开关 |  |
| 4 | 检修控制按钮 |  |
| 5 | 慢上按钮 |  |
| 6 | 慢下按钮 |  |
| 7 | 其他接线头的故障 |  |

- 显示故障

表1-7显示故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一楼层站 |  |  |
| 1 | 楼层显示数码管，上行显示，下行显示 |  |
| 2 | 检修显示 |  |
| 3 | 其他接线头的故障 |  |
| 二楼层站 |  |  |
| 1 | 楼层显示数码管，下行显示 |  |
| 2 | 检修显示 |  |
| 3 | 其他接线头的故障 |  |
| 轿内操纵箱 |  |  |
| 1 | 楼层显示数码管，上行显示，下行显示 |  |
| 2 | 超载显示 |  |
| 3 | 检修显示 |  |
| 4 | 其他接线头的故障 |  |

- 线路故障

表1-8线路故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房配电箱电源电路 |  |
| 2 | 控制电源电路 |  |
| 3 | 安全回路 |  |
| 4 | 门锁回路 |  |
| 5 | 抱闸控制电路 |  |
| 6 | 接触器控制及反馈电路 |  |
| 7 | 主驱动电路 |  |
| 8 | 检修电路 |  |
| 9 | 紧急电动控制电路 |  |
| 10 | 层门和轿门旁路电路 |  |
| 11 | 门机控制电路 |  |
| 12 | 光幕控制电路 |  |
| 13 | 平层门区控制电路 |  |
| 14 | 外呼通讯电路 |  |
| 15 | 内呼通讯电路 |  |
| 16 | 上、下限位电路 |  |
| 17 | 上、下减速电路 |  |
| 18 | 超载保护电路 |  |
| 19 | 声光报警电路 |  |
| 20 | 轿厢照明及风扇电路 |  |
| 21 | 井道照明电路 |  |
| 22 | 五方对讲电路 |  |
| 23 | 其他电路的故障 |  |
| 24 | 其他插件、接线头等相关的故障 |  |

- 电路中其他电气部件（器件）故障

表1-9其他故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 变压器 |  |
| 2 | 制动电阻 |  |
| 3 | PG卡 |  |
| 4 | 一体化控制器 |  |
| 5 | 门机控制器 |  |
| 6 | 门旁路控制板 |  |
| 7 | 平层感应器 |  |
| 8 | 应急电源 |  |
| 9 | 光幕 |  |
| 10 | 光幕电源盒 |  |
| 11 | 到站钟 |  |
| 12 | 超载保护开关 |  |
| 13 | 外呼显示板 |  |
| 14 | 轿内显示板 |  |
| 15 | 声光报警器 |  |
| 16 | 五方通话对讲机 |  |
| 17 | 风扇 |  |
| 18 | 轿内指令板 |  |
| 19 | 轿顶、轿内、井道、底坑照明灯 |  |
| 20 | 接线端子 |  |
| 21 | 其他插件、接线头等相关的故障 |  |

- 综合类故障

各电气器件的接线头、各器件之间的连接线故障、机械与电气之间相关的故障。控制柜内部各连线等处的故障。

- 机械故障题库

机械故障恢复时应合理使用工具进行恢复，恢复后应对相关部件进行数据测量，尺寸应符合电梯标准的规定，并保证相关运动部件之间不应有摩擦和碰撞。

- 厅门系统故障

表2-1厅门系统故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一楼厅门联动钢丝绳脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 2 | 二楼厅门联动钢丝绳脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 3 | 一楼厅门门锁滚轮损坏及相关系统的部件调整 |  |
| 4 | 二楼厅门门锁滚轮损坏及相关系统的部件调整 |  |
| 5 | 一楼厅门自闭装置脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 6 | 二楼厅门自闭装置脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 7 | 一楼厅门门锁钩脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 8 | 二楼厅门门锁钩脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 9 | 层门地坎错位及相关系统的部件调整 |  |
| 10 | 一楼门扇脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 11 | 二楼门扇脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 12 | 厅门挂板部件损坏及相关部件调整 |  |
| 13 | 层门导轨变形及相关系统的部件调整 |  |

- 轿门系统故障

表2-2轿门系统故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轿门联动皮带紧固件松脱及相关系统的部件调整 |  |
| 2 | 轿门门刀损坏及相关系统的部件调整 |  |
| 3 | 轿门门刀脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 4 | 轿门地坎错位及相关系统的部件调整 |  |
| 5 | 轿厢门扇脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 6 | 轿门挂板部件损坏及相关部件调整 |  |
| 7 | 轿门导轨变形及相关系统的部件调整 |  |
| 8 | 轿门门滚轮损坏及相关系统的部件调整 |  |
| 9 | 轿门门机整体偏移及相关系统的部件调整 |  |
| 10 | 轿门门头整体移位及相关系统的部件调整 |  |

- 平层系统故障

表2-3平层系统故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 一楼遮光板移位 |  |
| 2 | 二楼遮光板移位 |  |
| 3 | 一楼遮光板脱落 |  |
| 4 | 二楼遮光板脱落 |  |
| 5 | 平层感应开关移位 |  |
| 6 | 平层感应开关脱落 |  |
| 7 | 终端保护装置开关或打板脱落及相关系统的部件调整 |  |

- 限速器与安全钳故障

表2-4限速器与安全钳故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 限速器钢丝绳脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 2 | 限速器钢丝绳伸长及相关系统的部件调整 |  |
| 3 | 限速器钢丝绳断股及相关系统的部件调整 |  |
| 4 | 限速器张紧装置卡阻及相关系统的部件调整 |  |
| 5 | 限速器张紧装置脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 6 | 安全钳拉杆、联动杆脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 7 | 安全钳钳块脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 8 | 安全钳夹死在导轨上及相关系统的部件调整 |  |

- 钢丝绳及绳头组合故障

表2-5钢丝绳及绳头组合故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢侧钢丝绳伸长及相关系统的部件调整 |  |
| 2 | 轿厢侧绳头组合处钢丝绳脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 3 | 对重侧钢丝绳伸长及相关系统的部件调整 |  |
| 4 | 对重侧绳头组合处钢丝绳脱落及相关系统的部件调整 |  |
| 5 | 曳引钢丝绳整体缺少一根及相关系统的部件调整 |  |

- 导向系统故障

表2-6导向系统故障

| 序号 | 故障类别 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 轿厢导靴整体缺失及相关系统的部件调整 |  |
| 2 | 轿厢导靴靴衬缺失及相关系统的部件调整 |  |
| 3 | 轿厢导靴靴衬损坏及相关系统的部件调整 |  |
| 4 | 对重导靴整体缺失及相关系统的部件调整 |  |
| 5 | 对重导靴靴衬缺失及相关系统的部件调整 |  |
| 6 | 对重导靴靴衬损坏及相关系统的部件调整 |  |
| 7 | 轿厢导轨支架螺丝松动及相关部件调整 |  |
| 8 | 对重导轨支架螺丝松动及相关部件调整 |  |
| 9 | 轿厢导轨沿垂度偏差及相关部件调整 |  |
| 10 | 对重导轨沿垂度偏差及相关部件调整 |  |

有关说明：

1.电气、机械故障检查必须考虑与之相关系统的影响，并做相应的检查、调整与维修。

2.几个小的机械故障维修项目可以组合成一个较大的机械故障维修项目。如：轿门门刀损坏、厅门门锁滚轮损坏的机械故障可合并为轿门门刀与门锁滚轮的机械故障。

3.有时门锁电气开关故障（以竞赛前的状态为准）与门的机械故障有关联，属于关联故障。