全国职业院校技能大赛

GZ022化学实验技术

（高职组）

赛题八

模块一：乙酸丙酯的合成

- 健康和安全

请分析本模块是否涉及健康和安全问题，如有，请写出相应预防措施。

- 环境保护

请问本模块在产品合成中，是否会产生环境问题？如有，请写出相关环境保护措施。

- 基本原理

乙酸丙酯的正丙醇与乙酸在一定条件下，发生酯化反应而生成。乙酸的含量以酚酞为指示剂，用氢氧化钠标准滴定溶液进行定量测定。

- 目标

- 标定氢氧化钠标准滴定溶液浓度。

- 测定原料乙酸的含量。

- 根据流程合成产品-乙酸丙酯。

完成工作的总时间是180分钟，由原料酸含量测定和乙酸丙酯产品合成两个任务组成，教师和学生分别完成其中一个任务。

1．仪器设备、试剂清单

| 主要设备 | 电热套（98-II-B，100 mL，磁力搅拌，可调温） |
| --- | --- |
|  | 升降台 |
|  | 带十字夹的铁架台 |
|  | 电子天平（精度0.01 g、0.0001 g） |
|  | 通风设备 |
|  | 气流烘干器（30孔，不锈钢） |
|  | 电炉 |
| 玻璃器皿 | 单口烧瓶（100 mL/24#，磨口） |
|  | 三口烧瓶（100 mL/24#，磨口） |
|  | 分液漏斗（125 mL，聚四氟乙烯旋塞） |
|  | 恒压长颈滴液漏斗（60 mL/24#，磨口） |
|  | 直形冷凝管（200 mm/24#，磨口） |
|  | 球形冷凝管（200 mm/24#，磨口） |
|  | 分水器（24#，磨口） |
|  | 刺形分馏柱（200 mm/24#，磨口） |
|  | 蒸馏头（24#，磨口） |
|  | 真空尾接管（24#，双磨口） |
|  | 玻璃塞（24#，磨口） |
|  | 玻璃漏斗（40 mm） |
|  | 锥形瓶（50 mL/24#、100 mL/24#，磨口） |
|  | 容量瓶（250 mL） |
|  | 滴定管（聚四氟乙烯塞，50 mL） |
|  | 单标线吸量管（10 mL、25 mL） |
|  | 锥形瓶（250 mL或300 mL） |
|  | 具塞锥形瓶（250 mL或300 mL） |
|  | 量筒 |
|  | 烧杯 |
| 药品试剂 | 正丙醇 |
|  | 乙酸 |
|  | 浓硫酸 |
|  | 环己烷 |
|  | 无水碳酸钠 |
|  | 氯化钠 |
|  | 无水氯化钙 |
|  | 无水硫酸镁 |
|  | 邻苯二甲酸氢钾（基准试剂） |
|  | 氢氧化钠标准滴定溶液 |
|  | 酚酞指示液 |
|  | 去离子水 |

2.溶液准备

根据现场提供的试剂，按实际需求配制洗涤溶液（碳酸钠溶液、氯化钠溶液、氯化钙溶液），相关物理常数详见附表1，体积均为50 mL。

3.乙酸含量测定

（1）0.5 mol·L-1氢氧化钠标准溶液标定

减量法准确称取3.6 g基准试剂邻苯二甲酸氢钾于锥形瓶中，加无二氧化碳的水溶解，加2滴酚酞指示液，用待标定的氢氧化钠溶液滴定至溶液由无色变为淡粉色，并保持30秒不褪色。

平行测定4次，同时做空白试验。

使用以下公式计算氢氧化钠标准滴定溶液的浓度c (NaOH)，单位mol·L-1。取4次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果保留4位有效数字。

c NaOH=m×1000(V1-V2)×M

式中：

m ——邻苯二甲酸氢钾质量，单位为克（g）；

V1 ——氢氧化钠溶液体积，单位为毫升（mL）；

V2——空白试验消耗的氢氧化钠溶液体积，单位为毫升（mL）；

M ——邻苯二甲酸氢钾的摩尔质量，单位为克每摩尔（g·mo1-1）

[M(KHC8H4O4) = 204.22]。

（2）原料乙酸含量分析

准确称取0.8g原料乙酸样品，加入适量去除二氧化碳的水，加2滴酚酞指示液，用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液呈淡粉色，并保持30秒不褪色。平行测定3次。

按下式计算出样品中乙酸的含量，以质量分数w表示。取3次测定结果的算术平均值作为最终结果，结果保留4位有效数字。

w=cV×Mm×1000×100%

式中：

c ——氢氧化钠标准滴定溶液的准确浓度，单位为摩尔/升（mol·L-1）；

V ——乙酸样品所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积数值，单位为毫升（mL）；

m ——样品的质量数值，单位为克（g）；

M ——乙酸的摩尔质量，单位为克/摩尔（g·mo1-1）

[M(CH3COOH)=60.05]。

对结果的精密度进行分析，以相对极差A表示，结果精确至小数点后2位。

计算公式如下：

A=(X1-X2)X×100%

式中：

X1 ——平行测定的最大值；

X2 ——平行测定的最小值；

X ——平行测定的平均值。

4.产品合成

（1）乙酸丙酯的合成

称取原料乙酸14.00 g，正丙醇18.00 g（精确到0.01 g）。

将适量正丙醇、浓硫酸加入100 mL三口烧瓶中，混匀后加入磁力搅拌子。在滴液漏斗内加入适量正丙醇和乙酸并混匀。

开始加热，当温度升至110～120 ℃时，开始滴加正丙醇和乙酸混合液，调节滴液速度适当。反应结束后，停止加热，收集保留粗产品。

（2）乙酸丙酯的精制

洗涤：在粗品乙酸乙酯中加入饱和碳酸钠等溶液洗涤纯化。

干燥：将酯层倒入锥形瓶中，并放入适量的无水硫酸镁，配上塞子，充分振摇至液体澄清透明，再放置干燥。

蒸馏：将干燥后的乙酸丙酯用漏斗经脱脂棉过滤至干燥的蒸馏烧瓶中，加入磁力搅拌子，搭建好蒸馏装置，加热进行蒸馏。按要求收集乙酸丙酯馏分，记录精制乙酸丙酯的产量。

5.思考题

合成得到的乙酸丙酯粗产品中可能含有哪些副产物（或杂质），采取什么方法可以去除?

附表

附表1-1物料的物性常数表

| 药品名称 | 分子量 | 密度（g/mL） | 沸点(℃) | 折光率 | 水溶解度 （g/100mL） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 乙酸 | 60.05 | 1.049 | 118 | 1.376 | 易溶于水 |
| 正丙醇 | 60.10 | 0.8036 | 97.1 | 1.385 | 易溶于水 |
| 乙酸丙酯 | 102.13 | 0.8878 | 101.6 | 1.3844 | 微溶于水 |
| 浓硫酸 | 98.08 | 1.84 | —— | —— | 易溶于水 |
| 环己烷 | 84.16 | 0.79 | 80.7 | 1.4266 | 不溶于水 |
| 乙酸乙酯 | 88.11 | 0.9005 | 77.1 | 1.372 | 微溶于水 |

附表1-2无机盐溶解度与温度对照表

| 药品名称 | 0 ℃ | 10 ℃ | 20 ℃ | 30 ℃ | 40 ℃ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯化钠 | 35.7 | 35.8 | 35.9 | 36.1 | 36.4 |
| 氯化钙 | 59.5 | 64.7 | 74.5 | 100 | 128 |
| 碳酸钠 | 7.0 | 12.5 | 21.5 | 39.7 | 49.0 |

单位（g）：每100 g水中溶解无机盐的质量

模块二：乙酸丙酯的质量分析与评价

- 健康和安全

请分析本模块是否涉及健康和安全问题，如有，请写出相应预防措施。

- 环境保护

请问本模块在产品制备中，是否会产生环境问题？如有，请写出相关环境保护措施。

- 基本原理

合成产物乙酸丙酯可用气相色谱进行鉴定，采用内标标准曲线法对精制产品中乙酸丙酯的含量进行定量分析。

- 目标

- 准备标准曲线溶液

- 选择气相色谱测定条件

- 测定乙酸丙酯的含量

- 计算精制乙酸丙酯的产率（%）

- 完成报告

完成工作的总时间是210分钟，气相色谱测定条件选择由教师完成，标准曲线溶液和产品溶液配制及气相色谱测定由学生完成，结果处理和工作报告撰写由教师指导学生完成。

1．仪器设备、试剂清单

| 主要设备 | 气相色谱系统（火焰离子化检测器FID） |
| --- | --- |
|  | 色谱柱（PEG（聚乙二醇）毛细管柱） |
| 玻璃器皿 | 容量瓶（25 mL、50 mL、100 mL) |
|  | 吸量管（5 mL、10 mL) |
|  | 烧杯 |
| 药品与试剂 | 乙酸正丙酯标准品 |
|  | 乙酸乙酯标准品 |
|  | 乙酸正丁酯标准品 |
|  | 无水乙醇 |
|  | 去离子水 |

- 选择气相色谱测定条件

- 柱温、气化室温度、检测器温度；

- 载气流速，空气、氢气流量；

- 分流比；

- 进样量；

- 升温方式。

3. 产物含量分析

（1）乙酸丙酯标准溶液配制：准确称取一定质量的乙酸丙酯标准品，用乙醇溶解后转移至一定规格的容量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀。

（2）内标物标准溶液配制：选择合适的内标物，准确称取一定质量的内标物标准品，用乙醇溶解后转移至一定规格的容量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀。

（3）标准曲线工作溶液配制：用吸量管分别准确移取不同体积的乙酸丙酯标准溶液至5个容量瓶中；再准确移取一定体积的内标物标准溶液至上述5个容量瓶中，用乙醇稀释至刻度，摇匀。

（4）绘制标准曲线：在设置好的气相色谱测定条件下，测定各标准曲线工作溶液，以保留时间确定乙酸丙酯和内标物，以Ai/As为纵坐标，以乙酸丙酯标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线。

（5）产物样品中乙酸丙酯含量的测定：称取一定质量的样品溶液配制适合标准曲线的样品溶液，加入一定体积的内标物标准溶液，用乙醇稀释至刻度，摇匀，用与绘制标准曲线相同的气相色谱测定条件测定，根据色谱图求出A样/As。平行测定3次。

4. 结果处理

（1）根据标准曲线工作溶液的色谱图，分析并记录乙酸丙酯和内标物的峰面积（Ai、As）。测量结果汇总在表中。

（2）以Ai/As为纵坐标，以乙酸丙酯标准溶液浓度为横坐标，绘制标准曲线，得出标准曲线回归方程和线性相关系数。

（3）计算产物中乙酸丙酯的含量（wi），取3次平行实验结果的算术平均值作为最终结果，结果保留3位有效数字。

（4）误差分析

对产物中乙酸丙酯含量（wi）测定结果的精密度进行分析，以相对极差A表示，结果精确至小数点后2位。

计算公式如下：

A=(X1-X2)X×100%

式中：

X1 ——平行测定的最大值；

X2 ——平行测定的最小值；

X ——平行测定的平均值。

（5）按下式计算目标产物的精制收率，结果保留3位有效数字。

精制收率 =精制产品质量（g）×产品中的乙酸丙酯含量理论产量（g）×100%

5. 报告撰写

（1）请完成一份工作报告（电子文档），存档并打印；实操过程中的数据记录表、谱图等作为工作报告附件，一并提交。

工作报告格式自行设计，内容应包括：实验过程中必须做好的健康、安全、环保措施，实验原理，数据处理，结果评价和问题分析等。

（2）思考题：内标标准曲线法跟标准曲线法相比有什么优点?

模块三：实验室安全与气相色谱仿真

色谱仿真操作（60分钟）

本模块中关于气相色谱系统操作考核的内容，将在虚拟实验平台上完成。

一、实验室安全

1.回答实验室安全管理规范相关问题；

2.在色谱实验室中，进行安全风险识别，指出安全隐患；

3.气瓶泄露：停止一切火源、电源等可能引起火灾、爆炸等危险的操作；关闭气源阀门；迅速开启实验室通风系统，将氢气排出室外。

二、气相色谱定量分析

1.准备试验和校准仪器：熟悉实验方案、仪器日常维护、标准样品准备。

2.样品预制及标准样品配制：样品预制、标准样品配制。

3.采样与分析、分析方法优化：样品采集、分析方法设置、分析方法优化。

4.数据记录、数据处理与报告编写：原始数据记录、数据处理。

5.结果识别与结果评判：结果判断、不正确结果原因分析。

三、气相色谱故障排查

1.确认故障现象：观察仪器显示屏、指示灯、工作站等，分析故障出现的原因。

2.故障排查：检查仪器各部件之间的连接情况，如电源、气源、进样口、柱子等是否连接良好，对进样口、检测器、待测样品、色谱柱进行故障排查操作。

3.故障处理：选择仪器维修工具，如扳手、螺丝刀、钳子等，对气相色谱仪进行简单的维修和调整操作，如更换玻璃衬管、隔垫等。