全国职业院校技能大赛

GZ037工业互联网集成应用赛项

赛题

第一部分 竞赛须知

- 竞赛要求

1.正确使用工具，操作安全规范；

2.竞赛过程中如有异议，可向裁判员反映，不得扰乱赛场秩序；

3.遵守赛场纪律，尊重裁判，服从安排。

- 职业素养与安全意识

1.完成竞赛任务所有操作符合安全操作规范，注意用电安全。

2.遵守赛场纪律，尊重赛场工作人员；爱惜赛场设备、器材。

- 扣分项

1.在竞赛过程中，因操作不当导致设备破坏性损坏或造成事故，视情节扣

10〜20 分，情况严重者取消比赛资格。

2.衣着不整、污染赛场环境、扰乱赛场秩序、干扰裁判工作等不符合职业规范的行为，在模块3中扣除相应职业素养分，情节严重者取消竞赛资格。

- 选手须知

1.任务书如出现缺页、字迹不清等问题，请及时向裁判示意，并进行更换；

比赛结束后，比赛提供的所有纸质材料、U 盘等不得带离赛场。

2.设备的安装配置请严格按照任务书的要求及工艺规范进行操作。

3.参赛团队应在规定时间内完成任务书要求的内容，任务实现过程中形成的文件资料必须存储到 U盘的指定位置，同时拷贝一份“提交资料”副本至服务器的“D 盘”根目录下，未存储到指定位置的文件均不得分。

4.比赛过程中，选手认定设备或器件有故障可向裁判员提出更换；如器件或设备经测定完好属误判时，器件或设备的认定时间计入比赛时间；如果器件或设备经测定确有故障，则当场更换设备，此过程中（从设备检测开始到更换完成）造成的时间损失，在比赛时间结束后，对该小组进行等量时间延迟补偿。

5.比赛过程中由于人为操作失误造成器件损坏，器件不予更换。

6.在裁判组宣布竞赛结束后，参赛选手应立即停止对竞赛设备与计算机的任

何操作。

第二部分 竞赛任务

- 任务要求

随着新一代信息技术的快速发展，工业互联网技术推动着传统制造业向数字化、智能化方向升级转型。工业设备的标识化与联网化在工业生产上具有重要意义，不仅可以优化生产流程和管理方式，提高生产效率，更可以促进工业化和信息化两化融合，实现工业生产的智能化，对构建现代智能化工业体系具有积极意义。

某汽车零部件制造商为了对供应链与生产链进行整合优化，需要升级网络结构、采集产线信号，开发新的标识系统以对上下游零部件进行管理，利用边缘计算技术提升信息处理的实时性，另外设计工业互联网平台应用软件实现数据可视化及服务应用。

- 任务环境

硬件资源：计算机、工业互联网集成应用工作站、工业互联网平台、工具箱、耗材等。

软件资源：见U盘中“竞赛资料”文件夹。

- 任务实施

模块一 工业互联网设备安装与调试（35分）

任务1-1 工业互联网设备安装

1．任务描述

工业网络技术综合应用平台设备已经完成安装工作，但是其中加盖拧盖单元、检测分拣单元的工业互联网标识解析设备（RFID读写器）还没完成安装和调试。现在你需要完成以下任务：

（1）根据网络接线图，完成加盖拧盖单元、检测分拣单元工业互联网标识解析设备（RFID读写器）完成安装、电气、网络接线连接。

（2）根据网络接线图，完成加盖拧盖单元工业互联数据采集设备（智能IO\阀岛）完成安装、电气、网络接线连接。

2．网络接线图

图1-1 加盖拧盖单元网络接线图

图1-2检测分拣单元网络接线图

任务1-2工业互联网设备调试

1．任务描述

（1）根据设备IP地址分配表，使用相关软件与配置文件，完成加盖拧盖单元、检测分拣单元PLC和RFID读写器的网络配置，并且实现读取物料瓶标签数据；软件已经安装到设备编程电脑上；RFID配置文件、RFID资料手册放置在电脑D盘大赛文件夹目录下。将RFID读写器配置内容、PLC通讯配置、PLC与RFID读写器测试结果截图存放在指定路径（“D:\技能竞赛\考场号+工位号\标识解析设备配置”），以“1-1-2-* 工业互联网标识解析设备配置”命名，作为评分结果。

（2）根据单元设备IP地址分配表（见表1-1）、单元地址分配表（见表1-2），使用相关软件与配置文件，完成智能IO\阀岛的网络配置、参数配置及系统的优化调试工作。软件已经安装到设备编程电脑上。

2．设备IP地址分配表

表1-1 加盖拧盖单元设备IP地址分配表

| 名称 | IP地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PLC | 192.168.1.21 |  |
| 智能阀岛\智能IO | 192.168.1.22 |  |
| RFID读写头 | 192.168.1.24 | 端口号：9000 |

表1-2 检测分拣单元设备IP地址分配表

| 名称 | IP地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| PLC | 192.168.1.31 |  |
| 智能阀岛\智能IO | 192.168.1.32 |  |
| RFID读写头 | 192.168.1.34 | 端口号：9000 |
| 视觉相机 | 192.168.1.35 |  |

表1-3 加盖拧盖单元地址分配表

| 硬件接线 | 软件地址 | 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| I0:0 | I2.0 | 瓶盖料筒检测 |
| I0:1 | I2.1 | 加盖位检测 |
| I0:2 | I2.2 | 拧盖位检测 |
| I0:3 | I2.3 | 加盖前限 |
| I0:4 | I2.4 | 加盖后限 |
| I0:5 | I2.5 | 加盖上限 |
| I0:6 | I2.6 | 加盖下限 |
| I0:7 | I2.7 | 加盖定位后限 |
| I1:0 | I3.0 | 拧盖定位后限 |
| I1:1 | I3.1 | 拧盖上限 |
| QO:0 | Q2.0 | 输送带电机 |
| QO:1 | Q2.1 | 拧盖电机 |
| Q1:0 | Q4.0 | 加盖伸缩气缸 |
| Q1:1 | Q4.1 | 加盖升降气缸 |
| Q1:2 | Q4.2 | 加盖定位气缸 |
| Q1:3 | Q4.3 | 拧盖升降气缸 |
| Q1:4 | Q4.4 | 拧盖定位气缸 |

模块二 工业互联网平台开发应用（60分）

任务2-1数据采集系统及应用

1.任务描述

工业网络技术综合应用平台设备与工业互联网平台对接，实现工业互联网平台数据监控、控制设备等操作，需要完成工业互联网网络设备安装调试。工业互联网平台（后称平台）通过边缘一体机和加盖拧盖单元、检测分拣单元进行通信，完成物模型、订单的下发、数据的采集以及对设备的控制。因此在进行业务操作前需要优先完成工业网络配置，建立设备与工业互联网平台的数据通路。

请依据以下资料，在平台端和边缘一体机完成网络配置。配置文件见“D:\参考资料\网络配置”（备注：配置要求中包含考试组编号、物联网平台地址及登录账号和密码、边缘一体机IP地址、网络配置软件访问地址及登录用户名和密码、网关采集配置软件访问地址及登录用户名和密码）。

2.PLC设备IP地址分配表

表1-4 PLC设备IP地址分配表

| 名称 | IP地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 加盖拧盖单元PLC | 192.168.1.21 |  |
| 检测分拣单元PLC | 192.168.1.31 |  |
| 智能物流单元PLC | 192.168.1.51 |  |

3. 边缘一体机和三台设备的IP地址规划

| 设备 | IP地址 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 边缘一体机 | 网口A：192.168.200.15(默认，固定) 网口B：192.168.1.200 | 网口A：固定不变，访问web页面；网口B：和设备通讯； 网口C：和平台通讯； |
| 加盖拧盖单元 | 192.168.1.21 |  |
| 检测分拣单元 | 192.168.1.31 |  |

4.工业互联网组件信息

| HOST | www.ChinaSkills2013.com |
| --- | --- |
| PORT | 1883 |
| 用户名 | admin |
| 密码 | ChinaSkills2013! |

任务2-2标识解析系统集成应用

工业网络技术综合应用平台设备与工业互联网平台对接，实现工业互联网平台数据监控、控制设备等操作，需要完成工业互联网网络设备安装调试控制。通过平台的配置，将加盖拧盖单元和检测分拣单元的数据采集上来，并预处理检测分拣单元的数据：合格率、外观合格率、瓶盖拧紧合格率、填充数量合格率配置，将采集两个单元的数据进行可视化展示。

预处理数据计算公式：

合格率=合格品数\检测总数；

外观合格率=外观合格品数\检测总数；

瓶盖拧紧合格率=瓶盖拧紧合格品数\检测总数；

填充数量合格率=填充数量合格品数\检测总数。

现在需要完成以下任务：

（1）截图模型列表，保存为“2-1-1-1模型.jpg”，批量导出模型属性文件保存为“2-1-1-2加盖拧盖单元模型属性.zip”和“2-1-1-3检测分拣单元模型属性.zip”，保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业数据上云”。

（2）创建设备名称分别为“加盖拧盖单元设备”+“考试组编号”和“检测分拣单元设备”+“考试组编号”。截图保存设备列表 “2-1-2-1 设备列表.jpg”，保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业数据上云”。

（3）创建名称为“工业产线PLC”+“考试组编号”的南向设备，并完成通信配置，截图保存 为“2-1-3-1 PLC设备.jpg”； 绑定产线生产单元到PLC设备，截图保存“2-1-3-2 PLC子设备列表.jpg”； 根据“设备信号表”配置每个设备的属性点位配置信息，截图保存“2-1-3-3 加盖拧盖设备点位列表.jpg”和“2-1-3-4 智能物流设备点位列表.jpg”，保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业数据上云”。

（4）在互联网平台的“资产监控”的“设备监控”中查看设备设备运行状态。截图保存两台设备的运行状态页面，分别保存为“2-1-4-1 加盖拧盖单元设备运行状态.jpg”、 “2-1-4-2 检测分拣单元设备运行状态.jpg”， 保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业数据上云”。

（5）加盖拧盖单元、检测分拣单元的可视化页面绘制完成，截图保存为“2-1-5-1 加盖拧盖单元可视化绘制.jpg”，“2-1-5-2 检测分拣单元可视化场景.jpg”，保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\数据监控”。

（6）加盖拧盖单元、检测分拣单元的可视化页面中“运行”图元绑点时脚本编写截图，保存为“2-1-6-1 加盖拧盖单元可视化脚本.jpg”，保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\数据监控”。

（7）将加盖拧盖单元、检测分拣单元的绑点完可视化界面绑定设备结果截图，保存为“2-1-7-1加盖拧盖单元可视化设备绑定.jpg”， “2-1-7-2 检测分拣单元可视化设备绑定.jpg”，保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\数据监控”。

任务2-3边缘计算及数据可视化应用

工业网络技术综合应用平台设备与工业互联网平台对接，实现工业互联网平台数据监控、控制设备等操作，需要完成工业互联网平台功能配置与集成应用调试。

平台录入生产数据，一键启动所有单元产线，将生产数据下发给产线，检测生产单元将设备信息及生产信息上传平台，平台设备监控更新生产订单信息，直至生产完工。

现在需要完成以下任务：

（1）根据PLC采集表、运行流程，在原有程序上，完成加盖拧盖单元、检测分拣单元、智能物流单元的远程控制设备运行的PLC程序编辑，实现通过工业互联网平台操作产线可视化界面，控制整体设备运行。

（2）根据PLC采集表、运行流程，在原有程序上，完成加盖拧盖单元、检测分拣单元、智能物流单元的远程订单下达的PLC程序编辑，实现通过工业互联网平台操作可视化界面，下发订单到设备。

（3）根据运行流程、单元I\O模块分配表，完成检测分拣单元质量检测、智能物流单元分类存储物料的PLC程序编程。

（4）现工厂收到药品生产订单5瓶，药品种类为钙片，单瓶填装颗粒数量为4粒。由于每日产线可投入到该订单的生产时间有限，需要分三批完成该订单。第一天60%，第二批20%，第三批完成剩余，现生产第一批，截图工单保存为 “2-2-4-1 工业产线生产订单.jpg”， 保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业产线应用搭建”。

（5）配置产线生产监控和质量监控页面，截图保存为“2-2-5-1 工业产线监控.jpg”、“2-2-5-2 工业产线质量监控.jpg” 保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业产线应用搭建”。

（6）在边缘一体机查看部署应用，截图保存为“2-2-6-1 工业产线应用部署.jpg” 保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业产线应用搭建”。

（7）生产完工，截图保存生产排程列表，保存为为“2-2-7-1 生产监控_生产完工.jpg”， 保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业产线应用搭建”。

（8）生产完工，截图质量监控和产线监控，保存为为“2-2-8-1 生产监控_质量监控.jpg”，“2-2-9-1 生产监控_产线监控.jpg”， 保存路径为“D:\技能竞赛\考场号+工位号\工业产线应用搭建”。

任务2-4工业互联网应用平台服务开发

工业网络技术综合应用平台设备刚安装完成，存在故障，现需要完成设备故障查找与排除，并对设备进行调试，使其运行顺畅。

加盖拧盖单元和检测分拣单元，在使用过程中有故障的风险，在平台中依据可能发生的故障配置告警，单元发生故障后，会触发告警，通知使用者发生故障。使用者依据触发的告警信息进行故障排除，故障排除后让设备重新运行，无告警信息再次触发。

（1）根据设备相关图纸资料，完成故障查找与排除；并在《故障排查表》的故障排查表上认真记录故障点与故障现象，写出故障原因和解决思路，如果排查表上行数不足，可自行追加表格行来填写。

（2）单元可能发生的故障：

- 加盖拧盖单元瓶盖物料不足时，进行告警提示：级别为六级，类型为产量异常；

- 生产的合格率小于95%时，告警提示产线质量异常：级别为4级，类型为产量异常

- 生产订单下发到产线后，在未完成订单时，任意一个设备停止生产，进行告警提示：级别8级，类型为其他，发生故障；

- 规则列表截图，保存为“2-3-2-1 生产监控_规则列表.jpg”，保存路径“D:\技能竞赛\考场号+工位号\告警处理”

（3）在一键启动下发生产订单时，设备存在故障，会触发告警，触发告警截图，保存为2-3-3-1 生产监控_故障告警.jpg”，保存路径“D:\技能竞赛\考场号+工位号\告警处理”

（4）修复处理完告警详情截图，保存为“2-3-4-1 生产监控_告警处理.jpg”，保存路径“D:\技能竞赛\考场号+工位号\告警处理”