全国职业院校技能大赛

赛题第9套

赛项名称：        飞机维修

英文名称：    Aircraft Maintenance

赛项组别：          高职组

赛项编号：          GZ072

表1 赛项技能模块汇总

| 赛项名称 |  |  | 飞机维修 |  | 英语名称 |  | Aircraft Maintenance |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赛项编号 |  |  | GZ072 |  | 归属产业 |  | 航空航天 |  |  |
| 赛项组别 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中职组 |  |  |  |  | 高职组 |  |  |  |  |
| □学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  |  |  |  | R学生组 □教师组 □师生联队试点赛项 |  |  |  |  |
| 模块数量 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 模块序号 | 技能竞赛内容 | 技术技能要点 |  | 专业知识能力要求 |  | 对应核心课程 | 权重占比（%） | 竞赛时间（min） | 评分 方法 |
| 模块A | 飞机铆装结构修理 | 重点考核选手飞机金属结构件的成型与铆接装配的基本技能和操作规范。 |  | 知识要求： 1.理解钣金件展开尺寸的计算； 2.理解常规钣金件折弯方法； 3.理解弯曲角回弹的控制方法； 4.会正确选择铆钉的牌号； 5.会正确计算铆钉墩头的尺寸； 6.会计算剪板机剪切间隙； 7.会计算铆钉的边距、排距、铆距及墩头尺寸； 8.理解正铆法与反铆法的区别； 9.理解铆接缺陷产生的原因。 能力要求： 1.能正确安全使用剪板机、折弯机、气钻、铆枪等设备和工具； 2.能依据板料厚度正确调整剪板机剪切间隙； 3.能正确使用剪板机进行板料的剪切下料； 4.能正确使用折弯机进行钣金件的弯曲； 5.能正确使用合适工具进行钣金件的挖孔； 6.能正确使用工具进行铆钉孔的钻孔与锪窝； 7.能正确选择铆接方法进行埋头铆钉、半圆头铆钉的铆接； 8.能正确检查墩头尺寸； 9.掌握正铆法与反铆法的操作方法； 10.能正确进行铆接缺陷的排除。 |  | 《飞机钣金成型》《飞机金属结构修理》《飞机铆接技术》 | 35 | 120 | 过程评分、结果评分 |
| 模块B | 飞机标准线路施工 | 重点考核选手依据图纸、规范、工卡等相关技术文件，在指定的环境中完成线路、系统的制作、连接、装配及检测，故障分析及排除。 正确检查、校验和使用各类通用、专用设施设备、工具，以及对图样、手册、工卡的解读理解、线路逻辑分析、正确填写相关表格文件、良好的沟通与交流的能力。 |  | 知识要求： 1.掌握飞机手册查询及使用方法； 2.掌握飞机电气（电子）线路施工标准和规范； 3.掌握飞机电气（电子）线路图识图方法； 4.掌握飞机电气（电子）元件安装技术标准和规范； 5.掌握飞机电气（电子）线路施工工具、设备的使用方法。 能力要求： 1.能规范处理飞机电气（电子）线路端头； 2.能规范实施飞机电气（电子）元件的安装； 3.能按照要求实施飞机电气（电子）线路布线和线束制作； 4.能够进行飞机电气（电子）线路逻辑判断； 5.能够正确使用专用工具； 6.能够对设备进行正确校验； 7.能选择合适方法进行飞机电气（电子）线路故障检测； 8.能规范实施飞机电气（电子）线路故障排除与恢复。 |  | 《飞机电气系统与维护》《航空发动机修理技术》《飞机维修基本技能》 | 30 | 120 | 过程评分、结果评分 |
| 模块C | 飞机发动机检修与机务检查 | 重点考核参赛者对飞机发动机结构检查、在受限空间内进行发动机外部附件拆装、管路拆装、紧固件拆装和操纵拉杆安装调试的基本技能和操作的规范性。 |  | 知识要求： 1.发动机组成和结构； 2.发动机附件装配基本原则； 3.发动机管路拆装基本原则； 4.紧固件拆装和保险基本原则； 5.操纵系统组成。 能力要求： 1.飞机机务检查； 2.发动机典型故障查找； 3.发动机部附件拆装与维护； 4.发动机管路拆装； 5.航空紧固件拆装与保险； 6.操纵系统的调整。 |  | 《航空发动机原理与结构》《航空发动机系统与维护》《外场飞机结构检查》《航空紧固件保险》 | 35 | 120 | 过程评分、结果评分 |

（注：评分方法分为机考评分、过程评分和结果评分三类，可选填）

表2 技能模块A任务分解

| 模块序号 | 模块A |  | 对应赛项编号 |  | GZ072 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 飞机铆装结构修理 |  | 子任务数量 |  | 2 |  |
| 竞赛时间 | 总时间120分钟，其中准备5分钟、实施110分钟、完成后现场清理5分钟。 |  |  |  |  |  |
| 任务描述 | 依据技术文件，按照各项技术要求和考核点，规范的在指定工作位和加工制造设备上完成飞机铆装结构修理。 |  |  |  |  |  |
| 职业要素 | R基本专业素养 R专业实践技能 R协调协作能力 R持续发展能力 |  |  |  |  |  |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 |  | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务1-1 | 钣金件折弯 |  | 1.依据图纸尺寸下料； 2.计算折弯尺寸； 3.识别纹理方向，划线、然后进行折弯。 | 1.正确识图； 2.钣金件展开计算； 3.正确使用剪板机与折弯机； 4.布置折弯纹理； 5.不同角度折弯方法。 | 1.安全操作规范（30%）； 2.专业操作工艺与技术要求（60%)； 3.职业素养与工作效率（10%）。 |
|  | 子任务1-2 | 钣金件组合铆装 |  | 1.铆钉的布局； 2.钣金件上钻孔； 3.钣金件上锪窝； 4.钣金件固定； 5.组合件铆接； 6.组合件质量检查。 | 1.正确使用制孔、锪窝工具； 2.正确选用铆钉； 3.正确布局铆钉； 4.正确选用铆接方法； 5.正确检查铆接质量； 6.正确进行铆接缺陷排查。 | 1.安全操作规范（30%）； 2.专业操作工艺与技术要求（60%)； 3.职业素养与工作效率（10%）。 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 |  | 知识技能： 1.钣金件展开尺寸的计算； 2.常规钣金件折弯方法； 3.弯曲角回弹的控制方法； 4.选择铆钉的牌号； 5.计算铆钉墩头的尺寸； 6.计算剪板机剪切间隙； 7.计算铆钉的边距、排距、铆距及墩头尺寸； 8.正铆法与反铆法的区别； 9.铆接缺陷产生的原因; 10.剪板机、折弯机、气钻、铆枪等设备和工具的使用。 职业素养： 1.敬业爱岗，诚信务实，认真负责，遵章守纪； 2.严谨规范，精益求精，吃苦耐劳，团结协作； 3.遵守操作规程，安全、文明生产； 4.着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。 |  |  |  |
|  | 遵循国家标准和行业标准 |  | 比赛各项操作及评分按照航空业通行的规章执行。具体可参考如下文献： 1.中华人民共和国航空行业标准HB644-2002铆钉通用规范、HB/Z223.15-2002飞机装配工艺实心铆钉铆接后的检查及验收； 2.《飞机铆接工理论与实训》，西北工业大学出版社，汉锦丽主编； 3.《航空器维修基本技能》，中国民用航空维修协会推荐。 |  |  |  |
| 赛项赛场准备 | 1.比赛场地占地约500平米； 2.在模拟车间内放置钣金铆接工位48个，其中10个用于比赛，其余作为备用；每个工位工作台2张、工具一套；赛区与非赛区之间、工位与工位之间要有明确的警示分界线。 3.光线充足、照明充分，电气设备、灭火设施及器材要保证安全； 4.安排医护人员现场值守，提供医疗保障服务，如遇紧急情况将为参赛选手联系120，并协助救治。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 | 飞机结构（金属）组件检修中要正确使用工具、设备，如铆枪、气钻、剪板机、折弯机，遵守安全操作规程，防止受伤。 |  |  |  |  |  |

表3 技能模块B任务分解

| 模块序号 | 模块B |  | 对应赛项编号 | GZ072 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 飞机标准线路施工 |  | 子任务数量 | 2 |  |
| 竞赛时间 | 总时间120分钟，其中准备5分钟、实施110分钟、完成后现场清理5分钟。 |  |  |  |  |
| 任务描述 | 按波音公司飞机发动机维修标准，在操作台（架）上，实施CFM56系列发动机线缆的施工，要求参赛者进行手册查询、线路制作、排故、修理和恢复施工，制作、修理和恢复施工方法与真实飞机发动机的标准相同。 |  |  |  |  |
| 职业要素 | R基本专业素养R专业实践技能R协调协作能力R持续发展能力 |  |  |  |  |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务1-1 | 飞机电气（电子）线路制作及检查 | 1.查手册标准线路施工手册，确定导线束制作和安装的标准和规范，并填写手册查阅记录单； 2.按照板位图和线路图标准规范进行线束制作及安装； 3.连接电源、检查系统完好性，进行系统逻辑工作检查。 | 1.工卡的阅读与使用规范性，工卡签署规范性； 2.工具三清点落实情况； 3.手册查询的正确性； 4.飞机上线束布线和安装规范性； 5.导线端头处理规范性； 6.电气（电子）线路图、板位图的识别和逻辑功能分析正确性； 7.专用通用工具使用的正确及规范性； 8.电气（电子）元件安装规范性； 9.质量落实情况。 | 1.安全操作规范（10%）； 2.手册查询正确（40%）； 3.专业操作规范（40%)； 4.职业素养与工作效率（10%）。 |
|  | 子任务1-2 | 线路故障维修及线束敷设 | 1.正确使用通用、专用工具完成线路故障排查与修理； 2.正确使用捆扎绳完成线路的分束和捆扎。 | 1.手册查询的正确性； 2.专用通用工具使用的正确及规范性； 3.耗材选取正确性； 4.线路故障修理规范性； 5.工卡签署规范性； 6.质量落实情况。 | 1.安全操作规范（10%）； 2.手册查询正确（40%）； 3.专业操作规范（40%)； 4.职业素养与工作效率（10%）。 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 |  | 知识技能： 1.外场和车间的安全防护； 2.飞机维修手册、工卡的正确使用； 3.飞机线路图识别； 4.常用工具和量具的使用； 5.常用电子电气（电子）测试设备的使用； 6.静电敏感元器件/部件的防护； 7.线路标准施工。 职业素养： 1.敬业爱岗，诚信务实，认真负责，遵章守纪； 2.严谨规范，精益求精，吃苦耐劳，团结协作； 3.遵守操作规程，安全、文明生产； 4.着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。 |  |  |
|  | 遵循国家标准和行业标准 |  | 比赛各项操作及评分按照航空业通行的规章执行。具体可参考如下文献： 1.CCAR-66R3民用航空器维修人员执照基础部分考试大纲； 2.CCAR147民用航空器维修培训机构合格审定规定； 3.中华人民共和国民用航空行业标准MH/T3010-2006民用航空器维修标准-管理规范； 4.中华人民共和国民用航空行业标准MH/T3011-2006民用航空器维修标准-地面安全； 5.《航空器维修基本技能》，中国民用航空维修协会推荐； 6.波音公司B737-300飞机AMM、WDM、SWPM、IPC手册。 |  |  |
| 赛项赛场准备 | 1.比赛场地占地约500平米。 2.在模拟车间内放置含操作线束的电气（电子）线路操作台（架）7个，其中6个用于比赛，1个作为备用；每个台（架）配工具一套；赛区与非赛区之间、工位与工位之间要有明确的警示分界线； 3.光线充足、照明充分，电气（电子）设备、灭火设施及器材要保证安全； 4.安排医护人员现场值守，提供医疗保障服务，如遇紧急情况需为参赛选手联系120，并协助救治。 |  |  |  |  |
| 注意事项 | 1.焊接时需注意防火防电； 2.清洁剂需远离热源。 |  |  |  |  |

表4 技能模块C任务分解

| 模块序号 | 模块C |  | 对应赛项编号 |  | GZ072 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块名称 | 飞机发动机检修与机务检查 |  | 子任务数量 |  | 4 |  |
| 竞赛时间 | 时间120分钟，其中准备5分钟、实施110分钟、完成后现场清理5分钟。 |  |  |  |  |  |
| 任务描述 | 在某型发动机实物上进行机务检查，拆装外部附件离心活门、拆装加力燃烧室和在主燃油调节器上进行操纵拉杆的安装调整。 |  |  |  |  |  |
| 职业要素 | R基本专业素养 R专业实践技能 R协调协作能力 R持续发展能力 |  |  |  |  |  |
| 具体任务要求 | 子任务序号 | 任务要求 |  | 操作过程 | 考核点 | 评价标准 |
|  | 子任务1-1 | 机务检查 |  | 按照工卡检查发动机相应部件 | 飞机机务检查 | 1.安全操作规范（10%）； 2.专业操作规范（40%)； 3.任务与功能验证（50%)。 |
|  | 子任务1-2 | 发动机离心活门检修 |  | 1.拆下与离心活门连接的管路； 2.拆解离心活门； 3.对离心活门进行外观检查、清洁并记录检查情况； 4.安装离心活门； 5.安装与离心活门连接的管路； 6.对管路接头的紧固件进行保险； 7.进行质量检查。 | 1.受限空间拆装部附件的规范性； 2.复杂连接关系下如何合理设计部附件拆装工艺； 3.飞机部件拆装操作的规范性； 4.飞机管路拆装基本原则和操作的规范性； 5.受限空间内进行航空紧固件保险操作的规范性； 6.飞机部件安装施加力矩的规范性； 7.工具三清点落实情况； 8.质量检查落实情况。 | 1.安全操作规范（10%）； 2.专业操作规范（80%)； 3.职业素养与工作效率（10%）。 |
|  | 子任务1-3 | 拆解加力燃烧室 |  | 1.拆下与加力燃烧室连接的燃油管和空气管； 2.拆解加力燃烧室； 3.进行外观检查、清洁并记录检查情况； 4.安装加力燃烧室； 5.安装与加力燃烧室连接的管路； 6.对管路接头的紧固件并进行保险； 7.进行质量检查。 | 1.复杂连接关系下如何合理设计部件拆装工艺； 2.飞机部件拆装操作的规范性； 3.飞机管路拆装基本原则和操作的规范性； 4.飞机部件安装施加力矩的规范性； 5.航空紧固件保险操作的规范性； 6.工具三清点落实情况； 7.质量检查落实情况。 | 1.安全操作规范（30%）； 2.专业操作规范（60%)； 3.职业素养与工作效率（10%）。 |
|  | 子任务1-4 | 操纵拉杆调试 |  | 1.识读操纵拉杆装配调节示意图； 2.按图装配操纵拉杆； 3.调试操纵拉杆； 4.检查操纵拉杆应能灵活来回拉动； 5.进行质量检查。 | 1.装配图识读能力； 2.根据操作状态的评估，判断调整方向和迅速准确调整操纵系统的技能； 3.工具三清点落实情况； 4.质量检查落实情况。 | 1.安全操作规范（5%）； 2.正确识读装配图（15%）； 3.专业操作工艺（50%)； 4.职业素养与工作效率（30%）。 |
| 赛项技术规范 | 涉及专业教学要求 |  | 知识技能： 1.车间的安全防护； 2.维修文件的使用； 3.常用工具和量具的使用； 4.紧固件拆装和保险; 5.硬/软管路施工; 6.航空器部件的拆装； 7.操纵系统的安装调试。 职业素养： 1.敬业爱岗，诚信务实，认真负责，遵章守纪； 2.严谨规范，精益求精，吃苦耐劳，团结协作； 3.遵守操作规程，安全、文明生产； 4.着装规范整洁，爱护设备，保持工作环境清洁有序。 |  |  |  |
|  | 遵循国家标准和行业标准 |  | 比赛各项操作及评分按照航空业通行的规章执行。具体可参考如下文献： 1.CCAR-66R3民用航空器维修人员执照基础部分考试大纲； 2.CCAR147民用航空器维修培训机构合格审定规定； 3.中华人民共和国民用航空行业标准MH/T3010-2006民用航空器维修标准-管理规范; 4.中华人民共和国民用航空行业标准MH/T3011-2006民用航空器维修标准-地面安全; 5.中华人民共和国民用航空行业标准MH/T3023-2011推进系统中保险钢索、保险丝、止动垫片和开口销的一般应用方法； 6.某型发动机技术手册； 7.《航空器维修基本技能》，中国民用航空维修协会推荐； 8.HB6586-92中华人民共和国航天航空工业部标准-螺栓螺纹拧紧力矩； 9．HB41-1-1999中华人民共和国航空工业标准-扩口管路连接件通用规范。 |  |  |  |
| 赛项赛场准备 | 1.比赛场地占地约500平米； 2.在模拟车间内放置某型发动机实物7台，其中6台用于比赛，1台作为备用；每台发动机配套工作台2张、工具一套；赛区与非赛区之间、工位与工位之间要有明确的警示分界线； 3.光线充足、照明充分，电气（电子）设备、灭火设施及器材要保证安全； 4.安排医护人员现场值守，提供医疗保障服务，如遇紧急情况需为参赛选手联系120，并协助救治。 |  |  |  |  |  |
| 注意事项 | 1.操作时防止管路永久变形和断裂； 2.不要让油液进入口、眼睛或沾到皮肤上； 3.不要强行拆卸或强扳附件，防止连接处断裂。 |  |  |  |  |  |