2023年全国职业院校技能大赛

Digital Design and Manufacturing

赛项编号：GZ-013

赛项名称：数字化设计与制造（学生赛）

赛项组别：高职组

竞赛模块：M1-数字化设计

竞赛时间：240分钟

# 竞

# 赛

# 任

# 务

# 书

（样题3）

2023年4月

（A4，共10页）

# 一、竞赛准备

请你在计算机D盘上以“M1-赛位号”建立1个文件夹，在文件夹下以“1-逆向建模与实物测量”“2-创新设计与CAE分析”“3-工程图绘制与产品展示”建立3个子文件夹，M1模块的竞赛作品按任务书要求存入对应子文件夹中，并作为评分的唯一依据。文件名不得出现工位号，文件不准做任何文字、记号、图案特殊标记，否则按违规处理。

# 二、竞赛资源

1.竞赛任务书；

2.M1模块电子文件位于D盘文件夹：M1-TG。

# 三、竞赛任务

M1模块竞赛工作流程如图1所示。

逆向建模

与实物测量

创新设计

与CAE分析

工程图绘制

与产品展示

图1 工作流程图

图1 工作流程图

## （一）任务一 逆向建模与实物测量（10分）

情境描述：请你分别以测绘员、三维造型师的角色，完成以下3项子任务：

子任务1：利用赛场给定软件，对给定产品中“导轮支架”零件的STL格式数据进行逆向建模，并对照实物结合手工测量数据还原零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务2：利用通用测量工具，手工测量产品中的阀体、阀芯2个零件，并创建数据模型，根据使用功能确定产品零件重要部位的尺寸精度和几何公差。

子任务3：利用逆向建模和测绘建模的数据模型和现场提供的stp模型，并调用标准件，结合简图（附件1）对所有零件模型进行虚拟装配。

### 1.设计要求

（1）合理还原产品数字模型，对尺寸进行圆整处理，特征拆分合理，转角衔接圆润。

（2）实物的表面特征不得改变，数字模型比例(1:1)不得改变。

（3）标准件需要通过测量确定型号，并在软件标准件模型库中调用。

（4）不得使用整体拟合功能。

### 2.提交材料

（1）阀体、导轮支架、导轮摆臂源文件格式和stp格式。

（2）产品三维装配模型，源文件格式和stp格式。

### 3.提交位置

将以上2类文件保存到“1-逆向建模与实物测量”子文件夹内。

## （二）任务二：创新设计与CAE分析（30分）

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务一生成的三维模型、设计资料，结合机械设计相关知识，完成以下2项子任务：

子任务1：从提升产品耐用度和使用方便角度对摆臂和摆臂支撑机构进行合理优化，并设计简易的锁紧机构，可以使摆臂在工作状态下被锁定。生成优化后的摆臂和摆臂支撑机构以及新增加创新优化后的三维模型。

子任务2：对创新优化后的摆臂进行有限元力学分析，将优化后的三维零件重新虚拟装配，完成运动仿真并对产品创新设计进行验证。

### 1.设计要求

（1）摆臂和摆臂支撑机构优化之后使得结构紧凑、美观、合理，并符合加工的可行性、工艺性、经济性等。

（2）压下导轮后P-A相通，锁紧机构可以随时锁紧。解除压紧力之后，机构恢复到原始工作状态。

（3）对摆臂设置合理的边界和约束条件，进行有限元分析，生成应力云图。

（4）根据该阀的工作原理对整个装配体进行虚拟运动仿真，展示阀的各种工作状态下的内部运动，并导出产品360°旋转展示动画，时长10-15秒。

### 2.提交材料

（1）摆臂、摆臂支撑（优化后的三维模型），锁紧机构零件（新增），源文件格式和stp格式。

（2）机控换向阀产品模型，源文件格式和stp格式。

（3）应力云图，源文件格式和PDF格式。

（4）产品运动仿真动画，源文件格式和avi格式。

### 3.提交位置

将以上4类文件保存到“2-创新设计与CAE分析”子文件夹内。

## （三）任务三 工程图绘制与产品展示（20分）

情境描述：请你以机械设计工程人员的角色，根据任务二生成的产品三维模型，完成以下2项子任务：

子任务1：生成产品的爆炸图，绘制产品装配图及阀芯、摆臂的二维工程图。子任务2：采用图文结合的方式编制包含创新设计、运动仿真、有限元分析

等内容的创新设计报告，展示创新后的产品功能和特点。

### 1.设计要求

（1）零件与装配须符合机械制图的国家标准中的规定。要求结构表达完整，图形清晰，看图方便，尺寸标注做到规范、正确，排列整齐。

（2）创新设计内容包含创新件的设计思路和工作原理。

（3）运动仿真包含阀的各种运动状态的工作原理说明。

（4）有限元分析包含应力云图的结果分析，提出改进方案。

（5）创新报告要求逻辑性强，言简意赅，采用规范技术术语，排版整齐美观。

### 2.提交材料

（1）产品爆炸图,源文件格式和PDF格式。

（2）产品装配图，源文件格式和PDF格式。

（3）阀芯、摆臂的二维工程图源文件格式和PDF格式。

（4）创新设计报告，源文件格式和PDF格式。

### 3.提交位置

将以上4类文件保存到“3-工程图绘制与产品展示”子文件夹内。

- 附件

# 附件1 装配简图

（样题仅作示例，具体参见正式竞赛任务书）

## 附件2 CAE分析应力云图

请选手根据结构机构运动的工况，在工作状态下齿轮轴的有限元分析，并完成下表的填空。

| 贴应力云图截图 |  |
| --- | --- |
| 步骤 | 情况说明 |
| 受力分析 |  |
| 产品材料 |  |
| 网格划分 |  |
| 约束设置 |  |
| 载荷设置 |  |
| 应力云图 |  |

# 附件3 工程图绘制要求

工程图设计应符合ISO或GB机械制图相关技术标准，具有要求如下：

1.图层设置使用软件默认，线宽及标注样式符合国标。

2.选择合适的比例、图幅。

3.正确绘制并合理表达各零件图。

4.正确、完整、清晰、合理原则标注各零件图的一般尺寸。

5.根据各零件的特点，合理标注技术要求。

表1 零件图标题栏填写要求

| 序号 | 项目 | 填写内容说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 赛项名称 | 数字化设计与制造赛项 |  |  |
| 2 | 日期 | 2023/4/8 |  |  |
| 3 | 材料 | 根据实物材料填写 |  |  |
| 4 | 图样名称 | 阀芯 | 创新件摆臂 | 机动换向阀 |
| 5 | 图样代号 | JKHXF-03 | JKHXF-09 | JKHXF-00 |
| 6 | 比例 | 自定义 |  |  |

注：上表内容为标题栏必备信息，每张零件图均需完整填写，信息缺失或错误将酌情扣分；标题栏内不得出现除上述规定填写内容以外的信息，否则视为以做标记形式作弊，该图判零分。

## 附件4 创新设计报告要求

请选手根据赛题要求，采用图文结合的方式编写创新设计报告，要求表述专业、逻辑性强、技术术语规范、排版整齐美观，内容主要包括：

1.设计任务说明。阐述一下产品创新背景，包括产品功能、存在缺陷等；

2.创新设计方案说明，包括创新设计思路及涉及到的知识点、关键技术，创新设计流程，创新功能实现情况；

3.结合装配运动仿真，展示创新设计后的旋转气缸；

4.结合附件2有限元力学分析结果，如有改进需要，进一步说明改进方案。

# 附件5 安全文明素养现场评价表

| 序号 | 内容 | 倒扣分 | 选手编号 | 扣分原因 | 扣分值 | 选手签字 | 裁判签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 在完成工作任务的过程中，因操作不当导致事故。 | 视情节扣总分1-2分，情况严重者取消比赛资格。 （现场裁判共同商议确定扣分分值。） |  |  |  |  |  |
| 2 | 因违规操作损坏赛场提供的设备，污染赛场环境等严重不符合职业规范的行为。 | 视情节扣总分1-2分，情况严重者取消比赛资格。 （现场裁判共同商议确定扣分分值。） |  |  |  |  |  |
| 3 | 扰乱赛场秩序，干扰裁判员工作。 | 视情节扣总分1-2分，情况严重者取消比赛资格。 （现场裁判共同商议确定扣分分值。） |  |  |  |  |  |
| 4 | 没有按照比赛规程和任务书要求。比赛现场工具摆放不整齐、作业流程混乱、着装不规范。 | 视情节扣总分1-2分。 （现场裁判共同商议确定扣分分值。） |  |  |  |  |  |
| 5 | 其他 | 视情节扣总分1-2分。 （现场裁判共同商议确定扣分分值。） |  |  |  |  |  |

# 安全文明素养现场评价表