中职组“现代模具制造技术（ZZ034）”竞赛样卷

2023年全国职业院校技能大赛

“现代模具制造技术”（教师赛）

样  题（1）

（总时长： 6.75小时）

任 务 书

二〇二三 年 四 月

注意事项

1.参赛选手在比赛过程中应该遵守相关的规章制度和安全守则。

2.参赛选手的比赛任务书可用参赛证号、组别、场次、工位号标识，不得写有姓名或与身份有关的信息，否则视为作弊，成绩无效。

3.比赛任务书当场启封、当场有效。比赛任务书按一队一份分发，竞赛结束后当场收回，不允许参赛选手带离赛场，也不允许参赛选手摘录有关内容，否则按违纪处理。

4.各参赛队注意合理分工，选手应相互配合，在规定的比赛时间内完成全部任务，比赛结束时，各选手必须停止比赛任务相关操作。

5.在比赛过程中注意实时保存文件，由于参赛选手操作不当而造成计算机“死机”“重新启动”“关闭”等一切问题，责任自负。

6.在提交的电子文档上不得出现与选手有关的任何信息或无关记号、标识，否则将视为作弊。

7.若出现恶意破坏赛场比赛用具或影响他人比赛的情况，取消全队竞赛资格。

8.参赛选手仔细阅读任务书内容和要求，竞赛过程中如有异议，可向现场裁判人员反映，不得扰乱赛场秩序。

9.遵守赛场纪律，尊重裁判，服从赛场管理与安排。

10.第一阶段比赛发放三个U盘。所有比赛文件分别保存在两个U盘的根目录中，说课PPT单独存入第三个U盘，提交后，选手和裁判共同签字确认。

11.第三个U盘在6小时结束后，单独装入信封密封，信封表面写赛位号，说课赛场按照赛位号领取U盘，说课结束后统一封存。

11.加工后的零件按照要求装配后装入工具箱封好，选手和裁判共同签字确认。

目  录

一、任务总体概述	1

（一）项目总体要求	1

（二）竞赛组织与流程	1

（三）特别说明	2

二、项目任务	2

模块一 塑料制件及模具CAD三维设计、成形零件加工、模具装配	2

任务1：塑料制件三维模型设计（5分）	2

任务2：注塑模具CAD三维设计（10分）	3

任务3：注塑模具二维工程图设计（14分）	4

任务4：编写模具设计说明书（4分）	4

任务5：成型零件加工工艺与编程（7分）	5

任务6：成型零件数控加工操作（15分）	6

任务7：模具装配（10分）	6

任务8：说课PPT制作	6

模块二 试模	7

任务9：试模与调整（15分）	7

模块三 教师教学能力展示	8

任务10：说课（15分）	8

附件	9

附图1：提供的不完整产品模型	9

附图2：侧滑块毛坯图	10

附图3：斜顶毛坯图	11

附图4：模架装配结构图	12

一、任务总体概述

（一）项目总体要求

1.根据给定小家电产品的部分零件的2D/3D图，完成包括：与给定零件配合的塑料件创新设计、注塑模具分析设计、模具主要零件CAM编程制造、模具装配等内容，并由选手完成试模，注塑制件。并利用此次竞赛任务作为教学载体，从中任意选取2-4课时教学内容进行说课，要求教师在比赛时间内完成PPT制作，展示教师的教学能力。

2.整个比赛过程，考核文明生产、职业素养、规范操作、绿色环保、循环利用等职业素养和教师教学能力。

（二）竞赛组织与流程

本项目竞赛分三个阶段完成，每个参赛队6.75小时，每个参赛队由2名选手组成，自行合理分工协作完成全部比赛任务。其中：

1.第一阶段竞赛：完成“模块一 塑料制件及模具CAD设计、成形零件加工、模具装配”，共八个竞赛任务，竞赛时间6小时。全部参赛队同时进行比赛。

2.第二阶段竞赛：完成“模块二试模”，一个竞赛任务，竞赛时间0.5小时。全部参赛队按照工序号依次进行试模。

3.第三阶段竞赛：完成“模块三教师教学能力展示”，一个竞赛任务，竞赛时间0.25小时。全部参赛队按照工序号，在试模结束后依次进行说课。

（三）特别说明

赛卷在U盘中下发,竞赛结束后，不允许参赛选手拷贝夹带离开赛场，不允许参赛选手摘录有关内容。

二、项目任务

模块一 塑料制件及模具CAD三维设计、成形零件加工、模具装配

（第一阶段竞赛 时长：6小时）

任务1：塑料制件三维模型设计（5分）

一、任务描述

依据赛场提供的小家电产品不完整3D模型（产品部分结构见附图1），需要设计一个塑料后盖，与提供的模型配合，组成一个完整的产品。

1.创新设计具体要求（后盖设计）

（1）设计的后盖与提供的前盖接触面装配轮廓一致，接触面配合完好；

（2）产品整体高度不低于35mm；

（3）能够合理固定产品内部指定电气元件；

（4）后盖、前盖之间需要固定，设计定位与固定结构；

（5）塑件尺寸公差符合GB/T 14486-2008，等级为MT3；

（6）塑件符合塑料制件的结构工艺性；

（7）外形美观，符合绿色制造要求；

2. 根据任务要求完成后盖三维模型与装配设计。

二、任务成果与提交

1.完整的产品三维设计装配模型（包含：自行创新设计塑料制件与提供的结构模型），装配模型文件命名：CPZP，格式默认；

2.文件电子稿存在U盘目录\STAGE01\CX\中。

任务2：注塑模具CAD三维设计（10分）

一、任务描述

根据指定的塑料制件（前盖），遵循确保量产能力、最大化产品使用寿命、低成本设计的原则，合理、完整地完成注塑模具三维模型设计。

(一)	模具设计要求

1.模腔数：试样模具一模一腔。模具按照年产量10万件寿命设计，合理布置；

2.塑件材料ABS，收缩率：0.5%；

3.模具能够实现制件与浇注系统凝料全自动方式脱模；

4.以满足塑件技术要求、保证质量为前提条件，兼顾制件生产效率、模具制造工艺性及制造成本，充分考虑模具的使用寿命；

5、保证模具使用时的操作安全，确保模具修理、维护方便。

(二)	模架规格：JC 2020-50×50×70-190 GB/T 12555-2006。

(三)	模具加工用毛坯材料均为45钢，尺寸及规格为：

1.型腔镶块100×100×35mm（已六面磨削加工）；

2.型芯镶块100×100×42mm（斜顶孔已加工）；

3.滑块为毛坯精料，结构与尺寸详见滑块毛坯图（见附图2）；

4.斜顶毛坯尺寸：10×10×120mm（见附图3）；

二、任务成果与提交

1.注塑模具装配三维模型文件，文件命名：ZP，格式默认；

2.文件电子稿存在U盘目录\STAGE01\3D\中。

任务3：注塑模具二维工程图设计（14分）

一、任务描述

在“任务2：注塑模具CAD三维设计”的基础上，根据模具精度与结构要求，绘制模具装配工程图及型芯、型腔零件工程图。工程图绘制按照现行GB工程制图标准，正确、清楚表达模具装配与零件结构、技术要求等技术规范。

二、任务成果与提交

1.模具装配工程图，文件命名：ZP.dwg；

2.型芯零件工程图，文件命名：XX.dwg；

3.型腔零件工程图，文件命名：XQ.dwg；

4.文件电子稿存在U盘目录\STAGE01\2D\中

任务4：编写模具设计说明书（4分）

一、任务描述

综合“任务1〜任务3”要求与结果，撰写“模具设计说明书”，体现模具设计思路、合理性、创新性。参考目录如下：

1.产品材料、收缩率、体积和质量；

2.模具分型面选择；

3.模具模架的选择；

4.模具的浇注系统特点；

5.模具的顶出系统设计；

6.模具的冷却系统设计；

7.注塑机的选择；

8.模具设计的创新自我评价。

二、任务成果与提交

1.模具设计说明书.doc ；

2.文件电子稿存在U盘目录\STAGE01\说明书\中。

任务5：成型零件加工工艺与编程（7分）

一、任务描述

根据“任务2：注塑模具CAD三维设计”设计的型芯、型腔、斜顶杆、侧滑块等零件模型，编制模具零件加工工艺过程卡；运用CAM软件功能，编制数控加工程序。

编制“加工工艺过程卡”相关内容。

加工工艺设计说明：以提供的材料作为第一道工序，设计完整的工艺流程，并填写零件“加工工艺过程卡”,赛位上配备的设备和工具不足以完成最后一道工序加工的，应编写零件完整加工工艺流程。

二、任务成果与提交

1.型芯、型腔、斜顶、侧滑块等零件加工工艺过程卡；文件命名：

（1）加工工艺过程卡-型芯.pdf；

（2）加工工艺过程卡-型腔.pdf；

（3）加工工艺过程卡-斜顶.pdf；

（4）加工工艺过程卡-侧滑块.pdf；

2.相应的数控程序G代码，缺省格式；

3.包含数控加工编程信息的型芯、型腔、斜顶、侧滑块等模型文件：对应文件命名：XX、XQ、XD、CHK等，格式默认；

4.文件电子稿存在U盘目录\STAGE01\加工工艺过程卡\中。

任务6：成型零件数控加工操作（15分）

一、任务描述

根据编制的数控程序，按照“加工工艺过程卡”工艺设计，结合模具零件精度要求，完成型芯、型腔、斜顶、侧滑块等各个模具零件结构加工，精度达到设计要求。

二、任务成果与提交

1.型芯、型腔、斜顶、侧滑块等加工后的模具零件与其它标准件实物。

任务7：模具装配（10分）

一、任务描述

根据“任务2：注塑模具CAD三维设计”设计的型芯、型腔、斜顶、侧滑块等零件模型，运用钻床、顶针切割机、钳工打磨机等设备、工具，完成商业标准化零件修配、补充钳工加工，实现完整模具装配，达到注塑试模要求。

二、任务成果与提交

1.装配模具实物（包括全部零部件）。

任务8：说课PPT制作

一、任务描述

根据设计的模具为载体，制作说课PPT,适应新时代对模具行业技术技能人才培养的新要求说课，展现良好的师德师风、教学技能。

二、任务成果与提交

说课PPT,包含教学分析、教学策略、教学实施、教学评价及特色创新五个方面内容。

模块二 试模

任务9：试模与调整（15分）

（竞赛时长：0.5小时）

一、任务描述

使用注塑机与装配后模具，允许试模的选手根据模具安装及调试的步骤依次将模具装到成型设备上，设置注塑参数，完成产品注塑，允许注塑10个塑件样品，自行选择其中最优2件，作为评分依据（会选择其中任意一件）。

任务9-1：模具试水与安装

装配完成的模具需经过裁判判断成型零件固定完整可靠、合模（封胶面）间隙于不大于0.5mm才允许转场试模；合格转往试水区，检测在一定压力下是否有漏水现象。

任务9-2：试模，成型加工出合格制件

允许试模的选手根据模具安装及调试的步骤依次将模具装到成型设备上，成型加工出合格制件。要求：注塑机操作由技术支持协助，不用选手操机，选手需依据制件质量情况提出与调整注塑参数，制件的成型工艺与质量完全由选手负责，全部试模时间控制在不超过30分钟，试模次数不超过10次，选取最好的两模制件作为提交作品。

二、任务成果与提交

注塑制件实物：2件。

模块三 教师教学能力展示

（竞赛时长：0.25小时）

任务10：说课（15分）

一、任务描述

展示教师风采和技能，对设计的塑件和模具进行总结和创新点展示，可以对模具行业技术技能人才培养的新要求说课 。

二、具体任务

根据任务7的说课PPT制作，8-10分钟说课。

附件

附图1：提供的不完整产品模型

附图2：侧滑块毛坯图

附图3：斜顶毛坯图

附图4：模架装配结构图