网络构建答题卡（600）

要求：使用下面指令查看其运行状态，并使用FSCapture截图软件进行截图，将输入结果的截图插入到文档中。

职业素养（25）

截图文档整洁规范，根据题目要求进行截图。

整理赛位，工具、设备归位，保持赛后整洁有序。

遵守赛项记录，听从裁判安排。

基础配置（25）

S4设备查看snmp配置状态信息 锐捷：S4#show snmp host 华三：[S4]display current-configuration ¦ include snmp

R1设备查看路由表条目 锐捷：R1#show ip route ¦ exclude local host 华三：[R1]display ip routing-table ¦ include GE

S4设备查看远程SSH登录信息 锐捷：S4#show ssh 华三：<S4>dis ssh server session

有线网络配置（250）

S3设备查看21口接口Trunk修剪信息 锐捷：S3#show interfaces switchport ¦ include 30 华三：[S3]display port trunk

S4设备查看生成树环路自动恢复时间配置信息 锐捷：S4#show run interface gigabitEthernet 0/1 华三：<S4>display current-configuration ¦ include shutdown-interval

S5设备查看聚合接口状态信息 锐捷：S5#show interfaces aggregatePort 1 ¦ include Lacp Status 华三：[S5]display link-aggregation verbose

R2设备查看mpls ldp邻居建立信息 锐捷：R2#show mpls ldp neighbor ¦ include TCP connection 华三：<R2>dis mpls ldp peer

R2设备查看bgp vpnv4邻居建立状态信息 锐捷：R2#show bgp vpnv4 unicast all summary ¦ begin Neighbor 华三：<R2>dis bgp peer vpnv4

R2设备查看L2TP隧道建立状态信息 锐捷：R2#show vpdn tunnel 华三：[R2]display l2tp tunnel

R2设备查看ipsec感兴趣流协商创建信息 锐捷：R2#show crypto ipsec sa ¦ include remote 华三：[R2]display ipsec sa brief

R2设备查看vrf BG路由表中10.1.20.0/24的路由状态信息 锐捷：R2#show ip route vrf BG ¦ include 10.1.20.0 华三：[R2]display ip routing-table vpn-instance BG ¦ include 10.1.20.0

R2设备查看vrf BG路由表中10.2.20.0/24的路由状态信息 锐捷：R2#show ip route vrf BG ¦ include 10.2.20.0 华三：[R2]display ip routing-table vpn-instance BG ¦ include 10.2.20.0

R2设备查看vrf BG路由表中10.3.1.12/32的路由状态信息 锐捷：R2#show ip route vrf BG ¦ include 10.3.1.12 华三：[R2]display ip routing-table vpn-instance BG ¦ include 10.3.1.12

R2设备查看vrf GL路由表中10.4.10.0/24的路由状态信息 锐捷：R2#show ip route vrf GL ¦ include 10.4.10.0 华三：<R2>display ip routing-table vpn-instance GL ¦ include 10.4.10.0

R2设备查看vrf GL路由表中10.4.11.0的路由状态信息 锐捷：R2#show ip route vrf GL ¦ include 10.4.11.0 华三：<R2>display ip routing-table vpn-instance GL ¦ include 10.4.11.0

R2设备查看ipv6路由表中ospf路由条目信息 锐捷：R2#show ipv6 route ¦ include OI 华三：[R2]display ipv6 routing-table ¦ include O_INTER

S3设备查看vrf BG下源地址10.1.20.254到目的地址20.0.0.1的沿途路径及跳数。

S3设备查看vrf GL下源地址10.1.30.254到目的地址10.3.1.12的沿途路径及跳数。

S3设备查看vrf SC下源地址10.1.10.254到目的地址10.4.30.1的沿途路径及跳数。

S3设备查看vrf SC下源地址10.1.10.254到目的地址10.4.11.254的沿途路径及跳数。

S4设备查看源地址2001:10:2:40::254到目的地址2001:21:1::2的沿途路径及跳数

S6设备查看到目的地址10.3.1.12的沿途路径及跳数

S6设备查看到目的地址10.1.10.254的沿途路径及跳数

S6设备查看到目的地址10.1.30.254的沿途路径及跳数

S6设备查看到目的地址10.2.10.254的沿途路径及跳数

S6设备查看到目的地址10.2.30.254的沿途路径及跳数

S6设备查看到目的地址20.0.0.1的沿途路径及跳数

R2设备查看ipv6 nat转换表项信息（在S4设备上使用源地址2001:10:2:40::254 ping目标地址2001:21:1::2后截图）

无线网络配置（100）

AC设备查看无线控制器虚拟化后的状态信息 锐捷：VAC#show virtual-ac 华三：<VAC> display irf

AC设备查看三个AP通过隧道关联到AC后的主机名，IP地址，信道，功率等状态信息 锐捷：VAC#show ap-config summary 华三：<VAC>display wlan ap all

AC设备查看user1关联BJ_SC_DOT1X_XX认证成功后的状态信息 锐捷：VAC#show dot1x summary 华三：<VAC>display dot1x connection

AC设备查看user2关联BJ_BG_WEB_XX认证成功后的状态信息 锐捷：VAC#show dot1x summary (无线终端连接BJ_BG_WEB_XX,使用user2认证成功后截图) 华三：<VAC>dis portal user all

AC设备查看user11关联GZ_SC_DOT1X_XX,认证成功后的状态信息 锐捷：VAC#show dot1x summary (无线终端连接GZ_SC1_DOT1X_XX,使用user11认证成功后截图) 华三：VAC>display dot1x connection

AC设备查看user12关联GZ_SC_WEB_XX,认证成功后的状态信息 锐捷：VAC#show web-auth user all 华三：<VAC>dis portal user all

AC设备查看无线用户限速的相关配置信息 锐捷：VAC#show run ¦ include per-user-limit 华三：<VAC>dis current-configuration configuration wlan-st ¦ include outbound

查看AP限制关联用户数相关配置 锐捷：VAC#show ap-config running AP1 ¦ include sta-limit 华三：<VAC>display current-configuration configuration wlan-ap ¦ include max-count

使用viso绘制无线地勘平面图并进行AP点位规划后截图。

截取无线热图相关信息

输出无线设备清单和价格

网络设备型号; 单价; 数量; 总价; 分值.

出口网络配置（80）

GW1设备查看路由表中10.3.1.12的状态信息

GW1设备查看nat转换表项信息（无线终端连接GZ_SC_DOT1X_XX后ping 20.0.0.1连通截图）

GW1设备查看VRRP协议处于备份状态的网关信息

GW2设备查看路由表10.3.1.12路由状态信息

GW2查看nat转换表项信息（无线终端连接GZ_SC_WEB_XX 后ping 20.0.0.1连通截图）

GW1设备查看黑名单状态信息 锐捷：GW1#show url-class user-cfg ¦ include url 华三：[GW1]display current-configuration configuration url-filter-policy

网络运维配置（40）

截取运维平台中网络拓扑图信息

截取三条互联网重点监测链路配置及状态信息，状态指标不少于10项。

截取自定义监控大屏Chinaskills_network信息

SDN网络配置（80）

S6设备查看默认禁止所有流量通过的流表信息

S6设备查看DHCP报文放通流表信息

S6设备查看ARP报文放通流表信息

S6设备查看10.0.0.0/8网段的流表信息

S6设备查看192.1.100.0/24的流表信息

S6设备查看194.1.100.0/24的流表信息

S6设备查看20.0.0.1/32的流表信息

S6设备查看VRRP相关流表信息