记  录  单  答  案(8.23)

说明：

（1）本记录单共分八个部分：

- 第一部分  维修资料查询记录单

- 第二部分 线缆及终端的测量与检查记录单（需要先查先写，待测量结果写完上交此部分后才能拆除导线上原有的捆扎线或故障遮挡物）

- 第三部分  高振动区导线修理记录单

- 第四部分  线缆终端连接器维修记录单

- 第五部分  屏蔽接地施工记录单

- 第六部分  接地桩、接线片施工记录单

- 第七部分  线缆恢复记录单

- 第八部分  工具、耗材领取记录单

（2）参赛队在每部分记录单上签字，只填写工位号。

（3）导线故障、插头（座）、接线片、屏蔽接地故障结论也填于此记录单。

（4）每部分记录单填写完成后需上交裁判（“第二部分 线缆测量记录单”需上交裁判后才能拆开线缆），记录单一旦上交不可再要回做更改。

（5）“手册名称 章节号和程序号”的记录格式为：手册章节名称 ××-××-××  ×.×（例：SWPM 20-00-08  1.A  Page13）。

（6）“查询答案”按查询到的施工内容进行填写。

注意：所有的维修手册查询答案都必须用手册英文原文及数字回答，否则不得分。

（7）工具、耗材领取规则：

填写“第八部分 工具、耗材领取记录单”后才可以领取相应部分的工具和耗材（在工具耗材领取处）。“件号”只需填写查询到的其中1个可用件号即可，工具耗材件号未写对不得领取，比赛开始60分钟后领取无须件号。

注意：必须按照工作单要求顺序填写“第八部分 工具、耗材领取记录单”后才能领取工具和耗材。

〖参赛队签字〗工位号：

第一部分  维修资料查询记录单

| 查询内容 |  | 手册名称、章节程序号、页码 | 查询结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | WDM-FM-Introduction DEFINTIONS. Page7 | 图中RSV的含义为： Reserve |
| 2 | 本手册中1号发动机压力封严所在脱开支架位置图 | WDM：BL 91-04-07，Page2 | 画出D5144所在脱开支架位置图: |
| 3 | 进入WDM分别找出该飞机油门杆角度位置同步器系统、N1速度指示系统、滑油温度指示系统及发动机整流罩热防冰系统的线路图章节 |  | 1)油门杆位置信号伺服同步器系统图纸章节号： 22-31-33 ； 页码：Page2； 2）N1速度指示系统图纸章节号： 77-12-11；页码： Page2； 3)发动机整流罩热防冰系统图纸章节号： 75-11-11 ；页码： Page2； 4)滑油温度指示系统图纸章节号： 79-33-01；页码：Page3； |
| 4 | 防静电腕带阻值测量 | SWPM 20-41-01 3A Page5 | 1、使用欧姆表进行防静电腕带阻值测试的阻值范围： 250000 ohms to 1500000 ohms ；2、佩戴防静电腕带，将欧姆表上的红色表笔放在食指和拇指之间测量可接受的阻值：less than 10000000 ohms |
| 5 | 跳开关（断路器）保护夹 | SWPM 20-00-10 1A Page1 | 跳开关（断路器）保护夹（ Paco Plastics供应商 ）件号： S-4933959 |

〖参赛队签字〗工位号：

- 线缆及终端的测量与检查记录单

测量结果描述：（描述测量、检查方法、现象和故障所在插头/座上的具体位置，对于故障的描述能准确无误表达即可）

1.系统断路故障：（有3处） 1、打开控制箱开关S7、S10，灯L9、L10显示逻辑错误，通过万用表检测L9、L10连接的连接器D196P接线片GD14B-DC和导线W1506-105-18之间断路，去除接线片保护胶带发现导线和接线片之间断开。 2、通过万用表检测D3036J连接器的30号孔导线W3760-36-20断路； 3、打开控制箱开关S7、S10，L10不亮，通过万用表检测D5132J和D3060J连接器之间26号孔之间断路。 4、打开控制箱开关S6，L6不亮，通过万用表检测和目视检查，发现D5144P和D5132J之间的屏蔽电缆断路。

2.系统连接器销钉故障（3处）： 1、通过万用表检测D5132P和D3060J连接器26号孔断路，目视检测发现D5132P连接器的26号销钉断裂； 2、通过万用表检测得到D3060J连接器的1号和5号销钉错位。

3.系统终端（Terminal）接地桩故障检测：（有且仅有1处，描述测量、检查方法、现象和故障具体位置。） 闭合S7和S10，L9和L10灯显示逻辑错误，万用表测量D196P和接地桩GD14B-D之间不导通；目视检查发现GD14B-DC接地桩处接线片和导线W1506-105-18存在带绝缘压接导致断路。

〖参赛队签字〗工位号：

- 高振动区导线修理记录单

| 高振区导线故障描述（具体故障导线编号、损伤描述等）： D3036J 30号孔导线W3760-36-20断路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询内容 |  | 手册名称、章节程序号、页码 | 查询结果 |
| 1 | 发动机区域的导线修理要求 | SWPM： 20-10-13，2T，Page36 | 发动机区域使用拼接管修理完后，最多可以持续多长时间即需要更换此导线： （500 flight hours）Must be replaced at a maximum of 500 flight hours subsequent to the repair.（回答到500飞行小时也可，依据记录单填写要求必须为英文填写） |
| 2 | 相邻导线均需做拼接 修理 | 压接工具：20-10-13，1E,Page4 或Page5 | 相邻导线做拼接修理时，两个拼接管之 间的最小间距（一个拼接管的末端与另 一个拼接管首端）要求 ： 0,25inch |
| 3 | 非高温区域拼接管套件、压接工具 | SWPM： 20-30-12,4A.PAGE29.Table 42 20-30-12.3E.Page14.Table 20 | 压接工具件号（供应商Daniels）： GMT232 拼接管套件件号 Splice kit: D-436-37 Butt Splice: D-609-07 Sleeve: D-436-0097 |

〖参赛队签字〗工位号：

第四部分  线缆终端连接器维修记录单

| 线缆终端连接器故障描述（插钉位置、损伤描述、其它）： D406连接器的1号和3号插钉错位、 D5132P连接器27号孔插钉断裂 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询内容 |  | 手册名称、章节程序号、页码 | 查询结果 |
| 1 |  | SWPM: 20-60-09.5A.PAGE 13、PAGE14 FIGURE 12 | 图示箭头所指的最小尺寸为： 0.1inch |
| 2 | 若需要在连接器尾夹上进行保险，其具体要求 | SWPM： 20-60-07.1B.PAGE 1 | 保险丝的直径要求： 0.02inch-0.026inch 保险孔的直径要求： ≤0.035inch |
| 3 | D5132P连接器密封 | SWPM： 20-00-11.2L.TABLE 19.Page9 | 1、密封塞（PLUG）件号（红色）： AM48820PFA或MS27488-20-1（填写其中一种即可） |
| 4 | 对螺纹耦合的连接器涂抹力矩标记的要求 | SWPM: 20-60-06.5I.PAGE 29 | 力矩标记的尺寸： 0.06inch-0.13inch |
| 5 | 增压区的圆形插座安装要求 | SWPM: 20-20-00.4C.page22 | 插座安装固定螺母的力矩要求： 尺寸为4的紧固件力矩：8 to 15 inch-pounds尺寸为6的紧固件力矩：12 to 15 inch-pounds |
| 6 | 如果所压接的导线过细，插钉压接筒过大的处理方法 | SWPM: 20-60-00.2A、2B、2C | 处理方法： 1、 With a Conductor That Is Folded Back 2、 with Filler Wire 3、 with an Eyelet |
| 7 | D5132P连接器安装力矩要求 | SWPM: 20-60-06.5B.TABLE 27.PAGE 22 | 安装力矩大小： 83—88inch-pounds |
| 7 | D5132P连接器安装要求 | SWPM: 20-60-06.5A.TABLE 25.PAGE 20 | 1、Tightened by hand plus a maximum 1/8 turn more. 2、The coupling ring on the plug is fully tightened and cannot be turned more in the clockwise direction. 3、The coupling ring of the plug covers the mated indicator color band. 4、The mated indicator color band on the receptacle connector cannot be seen. |

〖参赛队签字〗工位号：

第五部分  屏蔽接地施工记录单

| 屏蔽线缆故障描述（屏蔽线缆故障位置及损伤描述、其它）： D5132J连接器21号、22号孔连接的屏蔽线缆W376-216-22B、W376-215-22R绝缘层和屏蔽层破损（其他描述，选手能准确无误表达出故障位置、损伤情况等即可） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询内容 |  | 手册名称、章节程序号、页码 | 查询答案 |
| 1 | 故障屏蔽线缆的基本信息 | WDM: 91-21-11,SECTION W0370,PAGE9 | 该屏蔽线缆的原始长度： 18ft |
| 2 | 线束W376的屏蔽线缆使用低温焊锡环制作屏蔽地线 | SWPM: 20-10-15.9C.PAGE74 | 采用屏蔽层不回折法制屏蔽地线，屏蔽线缆中屏蔽网去除后剩余长度： 0.25inch±0.06inch |
| 3 | 比赛使用带绝 地线AWG20号， 屏蔽地线装配最 大直径0.200inch 的焊锡套管装配 | SWPM: 20-10-15.2E.PAGE23 | 选择焊锡套管件号： BACS13CT3C或M83519/2-3 (选手填写其中一个即可) |
| 4 | 如果一个导线束 中连接多根屏蔽 地线形成闭环 构型时，对屏 蔽地线的要求 | SWPM: 20-10-15.1G.PAGE9 | 2根及以上使用的屏蔽地线的线号为 AWG20； |
| 5 | 屏蔽线缆最外层保护层去除程序 | SWPM: 20-10-15.4A.PAGE 32 | 屏蔽线最外层绝缘层去除使用的工具包括（填写工具名称）： 1. A sharp knife 2.A thermal tool for insulation removal 3.The Reon Manufacturing R-720 cable jacket removal tool for BMS13-51 cable |
| 6 | 屏蔽地线所需插钉 | SWPM: 20-61-11. 4C.TABLE 24. PAGE55 | 插钉的件号： BACC47CP1A或BACC47CP1S或BACC47CP1T (选手填写其中一个即可) |
| 7 | 屏蔽线缆芯线 插钉的压接工 具 | SWPM: 20-10-14.2B.PAGE3 | 屏蔽线缆芯线插钉的压接工具件号： M22520/1-01,定位器：M22520/1-02 或 M22520/2-01,定位器：M22520/2-02 压接工具设置的压接档位： 3档 或6档 |
| 8 | 热缩程序 | SWPM: 20-10-14.2B.PAGE3 | 1、热风枪使用需预热 15 秒。 2、热风枪使用一个地方加热不得超过 20 秒。 |
| 9 | 热缩管热缩要求 | SWPM: 20-10-14.2B.PAGE3 | 热风枪对热缩管进行热缩，热缩管没有完全热缩后的处理方法: Wait for 2 minutes minimum or until the cable is cool to touch. Heat the hot air gun for 15 seconds minimum away from the sleeve and the wires and hold the hot air gun 3 inches minimum from the sleeve again. |

〖参赛队签字〗工位号：

第六部分  接地桩、接线片施工记录单

| 接地桩终端（Terminal）故障描述（损伤位置、损伤描述、其它）： 连接器D196P2号孔连接导线 与接地桩GD14B-DC存在断路 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 查询内容 |  | 手册名称、章节程序号、页码 | 查询答案 |
| 1 | 接线片在高温高振区使用，且不能使用热风枪 | SWPM： 20-30-11，2I，Page74 | 该接线片如何进行防护： （a）Make a selection of a Grade D TFE tape. (b) Wind a sufficient number of layers of tape around the crimp barrel of the terminal and around the end of the wire insulation. |
| 2 | 接线片安装基本要求 | SWPM: 20-30-00.2B. PAGE 3 | 可预弯半径： not greater than 5/32 inch ±1/32 inch |
| 3 | 如果接线片压接导线为AWG8其安装热缩套管的基本要求 | SWPM: 20-30-00.2C.PAGE 4 | 1．当一个接线片内压接两根导线，两根导线分别连向不同方向，热缩套管的允许长度最小为： 1inch 2．单根导线与接线片压接后，使用热缩套管的允许长度为： 1.5inch—2inch |
| 4 | 接线片的安装基本要求 | SWPM： 20-30-00. 2A. Page3 | 拧紧接线片上自锁螺帽至少漏出螺栓多少个牙纹： 1-1/2 |
| 5 | 接线片安装在断路器上的正常构型要求 | SWPM: 20-30-00.2E.PAGE8. Figure 7 | 电源端要求： 接线片线头向上 负载端要求： 接线片线头向下 （此处中文描述即可） |
| 6 | 在钢结构件上的接地桩上安装接线片的力矩要求 | SWPM: 20-20-10,4E,PAGE53，Table29 | 安装力矩大小： 33-40inch-pound |
| 7 | 多个接线片安装在一个螺柱上的要求 | SWPM: 20-30-00,2A,Page3 | 最大的接线片必须安装在：first at the base of the stud。 |
| 8 | 装配完接地桩、接线片的测试要求 | SWPM: 20-20-10,5E,Page84 | 接地电阻测试工具表笔距离接地桩附近最大约多少离： 0.25inch |
| 9 | 断路器上安装接线片的要求 | SWPM: 20-30-00.2E.PAGE 7 | 当接线片螺栓孔大于断路器上的安装螺栓时的要求： 1、 An AN960 pressure washer is installed between the terminal and the lock washer. 2、 The AN960 pressure washer has a hole that is the same size as the hole of the circuit breaker terminal。 |

〖参赛队签字〗工位号：

第七部分  线缆恢复记录单

| 查询内容 |  | 手册名称、章节程序号、页码 | 查询答案 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宽度为0.075 inch ±0.010 inch，厚度0.012 inch ±0.003 inch thick的玻璃编织捆扎绳件号（高温区域） | SWPM: 20-10-11.4A.PAGE 16 | 捆扎绳规范号： BMS13-54 Type III Finish C |
| 2 | 安装线卡基本要求 | SWPM: 20-10-12.1C.PAGE 3 | 如发现使用最小尺寸的线卡线束仍可横向移动，应该采取何种措施： the diameter of the harness must be increased with a filler material. 如果安装的是环形线卡，安装完后线束允许哪些方式移动： 1、The wire harness is permitted to move in the longitudinal direction. 2、 The wire harness is permitted to turn clockwise and counterclockwise. |
| 3 | 安装线卡对线束的要求 | SWPM: 20-10-12.1B.PAGE 2 | 若采用的是尼龙线卡，对线束的直径要求是： 1.25inch |
| 4 | 线缆恢复形成滴水环要求 | SWPM:20-10-11.5G.PAGE 35 | 区域要求: Drip loops shall not be used in unpressurizedareas unless the harness routing will permitwater to run down the wiring into the connector |

项目内容:

第八部分 工具、耗材领取记录单（1）

| 工 具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 耗 材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 领取人 |  | （考生签字）： |  |  |
| 发件人 |  | （工作人员签字）： |  |  |
| 还件确认 |  | （考生签字）： （工作人员确认签字）： |  |  |

注意：若本表格没有填满，领取人必须在表格未使用的空白处打“/”进行标记，否则发件人不分发工具和耗材。

项目内容:

第八部分 工具、耗材领取记录单（2）

| 工 具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 耗 材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 领取人 |  | （考生签字）： |  |  |
| 发件人 |  | （工作人员签字）： |  |  |
| 还件确认 |  | （考生签字）： （工作人员确认签字）： |  |  |

注意：若本表格没有填满，领取人必须在表格未使用的空白处打“/”进行标记，否则发件人不分发工具和耗材。

项目内容:

第八部分 工具、耗材领取记录单（3）

| 工 具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 耗 材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 领取人 |  | （考生签字）： |  |  |
| 发件人 |  | （工作人员签字）： |  |  |
| 还件确认 |  | （考生签字）： （工作人员确认签字）： |  |  |

注意：若本表格没有填满，领取人必须在表格未使用的空白处打“/”进行标记，否则发件人不分发工具和耗材。

项目内容:

第八部分 工具、耗材领取记录单（4）

| 工 具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 耗 材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 领取人 |  | （考生签字）： |  |  |
| 发件人 |  | （工作人员签字）： |  |  |
| 还件确认 |  | （考生签字）： （工作人员确认签字）： |  |  |

注意：若本表格没有填满，领取人必须在表格未使用的空白处打“/”进行标记，否则发件人不分发工具和耗材。

项目内容:

第八部分 工具、耗材领取记录单（5）

| 工 具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 耗 材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 领取人 |  | （考生签字）： |  |  |
| 发件人 |  | （工作人员签字）： |  |  |
| 还件确认人 |  | （考生签字）： （工作人员确认签字）： |  |  |

注意：若本表格没有填满，领取人必须在表格未使用的空白处打“/”进行标记，否则发件人不分发工具和耗材。

项目内容:

第八部分 工具、耗材领取记录单（6）

| 工 具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 耗 材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 领取人 |  | （考生签字）： |  |  |
| 发件人 |  | （工作人员签字）： |  |  |
| 还件确认 |  | （考生签字）： （工作人员确认签字）： |  |  |

注意：若本表格没有填满，领取人必须在表格未使用的空白处打“/”进行标记，否则发件人不分发工具和耗材。

项目内容:

第八部分 工具、耗材领取记录单（7）

| 工 具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 耗 材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 领取人 |  | （考生签字）： |  |  |
| 发件人 |  | （工作人员签字）： |  |  |
| 还件确认 |  | （考生签字）： （工作人员确认签字）： |  |  |

注意：若本表格没有填满，领取人必须在表格未使用的空白处打“×”进行标记，否则发件人不分发工具和耗材。

项目内容:

第八部分 工具、耗材领取记录单（8）

| 工 具 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 耗 材 |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 件号 | 数量 | 单位 |
| 领取人 |  | （考生签字）： |  |  |
| 发件人 |  | （工作人员签字）： |  |  |
| 还件确认 |  | （考生签字）： （工作人员确认签字）： |  |  |

注意：若本表格没有填满，领取人必须在表格未使用的空白处打“×”进行标记，否则发件人不分发工具和耗材。